Проект

Общество с ограниченной ответственностью

«ГЕОЗЕМСТРОЙ»

394087, г. Воронеж, ул. Ушинского, д. 4 а

Тел: (473)224-71-90, факс (473) 234-04-29

E-mail: mail@geozemstroy.vrn.ru

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

В РАЙОНЕ УЛИЦЫ БРЕДОВА

В ЖИЛОМ РАЙОНЕ РОСЛЯКОВО

ЛЕНИНСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА

ГОРОДА МУРМАНСКА

Основная часть проекта планировки и межевания территории

Том I. Основная часть проекта планировки территории

г. Воронеж

2018 год

Общество с ограниченной ответственностью

«ГЕОЗЕМСТРОЙ»

394087, г. Воронеж, ул. Ушинского, д. 4 а

Тел: (473)224-71-90, факс (473) 234-04-29

E-mail: mail@geozemstroy.vrn.ru

Заказчик: Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска

Муниципальный контракт от

04.06.2018 № 5/2018

Инв. №

Экз.

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

В РАЙОНЕ УЛИЦЫ БРЕДОВА

В ЖИЛОМ РАЙОНЕ РОСЛЯКОВО

ЛЕНИНСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА

ГОРОДА МУРМАНСКА

Основная часть проекта планировки и межевания территории

Том I. Основная часть проекта планировки территории

Директор ООО «ГЕОЗЕМСТРОЙ»						Прилепин В. А.

Начальник отдела градостроительства

и архитектуры									Поздоровкина Н. В.

Главный архитектор проекта							Демянчук А. С.

г. Воронеж

2018 год

Состав авторского коллектива

| Должность | Фамилия, инициалы |
| --- | --- |
| Директор ООО «ГЕОЗЕМСТРОЙ» | Прилепин В.А. |
| Юрист-консульт | Жужукин В.В. |
| Начальник отдела градостроительства и архитектуры | Поздоровкина Н.В. |
| Главный архитектор проекта | Демянчук А.С. |
| Архитектор | Голозубова Е.А. |
| Инженер-проектировщик | Сотникова Е.В. |
| Инженер-проектировщик | Чурилин О.Е. |
| Инженер-проектировщик | Кострюкова В. К. |
| Инженер-проектировщик | Лицукова Л.Б. |
| Инженер-проектировщик | Седоченко Н.В. |
| Ведущий специалист отдела картографии | Крючкова Ю.А. |

Состав проектных материалов

| № п/п | Наименование документа | Гриф | Лист | Масштаб, формат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная (утверждаемая) часть проекта планировки и межевания территории |  |  |  |  |
| 1 | Раздел 1 «Проект планировки и межевания территории. Графическая часть» |  |  |  |
| 1.1 | Чертеж планировки территории | н/с | ПП-1 | М 1:1000 |
| 1.2 | Разбивочный чертеж красных линий | н/с | ПП-2 | М 1:1000 |
| 1.3 | Чертеж межевания территории | н/с | ПП-3 | М 1:500 |
| 2 | Раздел 2 «Основная часть проекта планировки и межевания территории. (Пояснительная записка)» |  |  |  |
| 2.1 | Том I. Основная часть проекта планировки территории |  |  |  |
| 2.2 | Том II. Основная часть проекта межевания территории |  |  |  |
| Материалы по обоснованию проекта планировки и межевания территории |  |  |  |  |
| 3 | Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки и межеванию территории. Графическая часть» |  |  |  |
| 3.1 | Схема расположения элемента планировочной структуры | н/с | ПП-1 | М 1:5000 |
| 3.2 | Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам. | н/с | ПП-2 | М 1:1000 |
| 3.3 | Схема организации движения транспорта и пешеходов. Схема организации улично-дорожной сети | н/с | ПП-3 | М 1:1000 |
| 3.4 | Схема размещения инженерных сетей. 1 вариант | н/с | ПП-4.1 | М 1:1000 |
| 3.5 | Схема размещения инженерных сетей. 2 вариант | н/с | ПП-4.2 | М 1:1000 |
| 3.6 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | н/с | ПП-5 | М 1:1000 |
| 3.7 | Чертеж межевания территории (анализ существующего положения) | н/с | ПП-6 | М 1:500 |
| 4 | Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка» |  |  |  |
| 5 | Приложение «Исходно-разрешительная документация» |  |  |  |

Оглавление

Введение	6

1.	ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	8

1.1.	Положение о размещении объектов капитального строительства	8

1.2.	Характеристика объектов капитального строительства жилого назначения	8

1.3.	Характеристика объектов капитального строительства общественно-делового назначения	9

1.4.	Планируемая плотность и параметры застройки территории	9

1.5.	Система транспортного обслуживания	9

1.6.	Система инженерного обеспечения	9

1.7.	Озеленение и благоустройство	12

2.	ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	13

Приложение 1	15

Приложение 2	17

Введение

Проект планировки территории разработан ООО «ГЕОЗЕМСТРОЙ» по заказу Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска (муниципальный контракт от 04.06.2018 № 5/2018).

Основанием разработки проектной документации является муниципальная программа города Мурманска «Градостроительная политика» на 2018-2024 годы, утвержденная постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3602.

Целями проекта планировки и проекта межевания являются:

1.	Устойчивое развитие территорий.

2.	Выделения элементов планировочной структуры.

3.	Установления границ территорий общего пользования.

4.	Установления границ земельных участков:

- для предоставления под индивидуальное жилищное строительство многодетным семьям;

- для строительства объектов капитального строительства местного значения, социально-культурного, коммунально-бытового назначения в соответствии с градостроительными регламентами, установленными Правилами землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск.

Документация по проекту планировки и межевания территории в районе улицы Бредова в жилом районе Росляково Ленинского административного округа города Мурманска разработана согласно требованиям законодательных актов и рекомендациям нормативных документов:

1.	«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

2.	«Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ.

3.	Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

4.	Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».

5.	Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

6.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

7.	Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

8.	Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

9.	Закон Мурманской области от 10.07.2007 № 867-01-ЗМО «О регулировании градостроительной деятельности на территории Мурманской области».

10.	Закон Мурманской области от 31.12.2003 № 462-01-ЗМО «Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской области».

11.	Постановление Правительства РФ от 03.11.1994 № 1233 «Об утверждении Положения о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти, уполномоченном органе управления использованием атомной энергии и уполномоченном органе по космической деятельности».

12.	 «СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации». Приняты и введены в действие постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150.

13.	«СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». Утвержден приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр.

14.	 «СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований». Утвержден приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 29.10. 2002 № 471 ДСП.

15.	«СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*». Утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 266.

16.	Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

17.	Региональные нормативы градостроительного проектирования Мурманской области, утвержденные приказом Минстроя Мурманской области от 23.06.2015 № 133.

18.	 Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования город Мурманск, утвержденные решением Совета депутатов города Мурманска от 03.12.2012 № 55-750.

19.	Генеральный план муниципального образования город Мурманск, утвержденный решением Совета депутатов города Мурманска от 25.06.2009 № 7-85.

20.	Правила землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск, утвержденные решением Совета депутатов города Мурманска от 01.11.2011 № 41-547.

21.	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Мурманск на 2014-2025 годы, утвержденная решением Совета депутатов города Мурманска от 23.06.2014 № 75-1093.

22.	«ГОСТ Р 21.1101-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 11.06.2013 № 156-ст).

- ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

  - Положение о размещении объектов капитального строительства

Проектируемая территория расположена в жилом районе Росляково в Ленинском административном округе города Мурманска.

Согласно материалам ФГБУ «ФКП Росреестра» по Мурманской области, в границы проектируемой территории входят часть кадастрового квартала 51:06:0010101, земельные участки с кадастровым номерами 51:06:0010101:144 и 51:06:0010101:3813.

Площадь планируемой территории составляет 2,33 га.

В настоящее время участок свободен от застройки. На территории, выделенной под застройку, расположены временные гаражи.

На участке преобладает древесно-кустарниковая растительность.

Объекты культурного наследия на проектируемом участке отсутствуют.

Южная граница участка проектирования проходит по автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Автоподъезд к г. Североморск».

Техническим заданием на проектирование предполагается размещение на проектируемой территории индивидуальных жилых домов для многодетных семей.

  - Характеристика объектов капитального строительства жилого назначения

Проектом предусмотрено строительство 15 индивидуальных жилых домов до 3 этажей.

Планируемый показатель жилищной обеспеченности в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования город Мурманск, утвержденные решением Совета депутатов города Мурманска от 03.12.2012 № 55-750 (в ред. решения Совета депутатов города Мурманска от 26.11.2015 № 19-279) принят 30 м2/чел.

Площадь дома для укрупненных расчетов и соблюдения нормы жилищной обеспеченности принимается 150 м2.

Общая площадь жилищного фонда на конец реализации проекта составит 2,25 тыс. м2.

Процент застройки территории в границах земельного участка при типе застройки индивидуальные жилые дома 1-3 этажа должен составлять 20 % в соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск.

Величина минимального отступа от красной линии в целях определения мест допустимого размещения индивидуальных домов до красных линий улиц – 5 м, от красной линии проездов – 3 м, расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов – 5 м, для иных зданий, строений, сооружений от красной линии – 3 м.

  - Характеристика объектов капитального строительства общественно-делового назначения

Генеральным планом муниципального образования город Мурманск размещение объектов федерального, регионального и местного значения в границах участка проектирования не предусмотрено.

  - Планируемая плотность и параметры застройки территории

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск процент застройки территории в границах земельного участка при типе застройки индивидуальные жилые дома 1-3 этажа составляет 20 %. Данный процент обязателен к соблюдению при застройке земельных участков, выделенных в проекте.

Плотность застройки территориальной зоны при типе застройки индивидуальные жилые дома 1-3 этажа в Ленинском административном округе составляет 0,2–0,4 тыс. м2/га. Согласно расчету плотность застройки территории по проекту 3-этажными жилыми домами составляет 0,4 тыс. м2/га, что находится в пределах нормативных показателей.

  - Система транспортного обслуживания

Основной въезд на территорию будет осуществляться с автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Автоподъезд к г. Североморск».

Категория проектируемой улично-дорожной сети – улица местного значения (улица в жилой застройке).

Тротуары вдоль проезжих частей прокладываются с 2-х сторон от дороги.

Основные параметры улиц в жилой застройке:

- ширина в красных линиях – 15 м;

- ширина полосы движения – 3 м;

- число полос движения – 2;

- ширина тротуаров – 2,0 м.

Общая протяженность улиц в жилой застройке составит 378 м.

Общая площадь тротуаров – 1414 м2.

Хранение автомобилей будет осуществляться на территории придомовых участков.

  - Система инженерного обеспечения

Водоснабжение и водоотведение

При проектировании энергоснабжения и отопления планируемого участка было рассмотрено 3 варианта обеспечения сетями водоснабжения и канализации:

1 вариант

Проектом предусмотрена централизованная система водоснабжения и водоотведения.

Проектом предусматривается установка 2 водоразборных колонок с учетом перспективного подключения (технологическое присоединение) собственников земельных участков к сетям водоснабжения.

Схема водоснабжения принята тупиковая, с устройством колодца и пожарных гидрантов.

Согласно полученным техническим условиям (приложение 2), водоснабжение проектируемой застройки будет осуществляться от централизованной сети холодного водоснабжения Ду=150 мм, проходящей в районе многоквартирных домов № 11, 12 по ул. Молодежная, жилой район Росляково, г. Мурманск. Подключение предусмотрено в водопроводный колодец ВК-74а.

Протяженность сетей водоснабжения составит 370 м.

Канализование площадки нового строительства предлагается осуществлять путем прокладки новой самотечной канализационной сети.

Отвод сточных вод будет осуществляться в сеть бытовой канализации в канализационный колодец К-72 по ул. Молодежная, жилой район Росляково, г. Мурманск.

Протяженность сетей водоснабжения составит 360 м.

2 вариант

Проектом предусмотрена централизованная система водоснабжения и альтернативная система канализации

Проектом предусматривается установка 2 водоразборных колонок с учетом перспективного подключения (технологическое присоединение) собственников земельных участков к сетям водоснабжения.

Схема водоснабжения принята тупиковая, с устройством колодца и пожарных гидрантов.

Согласно полученным техническим условиям (приложение 2), водоснабжение проектируемой застройки будет осуществляться от централизованной сети холодного водоснабжения Ду=150 мм, проходящей в районе многоквартирных домов № 11, 12 по ул. Молодежная, жилой район Росляково, г. Мурманск. Подключение предусмотрено в водопроводный колодец ВК-74а.

Протяженность сетей водоснабжения составит 370 м.

Для обеспечения водоотведения проектом предусматривается установка локальных очистных сооружений на каждом участке.

3 вариант

Проектом предусмотрена альтернативная система водоснабжения и канализации.

Проектом предусмотрено водопользование из водозаборных скважин.

Для обеспечения водоотведения проектом предусматривается установка локальных очистных сооружений на каждом участке.

Ливневая канализация

Проектом предлагается организация системы водоотведения поверхностного стока путем строительства лотков открытого типа до дождеприемника, далее в локальные очистные сооружения и последующим выпуском очищенных вод в ручей, расположенный к северу от участка планирования.

Теплоснабжение

В части обеспечения планируемой территории теплоснабжением проектом рассмотрено 2 варианта:

- отопление объектов капитального строительства газом (от вновь построенных резервуарных установок сжиженного углеводородного газа);

- отопление объектов капитального строительства электричеством (от электрических котлов отопления).

Газоснабжение.

Газоснабжение проектируемой территории рассмотрено в двух вариантах:

- для целей отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления – от вновь построенных резервуарных установок сжиженного углеводородного газа (СУГ), в границах земелеотводов, выделенных под строительство индивидуальных жилых домов. В качестве источника тепла следует применять полностью автоматизированные двухконтурные газовые котлы с герметичными камерами сгорания и принудительным удалением дымовых газов, установленные в каждом доме в соответствие с п. 7 СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменениями № 1, 2);

- для пищеприготовления – от индивидуальных шкафных газобаллонных установок СУГ на два баллона (50 литров – 1 баллон) для каждого проектируемого домостроения.

Электроснабжение

Точка подключения к электрическим сетям «Северо-Западным» филиала АО «Оборонэнерго» - опора № 8 ВЛ 6 кВ ТП-280 – ТП-229. Подключение объектов капитального строительства возможно после реконструкции ПС-326 (при условии завершения работ по реконструкции ПС-56 и увеличения максимальной мощности на ПС 326 со стороны ПАО «МРСК «Северо-Запада»), с учетом сроков реализации необходимых мероприятий Сетевой организацией по технологическому присоединению к сетям АО «Оборонэнерго».

Электроснабжение потребителей проектируемой застройки предполагается осуществлять от КТПМ-100/6/0,4 кВ (3 шт.) или КТПМ-400/6/0,4 кВ.

Протяженность линии 6 кВ составит 13 м.

Протяженность линии 0,4 кВ составит 325 м.

Расчетная нагрузка составит 306,0 кВА.

Связь и информатизация

Количество абонентов – 15.

Основные мероприятия:

- строительство 2-х канальной кабельной канализации от ТК № 0603 (ул. Североморское шоссе, д. 16 а) до вводов в проектируемые ОК с прокладкой в ней волоконно-оптических кабелей – 2,4 км;

- установка ОК – 15 шт.;

- строительство телефонной канализации по улицам и проездам микрорайона – 2 км.

  - Озеленение и благоустройство

Общая площадь озелененных территорий общего пользования составит 3273 м2.

В проектируемой жилой застройке размещаются площадки дворового благоустройства:

- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 76 м2;

- для отдыха взрослого населения – 13 м2;

- для занятий физкультурой – 151 м2.

- ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Подготовительные работы:

- снос объектов и демонтаж конструкций (деревометаллические гаражные боксы, линии и опоры наружного освещения 0,4 кВт);

- удаление древесно-кустарниковой растительности.

Первый этап

Мероприятия по развитию жилищного фонда:

- строительство индивидуальных жилых домов (15 домов).

Мероприятия по развитию инженерной и транспортной инфраструктуры:

- проектирование улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.

Второй этап

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры:

- строительство улиц составит 378 м;

- строительство тротуаров общей площадью 1414 м2.

Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры в области водоснабжения при обеспечении централизованного водоснабжения

- строительство 2 водоразборных колонок;

- строительство водопроводных сетей протяженностью 370 м c подключением к городским сетям водоснабжения.

Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры в области водоотведения при обеспечении централизованного водоотведения:

- строительство самотечной хозяйственно-бытовой канализационной сети протяженностью 360 м.

Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры в области электроснабжения:

- строительство КТПМ-100/6/0,4 кВ (3 шт.) или КТПМ-400/6/0,4 кВ;

- строительство ЛЭП 6 кВ общей протяженностью 13 м.

- строительство ЛЭП 0,4 кВ общей протяженностью 325 м.

Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры в связи и информатизации:

- строительство 2-х канальной кабельной канализации с прокладкой в ней волоконно-оптических кабелей протяженностью 2,4 км;

- установка ОК – 15 шт.;

- строительство телефонной канализации по улицам и проездам микрорайона протяженностью 2,0 км.

Инженерная подготовка и вертикальная планировка:

- срезка растительного грунта на площадках новой застройки;

- подсыпка понижений рельефа;

- подсыпка пятен застройки.

Мероприятия по озеленению и благоустройству территории:

- озеленение территории общего пользования – укладка газона общей площадью 3273 м2;

- строительство площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста площадью 76 м2;

- строительство площадки для отдыха взрослого населения площадью 13 м2;

- строительство площадки для занятий физкультурой площадью 151 м2.

Мероприятия по охране почвенного покрова и санитарной очистке территории:

- размещение мусорных контейнеров в количестве 2 штук;

- размещение контейнерных площадок в количестве 2 штук.

Приложение 1

Ведомость координат точек красных линий

Ведомость координат точек красных линий в МСК-51

Линия 1

| Точка 1 | Х= 651 706,79 | У= 1 446 524,84 |
| --- | --- | --- |
| Точка 2 | Х= 651 737,83 | У= 1 446 510,28 |
|  | элемент - прямая линия |  |
|  | расстояние - 34,29 м |  |
|  | Точка 1 Х=651 706,79, У=1 446 524,84 |  |
| Точка 3 | Х=651 736,76 | У=1 446 491,37 |
|  | элемент - прямая линия |  |
|  | расстояние - 18,94 м |  |
|  | Точка 2 Х=651 737,83, У=1 446 510,28 |  |
| Точка 4 | Х=651 630,25 | У=1 446 264,50 |
|  | элемент - прямая линия |  |
|  | расстояние - 250,63м |  |
|  | Точка 3 Х=651 736,76, У=1 446 491,37 |  |
| Точка 5 | Х=651 704,49 | У=1 446 229,52 |
|  | элемент - прямая линия |  |
|  | расстояние - 82,07 м |  |
|  | Точка 4Х=651 630,25, У=1 446 264,50 |  |
| Точка 6 | Х=651 710,87 | У=1 446 243,10 |
|  | элемент - прямая линия |  |
|  | расстояние - 15,00 м |  |
|  | Точка 5 Х=651 704,49, У=1 446 229,52 |  |
| Точка 7 | Х=651 650,19 | У=1 446 271,69 |
|  | элемент - прямая линия |  |
|  | расстояние - 67,08 |  |
|  | Точка 6 Х=651 710,87, У=1 446 243,10 |  |
| Точка 8 | Х=651 751,57 | У=1 446 487,62 |
|  | элемент - прямая линия |  |
|  | расстояние - 238,54м |  |
|  | Точка 7 Х=651 650,19, У=1 446 271,69 |  |
| Точка 9 | Х= 651 753,38 | У= 1 446 519,56 |
|  | элемент - прямая линия |  |
|  | расстояние - 31,99м |  |
|  | Точка 8 Х=651 751,57, У=1 446 487,62 |  |
| Точка 10 | Х= 651 712,62 | У= 1 446 538,67 |
|  | элемент - прямая линия |  |
|  | расстояние - 45,02м |  |
|  | Точка 9 Х=651 753,38, У=1 446 519,56 |  |

Ведомость координат точек красных линий в местной системе координат города Мурманска

Линия 1

| Точка 1 | Х= 11 920,00 | У= 21 336,03 |
| --- | --- | --- |
| Точка 2 | Х= 11 905,93 | У= 21 367,29 |
|  | элемент - прямая линия |  |
|  | расстояние - 34,28м |  |
|  | Точка 1 Х= 11 920,00, У= 21 336,03 |  |
| Точка 3 | Х= 11 887,00 | У= 21 366,52 |
|  | элемент - прямая линия |  |
|  | расстояние - 18,95 м |  |
|  | Точка 2 Х=11 905,93, У= 21 367,29 |  |
| Точка 4 | Х= 11 658,49 | У= 21 263,60 |
|  | элемент - прямая линия |  |
|  | расстояние - 250,62м |  |
|  | Точка 3 Х=11 887,00, У= 21 366,52 |  |
| Точка 5 | Х= 11 624,68 | У= 21 338,38 |
|  | элемент - прямая линия |  |
|  | расстояние - 82,07 м |  |
|  | Точка 4Х=11 658,49, У= 21 263,60 |  |
| Точка 6 | Х= 11 638,36 | У= 21 344,54 |
|  | элемент - прямая линия |  |
|  | расстояние - 15,00 м |  |
|  | Точка 5 Х=11 624,68, У= 21 338,38 |  |
| Точка 7 | Х= 11 665,99 | У= 21 283,42 |
|  | элемент - прямая линия |  |
|  | расстояние - 67,08 |  |
|  | Точка 6 Х=11 638,36, У= 21 344,54 |  |
| Точка 8 | Х= 11 883,49 | У= 21 381,38 |
|  | элемент - прямая линия |  |
|  | расстояние - 238,54м |  |
|  | Точка 7 Х=11 665,99, У= 21 283,42 |  |
| Точка 9 | Х= 11 915,45 | У= 21 382,69 |
|  | элемент - прямая линия |  |
|  | расстояние - 31,99м |  |
|  | Точка 8 Х=11 883,49, У= 21 381,38 |  |
| Точка 10 | Х= 11 933,92 | У= 21 341,64 |
|  | элемент - прямая линия |  |
|  | расстояние - 45,01м |  |
|  | Точка 9 Х= 11 915,45, У= 21 382,69 |  |

Приложение 2

Ведомость координат точек линий отступа от красных линий

Ведомость координат точек линий отступа от красных линий в МСК-51

Линия 1

| Точка 1 | 651 647,295 |  | 1 446 250,944 |
| --- | --- | --- | --- |
| Точка 2 | 651 623,676 |  | 1 446 262,071 |
|  | элемент - прямая линия |  |  |
|  | расстояние - 26,1 м |  |  |
|  | Точка 1 Х=651 647,295, У=1 446 250,944 |  |  |
| Точка 3 | 651 732,594 |  | 1 446 494,268 |
|  | элемент - прямая линия |  |  |
|  | расстояние - 256,5 м |  |  |
|  | Точка 2 Х=651 623,676, У=1 446 262,071 |  |  |
| Точка 4 | 651 733,881 | 1 446 493,662 |  |
|  | элемент - прямая линия |  |  |
|  | расстояние - 1,4 м |  |  |
|  | Точка 3 Х=651 732,594, У=1 446 494,268 |  |  |
| Точка 5 | 651 734,719 |  | 1 446 508,428 |
|  | элемент - прямая линия |  |  |
|  | расстояние - 14,8 м |  |  |
|  | Точка 4 Х=651 733,881, У= 1 446 493,662 |  |  |
| Точка 6 | 651 720,398 |  | 1 446 515,144 |
|  | элемент - прямая линия |  |  |
|  | расстояние - 15,8 м |  |  |
|  | Точка 5 Х=651 734,719, У=1 446 508,428 |  |  |

Линия 2

| Точка 7 | 651 715,330 |  | 1 446 244,316 |
| --- | --- | --- | --- |
| Точка 8 | 651 701,748 |  | 1 446 250,717 |
|  | элемент - прямая линия |  |  |
|  | расстояние - 15,0 м |  |  |
|  | Точка 7 Х=651 715,330, У=1 446 244,316 |  |  |
| Точка 9 | 651 702,599 |  | 1 446 252,524 |
|  | элемент - прямая линия |  |  |
|  | расстояние – 2,0 м |  |  |
|  | Точка 8 Х=651 701,748, У=1 446 250,717 |  |  |
| Точка 10 | 651 656,840 | 1 446 274,083 |  |
|  | элемент - прямая линия |  |  |
|  | расстояние - 50,6 м |  |  |
|  | Точка 9 Х=651 702,599, У=1 446 252,524 |  |  |
| Точка 11 | 651 738,068 |  | 1 446 447,102 |
|  | элемент - прямая линия |  |  |
|  | расстояние - 191,1 м |  |  |
|  | Точка 10 Х=651 656,840, У= 1 446 274,083 |  |  |

Ведомость координат точек линий отступа от красных линий в местной системе координат города Мурманска

Линия 1

| Точка 1 | 11 645,228 |  | 21 280,774 |
| --- | --- | --- | --- |
| Точка 2 | 11 655,989 |  | 21 256,987 |
|  | элемент - прямая линия |  |  |
|  | расстояние - 26,1 м |  |  |
|  | Точка 1 Х=11 645,228, У=21 280,774 |  |  |
| Точка 3 | 11 889,840 |  | 21 362,305 |
|  | элемент - прямая линия |  |  |
|  | расстояние - 256,5 м |  |  |
|  | Точка 2 Х=11 655,989, У=21 256,987 |  |  |
| Точка 4 | 11 889,254 | 21 363,602 |  |
|  | элемент - прямая линия |  |  |
|  | расстояние - 1,4 м |  |  |
|  | Точка 3 Х=11 889,840, У=21 362,305 |  |  |
| Точка 5 | 11 904,031 |  | 21 364,212 |
|  | элемент - прямая линия |  |  |
|  | расстояние - 14,8 м |  |  |
|  | Точка 4 Х=11 889,254, У= 21 363,602 |  |  |
| Точка 6 | 11 910,525 |  | 21 349,789 |
|  | элемент - прямая линия |  |  |
|  | расстояние - 15,8 м |  |  |
|  | Точка 5 Х=11 910,525, У=21 364,212 |  |  |

Линия 2

| Точка 7 | 11 639,646 |  | 21 348,987 |
| --- | --- | --- | --- |
| Точка 8 | 11 645,831 |  | 21 335,304 |
|  | элемент - прямая линия |  |  |
|  | расстояние - 15,0 м |  |  |
|  | Точка 7 Х=11 639,646, У=21 348,987 |  |  |
| Точка 9 | 11 647,652 |  | 21 336,127 |
|  | элемент - прямая линия |  |  |
|  | расстояние - 2,0 м |  |  |
|  | Точка 8 Х=11 645,831, У=21 335,304 |  |  |
| Точка 10 | 11 668,486 | 21 290,034 |  |
|  | элемент - прямая линия |  |  |
|  | расстояние - 50,6 м |  |  |
|  | Точка 9 Х=11 647,652, У=21 336,127 |  |  |
| Точка 11 | 11 842,764 |  | 21 368,526 |
|  | элемент - прямая линия |  |  |
|  | расстояние - 191,1 м |  |  |
|  | Точка 10 Х=11 668,486, У= 21 290,034 |  |  |

Генеральный план муниципального образования город Мурманск, утвержденный решением Совета депутатов города Мурманска от 25.06.2009 № 7-85.

Ширина тротуаров указана с учетом механизированной уборки территории.