# Приложение # к постановлению # администрации # города Мурманска # от ________ № _____

Типовые эскизные проекты нестационарных торговых объектов для размещения

на территории муниципального образования город Мурманск

| Внешний вид | Описание |
| --- | --- |
| Торговый павильон |  |
| Вариант 1 (визуализация) | Каркас – металлические конструкции из профильных труб различных сечений. Высота – 3,5 м. Ширина – 5,0 м. Длина – 3,0 м. Стены – сэндвич-панели с утеплителем. Пол – сэндвич-панели с утеплителем. Кровля – односкатная, потолок – кровельные сэндвич-панели. Остекление – рамы из алюминиевого профиля, стеклопакеты (одно- или двухкамерный) темно-коричневого цвета RAL – 8017. Дверь с фасадной части – остекленная (стеклопакет одно- или двухкамерный) темно-коричневого цвета RAL – 8017. Дверь (служебный вход) – металлическая коричневого цвета RAL - 8017, устанавливается на любой стороне торгового павильона, кроме торгового фронта. Рольставни на окна/дверь – электрические или механические темно-коричневого цвета RAL – 8017. Козырек (фриз) – алюминиевая композитная панель коричневого цвета RAL – 8024. Наружная декоративная отделка (глухие стены) – алюминиевые композитные панели коричневого цвета RAL – 8017 и деревянные бруски натурального цвета |
| Торговый павильон |  |
| Вариант 2 (визуализация) | Каркас – металлические профильные трубы. Высота – 3,5 м. Ширина – 6,0 м. Длина – 3,1 м. Стены – сэндвич-панели с утеплителем. Пол – сэндвич-панели с утеплителем. Кровля – односкатная, потолок – кровельные сэндвич-панели. Остекление – рамы из алюминиевого профиля, стеклопакеты (одно- или двухкамерный) темно-серого цвета RAL – 7021. Дверь с фасадной части – остекленная (стеклопакет одно- или двухкамерный) темно-серого цвета RAL – 7021. Дверь (служебный вход) – металлическая серого цвета RAL - 7022, устанавливается на любой стороне торгового павильона, кроме торгового фронта. Рольставни на окна/дверь – электрические или механические темно-серого цвета RAL – 7021. Козырек (фриз) – фасадные кассеты серого цвета RAL – 7031. Наружная декоративная отделка – фасадные кассеты серого цвета RAL – 7031. Наружная декоративная отделка (глухие стены) – металлические панели (за исключением металлопрофиля) серого цвета RAL - 7031 |
| Торговый павильон |  |
| Вариант 3 (визуализация) | Каркас – металлические профильные трубы. Высота – 3,0 м. Ширина – 2,8 м. Длина – 4,1 м. Стены – сэндвич-панели с утеплителем. Пол – сэндвич-панели с утеплителем. Кровля – односкатная, потолок – кровельные сэндвич-панели. Остекление – рамы из алюминиевого профиля, стеклопакет (одно- или двухкамерный) темно-коричневого цвета RAL – 8017, с фасада и торца. Дверь с фасадной части – остекленная (стеклопакет одно- или двухкамерный) темно-коричневого цвета RAL – 8017. Рольставни на окна/дверь – электрические или механические темно-коричневого цвета RAL – 8017. Козырек (фриз) – кассеты из алюкобонда темно-коричневого цвета RAL – 8017. Наружная декоративная отделка с фасада и торца – кассеты из алюкобонда коричневого цвета RAL – 8024. Наружная декоративная отделка задней стены – металлические панели (за исключением металлопрофиля) коричневого цвета RAL – 8024. |
| Торговый павильон |  |
| Вариант 4 (визуализация) | Каркас – металлические профильные трубы. Высота – 3,5 м. Ширина – 3,5 м. Длина – 5,0 м. Стены – сэндвич-панели с утеплителем. Пол – сэндвич-панели с утеплителем. Кровля – односкатная, потолок – кровельные сэндвич-панели. Остекление – рамы из алюминиевого профиля, стеклопакеты (одно- или двухкамерный) темно-коричневого цвета RAL – 8017. Дверь с фасадной части – остекленная (стеклопакет одно- или двухкамерный) темно-коричневого цвета RAL – 8017. Дверь (служебный вход) – металлическая коричневого цвета RAL – 8024, устанавливается на любой стороне торгового павильона, кроме торгового фронта. Рольставни на окна/дверь – электрические или механические темно-коричневого цвета RAL – 8017. Козырек (фриз) – деревянные бруски коричневого цвета RAL – 8024. Наружная декоративная отделка – деревянные бруски коричневого цвета RAL – 8024 и алюминиевые композитные панели коричневого цвета RAL – 8017 |
| Киоск |  |
| Вариант 1 (визуализация) | Каркас – металлические профильные трубы. Высота – 3,5 м. Ширина – 3,0 м. Длина – 4,0 м. Стены – сэндвич-панели с утеплителем. Пол – сэндвич-панели с утеплителем. Кровля – односкатная, потолок – кровельные сэндвич-панели. Остекление – рамы из алюминиевого профиля, стеклопакеты (одно- или двухкамерный) темно-коричневого цвета RAL – 8017. Дверь – металлическая коричневого цвета RAL – 8024. Рольставни на окна – электрические или механические темно-коричневого цвета RAL – 8017. Наружная декоративная отделка – фасадные алюминиевые кассеты или металлические панели (за исключением металлопрофиля) коричневого цвета RAL – 8024 с деревянными элементами RAL – 8023 |
| Вариант 2 (визуализация) | Каркас – металлические профильные трубы. Высота – 3,5 м. Ширина – 3,0 м. Длина – 3,0 м. Стены – сэндвич-панели с утеплителем. Пол – сэндвич-панели с утеплителем. Кровля – односкатная, потолок – кровельные сэндвич-панели. Остекление – рамы из алюминиевого профиля, стеклопакеты (одно- или двухкамерный) темно-серого цвета RAL – 7026. Дверь – металлическая серого цвета RAL – 7047. Рольставни на окна – электрические или механические темно-серого цвета RAL – 7026. Козырек (фриз) – деревянные бруски темно-серого цвета RAL – 7001. Наружная декоративная отделка – металлические композитные панели светло-серого цвета RAL – 7047 |