# Приложение # к постановлению администрации # города Мурманска от 01.12.2014 № 3934

# Генеральная схема очистки

# территории муниципального образования город Мурманск

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение………………………………………………………………………………………. | 6 |
| --- | --- |
| Раздел 1. Общие сведения о городе и природно-климатических условиях………………... | 6 |
| 1.1. Географическое положение……………………………………………………………… | 6 |
| 1.2. Природно-климатические условия | 7 |
| Раздел 2. Материалы по существующему состоянию и развитию города на перспективу…………………………………………………………………………………… | 9 |
| 2.1. Население и трудовые ресурсы……………………………………………………….…. | 9 |
| 2.1.1. Демография……………………………………………………………………………... | 9 |
| 2.1.2. Трудовые ресурсы……………………………………………………………………… | 10 |
| 2.2. Транспортная инфраструктура города……………………………………………….…. | 11 |
| 2.2.1. Транспорт……………………………………………………………………………….. | 11 |
| 2.2.2. Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание………………………………. | 12 |
| 2.2.3. Перспектива развития отрасли………………………………………………………… | 12 |
| 2.3. Инженерная инфраструктура города……………………………………………………. | 13 |
| 2.3.1. Водоснабжение…………………………………………………………………………. | 13 |
| 2.3.2. Водоотведение………………………………………………………………………….. | 14 |
| 2.3.3. Теплоснабжение………………………………………………………………………... | 15 |
| 2.3.4. Газоснабжение………………………………………………………………………….. | 16 |
| 2.3.5. Электроснабжение……………………………………………………………………... | 17 |
| 2.3.6. Связь, телефонизация………………………………………………………………….. | 17 |
| 2.4. Социальная инфраструктура города……………………………………………………. | 18 |
| 2.4.1. Жилье, его строительство……………………………………………………………… | 18 |
| 2.4.2. Культурно-бытовое обслуживание……………………………………………………. | 19 |
| 2.4.3. Зеленые насаждения общего пользования……………………………………………. | 21 |
| 2.4.4. Материалы по загрязнению окружающей среды……………………………………... | 22 |
| 2.5. Промышленность и экономика………………………………………………………….. | 24 |
| 2.6. Санитарная очистка……………………………………………………………………… | 25 |
| Раздел 3. Данные по современному состоянию системы очистки и уборки………………. | 26 |
| 3.1. Схема организационной структуры очистки территории муниципального образования город Мурманск…………………………………………………...…………… | 45 |
| 3.1.1. Организации, осуществляющие механизированную уборку улично-дорожной сети | 46 |
| 3.1.2. Организация сбора, вывоза, размещения и обезвреживания отходов………………. | 50 |
| 3.1.3. Схема размещения контейнерных площадок, площадок для размещения бункеров КГО, выгребов………………………………………………………………………………… | 53 |
| 3.1.4. Маршруты сбора отходов……………………………………………………………… | 55 |
| 3.2. Удельные показатели образования отходов, инвентаризация отходообразователей, качественные характеристики ТБО………………………………………………………….. | 56 |
| 3.2.1. Удельные показатели образования отходов……………………………….…………. | 56 |
| 3.2.2. Инвентаризация отходообразователей………………………………………………... | 59 |
| 3.2.3. Морфологический состав отходов……………………………………………………. | 67 |
| 3.2.4. Объемы возможного образования вторичных ресурсов……………………………... | 72 |
| 3.3. Данные об охвате населения планово-регулярной системой сбора и вывоза бытовых отходов………………………………………………………………………………………… | 79 |
| 3.3.1. Система сбора ТБО…………………………………………………………………….. | 80 |
| 3.3.2. Система транспортировки ТБО……………………………………………………….. | 83 |
| 3.3.3. Система сбора КГО…………………………………………………………………….. | 90 |
| 3.3.4. Система транспортировки КГО……………………………………………………….. | 92 |
| 3.3.5. Объемы работ и применяемые действующие тарифы в сфере обращения с отходами………………………………………………………………………………………. | 93 |
| 3.3.6. Мероприятия по селективному сбору отдельных видов отходов…………………… | 94 |
| 3.4. Данные о системе общегородской канализации……………………………………….. | 95 |
| 3.5. Описание состояния сооружений по обезвреживанию и захоронению отходов…….. | 102 |
| 3.6. Описание системы содержания и уборки городской дорожно-транспортной инфраструктуры и городских территорий…………………………………………………... | 105 |
| 3.6.1. Площади дорожных покрытий, убираемых в зимнее и летнее время механизированным способом………………………………………………………………... | 106 |
| 3.6.2. Организация работ, методы уборки, машины и механизмы, используемые для летней и зимней уборки территории города………………………………………………… | 107 |
| 3.6.3. Размещение, техническое состояние пунктов по заправке водой поливомоечных машин, места складирования и способы утилизации смета и снежно-ледяных образований…………………………………………………………………………………… | 116 |
| 3.6.4. Применяемые противогололёдные материалы, ежегодный объем их заготовки….. | 117 |
| 3.6.5. Размещение и состояние пескобаз и противогололёдных материалов….…………. | 118 |
| 3.6.6. Количество и техническое состояние парка спецмашин и механизмов по всем видам очистки, уборки и содержания городских территорий…………………………….. | 118 |
| 3.7. Анализ проблем современного состояния системы обращения с отходами на территории муниципального образования город Мурманск………………………………. | 118 |
| 3.7.1. Обезвреживание ртутьсодержащих отходов…………………………………………. | 119 |
| 3.8. Анализ современного состояния системы обращения с биологическими и медицинскими отходами……………………………………………………………………... | 119 |
| 3.9. Анализ существующей системы сбора вторичного сырья на территории города…… | 121 |
| Раздел 4. Предложения по оптимизации системы очистки территории муниципального образования город Мурманск………………………………………………………………... | 123 |
| 4.1. Определение расчетным методом норм и объемов работ, в т. ч. потребностей в контейнерах, контейнерных площадках, вывозящих мусоровозах, автомобилях и иной спецтехнике…………………………………………………………………………………… | 132 |
| 4.1.1. Расчет необходимого контейнерного парка для сбора ТБО…………………………. | 132 |
| 4.1.2. Расчет необходимого мусоровозного парка для сбора ТБО………………….…….. | 156 |
| 4.1.3. Расчет необходимого контейнерного парка для сбора КГО………………………... | 156 |
| 4.1.4. Расчет необходимого мусоровозного парка для сбора КГО………………………… | 166 |
| 4.1.5. Расчет необходимого количества урн на остановках общественного транспорта, скверах, набережных и других местах массового пребывания людей (оценка потребности, определение оптимального месторасположения)…………………………… | 168 |
| 4.1.6. Мойка и дезинфекция мусоросборников и контейнеров……………………………. | 169 |
| 4.2. Выбор и обоснование совершенствования методов и объектов сбора, обезвреживания, использования, захоронения отходов……………………………………. | 171 |
| 4.3. Выбор и обоснование оптимальных способов сбора и транспортировки отходов на территории города к местам назначения, в т.ч. в частном жилом секторе; предложения по организации селективного сбора отходов……………………………………………….. | 174 |
| 4.4. Разработка графиков и маршрутов движения мусоровозов, обеспечивающих сбор и вывоз отходов в зависимости от мусорообразователя……………………………………… | 184 |
| 4.5. Разработка графиков и маршрутов движения техники при механизированной уборке улиц……………………………………………………………………………………………. | 184 |
| 4.6. Разработка графиков движения ассенизаторских машин……………………………… | 189 |
| 4.7. Технологический регламент вывоза отходов…………………………………………… | 190 |
| 4.8. Регламент механизированной уборки улиц, дорог, площадей, тротуаров и обособленных территорий…………………………………………………………………… | 191 |
| 4.9. Мероприятия по рекультивации городской свалки……………………………………. | 197 |
| 4.10. Мероприятия по организации содержания и уборки дорог, придомовых и обособленных территорий, объектов благоустройства и озеленения, водной глади и береговых откосов от уреза воды до проезжей части, водоохранных зон………………… | 201 |
| 4.11. Предложения по развитию системы общегородской канализации, сливных станций, очистных сооружений жидких бытовых отходов………………………………… | 201 |
| 4.12. Предложения по организации и развитию предприятий переработки вторичного сырья…………………………………………………………………………………………... | 202 |
| 4.13. Мероприятия по оптимизации организационной структуры системы очистки……. | 211 |
| Раздел 5. Расчет капиталовложений на реализацию мероприятий по очистке территории города………………………………………………………………………………………….. | 212 |
| 5.1. Укрупненный расчет тарифа на сбор и вывоз ТБО, КГО………………………………. | 213 |
| 5.2. Поэтапный план внедрения предлагаемых мероприятий……………………………… | 215 |
| Приложение № 1……………………………………………………………………………… | 216 |
| Таблица 1. Реестр (паспортизация) контейнерных площадок, предназначенных для сбора ТБО от населения (фактическое состояние)................................................................. | 216 |
| Табица 2. Реестр (паспортизация) контейнерных площадок совместного пользования (фактическое состояние)……………………………………………………………………... | 226 |
| Табица 3. Реестр (паспортизация) долевых контейнерных площадок (фактическое состояние) …………………………………………………………………………………….. | 248 |
| Таблица 4. Реестр контейнерных площадок объектов инфраструктуры………………….. | 279 |
| Таблица 5. Реестр контейнерных площадок, расположенных на территории гаражно-строительных кооперативов (фактическое состояние)…………………………………….. | 304 |
| Таблица 6. Реестр (паспортизация) площадок, оборудованных бункерами вместимостью 6,5 куб.м для сбора КГО (фактическое состояние)………………………………….……... | 306 |
| Приложение № 2. Адресный список домов с мусоропроводами………………………….. | 308 |
| Приложение № 3……………………………………………………………………………… | 327 |
| Приложение № 3.1. Реестр (паспортизация) контейнерных площадок, предназначенных для сбора ТБО от населения (предложения по оптимизации)…………………………….. | 327 |
| Приложение № 3.2. Реестр (паспортизация) контейнерных площадок совместного пользования (предложения по оптимизации)……………………………………………… | 347 |
| Приложение № 3.3. Реестр (паспортизация) долевых контейнерных площадок (предложения по оптимизации)……………………………………………………………… | 380 |
| Приложение № 4. Локальный сметный расчет на устройство контейнерных площадок… | 400 |
| Приложение № 5. Организационная структура предприятия системы очистки и уборки. | 414 |
| Приложение № 6……………………………………………………………………………… | 415 |
| Приложение № 6.1. Укрупненный расчет тарифа на сбор и вывоз ТБО…………………… | 415 |
| Приложение № 6.2. Укрупненный расчет тарифа на сбор и вывоз КГО………………….. | 428 |
| Приложение № 7. Определение экономической целесообразности строительства сортировочного комплекса на территории муниципального образования город Мурманск……………………………………………………………………………………… | 439 |
| Приложение № 8: Перечень дорог, элементов дорог и объектов инженерной инфраструктуры (фактическое состояние)………………………………………………….. | 448 |
| Приложение № 9……………………………………………………………………………… | 459 |
| 1. Схема размещения существующих контейнерных площадок, площадок для размещения бункеров КГО, выгребов…………………………………………………..…... | 459 |
| 2. Построение буферных зон, определение 100 метровой доступности существующих контейнерных площадок……………………………………………………………………... | 499 |
| 3. Существующие маршруты сбора отходов……………………………………………....... | 509 |
| 4. Схема размещения проектных контейнерных площадок для сбора ТБО………………. | 581 |
| 5. Предлагаемые маршруты сбора и транспортировки отходов…………………………… | 581 |
| 6. Графические материалы…………………………………………………………………… | 650 |

# Введение

Очистка территории населенных пунктов представляет собой сложную в организационном и техническом отношениях отрасль городского хозяйства.

В настоящее время очистка городских территорий осуществляется 
по технологиям, предусматривающим механизацию наиболее трудоемких работ. Для этих целей выпускаются необходимые спецмашины и оборудование. Однако, общий уровень механизации технологических процессов по России не превышает 80 %.

Основной проблемой реформирования жилищно-коммунального хозяйства является перевод его на полную самоокупаемость. Основными направлениями работ 
по решению данной проблемы в части обращения с твердыми бытовыми отходами (далее – ТБО) являются следующие:

-внедрение комплексной механизации очистки населенных мест;

- повышение технического уровня, надежности;

- максимально возможное вторичное использование отходов;

- организация сбора вторичного сырья;

- экологически безопасное накопление, хранение неутилизируемой части отходов;

- совершенствование системы государственного учета и контроля сбора, транспортировки, размещения и обезвреживания ТБО;

- оптимизация тарифов сбора, транспортировки и обезвреживания ТБО;

- снижение стоимости услуг для населения и повышение эффективности системы управления ТБО.

Главная задача реализации этих целей состоит в комплексном использовании всех рычагов управления и ресурсосбережения: экологических, технических, экономических, нормативных, правовых, информационных.

Генеральная схема очистки представляет собой комплекс природоохранных, научно-технических, производственных, социально-экономических и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение проблем в системе очистки городских территорий.

Она определяет очередность осуществления мероприятий, объем работ по всем видам очистки, системы и методы сбора, транспортировки и обезвреживания отходов, необходимое количество контейнеров, количество мусоровозов, целесообразность строительства организации объектов размещения и обезвреживания ТБО. Генеральная схема характеризует существующее положение в сфере очистки территории города, первая очередь развития (2015 год) и расчетный срок (до 2025 года). Генеральная схема разработана до 2025 года.

Раздел 1. Общие сведения о городе и природно-климатических условиях

Мурманск - город на северо-западе России, административный центр Мурманской области. Муниципальное образование город Мурманск в соответствии с Законом Мурманской области от 02.12.2004 № 531-01-ЗМО имеет статус городского округа. Границы муниципального образования город Мурманск установлены Законом Мурманской области от 29.12.2004 № 582-01-ЗМО. Площадь муниципального образования в утвержденных границах составляет 15477 га, в том числе часть акватории Кольского залива площадью 1360 га.

Основан город 04 октября 1916 года. Мурманск является крупным морским транспортным узлом и рыбопромышленным центром Северо-Запада России.

  - Географическое положение

Мурманск - крупнейший в мире город, расположенный за Северным полярным кругом, в зоне распространения многолетней мерзлоты. Город вытянулся более чем 
на 20 км вдоль скалистого восточного побережья Кольского залива, в 50 километрах 
от выхода в открытое море. Мурманск находится в 1967 км к северу от Москвы 
и в 1488 км от Санкт-Петербурга. В 16 км к северу от города расположено закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) город Североморск, база Северного флота. Ближайший сосед с юга - город Кола. С запада и востока город окружают лесные массивы. Самая высокая точка Мурманска - безымянная сопка на восточной границе города высотой 305 метров.

В состав города входят три административных округа - Ленинский, Октябрьский 
и Первомайский.

Ленинский административный округ города Мурманска располагается в северной части города. Территория округа с юга граничит с Октябрьским административным округом по Верхне-Ростинскому шоссе, с севера граничит с ЗАТО город Североморск, с востока - от границ ЗАТО город Североморск по Ленинградскому шоссе до Верхнее-Ростинского шоссе, с запада расположен Кольский залив. Площадь округа - 63,5 кв.км. Протяженность автодорог 188 км.

Октябрьский административный округ города Мурманска располагается 
в центральной части города. Территория округа с севера граничит с Ленинским административным округом по Верхне-Ростинскому шоссе, с юга и запада граничит с Первомайским административным округом, граница округов проходит по улице Пономарева, проспектам Кольскому и Кирова, улицам Шмидта, Коминтерна, Челюскинцев, с востока - по Ленинградскому шоссе. Площадь территории округа - 34,3 кв.км (3 456 га). Протяженность автодорог - 43,5 км.

Первомайский административный округ города Мурманска располагается в юго-западной части города. С севера граничит с Октябрьским округом по улице Шмидта, далее на юг по проспектам Кирова и Кольскому, улицам Пономарева и Ломоносова. 
В территориальное образование округа также входят районы: Абрам-Мыс, Дровяное, Три Ручья, которые расположены на западном берегу Кольского залива. Территория составляет 
36,0 кв.км, протяженность автодорог 578 км 400 м.

1.2. Природно-климатические условия

Город находится в атлантико-арктической зоне умеренного климата. Климат города морской, формируется за счет близкого расположения к Баренцеву морю, влияние которого усиливает тёплое Северо - Атлантическое течение. Город Мурманск расположен в суровой по климатическим условиям субарктической зоне, но за счет влияния теплого Нордкапского течения, являющегося продолжением Гольфстрима, климат его характеризуется продолжительной относительно мягкой зимой, прохладным сырым летом, высокой влажностью воздуха, большой облачностью и муссонными ветрами.

Климатические условия города приняты в соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» и характеризуются следующими показателями, приведенными в таблице 1.2.1.

Таблица № 1.2.1.

Климатические характеристики города Мурманска

| № п/п | Параметры | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Климатические параметры холодного периода года |  |  |
| 1. | Температура воздуха наиболее холодных суток (°С), обеспеченностью: |  |
|  | 0,98 | -35 |
|  | 0,92 | -32 |
| 2. | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки (°С), обеспеченностью: |  |
|  | 0,98 | -29 |
|  | 0,92 | -27 |
| 3. | Температура воздуха, °С, обеспеченностью |  |
|  | 0,94 | -16 |
| 4. | Абсолютная минимальная температура, °С, | -39 |
| 5. | Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, °С, | 6,2 |
| 6. | Продолжительность / средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха (сут./°С): |  |
|  | 0 °С, | 187 / -6,6 |
|  | 8 °С, | 275 / -3,2 |
|  | 10 °С, | 302 / -2,1 |
| 7. | Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | 84 |
| 8. | Среднемесячная относительная влажность воздуха в 15 час. наиболее холодного месяца, % | 81 |
| 9. | Количество осадков за ноябрь-март, мм | 166 |
| 10. | Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль | Ю |
| 11. | Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с | 7,5 |
| 12. | Средняя скорость ветра (м/с) за период со среднесуточной температурой воздуха 8 °С, | 5,6 |
| 2. Климатические параметры теплого периода года |  |  |
| 13. | Барометрическое давление, гПа | 1005 |
| 14. | Температура воздуха (°С), обеспеченностью: |  |
|  | 0,95 | 15,8 |
|  | 0,98 | 21,5 |
| 15. | Среднемаксимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С | 17,5 |
| 16. | Абсолютная максимальная температура воздуха, °С | 33 |
| 17. | Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, °С | 8,8 |
| 18. | Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % | 73 |
| 19. | Среднемесячная относительная влажность воздуха в 15 час. наиболее теплого месяца, % | 61 |
| 20. | Количество осадков за апрель - октябрь, мм | 322 |
| 21. | Суточный максимум осадков, мм | 58 |
| 22. | Преобладающее направление ветра за июнь - август | С |
| 23. | Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 3,8 |

Таблица 1.2.2.

Среднемесячная и годовая температура воздуха, ОС

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -10,5 | -10,8 | -6,9 | -1,6 | 3,4 | 9,3 | 12,8 | 11,3 | 6,6 | 0,7 | -4,2 | -7,8 | 0,2 |

Климат города формируется под влиянием общей циркуляции атмосферы над Баренцевым морем и прилегающими районами, а также теплого Северо-Атлантического течения. Поступление теплого воздуха с Атлантического океана и холодного воздуха из центральной части Арктического бассейна обуславливает значительную изменчивость температурного и ветрового режимов. Циклоническая деятельность наблюдается в течение всего года, но наибольшего развития она достигает зимой, когда наблюдаются обильные осадки в виде снежных зарядов. Входящее в Баренцево море теплое Нордкапское течение, являющееся ветвью Северо-Атлантического течения, обуславливает даже в суровые зимы незамерзаемость 
юго-западной части Баренцева моря и в значительной мере смягчает климат. Большое влияние на климат Мурманска оказывают также физико-географические особенности побережья, такие как рельеф, изрезанность берега, состояние растительного покрова. На побережье глубоко вдающегося в сушу Кольского залива температура воздуха зимой значительно ниже, а летом выше, чем на открытом побережье моря, осадки выпадают реже, облачность менее устойчива.

Самыми холодными месяцами рассматриваемой территории являются январь и февраль. В это время среднемесячная температура воздуха в открытом море колеблется от - 2 до - 6 оС, 
а на побережье глубоко вдающегося в сушу залива от - 9 до - 10 оС. В отдельные дни морозы достигают от - 30 до - 45 оС.

Самые теплые месяцы - июль и август. Средняя температура воздуха в июле и в августе в открытом море 8 оС, на побережье 9 - 12 оС. Максимальная температура воздуха летом 
27 - 33 оС, но в любой из летних месяцев возможны заморозки. Относительная влажность воздуха 75 - 80 %.

Годовое количество осадков составляет около 500 мм. В течение года осадки распределяются неравномерно. В открытом море больше всего осадков выпадает с августа 
по ноябрь (в среднем 30 - 50 мм в месяц), на побережье с августа по октябрь (в среднем 
30 - 75 мм в месяц). Меньше всего осадков выпадает в апреле и мае, когда среднемесячное количество их в открытом море не более 20 мм, на побережье не более 30 мм.

Число дней с осадками на побережье составляет преимущественно 175 - 210 в год. 
С августа - сентября по март в среднем наблюдается до 19 - 23 дней с осадками в месяц, с апреля по июль обычно не более 16 дней в месяц.

Осадки выпадают в виде дождя и снега. Больше половины среднего годового числа дней с осадками приходится на дни со снегом.

Раздел 2. Материалы по существующему состоянию и развитию города на перспективу

Настоящий раздел выполнен на основе:

- анализа материалов, представленных администрацией муниципального образования город Мурманск, организациями города Мурманска;

- материалов статистической отчетности Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области.

## 2.1. Население и трудовые ресурсы

По численности населения Мурманск занимает 56 место в России. Мужчин в Мурманске в среднем на 3 процента меньше чем женщин, а в возрасте после 50 женщин уже в 1,6 раза больше.

В настоящее время численность населения Мурманска и Мурманской области сокращается, однако при этом существует программа переселения северян, способствующая оттоку населения из Мурманска.

2.1.1. Демография

В 2000 - 2010 годах демография характеризовалась продолжающимся процессом сокращения численности населения в результате естественной и миграционной убыли.

Численность постоянного населения города Мурманска за период с 1990 по 2010 год сократилась на 160,7 тыс. человек. На 01.01.2014 составила 299,1 тыс. человек.

Плотность населения - 2 тыс. человек на 1 кв.км. Коэффициент семейности - 2,2.

С 50-х годов происходило увеличение числа жителей города в среднем на 8 тыс. человек 
в год, как за счёт продолжающегося притока мигрантов из других регионов страны, так и за счёт естественного прироста (население Мурманской области долгое время было очень молодым). Занятость населения обеспечивалась за счёт развития в Мурманске флота и его инфраструктуры, сферы услуг. Максимальной величины население достигало в 1988 - 1989 годах - 459 - 468 тыс. человек, однако, с начала 1990-х происходит массовый отток населения из города. Основной причиной отъезда населения являлась большая социальная мобильность относительно молодого населения Мурманска.

Отток населения молодых возрастов привел к резкому ухудшению демографической ситуации. Если в 1990 году естественный прирост на 1000 жителей составлял 4,5 (рождаемость 10,5; смертность 6), то в 2005 году естественный прирост стал отрицательным и составил 0,5 % 
в год. Резкий рост смертности связан с тем, что в преклонном возрасте сейчас находятся многочисленные поколения мурманчан, переселившихся в город в 1950 - 1970 годах.

За последние 5 лет произошло снижение естественной убыли населения, наметилась тенденция повышения рождаемости, однако увеличивается доля населения пенсионного возраста с 16,6% до 19,3%. Численность населения трудоспособного возраста сокращается по причине старения и миграции трудоспособного населения в более благополучные с экономической точки зрения населённые пункты и регионы. Наметившаяся тенденция к увеличению рождаемости обусловлена вступлением в возраст максимальной репродуктивности (20 - 29 лет) поколений женщин, родившихся в 1980-е годы - периода сравнительно высокой рождаемости, стимулированной успешной демографической политикой государства.

Динамика показателей демографической ситуации в Мурманске отражена в таблице 2.1.1.1. Как видно из таблицы, в среднесрочном интервале (2005 - 2010 гг.), демографические тенденции Мурманска носят гораздо более выраженный отрицательный характер, чем в среднем по стране.

Таблица 2.1.1.1.

Динамика численности постоянного населения города Мурманска

| Показатели |  | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | Отклонение к 2005 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность по РФ, млн. чел |  | 143474 | 142754 | 142221 | 142009 | 141904 | 141915 | 142914 | -560,0 | -0,39% |
| Численность постоянного населения города (нач. года), тыс. чел |  | 325,070 | 321,030 | 317,457 | 314,743 | 311,209 | 309,362 | 307,310 | -17,76 | -5,46% |
| Ленинский округ |  | 95,335 | 94,150 | 92,998 | 92,203 | 91,471 | 91,163 | 90,307 | -5,03 | -5,27% |
| Октябрьский округ |  | 100,403 | 99,156 | 97,940 | 97,105 | 95,817 | 94,973 | 95,552 | -4,85 | -4,83% |
| Первомайский округ |  | 129,332 | 127,724 | 126,519 | 125,435 | 123,921 | 123,226 | 121,451 | -7,88 | -6,09% |
| среднегодовая, тыс. чел |  | 323,05 | 319,24 | 316,10 | 312,98 | 310,29 | 308,34 | 308,34 | -14,71 | -4,55% |
| в т. ч. трудоспособного возраста, | тыс. чел | 219,9 | 216,9 | 213,10 | 211,00 | 206,88 | 202,76 | 202,75 | -17,15 | -7,80% |
|  | % | 68,5% | 68,3% | 67,7% | 67,8% | 66,9% | 66,0% | 65,8% | -0,027% | -2,52% |

2.1.2. Трудовые ресурсы

За последние годы численность занятого экономически активного населения снижается (таблица 2.1.2.1), что объясняется в основном миграционными процессами, вызванными спадом промышленного производства в городе. Снижается численность трудовых ресурсов. Основная часть работающего населения имеет возраст 40 - 50 лет. Увеличивается доля безработных, зарегистрированных в службе занятости.

Таблица 2.1.2.1.

Структура занятости населения города Мурманска

| Наименование показателя | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население в трудоспособном возрасте на конец года, тыс.чел | 205,6 | 201,8 | 198,9 | 196,1 | 192,3 | 187,4 |
| Численность занятых в экономике, тыс.чел | 134,2 | 121,6* | 122,0* | 126,0 | 126,0 | 126,0 |
| Численность безработных граждан, зарегистрированных в ГУ службы занятости, тыс.чел | 2,4 | 3,5 | 3,3 | 2,4 | 1,8 | 1,6 |
| Уровень зарегистрированной безработицы, % | 1,15 | 1,68 | 1,65 | 1,21 | 0,93 | 0,86 |
| Численность пенсионеров, тыс.чел | 100,18 | 101,09 | 102,13 | 102,59 | 102,56 | 102,87 |

* - без малых предприятий и ЧП.

Наиболее важным показателем потребительских возможностей населения является величина денежных доходов населения, которая регулирует спрос на потребительские товары и услуги, что в свою очередь, является движущим фактором развития экономики. Динамика доходов населения представлена в таблице 2.1.2.2.

Таблица 2.1.2.2.

Динамика доходов населения за 2005 - 2010 годы

| Показатели | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднемесячная начисленная заработная плата работников предприятий и организаций, тыс.руб. | 13,222 | 16,174 | 19,833 | 25,141 | 30,142 | 33,592 |
| % к среднемесячной заработной плате по области | 105,7 | 106,7 | 106,7 | 105,8 | 108,2 | 109,8 |
| Средний размер пенсий (на конец года), тыс.руб. | 3,431 | 3,858 | 5,085 | 6,324 | 8,558 | 10,326 |
| Показатели | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Среднедушевые доходы населения, тыс.руб. в месяц | 12,265 | 14,875 | 17,749 | 21,169 | 24,517 | 27,109 |
| Прожиточный минимум (4 кв. года) ср.душевой, тыс.руб. | 4,82 | 5,333 | 5,93 | 6,96 | 7,579 | 8,432 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | 16,2 | 15,6 | 15,2 | 14,7 | 14,8 | 14,5 |
| Покупательная способность* | 2,74 | 3,03 | 3,34 | 3,61 | 3,98 | 3,98 |

* - отношение средней заработной платы к прожиточному минимуму.

Несмотря на то, что часть населения имеет денежные доходы ниже прожиточного минимума (14,5 %), уровень бедности постепенно снижается (таблица 2.1.2.2.), что видно 
по изменению покупательской способности. Вместе с тем велика дифференциация доходов.

Согласно результатам переписи населения, основным источником средств 
к существованию в Мурманской области и в городе Мурманске являются доходы от оплаты труда и прочие доходы работников (58,1%), второй по значимости источник - социальные выплаты (пенсии, пособия и т.п.). В последние два года возрастают доходы от банковских операций и предпринимательской деятельности. Таким образом, доход от трудовой деятельности является определяющим в структуре источников доходов. В условиях постоянного роста цен на товары и услуги меняется структура доходов и расходов населения. Прослеживается снижение доли расходов на оплату жилищных и коммунальных услуг, а также покупку продовольственных и непродовольственных товаров. При этом в 2010 году 14,5% населения имеет доходы ниже прожиточного минимума, что говорит о недостаточном уровне благополучия в социальной сфере.

2.2. Транспортная инфраструктура города

Транспортная инфраструктура - это совокупность всех видов транспорта и транспортных структур, деятельность которых направлена на создание благоприятных условий функционирования всех отраслей экономики, т.е. совокупность материально-технических систем транспорта, предназначенных для обеспечения экономической и неэкономической деятельности человека. Другими словами, под транспортной инфраструктурой следует понимать совокупность материально-технических и организационных условий, обеспечивающих быстрое и беспрепятственное выполнение перевозочного процесса.

2.2.1. Транспорт

Внешний транспорт города Мурманска представлен автомобильным, железнодорожным, морским и воздушным транспортом.

Автомобильный транспорт. Мурманск является конечной точкой федеральной автомагистрали М18 «Кола» (Санкт-Петербург – Норвегия). В 2005 году был открыт мост через Кольский залив, ставший самым длинным мостом за Полярным кругом, благодаря которому 
из Мурманска стало проще добираться до изолированных частей города на западном берегу Кольского залива. Также Мурманск является начальной точкой дороги А138 на Норвегию 
и дороги Р12 на Финляндию.

Железнодорожный транспорт. Большую роль в экономике города играет Октябрьская железная дорога. Несмотря на развитие автомобильного и морского транспорта большая часть грузов перевозится именно железнодорожным транспортом. Железная дорога в Мурманске электрифицирована, большая часть железнодорожных пассажирских и товарных перевозок осуществляется в южном направлении.

Морской транспорт. Основой экономики города является Мурманский морской порт - один из крупнейших незамерзающих портов в России. В Мурманске начинается Северный морской путь. Мурманский порт является портом приписки барка «Седов», самого большого парусника в мире. В мае 2007 года было принято решение о создании в мурманском порту свободной экономической зоны. Мурманский порт состоит из трех частей: Рыбный порт, Торговый порт и Пассажирский.

Воздушный транспорт. Аэропорт «Мурманск» находится в посёлке Мурмаши, в 23 км 
от города, из которого ежедневно осуществляются рейсы на Москву и Санкт-Петербург, имеется также ряд рейсов в другие города России и зарубежные страны.

2.2.2. Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание

В границах муниципального образования город Мурманск общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения и внутриквартальных проездов улично-дорожной сети составляет 180,3 тыс. п.м, в т.ч. на территории Октябрьского административного округа - 50,8 тыс. п.м, Ленинского - 57,9 тыс. п.м, Первомайского - 71,6 тыс. п.м.

Основными магистралями города, осуществляющими транспортную связь между округами, жилыми и промышленными районами с центром города, являются проспекты Ленина, Кольский, Героев-североморцев. Городские автомобильные дороги и улицы по их транспортно-эксплуатационным характеристикам объединены в группы в соответствии с ГОСТ Р50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».

Асфальтобетонное покрытие имеет 96 % автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездов. Обеспечение наружным освещением дорог и проездов ориентировочно составляет 98%.

Автомобильные дороги общего пользования и объекты улично-дорожной сети находятся в оперативном управлении ММБУ «Управление дорожного хозяйства». Перечни дорог, элементов дорог, объектов благоустройства, перечни внутриквартальных проездов представлены в приложении № 8.

Технические средства организации дорожного движения (светофорные объекты - 98 ед, дорожные знаки - 5004 ед) находятся в оперативном управлении ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

Городской транспорт города представлен автобусами и троллейбусами. В 1918 - 1934 годах в городе существовала линия узкоколейного бензомоторного трамвая, закрытая в связи с появлением автобуса. Автобусное и троллейбусное сообщение в городе осуществляет предприятие ОАО «Электротранспорт».

2.2.3. Перспектива развития отрасли

Генеральным планом муниципального образования города Мурманск, утвержденным решением Совета депутатов города Мурманска от 25.06.2009 № 7-85 (далее - Генеральный план), учитывается планируемое развитие Мурманского транспортного узла в границах городского округа:

- морского торгового порта;

- железнодорожных станций Мурманск и Комсомольск-Мурманский.

Генеральным планом предлагается реконструкция железнодорожного и морского вокзалов.

Развитие улично-дорожной сети и транспортной инфраструктуры города планируется осуществлять за счет строительства новых участков улично-дорожной сети и дорожно-транспортных сооружений, и за счет реконструкции существующих.

Городской транспорт на расчетный срок, как и в настоящее время, будет представлен различными видами автотранспорта, автобусами и троллейбусами. Генеральным планом предлагается развивать маршрутную автобусную и троллейбусную сеть.

2.3. Инженерная инфраструктура города

Инженерная инфраструктура - инфраструктура, обеспечивающая водоснабжение, канализацию, электро-, тепло-, газо- и электроснабжение, а также телефонную связь и транспортные сообщения в пределах определённой территории.

2.3.1. Водоснабжение

Централизованное снабжение водой питьевого качества жителей города, предприятий и организаций, находящихся на его территории, осуществляет ГОУП «Мурманскводоканал». Использование объектов коммунальной инфраструктуры осуществляется на основании свидетельств государственной регистрации права хозяйственного ведения.

По городу Мурманску доля жилищного фонда, оборудованного водопроводом, составляет 99,3%.

Существующее техническое состояние системы водоснабжения. Для водоснабжения потребителей на территории города используются 5 открытых источников водозабора: по восточному берегу – система озер Рог-озера и Большого, река Кола (поселок Молочное) и Нижнетуломское водохранилище (поселок Мурмаши); по западному берегу - озеро Первое (район Дровяное) и река Большая Лавна (район Абрам-Мыс).

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения представлена следующим составом основных сооружений: водозаборы руслового типа; насосные станции I-го подъема, водоочистные сооружения; сборные резервуары, насосные станции II-го, III-го, IV-го подъемов; водоводы; уличная водопроводная сеть.

В системе водоснабжения района Дровяное насосная станция I-го подъема не предусмотрена.

Станциями водоподготовки оборудованы только два водозабора: на реке Кола в поселке Молочный (Южная водопроводная станция) и Нижнетуломском водохранилище в поселке Мурмаши (водопровод Тулома - Мурманск).

Формирование разводящей сети водопровода города Мурманска определялось наличием 5 источников водоснабжения, расположенных на диаметрально противоположных сторонах, вытянутой вдоль Кольского залива и расположенной на 3-х террасах застройки города. Общая протяженность сетей составляет 348,30 км в том числе водопроводы - 91,8 км, уличные водопроводные сети - 173,00 км, внутриквартальные сети - 83,5 км.

Также в городе Мурманске существуют водопроводные сети, относящиеся к собственности муниципального образования. Большинство из них отработало свой ресурс, что приводит к частым авариям и снижению качества оказываемых услуг.  Общая протяженность «муниципальных» сетей водоснабжения - 20,94 км.

Перспектива развития отрасли. В перспективе предлагается перевод водоснабжения города Мурманска, как категорированного города, на подземные воды, которые разведаны в долине реки Туломы.

До перевода водоснабжения города на подземные источники на существующих туломских водопроводных очистных сооружениях необходимо, используя современные технологические решения, реконструировать систему обеззараживания воды.

Для повышения надежности водоснабжения потребуется строительство второй линии водовода Тулома - Мурманск от насосной станции 1-го подъема до подключения к водоводу Кола - Мурманск, на территории города второй линии ВНС-2 - ВНС-3 и резервуаров в Первомайском округе.

Водоснабжение районов Дровяное и Абрам-Мыс планируется обеспечивать за счет присоединения их к водопроводу города Мурманска дюкерным переходом в районе города Колы.

2.3.2. Водоотведение

Хозяйственно-бытовая канализация. В настоящее время город разделен на четыре бассейна канализования: южный, центральный, северный, поселок Роста. Стоки от южного и центрального бассейна и поселка Роста сбрасываются без очистки в Кольский залив. Стоки северного бассейна, от съезда с проспекта Героев-североморцев на Верхне-Ростинское шоссе до северного въезда в город, подаются на Северные очистные сооружения и после механической очистки сбрасываются в Кольский залив.

Район Абрам-Мыс очистных сооружений не имеет. Приемником сточных вод является ручей Варяжий, впадающий в Кольский залив.

Выпуск сточных вод от района Дровяное осуществляется самотечными сетями также без очистки в Кольский залив.

Из общего объема поступающих стоков основная доля приходится на канализационные стоки населения (79,4%).

Рисунок 2.3.2.1.

Система водоотведения. Система водоотведения представлена следующим составом сооружений: внутриквартальные и уличные канализационные сети, канализационные насосные сети, канализационные коллекторы, очистные сооружения, рассеивающие выпуски.

Канализационные сети. Уличные и внутриквартальные сети самотечные, проложены с уклоном по ходу движения стоков. Протяженность канализационных сетей составляет 279,90 км в том числе главных коллекторов - 19,9 км, уличных канализационных сетей - 84,3 км, внутриквартальной и внутридворовой сети - 175,7 км.

Канализационные насосные станции (КНС). Для перекачки сточных вод по коллекторам на очистные сооружения используются канализационные насосные станции (8 шт.), которые находятся на обслуживании ГОУП «Мурманскводоканал». С 2008 по 2011 годы проведен капитальный ремонт всего насосного оборудования КНС

Очистные сооружения. В настоящее время очистка стоков происходит на 1 объекте - Северные очистные сооружения, на которых осуществляется механическая очистка стоков. В 2005 году была пущена в эксплуатацию первая очередь строительства - Северные канализационные очистные сооружения (далее - КОС) города Мурманска механической очистки производительностью 100 тыс. куб. м/сут. В настоящее время ведутся работы по пуску главной насосной станции, подающей стоки Центрального района города на Северные КОС с увеличением их пропускной способности до 200 тыс. куб.м/сут. По данным ГОУП «Мурманскводоканал» ~23% всех сбрасываемых через выпуска сточных вод проходят механическую очистку на Северных КОС. Образующийся после очистки обезвоженный осадок, на основании договора № 063/13 от 10.12.2012, размещается на городской свалке.

В настоящее время ведутся проектно-инженерные работы по строительству Южных КОС механической очистки производительностью 60 тыс. куб.м/сут.

Ливневая канализация. В настоящее время протяженность магистральных сетей ливневой канализации города Мурманска, которые находятся в оперативном управлении ММБУ «Управление дорожного хозяйства», составляет ~ 80 км. Очистные сооружения ливневой канализации отсутствуют, сброс стоков осуществляется без очистки в естественные водоемы.

Перспектива развития отрасли. Генеральным планом предусмотрена модернизация Северных КОС - внедрение биологической очистки с последующим ультрафиолетовым обеззараживанием, а также строительство Южных КОС с применением современных методов очистки, производительностью до 60 000 куб.м/сут.

Для очистки канализационных стоков от районов Дровяное и Абрам-Мыс необходимо строительство канализационных сооружений мощностью 1600 куб.м/сут. с использованием технологий биологической очистки.

С целью повышения эффективности работы сетей ливневой канализации и перехвата существующих выпусков, осуществляемых в водные объекты, необходимо строительство дополнительных коллекторов. Существующие коллекторы, рассчитанные в перспективе на прием стоков от новых предлагаемых под застройку территорий, следует реконструировать с учетом требуемого увеличения пропускной способности. Коллектор, проходящий через Северную промзону, необходимо проектировать с учетом принятия избыточных объемов воды из озера Большое.

Рельеф городской территории предполагает строительство ливневых сетей, разделенных на ряд бассейнов со своими локальными очистными сооружениями.

2.3.3. Теплоснабжение

В настоящее время теплоснабжением города Мурманска занимаются следующие организации:

ОАО «Мурманская ТЭЦ» - поставляющая тепло в Первомайский и Октябрьский округа Мурманска, а также вырабатывающая небольшое количество электроэнергии в основном на собственные нужды. Системы теплоснабжения от ОАО «Мурманская ТЭЦ» включают в себя три самостоятельных системы теплоснабжения:

- Мурманская ТЭЦ (или котельная Центральная) и тепловые сети;

- Южная котельная (КЦ-1) и тепловые сети;

- Восточная котельная (КЦ-2) и тепловые сети.

Основное топливо - мазут.

ОАО «Мурманэнергосбыт» - обеспечивает теплоснабжение на территории Мурманска и ряда городов и поселков Мурманской области. Система теплоснабжения ОАО «Мурманэнергосбыт» включает в себя:

- котельные Северная, Роста и котельная района Абрам-мыс;

- внутриквартальные сети города Мурманска и магистральные сети от котельных ОАО «Мурманэнергосбыт».

Основное топливо - мазут.

ОАО «Завод ТО ТБО» - мусоросжигательный завод, осуществляющий обезвреживание бытовых отходов и попутно вырабатывающий тепловую энергию в виде пара, который поступает на котельную «Северная» ОАО «Мурманэнергосбыт» и котельную «Восточная» ОАО «Мурманская ТЭЦ».

Мусоросжигательный завод в городе Мурманске согласно проекту предназначен для сжигания несортированных ТБО города Мурманска, города Колы, ЗАТО города Североморска и близлежащих населенных пунктов.

На предприятии установлено 2 мусоросжигательных котла «CKD DUKLA» (Чехия), пропускной способностью по сжигаемому ТБО до 15 т/ч. Дополнительным топливом для стабилизации горения и растопки котлов служит топочный мазут марки М 100 при теплоте сгорания QH = 9500 ккал/кг. Годовой расход мазута по проекту составляет 4644 т/год, при условии минимальной паропроизводительности котлоагрегата 28 т/ч.

ОАО «Мурманский морской рыбный порт» - центральная котельная которого занимается теплоснабжением порта и некоторых сторонних потребителей в Октябрьском округе.

В качестве топлива используется мазут.

МУП «Мурманская Управляющая Компания» - занимающаяся теплоснабжением населения, проживающего в районе Дровяное.

На балансе МУП «Мурманская Управляющая Компания» находятся 2 котельные, обеспечивающие тепловой энергией жителей района Дровяное: угольная котельная по улице Смирнова и котельная на дизельном топливе по улице Прибрежная.

Перспектива развития отрасли. Централизованное теплоснабжение Генеральным планом  предусматривается только для районов многоэтажной капитальной застройки от модернизируемых существующих и новых теплоисточников.

На расчетный срок Генерального плана предусматривается:

- реконструкция теплоисточников ОАО «Мурманэнергосбыт» и ОАО «Мурманская ТЭЦ» с целью перевода их на природный газ;

- использование резервных тепловых мощностей существующих теплоисточников для реконструируемых и новых объектов строительства;

- перевод централизованного теплоисточника в районе Дровяное на природный газ;

- модернизация функционирующих котельных;

- прокладка новых трубопроводов тепловых сетей;

- ориентир на приоритетное развитие системы децентрализованного теплообеспечения за счет теплоисточника - природного газа, с учетом программы газификации города к расчетному сроку.

2.3.4. Газоснабжение

Газовое хозяйство на основе сжиженного газа в городе Мурманске начало формироваться в 1958 году, впоследствии оно охватило другие города и поселки региона и получило значительное развитие.

В настоящее время уполномоченной региональной газораспределительной организацией Мурманской области является ОАО «Мурманоблгаз».

Основным видом деятельности общества является транспортировка и распределение сжиженного углеводородного газа по распределительным сетям газоснабжения до потребителей (населения, АГЗС и т.п.).

Сжиженный газ в качестве газомоторного топлива реализуется на 4-х стационарных и подвижных заправочных станциях.

В баллонном хозяйстве эксплуатируется 4336 баллонов, в том числе 4310 баллонов объемом 50 л.

Для газоснабжения жилых домов используется 1382 резервуара ГУСГ (преимущественно подземных), из которых 165 подлежат техническому диагностированию с последующей возможной реконструкцией или заменой.

Суммарная протяженность наружных газопроводов – 110,79 км, в том числе 25,79 км подземных (из них 1,8 км подлежат техническому диагностированию) и 85,0 км надземных (не требующих технического диагностирования).

Наиболее проблемными с точки зрения технического состояния являются внутридомовые газопроводы суммарной протяженностью 403,25 км (все не на балансе ОАО «Мурманоблгаз»), из которых 389,3 км газопроводов подлежат техническому диагностированию.

2.3.5. Электроснабжение

Электроснабжение города Мурманска осуществляет ОАО «Мурманская горэлектросеть» (ОАО «МГЭС») по электрическим сетям напряжением 6 кВ и 0,4 кВ. ОАО «МГЭС» получает электроэнергию от электростанций ОАО «ТГК-1» через сети высокого напряжения Филиала ОАО «МРСК Северо-Запада», «Колэнерго» и обеспечивает электроснабжение потребителей городов Мурманска, Оленегорска и Кола, поселка Мурмаши и района Дровяное.

В соответствии с Генеральным планом муниципального образования город Мурманск перспектива развития отрасли - строительство Мурманской ТЭЦ-2 с подстанцией «Мурманская», подстанций «Северная», «Порт», «Центральный стадион», «Малоэтажная жилая застройка»;

- реконструкция существующих подстанций №№ 4, 53, 57, 64, 338 с заменой трансформаторов на более мощные;

- строительство заходов ВЛ 150 кВ на ПС «Северная», строительство ВЛ 35 кВ к подстанциям «Порт», «Центральный стадион», «Малоэтажная жилая застройка», усиление линий 35 кВ М-38/39 к ПС 335.

2.3.6. Связь, телефонизация

Основные телекоммуникационные услуги в Мурманске включают в себя местную и внутризоновую телефонную связь, доступ к услугам междугородной и международной телефонной связи, доступ к сети Интернет по выделенным каналам (ADSL, Ethernet, Metro Ethernet, FTTB, WI-Max, PON) и с помощью коммутируемого соединения, объединение корпоративных сетей. Операторы связи Мурманска и Мурманской области — ОАО «Ростелеком», ОАО «Вымпел-Коммуникации», ОАО «Северо-Западная компания по телекоммуникациям и информатике», ЗАО «Петерстар», ОАО «Мурманские МультиСервисные Сети», ОАО «Колателеком», ООО «Престиж-Интернет».

Перспектива развития отрасли. Для телефонизации новых зданий в соответствии с Генеральным планом планируется дополнительная емкость в 15560 номеров.

Развитие сети проводного вещания также обусловлено новым строительством и предусматривает оборудование 15560 абонентских точек радиовещания.

Развитие телевизионного вещания планируется путем увеличения количества транслируемых каналов, перехода на цифровое вещание, внедрение мобильного телевидения, и телевидения высокой четкости. Обеспечивается практически полный охват сетями кабельного телевидения.

Сети передачи данных, в том числе включенные в Интернет, развиваются путем увеличения волоконно-оптических линий связи (далее - ВОЛС) между узлами, в том числе на абонентских участках предусматриваются ВОЛС к зданиям. В новых и реконструируемых районах планируется проложить 2100 ВОЛС к строящимся зданиям.

Предусматриваются помещения для центров данных и узлов связи, реконструкция кабельной канализации, обеспечение недискриминационного доступа к ней операторов связи.

2.4. Социальная инфраструктура города

Социальная инфраструктура - совокупность отраслей и предприятий, функционально обеспечивающих нормальную жизнедеятельность населения. Сюда относятся: жилье, его строительство, объекты социально-культурного назначения, вся сфера жилищно-коммунального хозяйства, предприятия и организации систем здравоохранения, образования, дошкольного воспитания; предприятия и организации, связанные с отдыхом и досугом; розничная торговля, общественное питание, сфера услуг, спортивно-оздоровительные учреждения; пассажирский транспорт и связь по обслуживанию населения; система учреждений, оказывающих услуги правового и финансово-кредитного характера (юридические консультации, нотариальные конторы, сберегательные кассы, банки) и др.

2.4.1. Жилье, его строительство

Общая площадь жилых помещений города Мурманска на конец 2013 года составляла 7010,6 тыс. кв.м, в том числе приходящаяся в среднем на одного жителя – 23 кв.м/чел. Жилищный фонд города размещается в трех административных округах - Ленинском (30 % общего количества жилищного фонда), Октябрьском (32 %) и Первомайском (38 %).

Основную долю жилищного фонда, более 90 %, составляет многоэтажная высокоплотная застройка.

В связи с незначительным объемом нового строительства, рост обеспеченности населения жилищным фондом происходит по большей части за счет сокращения численности населения.

Техническое состояние жилого фонда и обеспеченность его инженерным оборудованием можно признать в целом удовлетворительными, однако инженерные сети характеризуются высоким процентом износа и нуждаются в реконструкции и модернизации.

В городе зафиксировано 185 тыс. кв.м общей площади в ветхих и аварийных домах, но расселение этого фонда затруднено отсутствием достаточного финансирования и незначительными объемами нового жилищного строительства.

Приоритетной задачей жилищного строительства на расчетный срок (до 2025 года) является создание для всего населения города комфортных условий проживания. Для решения этой задачи необходимо:

1. Показатель жилищной обеспеченности в среднем по городу к расчетному сроку довести до 28 кв.м общей площади на человека.

2. Осуществить снос и реконструкцию ветхого и аварийного жилого фонда со строительством преимущественно многоэтажных жилых домов.

3. Обеспечить разнообразие типов застройки в районах нового жилищного строительства для реализации запросов всех слоев населения.

4. При необходимости осуществлять перевод жилого фонда первых этажей жилых домов, выходящих на общегородские магистрали, в нежилой с целью использования его для размещения объектов культурно-бытового обслуживания населения.

Перспектива развития отрасли. Генеральным планом предусмотрено развитие следующих зон жилой застройки:

- многоэтажная жилая застройка;

- на свободных территориях:

| Наименование округа |  |
| --- | --- |
| Первомайский округ | Многоэтажная жилая застройка: |
|  | район Гора Горелая |
|  | район от озера Ледового до пр. Ледокольного |
|  | район Дровяное (4-5 этажей) |
|  | кварталы 153а, 154а, 140-151, 302, 307, 308, район Жилстрой |
|  | район Абрам – Мыс |
|  | Смешанная жилая застройка (среднеэтажная и малоэтажная индивидуальная): |
|  | район Гора Горелая |
|  | район от озера Ледового до пр. Ледокольного |
|  | квартал 305 |
|  | Малоэтажная индивидуальная жилая застройка: |
|  | район Жилстрой |
|  | район от озера Ледового до пр. Ледокольного |
|  | ул. Достоевского |
|  | ул. Героев Рыбачьего |
|  | район Дровяное |
|  | район Абрам-Мыс |
| Октябрьский округ | Многоэтажная жилая застройка: |
|  | кварталы 42, 56, 84, район Больничного городка |
|  | кварталы № 66, 71, 123, район Новое Плато |
|  | Смешанная жилая застройка (среднеэтажная и малоэтажная индивидуальная): |
|  | район Озерный |
|  | Малоэтажная индивидуальная жилая застройка: |
|  | район Больничного городка |
| Ленинский округ | Многоэтажная жилая застройка: |
|  | квартал 180 |
|  | кварталы № 2, 3, 4, 41 |
|  | кварталы 172, 173, 180, 201, 202 |
|  | микрорайон 204 |
|  | Смешанная жилая застройка (среднеэтажная и малоэтажная индивидуальная): |
|  | район Роста |

2.4.2. Культурно-бытовое обслуживание

Здравоохранение. На 01.01.2013 в городе функционирует 19 больничных учреждений, число больничных коек в 2013 году - 3646 единиц, число посещений поликлиник - 9070. (данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики Мурманской области). Расчетные параметры представлены в таблице 2.4.2.1 согласно Генеральному плану муниципального образования город Мурманск.

Таблица 2.4.2.1.

| Наименование объекта | Ед. изм. | Существующее состояние 2013 г. | Расчетный срок 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Больницы | коек | 3646 | 4715 |
| Поликлиники | пос. | 9070 | 8803 |

Образование. Система образования города Мурманска представлена дифференцированной сетью образовательных учреждений. На конец учебного 2013 года функционирует 182 образовательных учреждения, в том числе: общеобразовательные - 58, из них: 34 школы дневной формы обучения, 1 вечерняя школа, 10 гимназий, 3 лицея, 5 прогимназий, 1 начальная школа-детский сад, 4 специальных (коррекционных) учреждения; дошкольные образовательные учреждения - 90 единиц; детские дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 4 единицы; дополнительного образования - 25 учреждений, из них: детско-юношеские спортивные школы - 19, оздоровительный профильный центр - 1, центр детского и юношеского туризма - 1, детский морской центр - 1, дома детского творчества - 3; центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции - 1; межшкольный учебный комбинат - 1; негосударственные дошкольные образовательные учреждения, учредителем которых является ОАО «Российские железные дороги» - 2; государственное дошкольное образовательное учреждение Министерства обороны Российской Федерации (данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики Мурманской области) - 1. Расчетные параметры представлены в таблице 2.4.2.2 согласно Генеральному плану муниципального образования город Мурманск.

Таблица 2.4.2.2.

| Наименование объекта | Ед. изм. | Существующее состояние 2013 г. | Расчетный срок 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 14 405 | 21 |
| Общеобразовательные школы | мест | 42 000 | 42 |
| Учреждения внешкольного образования | учащихся | 25 000 | 3 |

* - возможно строительство сверхнормативных объектов.

Организация отдыха, развлечений и культуры. В городе Мурманске осуществляют деятельность 65 учреждений культуры - это библиотечная сеть города, 7 культурно-досуговых учреждений, 9 образовательных учреждений дополнительного образования детей (музыкальные школы, художественная школа, школа искусств), городской выставочный зал, 3 музея, 3 профессиональных театра, 1 парк культуры и 5 кинотеатров (по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики Мурманской области). Расчетные параметры представлены в таблице 2.4.2.3 согласно Генерального плана.

Таблица 2.4.2.3.

| Наименование объекта | Ед. изм. | Существующее состояние 2013 г. | Расчетный срок 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Клубы | мест | 1362 | 24000 |
| Гостиницы | мест | 1021 | 2000 |

Розничная торговля и общественное питание. На территории города Мурманска расположено 3674 объекта розничной торговли и общественного питания, из них: магазины - 1347 ед; павильоны - 369 ед, палатки и киоски - 207 ед, аптеки и аптечные магазины - 64 ед, аптечные киоски и пункты - 30 ед, общедоступные столовые, закусочные - 11 ед, столовые, находящиеся на балансе учебных заведений, организаций, промышленных предприятий - 92 ед, гипермаркеты - 4 ед, супермаркеты - 31 ед, специализированные продовольственные магазины - 29 ед, специализированные непродовольственные магазины - 131 ед, магазины дискаунтеры - 1 ед, рестораны, кафе, бары - 183 ед, автозаправочные станции - 23 ед, магазины товаров повседневного спроса, минимаркеты - 14 ед, универмаги - 642 ед, неспециализированные непродовольственные магазины и прочие магазины - 496 ед по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики Мурманской области. Расчетные параметры представлены в таблице 2.4.2.4 согласно Генеральному плану муниципального образования город Мурманск, в таблице 2.4.2.5 по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики Мурманской области.

Таблица 2.4.2.4.

| Наименование объекта | Ед. изм. | Существующее состояние 2013 г. | Расчетный срок 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Предприятий общественного питания | мест | 9229 | 13000 |

Таблица 2.4.2.5.

| Наименование объекта | Торговая площадь, кв. м. |
| --- | --- |
| Аптеки и аптечные магазины | 5028 |
| Гипермаркеты | 22954 |
| Магазины | 236336 |
| Магазины дискаунтеры | 610 |
| Магазины товаров повседневного спроса, минимаркеты | 1680 |
| Неспециализированные непродовольственные магазины и прочие магазины | 84772 |
| Павильоны | 9804 |
| Специализированные непродовольственные магазины | 21743 |
| Специализированные продовольственные магазины | 2186 |
| Супермаркеты | 20460 |
| Универмаги | 82541 |

Бытовое обслуживание населения. На территории города Мурманска всего расположено 425 организаций бытового обслуживания, из них: ремонт, окраска и пошив обуви - 34 ед, ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий - 30 ед, ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов и изготовление металлоизделий - 30 ед, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования - 30 ед, изготовление и ремонт мебели - 16 ед, химическая чистка и крашение - 4 ед, прачечные - 8 ед, ремонт и строительство жилья и других построек - 25 ед, бани и душевые (сауны) - 45 ед, парикмахерские (салоны красоты) - 173 ед, фотоателье, фото- и кинолаборатории - 12 ед, ритуальные - 4 ед, прочие услуги бытового характера - 14 ед. Расчетные параметры представлены в таблице 2.4.2.6 по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики Мурманской области.

Таблица 2.4.2.6.

| Наименование объекта | Ед. изм. | Существующее состояние |
| --- | --- | --- |
| Бани, душевые | посещения | 530 |
| Парикмахерские, косметические салоны | место | 680 |

2.4.3. Зеленые насаждения общего пользования

В настоящее время значительная часть территории города представляет собой взаимосвязанную систему скверов, бульваров, улиц. Так, начиная с южной части города, Кольский проспект с прилегающими скверами и улицами вливается в центральную часть - проспект Ленина с его прилегающими бульварами и скверами, переходит в северную часть города. При озеленении основных магистралей города создается взаимосвязь и непрерывность зеленых насаждений. На Кольском проспекте при озеленении использовался рельеф местности. Выход скалы в таких местах сочетается с посадкой декоративных кустарников и многолетних цветов.

Согласно Генеральному плану площадь зеленых насаждений общего пользования (парки, скверы, бульвары) в городе Мурманске составляет в настоящее время 68,5 га, обеспеченность населения насаждениями данной категории - 2,18 кв.м/чел, что является минимально допустимой нормой для города, расположенного в зоне тундры (п. 4.2СНиП 2.07.01-89). При этом площадь благоустроенных объектов озеленения общего пользования значительно меньше - 30,68 га, а обеспеченность населения благоустроенными объектами озеленения составляет всего 0,97 кв.м/чел.

Перспектива развития отрасли. Генеральным планом предусмотрено формирование системы зеленых насаждений, включающей зеленые насаждения общего пользования, ограниченного пользования, специального назначения.

В результате формирования новых объектов «зеленого строительства» - зеленых зон, лесопарков, скверов, бульваров, общая площадь зеленых насаждений общего пользования составит 410 га, обеспеченность населения - 13,7 кв.м на человека, что соответствует нормативным требованиям СНиП 2.07.01-89.

2.4.4. Материалы по загрязнению окружающей среды

Уровень загрязнения воздуха в городе Мурманске оценивается как низкий: содержание в воздухе загрязняющих веществ, выраженных через значение ИЗА(5) (комплексный индекс загрязнения атмосферы для оценки суммарного загрязнения в целом по городу) - низкое и колеблется от 3 до 4 в разные годы, что ниже среднего по городам России. Рассеиванию загрязняющих веществ в значительной степени способствует активная циклональная деятельность с умеренными и сильными ветрами. Динамика изменения объема выброшенных в атмосферу загрязняющих веществ за 2008-2013 годы представлена на графике (рисунок 2.4.4.1.).

Рисунок 2.4.4.1.

Объем загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферу

стационарными источниками, тыс. тонн

В течение года, в периоды неблагоприятных метеорологических условий (приземные инверсии, штили, туманы, застои воздуха) отмечаются случаи загрязнения атмосферного воздуха по единичным показателям преимущественно в зоне влияния промышленных предприятий и вблизи автомагистралей.

Отмечены случаи загрязнения диоксидом азота, оксидами углерода, двуокисью серы, фенолом, этилбензолом, бенз(а)пиреном, поступающими с выбросами автотранспорта и предприятий теплоэнергетического комплекса.

В сравнении с 2008 годом значение ИЗА(5) стало ниже, хотя значение СИ (наибольший единичный индекс загрязнения) и НП (наибольшая повторяемость превышения ПДК любым веществом в городе) по большинству загрязняющих веществ возросли, увеличилась доля проб, превышающих ПДК загрязняющих веществ. Увеличилось количество загрязняющих веществ, выбрасываемых от передвижных источников.

Основными проблемами в сфере охраны окружающей среды являются уязвимость природно-территориальных комплексов, вследствие природно-климатических особенностей, загрязнение водных объектов промышленными сточными водами, отсутствие канализационных очистных сооружений, рост количества образуемых отходов производства и потребления, отсутствие современного полигона ТБО, низкая экологическая культура населения.

Перспектива развития отрасли. Развитие производственных зон предусмотрено на восточном берегу в северном и северо-восточном направлениях, на западном берегу в районе Дровяное, на значительном удалении от селитебных зон. Для размещения коммунальных объектов, относящихся по санитарной классификации к 4 - 5 классам с санитарной защитной зоной (далее - СЗЗ) 100 и 50 м, выделена территория в юго-восточной части города. Кроме того, развитие производственных зон планируется за счет внутренних территориальных резервов в уже сложившихся зонах.

Развитие улично-дорожной сети нацелено не только на решение существующих в городе транспортных проблем, но и на снижение негативного аэротехногенного и шумового воздействия автотранспорта на селитебную зону города за счет вывода потока грузового автотранспорта за ее границы на планируемое транспортное кольцо. Кроме того, основные потоки грузового транспорта в южном направлении предлагается направить по улице Прибрежной с выходом на федеральную дорогу М-18.

Строительство второй очереди мостового перехода через Кольский залив с тремя развязками на разных уровнях будет способствовать уменьшению интенсивности движения по основной меридиональной транспортной магистрали города (Кольский проспект, проспект Ленина, проспект Героев-североморцев) и соответственно сокращению негативного влияния автотранспорта на селитебную зону за счет пропуска грузового транспорта в обход жилой застройки.

Для снижения негативного воздействия на атмосферный воздух стационарных источников загрязнения необходимо сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу за счет перевода предприятий на экологически безопасные технологии, строительство новых и повышение эффективности работы действующих газоочистных установок на промышленных предприятиях и объектах жилищно-коммунального хозяйства.

В целях снижения негативного воздействия на поверхностные воды, наряду с озеленением и благоустройством водоохранных зон, предусмотрено:

- строительство Южных канализационных очистных сооружений;

- модернизация Северных канализационных очистных сооружений;

- развитие системы городской ливневой канализации и очистных сооружений ливневой канализации.

Решение вопроса обеспечения населения водой соответствующего качества, доброкачественной питьевой водой предусмотрено за счет перевода водоснабжения города Мурманска на подземные воды, которые разведаны в долине реки Туломы.

Планируется прекращение использования на хозяйственно-питьевые нужды воды системы озер Рогозеро и Большое, в связи с неудовлетворительным качеством. До перевода водоснабжения города на подземные источники на существующих туломских водопроводных очистных сооружениях предусмотрено применение современных способов обеззараживания. Для повышения надежности водоснабжения предлагается строительство второй нитки водовода Тулома - Мурманск от насосной станции 1-го подъема до подключения к водоводу Кола - Мурманск, на территории города второй нитки ВНС-2 - ВНС-3 и резервуаров в Первомайском округе.

Водоснабжение районов Дровяное и Абрам-Мыс планируется обеспечивать за счет присоединения их к водопроводу города Мурманска дюкерным переходом в районе города Колы.

Еще одна проблема города - проживание людей в санитарно-защитных зонах (ориентировочных) производственно-коммунальных объектов и инженерных сооружений. Решить эту проблему в значительной степени поможет разработка проектов санитарно-защитных зон. Небольшие валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников загрязнения, и работа ряда предприятий не на полную мощность позволяют предположить, что при разработке проектов СЗЗ для большинства предприятий, которые перекрывают нормативными зонами жилую застройку, размеры СЗЗ сократятся.

В целях создания благоприятных условий для жизни и здоровья населения и реализации мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на человека негативных факторов в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 12, обязать все предприятия разработать проекты санитарно-защитных зон, а для групп промышленных объектов (Прибрежная и Северная промзоны) - проекты единых расчетных СЗЗ.

Предприятия должны разработать комплекс природоохранных мероприятий, направленных на сокращение негативного влияния на окружающую среду и уменьшение размера СЗЗ.

Размещение отдельно стоящих гипермаркетов, супермаркетов, торговых комплексов и центров, предприятий общественного питания, мелкооптовых рынков, рынков продовольственных и промышленных товаров, многофункциональных комплексов, в том числе гостевых автостоянок, должно осуществляться с учетом санитарно-защитных зон.

Предусмотрено развитие системы экологического мониторинга за состоянием атмосферы, водных объектов, почв, за воздействием физических факторов (акустическим, электромагнитным загрязнением).

2.5. Промышленность и экономика

Промышленность является ведущей отраслью экономики города Мурманска. Основными отраслями промышленности являются: рыболовство и рыбопереработка, морской транспорт, судоремонт, морские, железнодорожные и автомобильные перевозки, металлообработка, пищевая промышленность, морская геология, геологоразведочные работы на шельфе арктических морей.

Обрабатывающий сектор представлен 58 крупными и средними промышленными предприятиями на конец 2013 года. Специализацию обрабатывающего сектора определяют: производство пищевых продуктов и металлических изделий (рисунок 2.5).

Добыча полезных

ископаемых

0,1%

Производство и

распределение энергии,

газа и воды

24,5%

Производство машин и

оборудования

0,7%

Производство

электрооборудования

0,7%

Производство

неметаллических

мин.продуктов

0,4%

Прочие

пром.производства

4,2%

Производство

металлических

изделий

1,2%

Производство транспортных

средств и оборудования

5,3%

ЦБД и полиграфия

1,1%

Производство пищевых продуктов

61,6%

Добыча полезных

ископаемых

0,1%

Производство и

распределение энергии,

газа и воды

24,5%

Производство машин и

оборудования

0,7%

Производство

электрооборудования

0,7%

Производство

неметаллических

мин.продуктов

0,4%

Прочие

пром.производства

4,2%

Производство

металлических

изделий

1,2%

Производство транспортных

средств и оборудования

5,3%

ЦБД и полиграфия

1,1%

Производство пищевых продуктов

61,6%

Рисунок 2.5.

Основой экономики города является Мурманский морской порт - один из крупнейших незамерзающих портов в России.

Мурманский порт состоит из трёх частей: Рыбный порт, Торговый порт и Пассажирский.

ОАО «Мурманское морское пароходство» - высокоинтегрированная корпоративная структура, обеспечивающая основную долю грузоперевозок под российским флагом. Пароходство занимает лидирующие позиции в арктических морских перевозках, осваивает новые направления деятельности, связанные с перевалкой и транспортировкой нефти. Мурманское морское пароходство - первая в России компания, удостоенная Сертификата соответствия Международному Кодексу по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения (МКУБ).

ОАО «Мурманский морской торговый порт» было создано в 1994 году на базе государственного предприятия и в настоящее время является крупнейшим предприятием города Мурманска, а по объему перерабатываемых грузов занимает четвертое место по России и является вторым по величине (после Санкт - Петербургского порта) портом северо - западной части России.

ОАО «Мурманский морской рыбный порт» - современное высокомеханизированное предприятие Северного региона, специализированное на перегрузке грузов рыболовных судов, плавбаз и транспортных рефрижераторов. В составе порта находятся 2 грузовых района, нефтебаза, база переработки и хранения угля, железнодорожное хозяйство, навигационная камера, и ремонтно-обслуживающее хозяйство.

ОАО «Мурманский рыбокомбинат» - организация, которая специализируется на переработке и реализации рыбы и морепродуктов.

НО «Союз рыбопромышленников Севера» образована в декабре 1992 года и стала одним из ведущих рыбодобывающих объединений в Северном бассейне и крупнейшим объединением предприятий малого и среднего бизнеса в рыбной отрасли России. В состав НО «Союза рыбопромышленников» входит более 50 предприятий и организаций.

КГ «Нииморгеофизика-Сервис» предоставляет услуги по проведению гравиметрических исследований и работ ВСП (вертикального сейсмического профилирования), ведет научные исследования и разработку аппаратуры.

Мурманский регион Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» занимает особое место среди подразделений Октябрьской железной дороги, как в силу своего географического положения, так и по объемам выполняемой работы. Стабильно обеспечивает перевозки грузов и пассажиров.

Перспектива развития. Перспективы экономической базы города на расчетный срок реализации Генерального плана связаны преимущественно с портовым транспортным узлом, рыбопромышленным комплексом и добычей углеводородного сырья на шельфе арктических морей. Развитие трех основных направлений хозяйственной деятельности создаст условия для повышения деловой активности, развития инфраструктурных отраслей, расширения малого и среднего бизнеса.

2.6. Санитарная очистка

В городе Мурманске организована планово-регулярная система удаления отходов.

Для сбора ТБО унитарным способом (раздельный сбор отсутствует) применяется система несменяемых контейнеров.

Обезвреживанием отходов в городе Мурманске занимается ОАО «Завод ТО ТБО», осуществляющий свою деятельность с 1986 года. Проектная мощность ОАО «Завод ТО ТБО» по обезвреживанию ТБО составляет 107 тыс. тонн в год. Сжигание ТБО производится в паровых мембранных котлах «CKD-DUKLA» (Чехия). Сжигание ТБО осуществляется без предварительной сортировки отходов и отделения вторичного материального сырья.

Городская свалка твердых отходов (далее – городская свалка) эксплуатируется с 1971 года. Расчетный срок эксплуатации до 2029 года, площадь земельного участка, отведенного под городскую свалку составляет 35,8 га, мощность 96207 тонн в год, расположена в районе Дровяное. Городская свалка не соответствует современным требованиям природоохранного законодательства. Размещение отходов осуществляется на городской свалке твердых отходов, расположенной в Первомайском административном округе города Мурманска.

Объем вывезенных отходов производства и потребления в 2013 году составил:

a) твердые бытовые отходы:

- 143,044 тыс. куб.м было размещено на городской свалке;

- 61,4 тыс. тонн отходов было обезврежено на мусоросжигательном заводе,

б) жидкие бытовые отходы:

- 232 куб.м нечистот из выгребных ям размещено на городской свалке;

- 118 т спущены в канализационные колодцы с дворовых уборных.

В городе организована планово-регулярная уборка усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время. Площадь механизированной уборки составляет 2353,7 тыс. кв.м.

Перспектива развития. Генеральным планом предусматривается совершенствование обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки всех бытовых отходов и их обезвреживание.

Реализация системы санитарной очистки предусматривает:

- организацию селективного сбора отходов;

- модернизацию существующего завода по термическому обезвреживанию отходов, при исчерпании его ресурсов строительство нового завода;

- строительство полигона для захоронения неутилизируемых отходов ТБО, отвечающего природоохранным требованиям;

- закрытие и рекультивация территории свалки, не отвечающей современным требованиям природоохранного законодательства;

- строительство мусоросортировочного комплекса;

- строительство мусороперерабатывающего завода;

- организацию централизованного обезвреживания медицинских отходов;

- организацию площадки для компостирования осадков сточных вод и в перспективе строительство установки для их сжигания.

Раздел 3. Данные по современному состоянию системы очистки и уборки

Ленинский административный округ

Ленинский административный округ города Мурманска располагается в северной части города. Территория округа с юга граничит с Октябрьским административным округом по Верхне-Ростинскому шоссе, с севера граничит с ЗАТО город Североморск, с востока - от границ ЗАТО город Североморск по Ленинградскому шоссе до Верхнее-Ростинского шоссе, с запада - Кольский залив. По переписи населения на 01.01.2009 - 91,47 тыс. человек. Площадь округа - 63,5 кв.км

В системе сбора, вывоза и накопления ТБО на территории Ленинского административного округа работают несколько организаций:

- содержание контейнерных площадок осуществляют управляющие компании и товарищества собственников жилья: ОАО «Мурманское морское пароходство»; ОАО «Славянка», ЖКС «Мурманск-30», ММУП «Жилэксплуатация», ОАО «Севжилсервис», ООО «Мурманжилсервис», ООО «ГУР», ООО «ЖКХ-Энерго», ООО «Мурманская Городская Компания», ООО «УК «ГАРАНТЪ», ООО «УК «Северсервис», ООО «УК «Центурион», ООО «УК КомфортЖилСервис», ООО УК «Мурманскжилсервис», ООО УК «Наш Дом», ООО УК «Стройтехресурс», ТСЖ «Бредова 14/12», ТСЖ «Гончарова», ТСЖ «Заполярье», ТСЖ «Свердлова 42/2», ТСЖ «Терский 15/15»;

- сбор и вывоз ТБО от многоквартирных домов осуществляет ООО «ОРКО-инвест»;

- сбор и вывоз КГО от многоквартирных домов осуществляет ООО «ОРКО-инвест».

На территории округа функционирует система контейнерного сбора отходов. Вывоз отходов осуществляется по утвержденным графикам и по заявкам организаций, осуществляющих их содержание. Большинство контейнерных площадок не имеет паспортов.

Сбор и транспортировка ТБО из жилого фонда осуществляется путем выгрузки ТБО из контейнеров объемом 0,6; 0,7; 1,1 и 5,0 куб.м (заглубленные контейнеры) в специализированный транспорт мусоровывозящей организации ООО «ОРКО-инвест» с последующим вывозом на мусоросжигательный завод ОАО «Завод ТО ТБО» или с последующим размещением отходов на городской свалке (размещение отходов на городской свалке осуществляется в дни ремонтно-профилактических работ на мусоросжигательном заводе).

На придомовых территориях многоквартирных домов оборудовано 207 контейнерных площадок, на которых расположено 869 контейнеров, из их 217 контейнеров вместимостью 0,6 куб.м (в т. ч. 9 контейнеров оборудованы крышками); 545 контейнеров вместимостью 0,7 куб.м (в т. ч. 26 контейнеров оборудованы крышками); 1 контейнер вместимостью 0,75 куб.м; 99 контейнеров вместимостью 1,1 куб.м; 7 контейнеров заглубленного типа вместимостью 5,0 куб.м.

Из общего количества контейнерных площадок (207), расположенных на территории Ленинского округа, на 56 контейнерных площадках сбор осуществляется только от жилого фонда, площадки оборудованы 186 контейнерами. На 91 контейнерной площадке сбор отходов осуществляется совместно от жилого фонда и организаций, индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме, а также арендаторов, собственников земельных участков, отдельно стоящих зданий, сооружений и иных объектов, площадки оборудованы 354 контейнерами. 60 контейнерных площадок имеют долевое использование, количество контейнеров, предназначенных для сбора отходов от жилого сектора, составляет - 256, от организаций, индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме, а также арендаторов, собственников земельных участков, отдельно стоящих зданий, сооружений и иных объектов - 73 ед. Арендодателем контейнеров различной вместимости на территории Ленинского округа является ООО «ОРКО-инвест». Характеристика контейнерных площадок Ленинского округа представлена в таблице 3.1.

Таблица №3.1

| № п/п | Название организации, осуществляющей содержание контейнерных площадок | Количество контейнерных площадок | Количество контейнеров | Вместимость контейнеров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЖКС «Мурманск-30» | всего - 1, из них: |  |  |
|  |  | 1 - жилой фонд* | 1 | 1,1 куб.м |
| 2 | ОАО «Славянка» | всего - 1, из них: |  |  |
|  |  | 1 - жилой фонд* | 1 | 0,6 куб.м |
| 3 | ЗАО «Севжилсервис» | всего - 129, из них: |  |  |
|  |  | 59 - жилой фонд | 251 | 8 шт. по 0,6 куб.м, 205 шт. по 0,7 куб.м, 35 шт. по 1,1 куб.м, 3 шт. по 5,0 куб.м (заглубленные) |
|  |  | 33 - совместное пользование** | 115 | 102 шт. по 0,7 куб.м, 13 шт. по 1,1 куб.м, |
|  |  | 37 - долевое пользование*** | всего 206, из них: |  |
|  |  |  | 163 - жилой фонд | 63 шт. по 0,6 куб.м, 92 шт. по 0,7 куб.м, 7 шт. по 1,1 куб.м, 1 шт. по 5,0 куб.м (заглубленный) |
|  |  |  | 43 - от организаций**** | 25 шт. по 0,6 куб.м, 14 шт. по 0,7 куб.м, 1 шт. по 0,75 куб.м, 3 шт. по 1,1 куб.м |
| 4 | ООО «УК «Северсервис» | всего - 15, из них: |  |  |
|  |  | 8 - жилой фонд | 23 | 18 шт. по 0,7 куб.м, 5 шт. по 1,1 куб.м |
|  |  | 2 - совместное пользование | 2 | 0,7 куб.м |
|  |  | 5 - долевое пользование | всего 21, из них: |  |
|  |  |  | 16 - жилой фонд | 12 шт. по 0,6 куб.м, 3 шт. по 0,7 куб.м, 1 шт. по 1,1 куб.м, |
|  |  |  | 5 - от организаций | 4 шт. по 0,6 куб.м, 1 шт. по 0,7 куб.м |
| 5 | ООО «ЖКХ-Энерго» | всего - 12, из них: |  |  |
|  |  | 5 - жилой фонд | 18 | 4 шт. по 0,7 куб.м, 12 шт. по 1,1 куб.м, 2 шт. по 5,0 куб.м (заглубленные) |
|  |  | 5 - совместное пользование | 19 | 0,7 куб.м |
|  |  | 2 - долевое пользование | всего 11, из них: |  |
|  |  |  | 9 - жилой фонд | 9 шт. по 0,6 куб.м |
|  |  |  | 2 - от организаций | 2 шт. по 0,6 куб.м |
| 6 | ОАО «Мурманское морское пароходство» | 1 - долевое пользование | всего 2, из них: |  |
|  |  |  | 1 - жилой фонд | 0,6 куб.м |
|  |  |  | 1 - от организаций | 0,7 куб.м |
| 7 | ООО «УК «ГАРАНТЪ» | всего - 3, из них: |  |  |
|  |  | 2 - жилой фонд | 10 | 4 шт. по 0,7 куб.м, 6 шт. по 1,1 куб.м |
|  |  | 1 - долевое пользование | всего 4, из них: |  |
|  |  |  | 3 - жилой фонд | 0,7 куб.м |
|  |  |  | 1 - от организаций | 0,6 куб.м |
| 8 | ООО «Севжилсервис» | 1 - долевое пользование | всего 7, из них: |  |
|  |  |  | 4 - жилой фонд | 0,7 куб.м |
|  |  |  | 3 - от организаций | 0,6 куб.м |
| 9 | ООО «УК «Северсервис-2» | 1 - долевое пользование | всего 7, из них: |  |
|  |  |  | 6 - жилой фонд | 0,6 куб.м |
|  |  |  | 1 - от организаций | 0,6 куб.м |
| 10 | ООО «Мурманжилсервис» | 5 - жилой фонд | 5 | 0,7 куб.м |
|  |  | 5 - совместное пользование | 6 | 0,7 куб.м |
| 11 | ООО «Мурманская Городская Компания» | всего – 6, из них: |  |  |
|  |  | 1 - жилой фонд | 3 | 0,7 куб.м |
|  |  | 1 - совместное пользование | 5 | 1,1 куб.м |
|  |  | 4 - долевое пользование | всего 28, из них: |  |
|  |  |  | 23 - жилой фонд | 0,6 куб.м |
|  |  |  | 5 - от организаций | 4 шт. по 0,6 куб.м, 1 шт. по 0,7 куб.м |
| 12 | ООО «Мурманская управляющая компания» | всего - 2, из них: |  |  |
|  |  | 1 - жилой фонд | 2 | 0,7 куб.м |
|  |  | 1 - долевое пользование | всего 6, из них: |  |
|  |  |  | 5 - жилой фонд | 0,6 куб.м |
|  |  |  | 1 - от организаций | 0,6 куб.м |
| 13 | ООО УК «Мурманскжилсервис» | всего - 4, из них: |  |  |
|  |  | 1 - жилой фонд | 2 | 0,7 куб.м |
|  |  | 1 - совместное пользование | 2 | 0,7 куб.м |
|  |  | 2 - долевое пользование | всего 12, из них: |  |
|  |  |  | 10 - жилой фонд | 5 шт. по 0,6 куб.м, 5 шт. по 0,7 куб.м |
|  |  |  | 2 - от организаций | 1 шт. по 0,6 куб.м, 1 шт. по 0,7 куб.м |
| 14 | ООО УК «Недвижимость - Сервис» | 2 - совместное пользование | 8 | 0,7 куб.м |
| 15 | ООО «УК Наш Дом» | всего - 7, из них: |  |  |
|  |  | 5 - жилой фонд | 20 | 19 шт. по 0,7 куб.м, 1 шт. по 5,0 куб.м (заглубленный) |
|  |  | 2 - совместное пользование | 13 | 0,7 куб.м |
| 16 | ТСЖ «Гончарова» | 5 - жилой фонд | 1 | 0,7 куб.м |
| 17 | ТСЖ «Бредова 14/12» | всего - 2, из них: |  |  |
|  |  | 1 - жилой фонд | 3 | 0,7 куб.м |
|  |  | 1 - совместное пользование | 1 | 0,6 куб.м |
| 18 | ООО УК «Стройтехресурс» | всего - 2, из них: |  |  |
|  |  | 1 - жилой фонд | 2 | 0,7 куб.м |
|  |  | 1 - совместное пользование | 1 | 0,7 куб.м |
| 19 | ТСЖ «Заполярье» | 1 - совместное пользование | 6 | 0,7 куб.м |
| 20 | ТСЖ «Свердлова 42/2» | 1 - совместное пользование | 3 | 1,1 куб.м |
| 21 | ММУП «Жилэксплуатация» | всего - 10, из них: |  |  |
|  |  | 3 - жилой фонд | 4 | 0,7 куб.м |
|  |  | 3 - совместное пользование | 3 | 0,7 куб.м |
|  |  | 4 - долевое пользование | всего 12, из них: |  |
|  |  |  | 8 - жилой фонд | 4 шт. по 0,6 куб.м, 4 шт. по 0,7 куб.м |
|  |  |  | 4 - от организаций | 2 шт. по 0,6 куб.м, 2 шт. по 0,7 куб.м |
| 22 | ООО «УК КомфортЖилСервис» | 1 - долевое пользование | всего 4, из них: |  |
|  |  |  | 3 - жилой фонд | 0,7 куб.м |
|  |  |  | 1 - от организаций | 0,6 куб.м |

* сокращение «жилой фонд» обозначает «контейнерные площадки (контейнеры), которые предназначены для сбора отходов от жилого фонда»,

** сокращение «совместное пользование» обозначает «контейнерные площадки (контейнеры), которые предназначены для совместного сбора отходов от жилого фонда и организаций, индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме, а также арендаторов, собственников земельных участков, отдельно стоящих зданий, сооружений и иных объектов»,

*** сокращение «долевое пользование» обозначает «контейнерные площадки, имеющие отдельные контейнеры, которые предназначены для сбора отходов от жилого фонда, и  отдельные контейнеры, которые предназначены для сбора отходов от организаций, индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме, а также арендаторов, собственников земельных участков, отдельно стоящих зданий, сооружений и иных объектов»,

**** сокращение «от организаций» обозначает «контейнеры, которые предназначены для сбора отходов от организаций, индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме, а также арендаторов, собственников земельных участков, отдельно стоящих зданий, сооружений и иных объектов»

Бункеры для сбора КГО от жилого фонда на территории Ленинского округа отсутствуют. Складирование КГО осуществляется на контейнерных площадках, откуда посредством ручной погрузки в бортовую самосвальную машину мусоровывозящей организации ООО «ОРКО-инвест» транспортируются на городскую свалку.

На территории Ленинского административного округа расположены гаражно-строительные кооперативы, сбор отходов осуществляется на 17 контейнерных площадках, на которых расположено 26 контейнеров, из них: 2 контейнера вместимостью 0,7 куб.м; 24 контейнера вместимостью 0,6 куб.м. Контейнерные площадки оборудованы за счет сил и средств членов гаражно-строительных кооперативов. За организацию сбора отходов с территорий гаражно-строительных кооперативов ответственными являются руководители объединений (кооперативов), собственники и арендаторы гаражей. Вывоз отходов от предприятий осуществляется на договорной основе. Основными поставщиками услуг по вывозу отходов на территории Ленинского округа являются: ООО «ОРКО-инвест»; ОАО «Завод ТО ТБО»; ООО «СОРЭКС».

По 234 адресам расположены организации и учреждения различной формы собственности и сферы деятельности, на территории которых установлены контейнерные площадки. Всего для сбора отходов установлено 234 контейнерные площадки, на которых расположены 435 контейнеров, из них: 3 контейнера вместимостью 0,3 куб.м; 248 контейнеров вместимостью 0,6 куб.м (из них 21 контейнер оборудован крышкой); 29 контейнеров вместимостью 0,65 куб.м; 105 контейнеров вместимостью 0,7 куб.м (из них 40 контейнеров оборудовано крышкой); 8 контейнеров вместимостью 0,75 куб.м; 2 контейнера вместимостью 0,8 куб.м; 40 контейнеров вместимостью 1,1 куб.м. Вывоз отходов от предприятий осуществляется на договорной основе. Основными поставщиками услуг по вывозу на территории Ленинского округа являются: ООО «ОРКО-инвест»; ОАО «Завод ТО ТБО»; ООО «СОРЭКС».

На территории Ленинского административного округа расположены дома, которые имеют помойные ямы. Выгребные ямы предназначены для сбора грязных вод во владениях, не имеющих канализации. Всего на территории округа расположено 15 выгребных ям, которыми пользуются 50 домов, из них 26 домов не признаны аварийными. Домовладельцы заключают договора с подрядными организациями, имеющими спецтехнику для очистки выгребных ям.

На территории Ленинского административного округа расположены дома, которые имеют уличные туалеты. Всего на территории округа расположено 24 уличных туалета, которыми пользуются жители 52 домов, из них 20 домов не признаны аварийными. Домовладельцы заключают договора с подрядными организациями имеющими спецтехнику для откачки нечистот.

В связи с отсутствием на территории города Мурманска сооружений, соответствующих требованиям СП 32.133330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения», «Санитарные правила устройства и содержания сливных станций» № 1216-75 от 10.01.1975 прием жидких бытовых отходов из неканализированных районов ГОУП «Мурманскводоканал» не производится.

Механизированную уборку территории Ленинского административного округа осуществляет ММБУ «Управление дорожного хозяйства». Учреждение создано в целях организации содержания муниципальных дорог,  элементов оборудования дорог, объектов внешнего благоустройства и инженерной инфраструктуры, осуществления мероприятий в сфере дорожной деятельности, выполнения работ по благоустройству города, оказания услуг в данной сфере населению и организациям всех форм собственности. В соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 30.10.2012 № 2572 комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска является учредителем ММБУ «Управление дорожного хозяйства». Содержание муниципальных дорог, элементов оборудования дорог, объектов внешнего благоустройства и инженерной инфраструктуры, территорий воинских захоронений осуществляется в соответствии с муниципальным заданием учредителя.

Автомобильные дороги и улицы Ленинского административного округа по их транспортно-эксплуатационным характеристикам представлены в приложении № 8 в таблице    № 1. База по содержанию спецтехники на территории Ленинского округа отсутствует, оперативное выдвижение уборочных машин для уборки дорожного полотна осуществляется из базы, расположенной на территории Октябрьского округа по адресу: улица Сполохи, 9. Приготовление песчано-соляной смеси для посыпки дорожного полотна происходит на базе расположенной на территории Ленинского округа по адресу: улица Адмирала флота Лобова, 17.

Снегосвалок на территории округа нет. Снежные массы вывозятся на территорию пескобазы, расположенной в Октябрьском округе, где имеется снегоплавильная установка, которая предназначена для переработки и принудительного таяния снега, а также отделения мусора, содержащегося в снеге. Отделенный мусор вывозится на мусоросжигательный завод или размещается на городской свалке, размещение отходов на городской свалке осуществляется в дни ремонтно-профилактических работ на мусоросжигательном заводе.

Октябрьский административный округ

Октябрьский административный округ города Мурманска располагается в центральной части города. Территория округа с севера граничит с Ленинским административным округом по Верхне-Ростинскому шоссе, с юга и запада граничит с Первомайским административным округом, граница округов проходит по улице Пономарева, проспектам Кольскому и Кирова, улицам Шмидта, Коминтерна, Челюскинцев, с востока - по Ленинградскому шоссе. По переписи населения на 01.01.2011 - 95,552 тыс. человек. Площадь территории округа - 34,3 кв.км (3,456 га), протяженность автодорог - 43,5 км.

В системе сбора, вывоза и складирования ТБО на территории Октябрьского административного округа работают седующие организации:

- содержание контейнерных площадок для сбора ТБО осуществляют управляющие компании и товарищества собственников жилья: ООО «ЖЭК», ООО «СК «Центурион», ЖСК «МУРМАНСК 85-15», ЖСК «МУРМАНСК 85-19», ЖСК «МУРМАНСК 85-20», ООО «РИКДОМ», ЖСК «МУРМАНСК 85-7», ЖСК «МУРМАНСК 85-8», ЖСК «МУРМАНСК-40», ЖСК «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА», ЗАО «Севжилсервис», ММУП «Жилэксплуатация», ООО «Аракс», ООО «Жилспецстрой Плюс», ООО «ЖКС Октябрьского района», ООО «Мурманская Городская Компания», ООО «Мурманская жилищно-эксплуатационная компания», ООО «Мурманская управляющая компания», ООО «Октябрьское ЖЭУ №12», ООО «Октябрьское ЖЭУ», ООО «СК «Центурион», ООО «УК «ГАРАНТЪ», ООО «УК «Евродом», ООО «УК «Северсервис», ООО «УК Заполярье-Сервис», ООО «УК Наш Дом», ООО «УРСК «Дом-Сервис», ООО УК «Мурманскжилсервис», ООО УК «Стройтехресурс», ТСЖ «Восточный», ТСЖ «Егорова 17», ТСЖ «Маклакова, 21», ТСЖ «Престиж», ТСЖ «Северное Солнце», ООО «Дом-Сервис», ТСЖ «Старостина 37», ТСЖ «Ленина 48»;

- сбор и вывоз ТБО от многоквартирных домов осуществляет ООО «ОРКО-инвест»;

- содержание контейнерных площадок для сбора КГО осуществляют управляющие компании и товарищества собственников жилья: ЖСК «МУРМАНСК-40»; ООО «Жилспецстрой Плюс»; ООО «ЖКС Октябрьского района»; ООО «ЖЭК»; ООО «Мурманская Городская Компания»; ООО «Мурманская управляющая компания»; ООО «Октябрьское ЖЭУ»; ООО «УК «Центурион»;

- сбор и вывоз КГО от многоквартирных домов осуществляет ООО «ОРКО-инвест».

На территории Октябрьского административного округа функционирует система контейнерного сбора отходов. Вывоз отходов осуществляется по утвержденным графикам и по заявкам организаций.

Сбор и транспортировка ТБО из жилого фонда осуществляется путем выгрузки ТБО из контейнеров объемом 0,6; 0,7; 1,1 и 5,0 куб.м в специализированный транспорт мусоровывозящей организации ООО «ОРКО-инвест» с последующим вывозом на мусоросжигательный завод или с последующим размещением отходов на городской свалке, размещение отходов на городской свалке осуществляется в дни ремонтно-профилактических работ на мусоросжигательном заводе.

На придомовых территориях многоквартирных домов оборудовано 278 контейнерных площадок, на которых расположено 1061 контейнер, из их 3 вместимостью 0,3 куб.м; 412 вместимостью 0,6 куб.м (в т. ч. 25 - оборудованы крышками); 490 вместимостью 0,7 куб.м (в т. ч. 24 оборудованы крышками); 1 вместимостью 0,75 куб. м.; 1 вместимостью 0,8 куб. м.; 149 вместимостью 1,1 куб.м; 5 контейнеров заглубленного типа вместимостью 5,0 куб.м.

Из общего количества контейнерных площадок (278), расположенных на территории Октябрьского округа, на 60  площадках сбор осуществляется только от жилого фонда. Они оборудованы 160 контейнерами.  На 127 площадках сбор отходов осуществляется совместно от жилого фонда и организаций, индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме, а также арендаторов, собственников земельных участков, отдельно стоящих зданий, сооружений и иных объектов, площадки оборудованы 421 контейнером. 91 контейнерная площадка имеет долевое использование. Количество контейнеров, предназначенных для сбора отходов от жилого сектора, составляет 314 ед, от организаций, индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме, а также арендаторов, собственников земельных участков, отдельно стоящих зданий, сооружений и иных объектов - 166 ед. Арендодателем контейнеров различной вместимости на территории Октябрьского административного округа является ООО «ОРКО-инвест». Характеристика контейнерных площадок Октябрьского административного округа представлена в таблице 3.2.

Таблица № 3.2

| № п/п | Название организации, осуществляющей содержание контейнерных площадок | Количество контейнерных площадок | Количество контейнеров | Вместимость контейнеров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Октябрьское ЖЭУ» | всего - 115, из них: |  |  |
|  |  | 57 - жилой фонд | 216 | 33 шт. по 0,6 куб.м, 117 шт. по 0,7 куб.м, 65 шт. по 1,1 куб.м, 1 шт. по 5,0 куб.м (заглубленный) |
|  |  | 19 - совместное пользование | 49 | 11 шт. по 0,6 куб.м, 35 шт. по 0,7 куб.м, 3 шт. по 1,1 куб.м |
|  |  | 39 - долевое пользование | всего 196, из них: |  |
|  |  |  | 127 - жилой фонд | 48 шт. по 0,7 куб.м, 17 шт. по 1,1 куб.м, 1 шт. по 5,0 куб.м (заглубленный) |
|  |  |  | 69 - от организаций | 2 шт. по 0,3 куб.м, 41 шт. по 0,6 куб.м, 15 шт. по 0,7 куб.м, 1 шт. по 0,75 куб.м, 1 шт. по 0,8 куб.м, 9 шт. по 1,1 куб.м |
| 2 | ООО УК «Стройтехресурс» | всего - 15, из них: |  |  |
|  |  | 9 - жилой фонд | 29 | 10 шт. по 0,6 куб.м, 19 шт. по 0,7 куб.м |
|  |  | 2 - совместное пользование | 8 | 7 шт. по 0,6 куб.м, 1 шт. по 0,7 куб.м |
|  |  | 4 - долевое пользование | всего 24, из них: |  |
|  |  |  | 10 - жилой фонд | 8 шт. по 0,6 куб.м, 2 шт. по 0,7 куб.м |
|  |  |  | 14 - от организаций | 12 шт. по 0,6 куб.м, 2 шт. по 0,7 куб.м |
| 3 | ООО «УК Заполярье-Сервис» | всего - 9, из них: |  |  |
|  |  | 4 - жилой фонд | 16 | 0,7 куб.м |
|  |  | 3 - совместное пользование | 14 | 6 шт. по 0,7 куб.м, 8 шт. по 1,1 куб.м |
|  |  | 2 - долевое пользование | всего 13, из них: |  |
|  |  |  | 11 - жилой фонд | 8 шт. по 0,7 куб.м, 3 шт. по 1,1 куб.м |
|  |  |  | 2 - от организаций | 1 шт. по 0,6 куб.м, 1 шт. по 0,7 куб.м |
| 4 | ООО «Октябрьское ЖЭУ №12» | всего - 7, из них: |  |  |
|  |  | 2 - жилой фонд | 5 | 0,7 куб.м |
|  |  | 3 - совместное пользование | 10 | 0,7 куб.м |
|  |  | 2 - долевое пользование | всего 11, из них: |  |
|  |  |  | 9 - жилой фонд | 5 шт. по 0,6 куб.м, 4 шт. по 0,7 куб.м |
|  |  |  | 2 - от организаций | 0,6 куб.м |
| 5 | ООО «Мурманская Городская Компания» | всего - 17, из них: |  |  |
|  |  | 7 - жилой фонд | 19 | 5 шт. по 0,6 куб.м, 3 шт. по 0,3 куб.м, 11 шт. по 1,1 куб.м |
|  |  | 4 - совместное пользование | 12 | 2 шт. по 0,6 куб.м, 7 шт. по 0,7 куб.м, 3 шт. по 1,1 куб.м |
|  |  | 6 - долевое пользование | всего 26, из них: |  |
|  |  |  | 20 - жилой фонд | 15 шт. по 0,6 куб.м, 5 шт. по 0,7 куб.м |
|  |  |  | 6 - от организаций | 0,6 куб.м |
| 6 | ООО «СК «Центурион» | всего - 12, из них: |  |  |
|  |  | 1 - жилой фонд | 4 | 5 шт. по 0,6 куб.м, 3 шт. по 0,3 куб.м, 11 шт. по 1,1 куб.м |
|  |  | 7 - совместное пользование | 29 | 2 шт. по 0,6 куб.м, 7 шт. по 0,7 куб.м, 3 шт. по 1,1 куб.м |
|  |  | 4 - долевое пользование | всего 24, из них: |  |
|  |  |  | 17 - жилой фонд | 12 шт. по 0,6 куб.м, 5 шт. по 0,7 куб.м |
|  |  |  | 7 - от организаций | 6 шт. по 0,6 куб.м, 1 шт. по 0,7 куб.м |
| 7 | ММУП «Жилэксплуатация» | всего - 25, из них: |  |  |
|  |  | 10 - жилой фонд | 18 | 14 шт. по 0,6 куб.м, 3 шт. по 1,1 куб.м 1 шт. по 5,0 куб.м (заглубленный) |
|  |  | 9 - совместное пользование | 16 | 11 шт. по 0,6 куб.м, 3 шт. по 0,7 куб.м, 2 шт. по 1,1 куб.м |
|  |  | 6 - долевое пользование | всего 19, из них: |  |
|  |  |  | 11 - жилой фонд | 8 шт. по 0,6 куб.м, 3 шт. по 0,7 куб.м |
|  |  |  | 18 - от организаций | 6 шт. по 0,6 куб.м, 2 шт. по 0,7 куб.м |
| 8 | ООО «Жилспецстрой Плюс» | всего – 14, из них: |  |  |
|  |  | 4 - жилой фонд | 12 | 0,7 куб.м |
|  |  | 8 - совместное пользование | 24 | 0,7 куб.м |
|  |  | 2 - долевое пользование | всего 10, из них: |  |
|  |  |  | 8 - жилой фонд | 0,7 куб.м |
|  |  |  | 2 - от организаций | 0,6 куб.м |
| 9 | ООО «ЖКС Октябрьского района» | всего – 8, из них: |  |  |
|  |  | 1 - жилой фонд | 2 | 0,6 куб.м |
|  |  | 3 - совместное пользование | 7 | 0,7 куб.м |
|  |  | 4 - долевое пользование | всего 22, из них: |  |
|  |  |  | 12 - жилой фонд | 0,6 куб.м |
|  |  |  | 10 - от организаций | 7 шт. по 0,6 куб.м, 3 шт. по 0,7 куб.м |
| 10 | ООО «РИКДОМ» | всего - 4, из них: |  |  |
|  |  | 1 - жилой фонд | 3 | 0,6 куб.м |
|  |  | 2 - совместное пользование | 7 | 4 шт. по 0,7 куб.м, 3 шт. по 1,1 куб.м |
|  |  | 1 - долевое пользование | всего 2, из них: |  |
|  |  |  | 1 - жилой фонд | 0,6 куб.м |
|  |  |  | 1 - от организаций | 0,6 куб.м |
| 11 | ООО «Мурманская жилищно-эксплуатационная компания» | всего - 4, из них: |  |  |
|  |  | 1 - жилой фонд | 3 | 0,7 куб.м |
|  |  | 2 - совместное пользование | 7 | 3 шт. по 0,7 куб.м, 4 шт. по 1,1 куб.м |
|  |  | 1 - долевое пользование | всего 9, из них: |  |
|  |  |  | 6 - жилой фонд | 0,7 куб.м |
|  |  |  | 3 - от организаций | 1 шт. по 0,6 куб.м, 2 шт. по 0,7 куб.м |
| 12 | ООО «УРСК «Дом-Сервис» | всего - 4, из них: |  |  |
|  |  | 1 - жилой фонд | 2 | 0,7 куб.м |
|  |  | 1 - совместное пользование | 4 | 0,7 куб.м |
|  |  | 2 - долевое пользование | всего 9, из них: |  |
|  |  |  | 7 - жилой фонд | 0,6 куб.м |
|  |  |  | 2 - от организаций | 1 шт. по 0,6 куб.м, 1 шт. по 0,7 куб.м |
| 13 | ЖСК «МУРМАНСК 85-7» | 1 - совместное пользование | 2 | 0,7 куб.м |
| 14 | ЖСК «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» | 1 - совместное пользование | 4 | 0,6 куб.м |
| 15 | ЗАО «Севжилсервис» | 1 - совместное пользование | 3 | 0,7 куб.м |
| 16 | ООО «УК «Евродом» | 1 - совместное пользование | 1 | 0,7 куб.м |
| 17 | ООО «Дом-Сервис» | 1 - совместное пользование | 4 | 0,7 куб.м |
| 18 | ТСЖ «Престиж» | 1 - совместное пользование | 1 | 5,0 куб.м (заглубленный) |
| 19 | ООО «Жилспецстрой Плюс» | всего - 5, из них: |  |  |
|  |  | 3 - жилой фонд | 8 | 2 шт. по 0,6 куб.м, 6 шт. по 0,7 куб.м |
|  |  | 2 - совместное пользование | 5 | 0,7 куб.м |
| 20 | ООО УК «Мурманскжилсервис» | всего - 2, из них: |  |  |
|  |  | 1 - жилой фонд | 1 | 0,7 куб.м |
|  |  | 1 - совместное пользование | 3 | 1,1 куб.м |
| 21 | ЖСК «МУРМАНСК 85-15» | 1 - жилой фонд | 3 | 0,6 куб.м |
| 22 | ЖСК «МУРМАНСК 85-19» | 1 - жилой фонд | 4 | 0,7 куб.м |
| 23 | ЖСК «МУРМАНСК 85-20» | 2 - жилой фонд | 4 | 0,7 куб.м |
| 24 | ТСЖ «Маклакова, 21» | 1 - жилой фонд | 3 | 0,7 куб.м |
| 25 | ТСЖ «Северное Солнце» | 1 - жилой фонд | 3 | 0,6 куб.м |
| 26 | ООО «ЖЭК» | всего - 5, из них: |  |  |
|  |  | 2 - совместное пользование | 5 | 0,7 куб.м |
|  |  | 3 - долевое пользование | всего 23, из них: |  |
|  |  |  | 16 - жилой фонд | 9 шт. по 0,6 куб.м, 7 шт. по 0,7 куб.м |
|  |  |  | 7 - от организаций | 2 шт. по 0,6 куб.м, 5 шт. по 0,7 куб.м |
| 27 | ООО «Мурманская управляющая компания» | всего - 3, из них: |  |  |
|  |  | 1 - совместное пользование | 2 | 1,1 куб.м |
|  |  | 2 - долевое пользование | всего 18, из них: |  |
|  |  |  | 9 - жилой фонд | 4 шт. по 0,6 куб.м, 5 шт. по 0,7 куб.м |
|  |  |  | 9 - от организаций | 0,6 куб.м |
| 28 | ООО «УК «ГАРАНТ» | всего - 3, из них: |  |  |
|  |  | 2 - совместное пользование | 5 | 3 шт. по 0,6 куб.м, 2 шт. по 0,7 куб.м |
|  |  | 1 - долевое пользование | всего 6, из них: |  |
|  |  |  | 3 - жилой фонд | 0,6 куб.м |
|  |  |  | 3 - от организаций | 2 шт. по 0,6 куб.м, 1 шт. по 0,7 куб.м |
| 29 | ООО «УК Наш Дом» | всего - 4, из них: |  |  |
|  |  | 2 - совместное пользование | 4 | 3 шт. по 0,7 куб.м, 1 шт. по 5,0 куб.м (заглубленный) |
|  |  | 2 - долевое пользование | всего 9, из них: |  |
|  |  |  | 5 - жилой фонд | 2 шт. по 0,6 куб.м, 5 шт. по 0,7 куб.м |
|  |  |  | 4 - от организаций | 1 шт. по 0,6 куб.м, 2 шт. по 0,7 куб.м, 1 шт. по 1,1 куб.м |
| 30 | ООО «УК «Северсервис» | 2 - долевое пользование | всего 17, из них: |  |
|  |  |  | 14 - жилой фонд | 8 шт. по 0,6 куб.м, 6 шт. по 0,7 куб.м |
|  |  |  | 3 - от организаций | 2 шт. по 0,6 куб.м, 1 шт. по 0,7 куб.м |
| 31 | ТСЖ «Ленина 48» | 1 - долевое пользование | всего 7, из них: |  |
|  |  |  | 4 - жилой фонд | 0,6 куб.м |
|  |  |  | 3 - от организаций | 2 шт. по 0,6 куб.м, 1 шт. по 1,1 куб.м |
| 32 | ЖСК «МУРМАНСК 85-8», ЖЭУ-6 | 1 - долевое пользование | всего 7, из них: |  |
|  |  |  | 6 - жилой фонд | 0,6 куб.м |
|  |  |  | 1 - от организаций | 0,6 куб.м |
| 33 | ЖСК «МУРМАНСК 40» | 1 - долевое пользование | всего 5, из них: |  |
|  |  |  | 4 - жилой фонд | 0,7 куб.м |
|  |  |  | 1 - от организаций | 0,3 куб.м |
| 34 | ООО «Аракс» | 1 - долевое пользование | всего 6, из них: |  |
|  |  |  | 3 - жилой фонд | 0,7 куб.м |
|  |  |  | 3 - от организаций | 0,7 куб.м |
| 35 | ООО «Жилспецстрой» | 1 - долевое пользование | всего 5, из них: |  |
|  |  |  | 3 - жилой фонд | 0,7 куб.м |
|  |  |  | 2 - от организаций | 0,7 куб.м |
| 36 | ТСЖ «Восточный» | 1 - долевое пользование | всего 4, из них: |  |
|  |  |  | 3 - жилой фонд | 0,6 куб.м |
|  |  |  | 1 - от организаций | 0,6 куб.м |
| 37 | ТСЖ «Егорова 17» | 1 - долевое пользование | всего 4, из них: |  |
|  |  |  | 2 - жилой фонд | 0,6 куб.м |
|  |  |  | 2 - от организаций | 0,6 куб.м |
| 38 | ТСЖ «Старостина 37» | 1 - долевое пользование | всего 4, из них: |  |
|  |  |  | 3 - жилой фонд | 0,7 куб.м |
|  |  |  | 1 - от организаций | 0,6 куб.м |

Всего в многоквартирных домах с мусоропроводами, расположенных на территории Октябрьского округа, имеются 290 стволов. Отходы по мусоропроводу поступают в мусороприемную камеру, затем дворником выгружаются в контейнер, установленный на контейнерной площадке возле дома с мусоропроводом.

Вывоз ТБО с контейнерных площадок, предназначенных для сбора отходов от населения, а также с площадок имеющих совместное и долевое пользование осуществляется на договорной основе. Основным поставщиком услуг вывоза ТБО с представленных видов контейнерных площадок является ООО «ОРКО-инвест».

Сбор крупногабаритных отходов (далее - КГО) от жилого фонда на территории Октябрьского округа осуществляется в бункеры вместимостью 6,5 куб.м. Также складирование КГО осуществляется на контейнерных площадках, откуда посредством ручной погрузки в бортовую самосвальную машину мусоровывозящей организации ООО «ОРКО-инвест» транспортируются на городскую свалку.

Всего на территории Октябрьского округа оборудовано 20 площадок под бункеры вместимостью 6,5 куб.м, на которых установлено 20 бункеров, из них 1 площадка находится на содержании ЖСК «МУРМАНСК-40», на которой установлен 1 бункер вместимостью 6,5 куб.м; 1 площадка находится на содержании ООО «Жилспецстрой Плюс», на которой установлен 1
 бункер вместимостью 6,5 куб.м; 1 площадка находится на содержании ООО «ЖКС Октябрьского района», на которой установлен 1 бункер вместимостью 6,5 куб.м, 1 площадка находится на содержании ООО «ЖЭК», на которой установлен 1 бункер вместимостью 6,5 куб.м; 2 площадки находятся на содержании ООО «Мурманская Городская Компания», на которых установлено 2 бункера вместимостью 6,5 куб.м; 1 площадка находится на содержании ООО «Мурманская управляющая компания», на которой установлен 1 бункер вместимостью 6,5 куб.м; 12 площадок находятся на содержании ООО «Октябрьское ЖЭУ», на которых установлено 12 бункеров вместимостью 6,5 куб.м; 1 площадка находится на содержании ООО «УК «Центурион», на которой установлен 1 бункер вместимостью 6,5 куб.м. Вывоз КГО осуществляется на договорной основе. Основным поставщиком услуг вывоза КГО с представленных видов площадок является ООО «ОРКО-инвест».

На территории Октябрьского округа расположены гаражно-строительные кооперативы, сбор отходов осуществляется на 17 контейнерных площадках, на которых расположено 26 контейнеров, из них: 24 вместимостью 0,6 куб.м и 2 вместимостью 0,7 куб.м. Контейнерные площадки оборудованы за счет сил и средств членов гаражно-строительных кооперативов. За организацию сбора отходов с территорий гаражно-строительных кооперативов ответственными являются руководители объединений (кооперативов), собственники и арендаторы гаражей. Вывоз отходов осуществляется на договорной основе. Основными поставщиками услуг вывоза на территории Октябрьского округа являются: ООО «ОРКО-инвест»; ОАО «Завод ТО ТБО»; ООО «СОРЭКС».

По 199 адресам расположены организации и учреждения различной формы собственности и сферы деятельности, на территории которых установлены контейнерные площадки. Всего для сбора ТБО установлено 197 контейнерных площадок, на которых расположен 341 контейнер, из них 1 вместимостью 0,1 куб.м; 4 вместимостью 0,3 куб.м; 194 вместимостью 0,6 куб.м (из них 18 оборудованы крышками); 10 контейнеров вместимостью 0,65 (из них 4 оборудованы крышками); 72 вместимостью 0,7 куб.м (из них 41 оборудован крышками); 13 вместимостью 0,75 куб.м; 7 вместимостью 0,8 куб.м; 42 вместимостью 1,1 куб.м. Для сбора ГКО оборудовано 2 площадки на которых установлено 3 бункера, из них 2 вместимостью 6,5 куб.м и 1 вместимостью 8,0 куб.м. Вывоз отходов от предприятий осуществляется на договорной основе. Основными поставщиками услуг вывоза на территории Октябрьского округа являются: ООО «ОРКО-инвест»; ОАО «Завод ТО ТБО»; ООО «СОРЭКС».

Механизированную уборку территории Октябрьского административного округа осуществляет ММБУ «Управление дорожного хозяйства». Автомобильные дороги и улицы Октябрьского округа по их транспортно-эксплуатационным характеристикам представлены в приложении № 8 в таблице № 2. Графики и маршруты движения техники при механизированной уборке улиц осуществляются согласно «Разработке технологических карт по уборке городских дорог и нормативов на содержание и ремонт дорог», разработанных ГУП «Уральский научно-исследовательский институт» Академии коммунального хозяйства имени К.Д. Памфилова, Руководящий материал том I (Научно-техническая разработка по договору№ 264. Этапы 1, 2, 3), приложения том II (Научно-техническая продукция по договору № 264. Этапы 1, 2, 3), 1997 года.

Оперативное выдвижение уборочных машин для уборки дорожного полотна осуществляется с базы содержания спецтехники, расположенной по улице Сполохи, 9.

Приготовление песчано-соляной смеси для посыпки дорожного полотна осуществляется на базе, расположенной по адресу: улица Карла Маркса, 64.

Пункты заправки водой поливально-моечной спецтехники на территории Октябрьского административного округа отсутствуют. Заправка водой осуществляется в Ленинском административном округе в районе пересечения Верхне-ростинского шоссе и Воинского кладбища 1939-1945 годов и/или в Первомайском административном округе по проспекту Кольскому в районе дома № 210.

Снегосвалок на территории округа нет. На территории Октябрьского административного округа расположена передвижная снегоплавильная установка модификации 
TREKAN 80-PD-MХ, которая предназначена для переработки и принудительного таяния снега, а также отделения мусора, содержащегося в снеге. Место дислокации снегоплавильной установки - пескобаза, расположенная по адресу: улица Карла Маркса, 64. Отделенный мусор вывозится на мусоросжигательный завод или размещается на городской свалке, размещение отходов на городской свалке осуществляется в дни ремонтно-профилактических работ на мусоросжигательном заводе.

Первомайский административный округ

Первомайский административный округ располагается в юго-западной части города, территория составляет 36,0 кв.км, протяженность автодорог 578 км 400 м. С севера граничит с Октябрьским административным округом, по улице Шмидта, далее на юг по проспектам Кирова и Кольскому, улицам Пономарева и Ломоносова. В территориальное образование округа так же входят районы: Абрам-Мыс, Дровяное, Три ручья, которые расположены на западном берегу Кольского залива.

В системе сбора, вывоза и складирования ТБО на территории Первомайского административного округа работают несколько организаций:

- содержание контейнерных площадок осуществляют управляющие компании и товарищества собственников жилья: ООО «УК «ГАРАНТЪ», ЖСК «МУРМАНСК 84-1», ЖСК «МУРМАНСК 85-11», ЖСК «МУРМАНСК 85-12», ЖСК «Мурманск 85-25», ЖСК «МУРМАНСК-19», ЖСК «МУРМАНСК-30», ЖСК «МУРМАНСК-33», ЖСК «МУРМАНСК-34», ЖСК «МУРМАНСК-37», ЖСК «МУРМАНСК-38», ЖСК «МУРМАНСК-9», ЖСК «МУРМАНСК-1», ЖСК «МУРМАНСК-13», ЖСК «МУРМАНСК-23», ММУП «Жилэксплуатация», ООО «Мурманжилсервис», ООО «МеТиА», ООО «МУ ЖСК», ООО «РИКДОМ», ООО «Техком», ООО «Техсервис Плюс», ООО «Триада», ООО «УК «ГАРАНТ», ООО «УК «Мурманремстрой 1», ООО «УК «Мурманремстрой 2», ООО «УК «Мурманремстрой 3», ООО «УК «Северсервис», ООО «УК «Центурион», ООО УК «Мурманскжилсервис», ООО «УРСК «Дом-Сервис», ООО УК «Наш Дом», ТСЖ «Баумана 65», ТСЖ «Зеленая 56», ТСЖ «Кольский 162», ТСЖ «Кольский 84», ТСЖ «Ледокольный 7», ТСЖ «Парус», ТСЖ «ПИК», ТСЖ «Шмидта 8», ТСЖ «Крупской 15-35», ТСЖ «На Кольском 104», ТСЖ «На Крупской», ТСЖ «Южное»;

- сбор и вывоз ТБО от многоквартирных домов осуществляет ООО «ОРКО-инвест»;

- содержание контейнерных площадок для сбора КГО осуществляют управляющие компании и товарищества собственников жилья: ЖСК «МУРМАНСК-13», ТСЖ «Нева» (обслуживает ООО «РИКДОМ»), ЖСК «МУРМАНСК-19»;

- сбор и вывоз КГО от многоквартирных домов осуществляет ООО «ОРКО-инвест».

На территории округа функционирует система контейнерного сбора отходов. Вывоз отходов осуществляется по утвержденным графикам и по заявкам организаций. Большинство контейнерных площадок не имеют паспортов.

Сбор и транспортировка ТБО из жилого фонда осуществляется путем выгрузки ТБО из контейнеров объемом 0,6; 0,7; 0,75; 0,8 и 1,1 куб.м в специализированный транспорт мусоровывозящей организации ООО «ОРКО-инвест» с последующим вывозом на мусоросжигательный завод или с последующим размещением отходов на городской свалке, размещение отходов на городской свалке осуществляется в дни ремонтно-профилактических работ на мусоросжигательном заводе.

На придомовых территориях многоквартирных домов оборудовано 352 контейнерные площадки, из них 159 контейнерных площадок сбор отходов на которых осуществляется от жилого фонда, 147 площадок имеют совместное пользование, и 46 площадок имеют долевое пользование. Всего на 352 контейнерных площадках установлено 1 156 контейнеров, из них 1 вместимостью 0,3 куб.м; 787 вместимостью 0,6 куб.м (из них 12 контейнеров обрадованы крышками); 267 вместимостью 0,7 куб.м (из них 11 оборудованы крышками); 6 вместимостью 0,75 куб.м; 3 вместимостью 0,8 куб.м; 92 вместимостью 1,1 куб.м.

На 159 контейнерных площадках, предназначенных для сбора отходов от населения установлено 404 контейнера. Из них: 277 вместимостью 0,6 куб.м; 93 вместимостью 0,7 куб.м; 
3 вместимостью 0,75 куб.м; 2 вместимостью 0,8 куб.м; 29 вместимостью 1,1 куб.м.

147 контейнерных площадок имеют совместное использование, оборудованы 534 контейнерами, из них: 371 вместимостью 0,6 куб.м; 110 вместимостью 0,7 куб.м; 53 вместимостью 1,1 куб.м.

46 контейнерных площадок имеют долевое использование, всего на площадках установлено 218 контейнеров, из них 158 предназначенных для сбора отходов от жилого фонда (из них 102 вместимостью 0,6 куб.м (3 из которых оборудованы крышками); 49 вместимостью 0,7 куб.м; 7 вместимостью 1,1 куб.м); и 60 контейнеров – для сбора отходов от организаций, индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме, а также арендаторов, собственников земельных участков, отдельно стоящих зданий, сооружений и иных объектов (из них 1 вместимостью 0,3 куб.м; 37 вместимостью 0,6 куб.м (9 оборудованы крышками); 15 вместимостью 0,7 куб.м (11 оборудованы крышками); 3 вместимостью 0,75 куб.м; 1 вместимостью 0,8 куб.м; 3 вместимостью 1,1 куб.м). Характеристика контейнерных площадок Первомайского округа представлена в таблице 3.3.

Таблица № 3.3

| № п/п | Название организации, осуществляющей содержание контейнерных площадок | Количество контейнерных площадок | Количество контейнеров | Вместимость контейнеров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «УК «ГАРАНТЪ» | всего - 13, из них: |  |  |
|  |  | 6 - жилой фонд | 11 | 7 шт. по 0,6 куб.м, 4 шт. по 0,7 куб.м |
|  |  | 6 - совместное пользование | 14 | 0,6 куб.м |
|  |  | 1-долевое пользование | всего 3, из них: |  |
|  |  |  | 2 - жилой фонд | 0,6 куб.м |
|  |  |  | 1 - от организаций | 0,6 куб.м |
| 2 | ЖСК «МУРМАНСК 84-1» | всего - 2, из них: |  |  |
|  |  | 1 - жилой фонд | 4 | 0,6 куб.м |
|  |  | 1 - совместное пользование | 4 | 0,6 куб.м |
| 3 | ЖСК «МУРМАНСК 85-11» | 1 - жилой фонд | 2 | 0,6 куб.м |
| 4 | ЖСК «МУРМАНСК 85-12» | всего - 2, из них: |  |  |
|  |  | 1 - жилой фонд | 3 | 0,6 куб.м |
|  |  | 1 - совместное пользование | 5 | 0,7 куб.м |
| 5 | ЖСК «МУРМАНСК 85-25» | 1 - долевое пользование | всего 5, из них: |  |
|  |  |  | 3 - жилой фонд | 0,6 куб.м |
|  |  |  | 2 - от организаций | 0,6 куб.м |
| 6 | ЖСК «МУРМАНСК-19» | 1 - долевое пользование | всего 4, из них: |  |
|  |  |  | 3 - жилой фонд | 0,6 куб.м |
|  |  |  | 1 - от организаций | 0,6 куб.м |
| 7 | ЖСК «МУРМАНСК 30» | 1 - совместное пользование | 4 | 0,6 куб.м |
| 8 | ЖСК «МУРМАНСК 33» | 1 - жилой фонд | 2 | 0,6 куб.м |
| 9 | ЖСК «МУРМАНСК-34» | 1 - жилой фонд | 4 | 0,6 куб.м |
| 10 | ЖСК «МУРМАНСК-37» | 1 - жилой фонд | 3 | 0,6 куб.м |
| 11 | ЖСК «МУРМАНСК-38» | 1 - жилой фонд | 3 | 0,6 куб.м |
| 12 | ЖСК «МУРМАНСК-9» | 1 - жилой фонд | 3 | 0,7 куб.м |
| 13 | ЖСК «МУРМАНСК-1» | 1 - совместное пользование | 6 | 0,7 куб.м |
| 14 | ЖСК «МУРМАНСК-13» | 1 - жилой фонд | 3 | 0,6 куб.м |
| 15 | ЖСК «МУРМАНСК-23» | 1 - совместное пользование | 3 | 0,6 куб.м |
| 16 | ММУП «Жилэксплуатация» | всего - 18, из них: |  |  |
|  |  | 13 - жилой фонд | 18 | 0,6 куб.м |
|  |  | 2 - совместное пользование | 5 | 2 шт. по 0,6 куб.м, 3 шт. по 0,7 куб.м |
|  |  | 3 - долевое пользование | всего 8, из них: |  |
|  |  |  | 4 - жилой фонд | 0,6 куб.м |
|  |  |  | 4 - от организаций | 0,6 куб.м |
| 17 | ООО «Мурманжилсервис» | 1 - жилой фонд | 3 | 0,6 куб.м |
| 18 | ООО «ЖЭК» | всего - 30, из них: |  |  |
|  |  | 21 - жилой фонд | 45 | 28 шт. по 0,6 куб.м 9 шт. по 0,7 куб.м, 8 шт. по 1,1 куб.м |
|  |  | 9 - совместное пользование | 28 | 14 шт. по 0,6 куб.м, 4 шт. по 0,7 куб.м, 10 шт. по 1,1 куб.м |
| 19 | ООО «МеТиА» | всего - 7, из них: |  |  |
|  |  | 3 - жилой фонд | 13 | 0,6 куб.м |
|  |  | 4 - совместное пользование | 13 | 0,6 куб.м |
| 20 | ООО «МУ ЖСК» | всего - 160, из них: |  |  |
|  |  | 62 - жилой фонд | 157 | 89 шт. по 0,6 куб.м, 60 шт. по 0,7 куб.м, 8 шт. по 1,1 куб.м |
|  |  | 79 - совместное пользование | 290 | 204 шт. по 0,6 куб.м, 49 шт. по 0,7 куб.м, 37 шт. по 1,1 куб.м |
|  |  | 19 - долевое пользование | всего 93, из них: |  |
|  |  |  | 69 - жилой фонд | 41 шт. по 0,6 куб.м, 23 шт. по 0,7 куб.м, 5 шт. по 1,1 куб.м |
|  |  |  | 24 - от организаций | 15 шт. по 0,6 куб.м, 8 шт. по 0,7 куб.м, 1 шт. по 1,1 куб.м |
| 21 | ООО «РИКДОМ» | всего - 6, из них: |  |  |
|  |  | 4 - жилой фонд | 12 | 8 шт. по 0,6 куб.м, 2 шт. по 0,7 куб.м, 2 шт. по 0,8 куб.м |
|  |  | 2 - долевое пользование | всего 10, из них: |  |
|  |  |  | 6 - жилой фонд | 4 шт. по 0,7 куб.м, 2 шт. по 1,1 куб.м |
|  |  |  | 4 - от организаций | 3 шт. по 0,75 куб.м, 1 шт. по 1,1 куб.м |
| 22 | ООО «Техком» | 1 - долевое пользование | всего 5, из них: |  |
|  |  |  | 4 - жилой фонд | 0,6 куб.м |
|  |  |  | 1 - от организаций | 0,8 куб.м |
| 23 | ООО «Техсервис Плюс» | 1 - совместное пользование | 5 | 0,7 куб.м |
| 24 | ООО «Триада» | 1 - долевое пользование | всего 4, из них: |  |
|  |  |  | 3 - жилой фонд | 0,7 куб.м |
|  |  |  | 1 - от организаций | 0,6 куб.м |
| 25 | ООО «УК «Мурманремстрой 1» | всего - 24, из них: |  |  |
|  |  | 8 - жилой фонд | 26 | 17 шт. по 0,6 куб.м, 6 шт. по 0,7 куб.м, 3 шт. по 0,75 куб.м |
|  |  | 10 - совместное пользование | 42 | 19 шт. по 0,6 куб.м, 23 шт. по 0,7 куб.м |
|  |  | 6 - долевое пользование | всего 30, из них: |  |
|  |  |  | 23 - жилой фонд | 0,6 куб.м |
|  |  |  | 7 - от организаций | 4 шт. по 0,6 куб.м, 3 шт. по 0,7 куб.м |
| 26 | ООО «УК «Мурманремстрой 2» | всего - 23, из них: |  |  |
|  |  | 13 - жилой фонд | 35 | 28 шт. по 0,6 куб.м, 7 шт. по 1,1 куб.м |
|  |  | 9 - совместное пользование | 34 | 25 шт. по 0,6 куб.м, 3 шт. по 0,7 куб.м, 6 шт. по 1,1 куб.м |
|  |  | 1 - долевое пользование | всего 7, из них: |  |
|  |  |  | 5 - жилой фонд | 0,6 куб.м |
|  |  |  | 2 - от организаций | 0,6 куб.м |
| 27 | ООО «УК «Мурманремстрой 3» | всего - 18, из них: |  |  |
|  |  | 4 - жилой фонд | 19 | 10 шт. по 0,6 куб.м, 9 шт. по 0,7 куб.м |
|  |  | 10 - совместное пользование | 43 | 35 шт. по 0,6 куб.м, 8 шт. по 0,7 куб.м |
|  |  | 4 - долевое пользование | всего 22, из них: |  |
|  |  |  | 16 - жилой фонд | 3 шт. по 0,6 куб.м, 13 шт. по 0,7 куб.м |
|  |  |  | 6 - от организаций | 1 шт. по 0,3 куб.м, 2 шт. по 0,6 куб.м, 3 шт. по 0,7 куб.м |
| 28 | ООО «УК «Северсервис» | 1 - совместное пользование | 4 | 0,7 куб.м |
| 29 | ООО «УК «Центурион» | всего - 2, из них: |  |  |
|  |  | 1 - совместное пользование | 6 | 0,6 куб.м |
|  |  | 1 - долевое пользование | всего 4, из них: |  |
|  |  |  | 3 - жилой фонд | 0,7 куб.м |
|  |  |  | 1 - от организаций | 1,1 куб.м |
| 30 | «УРСК «Дом-Сервис» | 1 - совместное пользование | 4 | 0,6 куб.м |
| 31 | ООО УК «Мурманскжилсервис» | всего - 6, из них: |  |  |
|  |  | 2 - жилой фонд | 4 | 0,6 куб.м |
|  |  | 2 - совместное пользование | 5 | 0,6 куб.м |
|  |  | 2 - долевое пользование | всего 6, из них: |  |
|  |  |  | 4 - жилой фонд | 0,6 куб.м |
|  |  |  | 2 - от организаций | 0,6 куб.м |
| 32 | ООО УК «Наш Дом» | 1 - совместное пользование | 1 | 0,6 куб.м |
| 33 | ТСЖ «Баумана 65» | 1 - жилой фонд | 4 | 0,6 куб.м |
| 34 | ТСЖ «Зеленая 56» | 1 - совместное пользование | 4 | 0,6 куб.м |
| 35 | ТСЖ «Кольский 162» | 1 - совместное пользование | 2 | 0,6 куб.м |
| 36 | ТСЖ «Кольский 84» | 1 - долевое пользование | всего 4, из них: |  |
|  |  |  | 3 - жилой фонд | 0,7 куб.м |
|  |  |  | 1 - от организаций | 0,7 куб.м |
| 37 | ТСЖ «Ледокольный 7» | 1 - жилой фонд | 1 | 1,1 куб.м |
| 38 | ТСЖ «Парус» | 1 - жилой фонд | 1 | 1,1 куб.м |
| 39 | ТСЖ «ПИК» | 1 - жилой фонд | 4 | 0,6 куб.м |
| 40 | ТСЖ «Шмидта 8» | 1 - совместное пользование | 3 | 0,6 куб.м |
| 41 | ТСЖ «Крупской 15-35» | всего - 4, из них: |  |  |
|  |  | 3 - жилой фонд | 5 | 0,6 куб.м |
|  |  | 1 - совместное пользование | 4 | 0,6 куб.м |
| 42 | ТСЖ «На Крупской» | всего - 3, из них: |  |  |
|  |  | 2 - жилой фонд | 6 | 0,6 куб.м |
|  |  | 1 - совместное пользование | 3 | 0,6 куб.м |
| 43 | ТСЖ «Южное» | всего - 3, из них: |  |  |
|  |  | 1 - жилой фонд | 4 | 0,6 куб.м |
|  |  | 1 - совместное пользование | 3 | 0,6 куб.м |
|  |  | 1 - долевое пользование | всего 6, из них: |  |
|  |  |  | 4 - жилой фонд | 0,6 куб.м |
|  |  |  | 2 - от организаций | 0,6 куб.м |
| 44 | ТСЖ «На Кольском 104» | всего - 2, из них: |  |  |
|  |  | 1 - жилой фонд | 4 | 0,6 куб.м |
|  |  | 1 - долевое пользование | всего 7, из них: |  |
|  |  |  | 6 - жилой фонд | 0,6 куб.м |
|  |  |  | 1 - от организаций | 0,6 куб.м |

Всего в многоквартирных домах с мусоропроводами, расположенных на территории Первомайского округа, имеются 460 стволов. Отходы по мусоропроводу поступают в мусороприемную камеру, затем дворником выгружаются в контейнер, установленный на контейнерной площадке возле дома с мусоропроводом.

Вывоз ТБО с контейнерных площадок, предназначенных для сбора отходов от населения, а также площадок имеющих, совместное и долевое пользование, осуществляется на договорной основе. Основным поставщиком услуг вывоза ТБО с представленных видов контейнерных площадок является ООО «ОРКО-инвест».

Сбор КГО от жилого фонда на территории Первомайского административного округа осуществляется в бункеры вместимостью 6,5 куб.м. Также складирование КГО осуществляется на контейнерных площадках, откуда посредством ручной погрузки в бортовую самосвальную машину мусоровывозящей организации ООО «ОРКО-инвест» транспортируются на городскую свалку для размещения.

Всего на территории Первомайского административного округа оборудовано 3 площадки под бункеры вместимостью 6,5 куб.м, на которых установлено 3 бункера, из них: 1 площадка находится на содержании ЖСК «МУРМАНСК-13», которая оборудована 1 бункером вместимостью 6,5 куб.м; 1 площадка находится на содержании  ООО «РИКДОМ», которая оборудована 1 бункером вместимостью 6,5 куб.м; 1 площадка находится на содержании ЖСК «МУРМАНСК-19», которая оборудована 1 бункером вместимостью 6,5 куб.м. Вывоз КГО осуществляется на договорной основе. Основным поставщиком услуг вывоза КГО с представленных видов площадок является ООО «ОРКО-инвест».

На территории Первомайского административного округа расположены гаражно-строительные кооперативы, сбор отходов осуществляется на 20 контейнерных площадках, на которых расположено 38 контейнеров, из них: 33 вместимостью 0,6 куб.м и 5 вместимостью 0,7 куб.м. Контейнерные площадки оборудованы за счет сил и средств членов гаражно-строительных кооперативов. За организацию сбора отходов с территорий гаражно-строительных кооперативов ответственными являются руководители объединений (кооперативов), собственники и арендаторы гаражей. Вывоз отходов осуществляется на договорной основе. Основными поставщиками услуг вывоза на территории Октябрьского округа являются: ООО «ОРКО-инвест»; ОАО «Завод ТО ТБО»; ООО «СОРЭКС».

По 339 адресам расположены организации и учреждения различной формы собственности и сферы деятельности, на территории которых установлены контейнерные площадки. Всего для сбора ТБО установлено 338 контейнерных площадок, на которых расположен 661 контейнер, из них: 1 вместимостью 0,1 куб.м; 1 вместимостью 0,3 куб.м; 390 вместимостью 0,6 куб м (из них 16 оборудованы крышками); 3 вместимостью 0,65 куб.м; 124 вместимостью 0,7 куб м (из них 37 оборудованы крышками); 33 вместимостью 0,75 куб.м; 4 вместимостью 0,8 куб.м; 55 вместимостью 1,1 куб.м. Для сбора ГКО оборудована 1 площадка на которой установлен  бункер вместимостью 8,0 куб.м. Вывоз отходов от предприятий осуществляется на договорной основе. Основными поставщиками услуг вывоза на территории Первомайского округа являются: ООО «ОРКО-инвест»; ОАО «Завод ТО ТБО»; ООО «СОРЭКС».

Централизованным отводом и очисткой сточных вод на территории города Мурманска занимается предприятие ГОУП «Мурманскводоканал».

На территории Первомайского административного округа расположены дома, которые имеют помойные ямы. Помойные ямы предназначены для сбора грязных вод во владениях, не имеющих канализации. Всего на территории округа расположено 11 выгребных ям, которыми пользуются жители 30 домов, из них 3 дома расселены, 15 домов не признаны аварийными. Содержание жилых домов осуществляют ООО «УК «ГАРАНТЪ» и ММУП «Жилэксплуатация». Организации, осуществляющие содержание жилых домов, заключают договора с подрядными организациями, имеющими спецтехнику для откачки нечистот из выгребных ям.

На территории Первомайского административного округа расположены дома, которые имеют уличные туалеты. Всего на территории округа расположено 18 уличных туалетов, которыми пользуются жители 24 домов, из них 3 дома расселены, 13 домов не признаны аварийными. Содержание жилых домов осуществляют ООО «УК «ГАРАНТЪ» и ММУП «Жилэксплуатация». Организации, осуществляющие содержание жилых домов заключают договора с подрядными организациями, имеющими спецтехнику для откачки нечистот.

В связи с отсутствием на территории города Мурманска сооружений соответствующих требованиям СП 32.133330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения», «Санитарные правила устройства и содержания сливных станций» №1216-75 от 10.01.1975 прием жидких бытовых отходов из неканализированных районов ГОУП «Мурманскводоканал» не производится.

Механизированную уборку территории Первомайского округа осуществляет ММБУ «Управление дорожного хозяйства». Автомобильные дороги и улицы Первомайского административного округа по их транспортно-эксплуатационным характеристикам представлены в приложении № 8 в таблице № 3. Графики и маршруты движения техники при механизированной уборке улиц осуществляются согласно «Разработке технологических карт по уборке городских дорог и нормативов на содержание и ремонт дорог», разработанных 
ГУП «Уральский научно-исследовательский институт» Академии коммунального хозяйства имени К.Д. Памфилова, Руководящий материал том I (Научно-техническая разработка по договору № 264. Этапы 1, 2, 3), приложения том II (Научно-техническая продукция по договору № 264. Этапы 1, 2, 3) 1997 год.

Оперативное выдвижение уборочных машин для уборки дорожного полотна осуществляется с базы содержания спецтехники, расположенной по адресу: проспект 
Кольский, 114. На базе также осуществляется приготовление и хранение песчано-соляной смеси для посыпки дорожного полотна. Пункт заправки водой поливально-моечной спецтехники расположен по адресу: проспект Кольский в районе дома № 210.

Снегосвалок на территории округа нет. Снежные массы с территории Первомайского округа вывозятся в Октябрьский округ, где расположена снегоплавильная установка модификации TREKAN 80-PD-MХ предназначенная для переработки и принудительного таяния снега, а также отделения мусора, содержащегося в снеге, место дислокации снегоплавильной установки - пескобаза, расположенная по адресу: улица Карла Маркса, 64.

3.1. Схема организационной структуры очистки территории муниципального образования город Мурманск

Согласно действующим на территории города Мурманска Правилам благоустройства территории муниципального образования город Мурманск, утвержденным решением Совета депутатов города Мурманска от 26.12.2013 № 68-971 (далее - Правила благоустройства), санитарная очистка территории - комплекс организационных и технических мероприятий по сбору, вывозу и обезвреживанию отходов производства и потребления.

В настоящее время система очистки и уборки территории города Мурманска условно делится на 5 этапов:

| 1 этап |  | Уборка закрепленных территорий, независимо от их принадлежности |
| --- | --- | --- |
| 2 этап |  | Накопление отходов в специально оборудованных для этих целей местах |
| 3 этап |  | Удаление (транспортировка) отходов с территории города c целью: • обезвреживания на специальных установках; • размещения на городской свалке |
| 4 этап |  | Размещение отходов на городской свалке |
| 5 этап |  | Обезвреживание отходов на специальных установках (мусоросжигательный завод) |

Порядок проведения работ по санитарной очистке и уборке территории города Мурманска осуществляется на основании действующих на территории города Мурманска Правил благоустройства.

Уборочные работы производятся в соответствии с Правилами благоустройства.

Границы убираемых территорий определяются в соответствии с градостроительной документацией и государственным земельном кадастром.

Уборка придомовых территорий, мест массового пребывания людей производится в течение всего рабочего дня.

В случаях экстремальных погодных явлений (туман, метель, ураганный ветер, ливневый дождь, снегопад, гололед, снежные заносы и др.) режим уборочных работ устанавливается в соответствии с постановлением главы администрации города Мурманска, определяющим режим работы в экстремальных условиях.

На рисунке 3.1.1 представлена действующая схема очистки территории города.

Рисунок 3.1.1.

Графическое изображение схемы очистки территории города

3.1.1. Организации, осуществляющие механизированную уборку улично-дорожной сети

Организация содержания и ремонта автомобильных дорог и элементов их благоустройства осуществляется согласно административному регламенту исполнения муниципальной функции «Организация содержания и ремонта муниципальных автомобильных дорог и элементов их благоустройства в границах муниципального образования город Мурманск», утверждённому постановлением администрации города Мурманска от 19.09.2013 
№ 2459. Регламент определяет сроки, порядок и  последовательность действий (административных процедур). Исполнение муниципальной функции осуществляет комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения осуществляется согласно административному регламенту исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения», утвержденному постановлением администрации города Мурманска от 06.07.2012 № 1506. Исполнение муниципальной функции осуществляет комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

Содержание муниципальных дорог, элементов оборудования дорог, объектов внешнего благоустройства и инженерной инфраструктуры, территорий воинских захоронений осуществляет ММБУ «Управление дорожного хозяйства» в соответствии с муниципальным заданием учредителя.

Графики и маршруты движения техники при механизированной уборке улиц осуществляются согласно технологическим картам по уборке городских дорог и нормативов на содержание и ремонт дорог, разработанным ГУП «Уральский научно-исследовательский институт» Академии коммунального хозяйства имени К.Д. Памфилова, Руководящий материал том I (Научно-техническая разработка по договору № 264. Этапы 1, 2, 3), приложения том II (Научно-техническая продукция по договору № 264. Этапы 1, 2, 3) 1997 года.

ММБУ «Управление дорожного хозяйства» осуществляет механизированную и ручную уборку площадей, мостов, путепроводов, тоннелей, разделительных полос, островков безопасности, обочин дорог, кюветов и других элементов дорог, а также остановочных площадок, расположенных вдоль проезжих частей дорог и проездов улично-дорожной сети города Мурманска.

Для поддержания чистоты на территории города Мурманска установлено 350  металлических и железобетонных урн, объемом 30-40 л. Урны установлены на тротуарах с интенсивным движением пешеходов; на посадочных площадках остановок общественного транспорта; у пешеходных переходов. Содержание урн в чистоте возложено на 
ММБУ «Управление дорожного хозяйства», вывоз отходов осуществляется на мусоросжигательный завод или на городскую свалку (размещение отходов на городской свалке осуществляется в дни ремонтно-профилактических работ на мусоросжигательном заводе).

Оперативное выдвижение уборочных машин для уборки дорожного полотна осуществляется с баз содержания спецтехники, расположенных в Октябрьском административном округе, улица Сполохи, 9.

Для оперативного приготовления песко-соляной смеси (далее – ПСС) для обработки дорожного полотна расположены базы ПСС: Ленинский административный округ - улица Адмирала флота Лобова, 17.; Октябрьский административный округ - улица Карла Маркса, 64.

Для заправки водой поливально-моечных машин используется 2 водозабора, которые расположены в Ленинском административном округе в районе пересечения Верхне-ростинского шоссе и Воинского кладбища 1939-1945 годов и в Первомайском административном округе по проспекту Кольскому в районе дома № 210.

Снегосвалок на территории города Мурманска нет. На территории Октябрьского округа расположена передвижная снегоплавильная установка модификации TREKAN 80-PD-MХ, предназначенная для переработки и принудительного таяния снега, а также отделения мусора, содержащегося в снеге, место дислокации снегоплавильной установки - пескобаза, расположенная по адресу: улица Карла Маркса, 64. На территории пескобазы установка расположена в 133 метрах на восток от здания № 64 по улице К. Маркса. Отделенный мусор вывозится на мусоросжигательный завод или размещается на городской свалке (размещение отходов на городской свалке твердых отходов осуществляется в дни ремонтно-профилактических работ на мусоросжигательном заводе).

Для механизированной уборки используется 151 единица спецтехники, сведения о наименовании спецтехники представлены в таблице 3.1.1.1.

Таблица 3.1.1.1.

| № | Наименование спецтехники и марка |
| --- | --- |
| пп |  |
| Самосвалы: |  |
| 1 | Самосвал КРАЗ-65055 |
| 2 | Самосвал КАМАЗ-65115 |
| 3 | Самосвал МАЗ-5551 |
| 4 | Самосвал МАЗ-5549 |
| 5 | Самосвал ЗИЛ-45085 |
| 6 | Самосвал ЗИЛ-ММЗ-4505 |
| 7 | Самосвал ЗИЛ-ММЗ-45021 |
| 8 | Самосвал ЗИЛ-ММЗ-555 |
| 9 | ЗИЛ 131 фургон |
| 10 | ЗИЛ 431510 |
| 11 | ЗИЛ ММЗ 4505 |
| Поливомоечная, пескоразбрасывательная техника: |  |
| 12 | КАМАЗ-65115, |
| 13 | КО-823 |
| 14 | ЗИЛ-431412 |
| 15 | ЗИЛ КО-107 |
| 16 | ЗИЛ-130 |
| 17 | ЗИЛ КО-713 |
| 18 | ЗИЛ433362 |
| 19 | УАЗ МКМ-1904 |
| Дорожная техника: |  |
| 20 | МАЗ-5551 |
| 21 | СДК-5551 |
| 22 | Митсубиши ЭД 100 |
| 23 | ЗИЛ 431412 |
| 24 | КО-503 |
| Каналоочистительная техника: |  |
| 25 | КАМАЗ-65115 |
| 26 | КО-564 |
| 27 | КО-560 |
| 28 | ГАЗ-5312 |
| 29 | КО-503Б |
| 30 | ГАЗ-3307 |
| Подметальновакуумная техника: |  |
| 31 | КАМАЗ 53605 |
| 32 | ЭД-244КМ |
| 33 | КАМАЗ |
| 34 | КО-318 |
| 35 | ТКМ |
| 36 | Автомобиль-мастерская |
| Снегоочистительная техника: |  |
| 37 | Беларус82.1 |
| 38 | МКР 82.0 |
| 39 | Машина уборочная МТЗ-82 |
| 40 | Трактор Беларус 80.1 |
| 41 | МТЗ-80 |
| 42 | КО-707 |
| 43 | Трактор МТЗ-82.1 |
| Уборочные, коммунальные машины: |  |
| 44 | МТЗ-82 |
| 45 | УМ-3 |
| 46 | КМ-82БР |
| 47 | МТЗ-82 |
| 48 | МТЗ-82 |
| 49 | МКСМ-800 |
| Прицепы-самосвалы, прицепы-бочки: |  |
| 50 | 1 ПТС-2 |
| 51 | ОПМ-3.5 |
| Автогрейдеры: |  |
| 52 | ГС-14.02 |
| 53 | ДЗ 98 №32-37 |
| Шнекороторы: |  |
| 54 | Беларус -82.1 |
| 55 | МТЗ-82.1 |
| 56 | ФРС-200М |
| 57 | Амкодор 92111 |
| Снегопогрузчики: |  |
| 58 | СнП-17 |
| 59 | Амкодор-37 |
| Фронтальные погрузчики: |  |
| 60 | В-150 |
| 61 | Амкодор 333 |
| 62 | ТО-18Б |
| 63 | Амкодор -325-01 |
| 64 | Бобкат 175 |
| 65 | Бобкат 770 |
| Асфальтоукладчики: |  |
| 66 | АСФ-К-4-01 |
| Катки: |  |
| 67 | ДУ-47Б |
| 68 | ДУ-47 |
| 69 | ДУ-95-2 |
| Иная техника: |  |
| 70 | Экскаватор ЭО-2621 |
| 71 | Снегоплавильная машина Трекан |
| 72 | Бульдозер ДЗ 110 |

Уборка осуществляется в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; ОДМД «Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах» от 16.06.2003 № ОС-548-р; ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»; Классификацией дорог по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, утвержденной приказом Минтранса России от 12.11.2007 
№ 160; ОДМД «Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования» от 17.03.2004 № ОС-28/1270-ис; СанПин 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»; Правилами благоустройства территории муниципального образования город Мурманск, утвержденными решением Совета депутатов города Мурманска от 26.12.2013 № 68-971; Санитарными правилами устройства и содержания общественных уборных, утвержденными Главным государственным санитарным врачом СССР 19.06.1972 № 983-72; Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации. МДК 3-02.2001, утвержденными приказом Госстроя России от 30.12.1999 № 168; постановлением администрации города Мурманска от 31.12.1997 № 3238 «О порядке доступа соответствующих служб на земельный участок для обслуживания, ремонта и реконструкции инженерных коммуникаций»; постановлением администрации города Мурманска от 01.06.1994 № 1066 «Об утверждении «Правил производства работ по прокладке и переустройству подземных сооружений в городе Мурманске»; СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации».

3.1.2. Организация сбора, вывоза, размещения и обезвреживания отходов

На территории города Мурманска функционирует контейнерная система сбора отходов. Сбор и удаление отходов на территории города Мурманска осуществляется по схеме централизованной планово-регулярной системы очистки.

Система сбора и удаления отходов с территории города предусматривается по нескольким системам:

- система «несменяемых контейнеров»: заполненные отходами контейнеры разгружаются в мусоровоз, после чего их возвращают на место. Используются контейнеры объемом 0,6; 0,7; 0,75; 0,8; 1,1 куб.м и контейнеры заглубленного типа вместимостью 5,0 куб.м.;

- система «сменяемых контейнеров»: применяются контейнеры объемом 6,5 куб.м, предназначенные для сбора КГО (крупногабаритных отходов). По мере заполнения контейнеры КГО заменяются бункеровозом на пустые контейнеры.

Расположение основных организаций и объектов, задействованных в системе санитарной очистки и уборки города Мурманска, представлены в приложении № 9 на схеме № 5.

Содержание контейнерных площадок

На территории города Мурманска для сбора ТБО от населения установлено 837 контейнерных площадок, на которых размещено 3089 контейнеров, из них: на территории Ленинского округа установлено 207 площадок, на которых размещены 869 контейнеров; на территории Октябрьского округа установлено 278 контейнерных площадок, на которых размещено 1061 контейнер; на территории Первомайского округа установлено 352 площадки, на которых размещено 1159 контейнеров.

Контейнерные площадки, предназначенные для сбора ТБО от населения, делятся на три сегмента:

- контейнерные площадки, которые предназначены для сбора отходов от жилого фонда. Всего на территории города Мурманска оборудовано 275 контейнерных площадок, на которых размещено 750 контейнеров;

- контейнерные площадки совместного пользования, предназначены для совместного сбора ТБО от жилого фонда и от организаций, индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме, а также арендаторов, собственников земельных участков, отдельно стоящих зданий, сооружений и иных объектов. Всего на территории города Мурманска оборудовано 365 площадок, на которых установлено 1309 контейнеров;

- контейнерные площадки долевого пользования. На контейнерных площадках данного сегмента установлены контейнеры, предназначенные для сбора отходов от жилого фонда и отдельно контейнеры, предназначенные для сбора отходов от организаций, индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме, а также арендаторов, собственников земельных участков, отдельно стоящих зданий, сооружений и иных объектов. Всего на территории города 197 площадок долевого пользования, на которых установлено 728 контейнеров, предназначенных для сбора отходов от жилого фонда, и 299 контейнеров, предназначенных для сбора отходов от организаций, индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме, а также арендаторов, собственников земельных участков, отдельно стоящих зданий, сооружений и иных объектов.

За содержание контейнерных площадок для сбора отходов от жилого фонда отвечают управляющие компании и товарищества собственников жилья. Содержание площадок также осуществляется при совместном и/или долевом участии организаций, индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме, а также арендаторов, собственников земельных участков, отдельно стоящих зданий, сооружений и иных объектов.

На территории города в 901 многоэтажном доме имеются мусоропроводы. Всего в многоэтажных домах 905 стволов мусоропровода. Содержание мусоропроводов осуществляют управляющие компании и товарищества собственников жилья на договорной основе с подрядными организациями.

На территории города имеется 23 площадки, на которых размещено 23 бункера вместимостью 6,5 куб.м, предназначенных для сбора КГО. Также размещение КГО осуществляется на контейнерных площадках, где установлены контейнеры для сбора ТБО. Размещение осуществляется навалом, с последующей погрузкой в бортовую машину мусоровывозящей компании. Содержание площадок осуществляют управляющие компании и товарищества собственников жилья.

54 контейнерные площадки расположены на территории гаражно-строительных кооперативов, на площадках размещено 90 контейнеров. Контейнерные площадки оборудованы за счет сил и средств членов гаражно-строительных кооперативов. Содержание контейнерных площадок возложено на  собственников и арендаторов гаражей.

На территории организаций различной формы собственности и сферы деятельности оборудовано 769 контейнерных площадок, на которых размещено 1437 контейнеров. За содержание контейнерных площадок отвечают организации на территории, которых установлены контейнерные площадки.

Вывоз отходов от населения и организаций различной формы собственности и сферы деятельности осуществляется по утвержденным графикам и/или по заявкам организаций.

Сбор, транспортировка ТБО

Специализированной организацией, осуществляющей сбор и транспортировку отходов от жилого фонда на территории города Мурманска, является ООО «ОРКО-инвест». Компания ООО «ОРКО-инвест» имеет лицензию на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов опасности № 51-0045 от 21.03.2014, лицензия выдана Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Мурманской области бессрочно.

Предприятие расположено на трех площадках:

- административное здание (офис) (город Мурманск, улица Свердлова, дом № 13);

- ремонтно-производственная база, где размещены: ремонтный цех и стоянка автотранспорта (город Мурманск, улица Свердлова, дом № 13).

- городская свалка твердых отходов (в 7 км от города Колы по автодороге Мурманск - Печенга на западном берегу Кольского залива. Расстояние до ближайшей жилой застройки составляет 1,6 км).

Для транспортирования ТБО с контейнерных площадок, предназначенных для сбора отходов от населения, а также с контейнерных площадок организаций города, задействовано 35 единиц специализированного автотранспорта. Сведения о мусоровозной техники ООО «ОРКО-инвест», задействованной в вывозе ТБО, представлены в таблице 3.1.2.1.

Таблица 3.1.2.1.

| Наименование спецмашин и механизмов | Тип, марка | Количество единиц спецтехники |
| --- | --- | --- |
| Мусоровоз | КО 440-4К | 3 |
| Мусоровоз | КО 449-12 | 2 |
| Мусоровоз | КО 449-12 | 8 |
| Мусоровоз | КО 449-17 | 2 |
| Мусоровоз | КО 449-17 | 2 |
| Мусоровоз | КО 449-19 | 1 |
| Мусоровоз | КО 449-41 | 1 |
| Мусоровоз | КО 449-35 | 2 |
| Мусоровоз | КО 449-31 | 4 |
| Мусоровоз | КО 449-31 | 3 |
| Мусоровоз | КО 449-31 | 1 |
| Мусоровоз | КО 449-31 | 1 |
| Мусоровоз | КО 427-32 | 1 |
| Мусоровоз | КО 427-32 | 1 |
| Мусоровоз | SCANIA-501430 | 1 |
| Мусоровоз | КО 449-12 | 2 |

Для транспортирования КГО с контейнерных площадок, предназначенных для сбора отходов от населения, а также с контейнерных площадок организаций города, задействовано 3 единицы специализированного автотранспорта. Сведения о мусоровозной технике ООО «ОРКО-инвест», задействованной в вывозе КГО, представлены в таблице 3.1.2.2.

Таблица 3.1.2.2.

| Наименование спецмашин и механизмов | Тип, марка | Количество единиц спецтехники |
| --- | --- | --- |
| Бортовой | Валдай 3034RB | 1 |
| Бортовой | Газ 3309 | 1 |
| Легковой | УАЗ-22069-04 | 1 |

По данным ООО «ОРКО-инвест», объем вывезенных отходов от населения и организаций за 2013 год составил 597 126,82 куб.м.

ООО «СОРЭКС» осуществляет транспортировку ТБО от организаций города. Для транспортирования ТБО с контейнерных площадок организаций города задействовано 3 единицы специализированного автотранспорта. Сведения о мусоровозной технике ООО «СОРЭКС» представлены в таблице 3.1.2.3.

Транспортировка ТБО от жилого фонда и организаций осуществляется ООО «ОРКО-инвест», от организаций города ОАО «Завод ТО ТБО» и ООО «СОРЭКС» специализированным транспортном мусоровывозящих компаний на мусоросжигательный завод или вывозится для размещения на городской свалке, размещение отходов на городской свалке осуществляется в дни ремонтно-профилактических работ на мусоросжигательном заводе.

Транспортировка КГО от жилого фонда и организаций осуществляется специализированным транспортном мусоровывозящих компаний (ООО «ОРКО-инвест»). КГО вывозятся на городскую свалку твердых отходов.

Таблица 3.1.2.3.

| Наименование спецмашин и механизмов | Тип, марка | Количество единиц спецтехники |
| --- | --- | --- |
| Мусоровоз | МКМ-35 | 2 |
| Мусоровоз | МКМ-4804 | 1 |

Обезвреживание и размещение отходов

Основной поток ТБО поступает на обезвреживание. Обезвреживание осуществляет ОАО «Завод ТО ТБО» Сжигание ТБО происходит без предварительной сортировки и отделения вторичного сырья.

Шлак и уловленная зола от сжигания ТБО вывозится с территории завода на городскую свалку для размещения.

Городская свалка является собственностью муниципального образования, находится на праве оперативного управления у ММБУ «Экосистема», работы по приемке, складированию, изоляции отходов, техническому обслуживанию и санитарному содержанию городской свалки твердых отходов осуществляет ООО «ОРКО-инвест».

Также на свалку транспортируются ТБО для размещения, когда на мусоросжигательном заводе осуществляются плановые остановки в работе для проведения ремонтно-профилактических работ. На городской свалке твердых отходов, размещается 100% КГО образовавшихся на территории города от населения и организаций.

3.1.3. Схема размещения контейнерных площадок, площадок для размещения бункеров КГО, выгребов

Ленинский административный округ

На территории округа функционирует система контейнерного сбора ТБО. Графические материалы расположения существующих контейнерных площадок для сбора отходов от населения и объектов инфраструктуры, расположенных на территории Ленинского административного округа, представлены в приложении № 9 на схеме №1.

Адресный перечень нанесенных контейнерных площадок, сбор отходов на которых осуществляется от населения, представлен в приложении № 9 в таблице № 1.

Адресный перечень нанесенных контейнерных площадок, которые имеют совместное пользование, представлен в приложении № 9 в таблице № 2.

Адресный перечень нанесенных контейнерных площадок, которые имеют долевое пользование, представлен в приложении № 9 в таблице № 3.

Адресные списки расположения контейнерных площадок для определения 100 метровой доступности контейнерных площадок представлены в приложении № 9 в таблицах №№ 1, 2 и 3, на схеме № 2.

Перечень контейнерных площадок, расположенных на территории гаражно-строительных кооперативов, представлен приложении № 9 в таблице № 4, на схеме №1.

Перечень контейнерных площадок, расположенных на территории организаций различной формы собственности и сфер деятельности, представлен в приложении № 9 в таблице № 5, на схеме № 1.

Перечень выгребных ям представлен в приложении № 9 в таблице № 6, на схемах №№ 1, 2.

Перечень уличных туалетов, представлен в приложении № 9 в таблице № 7, на схемах №№ 1, 2.

Октябрьский административный округ

На территории округа функционирует система контейнерного сбора ТБО.

Графические материалы расположения существующих контейнерных площадок для сбора отходов от населения и объектов инфраструктуры, расположенных на территории Октябрьского округа, представлены в приложении № 9 на схеме № 1.

Адресный перечень нанесенных контейнерных площадок, сбор отходов на которых осуществляется от населения, представлен в  приложении № 9 в таблице № 8.

Адресный перечень нанесенных контейнерных площадок, которые имеют совместное пользование, представлен в приложении № 9 в таблице № 9.

Адресный перечень, нанесенных контейнерных площадок, которые имеют долевое пользование, представлен в приложении № 9 в таблице № 10.

Адресные списки расположения контейнерных площадок для определения 100 метровой доступности контейнерных площадок представлены в приложении № 9 в таблицах №№ 8, 9, 10, на схеме № 3.

Перечень контейнерных площадок, расположенных на территории гаражно-строительных кооперативов, представлен в приложении № 9 в таблица № 11, на схеме № 1.

Перечень контейнерных площадок, расположенных на территории организаций различной формы собственности и сфер деятельности, представлен в приложении № 9 в таблице № 12, на схеме № 1).

Перечень контейнерных площадок, на которых установлены бункеры-накопители для сбора КГО от населения, представлен в приложении № 9 в таблице № 13, на схеме № 1.

Первомайский административный округ

На территории округа функционирует система контейнерного сбора ТБО.

Графические материалы расположения существующих контейнерных площадок для сбора отходов от населения и объектов инфраструктуры, расположенных на территории Первомайского административного округа, представлены в приложении № 9 на схеме № 1.

Адресный перечень нанесенных контейнерных площадок, сбор отходов на которых осуществляется от населения, представлен в приложении № 9 в таблице № 14.

Адресный перечень нанесенных контейнерных площадок, которые имеют совместное пользование, представлен в приложении № 9 в таблице № 15.

Адресный перечень нанесенных контейнерных площадок, которые имеют долевое пользование, представлен в приложении № 9 в таблице №16.

Адресные списки расположения контейнерных площадок для определения 100 метровой доступности контейнерных площадок представлены в приложении № 9 в таблицах №№ 14, 15, 16, на схеме № 3.

Перечень площадок, на которых установлены бункеры-накопители для сбора КГО от населения, представлен в приложении № 9 в таблице № 17, на схеме № 1.

Перечень контейнерных площадок, расположенных на территории гаражно-строительных кооперативов, представлен в приложении № 9 в таблице № 18, на схеме № 1.

Перечень контейнерных площадок, расположенных на территории организаций различной формы собственности и сфер деятельности, представлен в приложении № 9 в таблице № 19, на схеме № 1.

Перечень выгребных ям представлен в приложении № 9 в таблице № 20, на  схемах №№ 1, 4.

Перечень уличных туалетов представлен в приложении № 9 в таблице № 21, на
схемах №№ 1, 4.

Для оценки 100 метровой доступности контейнерных площадок были сформированы схемы №№ 2, 3, 4, которые представлены в приложении № 9. Буферная зона создана возле каждой площадки (в оценку 100 метровой доступности не вошли контейнерные площадки, расположенные на территории ГСК и площадки объектов инфраструктуры).

В буферные зоны 100 метровой доступности на территории Ленинского административного округа не попали 61 многоэтажный дом (адресный перечень представлен в приложении № 9 в таблице № 22) и 25 многоквартирных домов, жители которых пользуются выгребными ямами и уличными туалетами (адресный перечень представлен в приложении № 9 в таблице № 23). 104 дома частично попадают в 100 метровую буферную зону (адресный перечень представлен в приложении № 1 в таблице № 24). Картографические материалы представлены в приложении № 9 на схеме № 2.

В буферные зоны 100 метровой доступности на территории Октябрьского административного округа не попали 52 многоэтажных дома (адресной перечень представлен в приложении № 9 в таблице № 25). 94 дома частично попадают в 100 метровую буферную зону (адресной перечень представлен в приложении № 9 в таблице № 26). Картографические материалы представлены в приложении № 9 на схеме № 3.

В буферные зоны 100 метровой доступности на территории Первомайского административного округа не попали 79 многоэтажных домов (адресный перечень представлен в приложении № 9 в таблице 27) и 27 многоквартирных домов, жители которых пользуются выгребными ямами и уличными туалетами (адресный перечень представлен в приложении № 9 в таблице № 28). 68 домов частично попадают в 100 метровую буферную зону (адресный перечень представлен в приложении № 9 в таблице № 29. Картографические материалы представлены в приложении № 9 на схеме № 4.

3.1.4. Маршруты сбора отходов

На территории города сбор отходов от населения и объектов инфраструктуры осуществляется по 19 маршрутам, из них 1 маршрут движения мусоровоза, который осуществляет сбор отходов из контейнеров заглубленного типа вместимостью 5,0 куб.м Сбор отходов по маршрутам осуществляется согласно СанПиН 42-128-4690-88 и составляет в холодное время года (при температуре -5° и ниже) 1 раз в 1 - 3 суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) - ежедневно. По представленным маршрутам работает мусоровозная техника ООО «ОРКО-инвест», начало следования мусоровоза - гараж ООО «ОРКО-инвест», улица Свердлова, 13, конечный пункт маршрута - ОАО «Завод ТО ТБО», улица Домостроительная, 34.

Расчетные формы, по которым производится подсчет времени прохождения маршрутов, представлены в приложении № 9.

Вывоз отходов осуществляется со всех установленных на территории города Мурманска контейнерных площадок. С некоторых контейнерных площадок вывоз отходов осуществляется по 2-м маршрутам: 3 контейнерных площадки «совместного пользования» (сведения о площадках представлены в таблице 3.1.4.1), 12 контейнерных площадок «объектов инфраструктуры» (сведения о площадках представлены в таблице 3.1.4.2), 6 контейнерных площадок «долевого пользования» (сведения о площадках представлены в таблице 3.1.4.4).

Таблица 3.1.4.1.

| №п/п | Номер КП в реестре и на карте | Адрес контейнерной площадки |  | Вместимость установленных контейнеров, куб. м. | Количество установленных контейнеров, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70 | Ушакова | 3 | 1,1 | 3 |
| 2 | 122 | А. Книповича | 22 | 1,1 | 3 |
| 3 | 173 | Старостина | 83 | 0,7 | 3 |

Таблица 3.1.4.2.

| № п/п | Номер КП в реестре и на карте | Адрес контейнерной площадки |  | Контейнеры, предназначенные для сбора отходов от населения |  | Контейнеры, предназначенные для сбора отходов от организаций |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование улицы | номер дома | вместимость 1 контейнера, куб. м. | количество контейнеров, шт. | вместимость 1 контейнера, куб. м. | количество контейнеров, шт. |
| 1 | 49 | М. Гаджиева | 2/47 | 1,1 | 6 | 0,6 с кр. | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 1,1 | 1 |
| 2 | 91 | П. Зори | 7 | 0,6 | 4 | 0,6 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 0,6 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 0,6 с кр. | 1 |
| 3 | 98 | П. Зори | 31/2 | 0,6 с кр. | 3 | 0,6 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 0,6 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | 0,7 с кр. | 1 |
| 4 | 140 | Скальная | 29 | 0,6 | 4 | 0,6 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | 0,7 с кр. | 2 |
| 5 | 152 | Кольский | 84 | 0,7 | 3 | 0,7 с кр. | 1 |
| 6 | 180 | Кольский | 95 | 0,7 | 3 | 1,1 | 1 |

Таблица 3.1.4.3.

| № п/п | Номер КП в реестре и на карте | Адрес контейнерной площадки объектов инфраструктуры |  | Количество контейнеров, шт. | Вместимость 1 контейнера, куб. м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 | 46 | Героев-североморцев, Детский городок |  | 1 | 0,6 |
| 2 | 47 | Героев-североморцев, оз.Семеновское |  | 4 | 0,6 |
| 3 | 64 | Домостроительная | 16 | 1 | 1,1 |
| 4 | 78 | Домостроительная | 7 | 1 | 0,8 |
| 5 | 151 | Портовый | 10 | 1 | 0,7 |
| 6 | 177 | Промышленная | 19 | 1 | 0,75 |
|  |  |  |  | 1 | 1,1 |
|  |  |  |  | 1 | 1,1 |
| 7 | 339 | Марата | 29 | 5 | 0,75 |
| 8 | 340 | Марата | 30 | 1 | 0,6 |
| 9 | 599 | Кольский | 53 | 1 | 1,1 |
| 10 | 624 | Крупской | 56 | 1 | 0,7 с кр. |
| 11 | 629 | Ледокольный | 6 | 1 | 0,6 |
| 12 | 630 | Ледокольный | 6 | 2 | 1,1 |

3.2. Удельные показатели образования отходов, инвентаризация отходообразователей, качественные характеристики ТБО

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» в статье 1 раскрывает содержание понятия отходы производства и потребления (далее - отходы) - это остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства.

Межгосударственный стандарт ГОСТ 30772-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения», введенный в действие постановлением Госстандарта РФ 
от 28.12.2001 № 607-ст., дает определение для разъяснения видов отходов:

- бытовые отходы - это отходы потребления, образующиеся в бытовых условиях в результате жизнедеятельности населения (п. 3.21);

- отходы потребления - это остатки веществ, материалов, предметов, изделий, товаров (продукции или изделий), частично или полностью утративших свои первоначальные потребительские свойства для использования по прямому или косвенному назначению в результате физического или морального износа в процессах общественного или личного потребления (жизнедеятельности), использования или эксплуатации (п. 3.12).

В постановлении Правительства РФ от 10.02.1997 № 155 дано определение твердым и жидким бытовым отходам «Твердые и жидкие бытовые отходы» - отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения (приготовление пищи, упаковка товаров, уборка и текущий ремонт жилых помещений, крупногабаритные предметы домашнего обихода, фекальные отходы нецентрализованной канализации и др.).

Удельные показатели образования отходов

Под удельными показателями образования отходов понимается - количество отходов, образующихся в расчете на единицу потребляемой продукции, которое можно собрать в сложившихся условиях производственного и бытового потребления для последующего использования в качестве вторичного сырья или для обезвреживания и захоронения.

Удельным показателем образования отходов называется количество отходов, образующееся на установленную расчетную единицу (1 человек для жилых домов, 1 место гостиниц, больниц и др, 1 кв.м площадки для магазинов) за определенный период времени (сутки, год). Удельные показатели образования отходов определяются как в весовой (кг, т) и в объемных единицах (л, куб.м).

Удельный показатель образования ТБО на одного человека в год для города Мурманска был определен в 2004 году на основании замеров фактического объёма образующихся ТБО в соответствии с Рекомендациями по определению норм накопления ТБО для городов РСФСР, утвержденными Министерством жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 09.03.1982.

Удельному показателю образования ТБО на одного человека было присвоено наименование «Норма накопления ТБО». Норма накопления ТБО не была утверждена администрацией города в виду некорректно проведённых замеров.

Протоколом заседания комиссии по проведению замеров фактического накопления ТБО в городе Мурманске было рекомендовано применять для расчетов необходимого количества контейнеров для сбора ТБО норму накопления 1,41 куб.м на одного человека в год без учета крупногабаритных отходов.

Норма накопления КГО - 77 кг (0,37 куб.м) в год на одного жителя и нормы накопления ТБО для арендаторов, собственников нежилых помещений муниципального жилищного фонда и отдельно стоящих объектов общественного назначения города Мурманска согласно распоряжению администрации города Мурманска от 02.06.2003 № 221-р «О нормах накопления твердых бытовых отходов (ТБО) в городе Мурманске».

21.05.2008 определением судебной коллегии по гражданским делам Мурманского областного суда был признан недействующим пункт 1 распоряжения администрации города Мурманска от 02.06.2003 № 221-р «О нормах накопления твердых бытовых отходов (ТБО) в городе Мурманске». На данный момент нормы накопления для данных категорий не утверждены.

В 2009 году в рамках государственного контракта № 123 от 21.08.2009 организацией ООО «ОРКО-инвест» и специалистами ОАО «Академия коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова» проводилась работа по определению удельных показателей образования отходов. Работы по определению удельных показателей образования отходов проводились в соответствии с «Санитарными правилами содержания территорий населенных мест», утвержденными главным санитарным врачом СССР 05.08.1988 и согласно Рекомендациям по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР, утвержденным для каждой репрезентативной категории (домовладения, предприятия торговли, социальной сферы и т.д.)

Удельные показатели определялись по сезонам года, на каждом объекте исследований в течение 7 суток. Замеры выполнялись физическими методами (с помощью измерительных инструментов) с использованием стандартизированных емкостей для сбора и временного хранения отходов - контейнеров.

В результате проведенных исследований были получены усредненные показатели образования отходов для жилищного фонда: ТБО (жилищный фонд, независимо от ведомственной принадлежности) - 2,09 куб.м/год на 1 человека (при плотности 138 кг/куб.м); КГО (жилищный фонд, независимо от ведомственной принадлежности) - 1,07 куб.м/год на 1 человека (при плотности 160 кг/куб.м); ЖБО (население, проживающее в неканализированном жилом фонде) - 3,5 куб.м/год на 1 человека.

Также в работе по определению удельных показателей образования отходов были получены усредненные показатели образования отходов от предприятий торговли; медицинских учреждений; автотранспортных предприятий; дошкольных и учебных заведений; предприятий службы быта; культурно-спортивных учреждений; ж/д, авиа, автовокзалов и прочих организации. Полученные показатели представлены в таблице 3.2.1.1.

Таблица 3.2.1.1

Удельные показатели образования отходов от арендаторов, собственников нежилых помещений муниципального жилищного фонда и отдельно стоящих объектов общественного назначения города Мурманска

| № п/п | Объект образования отходов | Расчетная единица | Норма накопления согласно натуральных замеров * (куб.м/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 Предприятия торговли |  |  |  |
| 1.1. | Продовольственный магазин | 1 кв.м торговой площади | 1,88 |
| 1.2. | Универсам | 1 кв.м торговой площади | 1,45 |
| 1.3. | Павильон | 1 кв.м торговой площади | 2,9 |
| 1.4. | Лоток | 1 торговое место | 3,95 |
| 1.5. | Палатка, киоск | 1 кв.м торговой площади | 5,26 |
| 1.6. | Торговля с машин | 1 торговое место | 5,3 |
| 1.7. | Промтоварный магазин | 1 кв.м торговой площади | 0,95 |
| 1.8. | Супермаркет (универмаг) | 1 кв.м торговой площади | 1,27 |
| 1.9. | Рынки продовольственные | 1 кв.м общей площади | 1,29 |
| 1.10 | Склады, базы | 1 кв.м общей площади | 0,6 |
| 1.11 | Ярмарки | 1 кв.м общей площади | 1,02 |
| 1.12 | Предприятия общественного питания (кафе, рестораны, бары, закусочные и т.п.) | на 1 место | 1,82 |
| 2 Медицинские учреждения |  |  |  |
| 2.1. | Аптеки | 1 кв.м общей площади | 0,58 |
| 2.2. | Больницы | на 1 койку | 2,35 |
| 2.3. | Поликлиники, диспансеры | на 1 посещение | 0,09 |
| 2.4. | Санатории, пансионаты | на 1 койку | 1,51 |
| 3 Автотранспортные предприятия |  |  |  |
| 3.1. | Автомастерские, СТО, шиномонтажные мастерские | на 1 машино-место | 0,6 |
| 3.2. | Автозаправочные станции | на 1 машино-место | 0,36 |
| 3.3. | Автостоянки и парковки | на 1 машино-место | 0,18 |
| 3.4. | Гаражи | на 1 машино-место | 0,75 |
| 3.5. | Автомойки | на 1 рабочее место | 0,32 |
| 4 Дошкольные и учебные заведения |  |  |  |
| 4.1. | Ясли, детские сады | на 1 место | 0,81 |
| 4.2. | Школы, лицеи, ПТУ | на 1 учащегося | 0,32 |
| 4.3. | Техникумы, ВУЗы | на 1 студента | 0,27 |
| 5 Иные организации |  |  |  |
| 5.1. | Ремонт бытовой, радио- и компьютерной техники | на 1 кв.м общей площади | 0,4 |
| 5.2. | Ремонт и пошив одежды | на 1 кв.м общей площади | 0,42 |
| 5.3. | Ремонт часов, очков, ключей, ксерокс | на 1 рабочее место | 0,8 |
| 5.4. | Садоводческие кооперативы, садово-огородные товарищества | на 1 участок | 3,1 |
| 5.5. | Химчистки и прачечные | на 1 кв.м общей площади | 0,2 |
| 5.6. | Бани, сауны | на 1 посещение | 0,35 |
| 5.7. | Организации, оказывающие ритуальные услуги | на 1 рабочее место | 1,67 |
| 5.8. | Кладбища, колумбарии | на 1 га | 15,0 |
| 5.9. | Научно-исследовательские, проектные институты и конструкторские бюро | на 1 сотрудника | 1,49 |
| 5.10 | Сбербанки, банки | на 1 сотрудника | 1,0 |
| 5.11 | Отделения связи | на 1 сотрудника | 0,95 |
| 5.12 | Административные и другие учреждения, офисы | на 1 сотрудника | 1,09 |
| 6 Предприятия службы быта |  |  |  |
| 6.1. | Парикмахерские и косметические салоны | на 1 посадочное место | 0,33 |
| 6.2. | Гостиницы | на 1 место | 1,25 |
| 6.3. | Общежития | на 1 место | 1,34 |
| 7 Культурно-спортивные учреждения |  |  |  |
| 7.1 | Клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, библиотеки | на 1 место | 0,8 |
| 7.2 | Спортивные арены, стадионы | на 1 место | 0,28 |
| 8. Ж/д, авиа, автовокзалы |  |  |  |
| 8.1 | Железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, речные порты | на 1 пассажира | 0,36 |

* замеры выполнены на основании государственного контракта № 123 от 21.08.2009.

Генеральная схема очистки опирается на результаты практической работы, выполненной в 2009 году ООО «ОРКО-инвест» и специалистами ОАО «Академия коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова», ввиду наибольшей актуальности отражения возможных объемов образования отходов от населения и объектов инфраструктуры.

Авторитетность выбора результатов работы государственного контракта № 123 
от 21.08.2009 позволит наиболее корректно отобразить сложившуюся ситуацию в системе обращения с отходами производства и потребления на территории города Мурманска и будет способствовать наиболее эффективной разработке элементов генеральной схемы очистки и реализации мероприятий муниципальных программ, направленных на обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния городской среды, в том числе при обращении с отходами.

Полученные удельные показатели образования отходов, не являются ни нормативом образования отходов, ни лимитом на их размещение, предусмотренными Федеральным законом № 89-ФЗ и имеют межотраслевой характер и утверждаются в целях планирования. В соответствии с санитарными правилами СанПиНом 42-128-4690-88 установлено, что при временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре - 5 0С и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре - свыше +5 0С) не более одних суток (ежедневный вывоз) (пункт 2.2.1).

Инвентаризация отходообразователей

Инвентаризация отходообразователей составлена на основании технико-экономических показателей Генерального плана муниципального образования город Мурманск. Также по некоторым показателям приняты статистические данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики Мурманской области.

1. Отходы от населения, проживающего в жилищном фонде всех уровней благоустройства и форм собственности (в т. ч. частный сектор).

Согласно техническому заданию расчетная численность населения, проживающего на территории муниципального образования город Мурманск, составляет 306903 человека. Прогноз численности населения на расчетный срок базируется на Прогнозе социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск на 2008 год с основными параметрами прогноза на 2009 - 2010 годы и планах экономического развития города. Согласно Генеральному плану численность населения планируется: на 1 очередь (2015 год) - 314 тыс. человек; на расчетный срок (2025 год) - 300 тыс. человек. В виду того, что по состоянию на 2013 год численность населения снизилась и не соответствует прогнозу Генерального плана, за основу прогноза изменения численности населения были приняты данные из отчета о научно-исследовательской работе (муниципальный контракт № 1 от 14.11.2011) «Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Мурманска на период 2011-2020 годы». Перспектива развития города Мурманска (данные сформированы в таблицу 3.2.2.1).

Таблица 3.2.2.1.

| Численность населения, человек |  |  |
| --- | --- | --- |
| Существующее состояние 2013 г. | Первая очередь 2015 г. | Расчетный срок 2025 г. |
| 306 903 | 297 090 | 295 600 |

Результанты натуральных замеров, выполненных в соответствии с государственным контрактом № 123 от 21.08.2009, показали, что удельные показатели образования отходов от населения составили:

- ТБО (жилищный фонд, независимо от ведомственной принадлежности) - 2,09 куб.м/год на 1 человека (при плотности 138 кг/куб.м).

- КГО (жилищный фонд, независимо от ведомственной принадлежности) - 1,07 куб.м/год на 1 человека (при плотности 160 кг/куб.м).

Удельное годовое накопление отходов на одного жителя населенных мест (норма образования) имеет тенденцию к постоянному росту. Для прогнозирования величин удельных показателей образования отходов используется формулы (Систер В.Г., Мирный А.Н., Скворцов Л.С., Абрамов Н.Ф., Никогосов Х.Н. Твердые бытовые отходы (сбор, транспорт и обезвреживание). Справочник. - М.: АКХ им. К.Д. Панфилова) (формулы 3.2.2.1; 3.2.2.2):

Формула 3.2.2.1.

mпр = mисх(1+0,005)t

Формула 3.2.2.2.

vпр = vисх(1+0,011)t

Где: mпр - прогнозируемая масса твердых бытовых отходов; mисх - исходная масса образующихся твердых бытовых отходов; vпр - прогнозируемый объем твердых бытовых отходов;

vисх - исходный объем образующихся твердых бытовых отходов;

t - период прогнозирования.

Расчет прогноза изменения удельных показателей образования отходов от населения, проживающего в жилищном фонде всех уровней благоустройства и форм собственности (в т. ч. частный сектор), представлен в таблице 3.2.2.2.

Таблица 3.2.2.2.

| Год | Удельный показатель образования отходов, куб.м |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТБО | КГО |
| 2013 | 2,09 | 1,07 |
| 2015* | 2,14 | 1,09 |
| 2025* | 2,38 | 1,22 |

* - согласно очередям Генерального плана муниципального образования город Мурманск.

В таблицах 3.2.2.3. - 3.2.2.4 представлен прогноз изменения объемов образования отходов для жилого фонда на период до 2025 года.

Таблица 3.2.2.3.

Прогноз изменения объемов образования ТБО от населения, проживающего в жилищном фонде 
всех уровней благоустройства и форм собственности (в т. ч. частный сектор)

| Объем образования ТБО, куб.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Существующее состояние 2013 г. (удельный показатель образования ТБО 2,09 куб.м/год) | Первая очередь 2015 г (удельный показатель образования ТБО 2,14 куб.м/год*) | Расчетный срок 2025 г. (удельный показатель образования ТБО 2,38 куб.м/год*) |
| Численность населения 306 903 чел. | Численность населения 297 090 чел. | Численность населения 295 600 чел. |
| 641427,27 | 635772,60 | 703528,00 |

* - согласно очередям Генерального плана муниципального образования город Мурманск.

Таблица 3.2.2.4

Прогноз изменения объемов образования КГО от населения, проживающего в жилищном фонде 
всех уровней благоустройства и форм собственности (в т. ч. частный сектор)

| Объем образования КГО, куб.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Существующее состояние 2013 г. (удельный показатель образования КГО 1,07 куб.м/год) | Первая очередь 2015 г. (удельный показатель образования КГО 1,09 куб.м/год*) | Расчетный срок 2025 г. (удельный показатель образования КГО 1,22 куб.м/год*) |
| Численность населения 306 903 чел. | Численность населения 297 090 чел. | Численность населения 295 600 чел. |
| 328386,21 | 323828,10 | 360632,00 |

* - согласно очередям Генерального плана муниципального образования город Мурманск.

2. Отходы от объектов социальной сферы (образовательные и учебно-воспитательные, медицинские, культурно-просветительские учреждения, гостиничные комплексы)

В соответствии с Генеральным планом муниципального образования город Мурманск прогнозируются следующие изменения в структуре социально-культурной сферы (таблица 3.2.2.5.):

Таблица 3.2.2.5.

| Наименование объекта | Ед. изм. | Существующее состояние 2013 г. | Расчетный срок 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | место | 21 000 | 21 |
| Общеобразовательные учреждения | место | 42 000 | 42 |
| Учреждения внешкольного образования | учащихся | 25 000 | 3000 |
| Больницы | койко-место | 4360 | 4715 |
| Поликлиники | пос./см | 8803 | 8803 |
| Клубы | место | 1362 | 24000 |
| Гостиницы | место | 1079 | 2000 |

* - возможно строительство сверхнормативных объектов.

Результаты натуральных замеров, выполненных в соответствии на основании  государственного контракта № 123 от 21.08.2009, показали, что удельные показатели образования отходов от объектов социальной сферы составили:

- ясли, детские сады - 0,81 куб.м на 1 место;

- школы, лицеи, ПТУ - 0,32 куб.м на 1 учащегося;

- техникумы, ВУЗы - 0,27 куб.м на 1 студента;

- больницы - 2,35 на 1 койку;

- поликлиники, диспансер - 0,09 на 1 посещение;

- клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, библиотеки - 0,8 куб.м на 1 место;

- гостиницы - 1,25 куб.м на 1 место.

Для прогнозирования величин удельных показателей образования отходов используется формула 3.2.2.2, представленная выше. Расчет прогноза изменения удельных показателей образования отходов от объектов социальной сферы представлен в таблице 3.2.2.6.

Таблица 3.2.2.6.

| Удельный показатель образования отходов, куб.м | Год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2015* | 2025* |
| Ясли, детские сады | 0,81 | 0,83 | 0,92 |
| Школы, лицеи, ПТУ | 0,32 | 0,33 | 0,36 |
| Техникумы, ВУЗы | 0,27 | 0,28 | 0,31 |
| Больницы | 2,35 | 2,40 | 2,68 |
| Поликлиники, диспансер | 0,09 | 0,09 | 0,10 |
| Клубы, концертные залы, театры, библиотеки | 0,8 | 0,82 | 0,91 |
| Гостиницы | 1,25 | 1,28 | 1,43 |

* - согласно очередям Генерального плана муниципального образования город Мурманск.

В таблице 3.2.2.7 представлен прогноз изменения объемов образования отходов от объектов социальной сферы.

Таблица 3.2.2.7.

| Наименование объекта | Ед. изм. | Существующее состояние |  |  | Первая очередь 2015 г. |  |  | Расчетный срок 2025 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Рас-четный показа-тель | Удель-ный показа-тель образо-вания отхо-дов куб.м/ год) | Объем образо-вания отходов, куб.м/год | Рас-четный показа-тель | Удель-ный показа-тель образо-вания отхо-дов куб.м/ год) | Объем образова-ния отходов, куб.м/год | Расчет-ный показа-тель | Удель-ный показа-тель образо-вания отходов куб.м/ год) | Объем образова-ния отходов, куб.м/ год |
| Детские дошкольные учреждения | место | 21 000 | 0,81 | 17010,00 | 21000 | 0,83 | 17386,28 | 21 000 | 0,92 | 19396,27 |
| Общеобразова-тельные учреждения | место | 42 000 | 0,32 | 13440,00 | 42000 | 0,33 | 13737,31 | 42 000 | 0,36 | 15325,45 |
| Учреждения внешкольного образования | учащийся | 25 000 | 0,27 | 6750,00 | 25000 | 0,28 | 6899,32 | 25 000 | 0,31 | 7696,93 |
| Больницы | коек | 4360 | 2,35 | 10246,00 | 4360 | 2,40 | 10472,65 | 4715 | 2,68 | 12634,66 |
| Поликлиники | пос./см | 8803 | 0,09 | 792,27 | 8803 | 0,09 | 809,80 | 8803 | 0,10 | 903,41 |
| Клубы | место | 1362 | 0,80 | 1089,60 | 1362 | 0,82 | 1113,70 | 24000 | 0,91 | 21893,49 |
| Гостиницы | место | 1079 | 1,25 | 1348,75 | 1079 | 1,28 | 1378,59 | 2000 | 1,43 | 2850,72 |
| ИТОГО: |  | 50676,62 |  |  | 51797,64 |  |  | 80700,93 |  |  |

3. Отходы от административных учреждений

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики Мурманской области среднесписочная численность работников организаций различной формы собственности по состоянию на январь-март 2013 года составляла 101 285 человек, из них: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство - 61; рыболовство, рыбоводство - 4124; обрабатывающие производства - 6013; производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 4229; строительство - 1268; оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования - 10056; гостиницы и рестораны - 1442; транспорт и связь - 20303; финансовая деятельность - 4324; операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг - 5968; государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование - 15478; образование - 11901; здравоохранение и предоставление социальных услуг - 12151; предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг - 3883.

Так как проектом предусматривается произвести расчет максимального возможного объема образования отходов, из общей численности работающих не производилось деление на инженерно-технический персонал и рабочих.

Результанты натуральных замеров, выполненных в соответствии с государственным контрактом № 123 от 21.08.2009, показали, что удельный показатель образования отходов от административных и прочих учреждений составил 1,09 куб.м/год на 1 сотрудника.

Для прогнозирования величин удельных показателей образования отходов используется формула 3.2.2.2, представленная выше. Расчет прогноза изменения удельных показателей образования отходов представлен в таблице 3.2.2.8.

Таблица 3.2.2.8.

| Удельный показатель образования отходов, куб.м | Год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 г. | 2015*г. | 2025*г. |
| Административные и другие учреждения, офисы | 1,09 | 1,11 | 1,24 |

В таблице 3.2.2.9 представлен прогноз изменения объемов образования отходов.

Таблица 3.2.2.9.

| Наименование объекта | Объем образования отходов, куб.м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее состояние 2013 г. (удельный показатель образования отходов 1,09 куб.м/год) | Первая очередь 2015 г (удельный показатель образования отходов 1,11 куб.м/год*) | Расчетный срок 2025 г. (удельный показатель образования отходов 1,24 куб.м/год*) |
| Административные и другие учреждения, офисы | 110400,65 | 112842,82 | 125888,34 |

4. Отходы предприятий общественного питания

В соответствии с Генеральным планом муниципального образования город Мурманск прогнозируются следующие изменения в структуре предприятий общественного питания (таблица 3.2.2.10.):

Таблица 3.2.2.10.

| Наименование объекта | Ед. изм. | Существующее состояние 2013 г. | Первая очередь 2015 г. | Расчетный срок 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятия общественного питания | место | 9229 |  | 13000/3771 |

Результаты натуральных замеров, выполненных в соответствии с государственным контрактом № 123 от 21.08.2009, показали, что удельный показатель образования отходов от предприятий общественного питания составил: 1,82 куб.м/год на 1 место.

Для прогнозирования величин удельных показателей образования отходов используется формула 3.2.2.2, представленная выше. Расчет прогноза изменения удельных показателей образования отходов от предприятий общественного питания представлен в таблице 3.2.2.11.

Таблица 3.2.2.11.

| Год | Удельный показатель образования отходов, куб.м |
| --- | --- |
| 2013 | 1,82 |
| 2015* | 1,86 |
| 2025* | 2,08 |

* - согласно очередям Генерального плана муниципального образования город Мурманск.

В таблице 3.2.2.12 представлен прогноз изменения объемов образования отходов от предприятий общественного питания на период до 2025 года.

Таблица 3.2.2.12.

| Объем образования отходов, куб.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Существующее состояние 2013 г. (удельный показатель образования отходов - 1,82 куб.м/год) | Первая очередь 2015 г (удельный показатель образования отходов - 1,86 куб.м/год) | Расчетный срок 2025 г. (удельный показатель образования отходов - 2,08 куб.м/год) |
| Расчетное количество мест - 9229 | Расчетное количество мест – 9229 | Расчетное количество мест - 13000 |
| 16796,78 | 17165,94 | 27040,00 |

5. Отходы от предприятий сферы бытовых услуг

На территории города Мурманска по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики Мурманской области зарегистрировано 425 организаций, оказывающих услуги в сфере бытового обслуживания. Сведения о расчетных единицах представлены в таблице 3.2.2.13.

Таблица 3.2.2.13.

| Наименование объекта | Ед. изм. | Существующее состояние 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| Бани, душевые | посещения | 530 |
| Парикмахерские, косметические салоны | место | 680 |

Результаты натуральных замеров, выполненных в соответствии с государственным контрактом № 123 от 21.08.2009, показали, что удельный показатель образования отходов от предприятий сферы бытовых услуг составил: бани, сауны - 0,35 куб.м/год на 1 посещений; парикмахерские и косметические салоны - 0,33 куб.м/год на 1 посадочное место.

Для прогнозирования величин удельных показателей образования отходов используется формула 3.2.2.2, представленная выше. Расчет прогноза изменения удельных показателей образования отходов представлен в таблице 3.2.2.14.

Таблица 3.2.2.14.

| Год | Удельный показатель образования отходов, куб.м |  |
| --- | --- | --- |
|  | Бани, сауны | Парикмахерские и косметические салоны |
| 2013 | 0,35 | 0,33 |
| 2015 | 0,36 | 0,34 |
| 2025 | 0,40 | 0,38 |

В таблице 3.2.2.15 представлен прогноз изменения объемов образования отходов на период до 2025 года.

Таблица 3.2.2.15.

| Наименование объекта | Объем образования отходов, куб.м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее состояние 2013 г. | Первая очередь 2015 г | Расчетный срок 2025 г. |
| Бани, сауны | 185,50 | 189,60 | 211,52 |
| Парикмахерские и косметические салоны | 224,40 | 229,36 | 255,88 |
| ИТОГО: | 409,90 | 418,96 | 467,40 |

6. Отходы от предприятий торговли и складских комплексов

На территории города Мурманска по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики Мурманской области зарегистрировано 3128 предприятий торговли. Сведения о расчетных единицах представлены в таблице 3.2.2.16.

Таблица 3.2.2.16.

| Наименование объекта | Ед. изм. | Существующее состояние 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Продовольственный магазин | кв.м | 238522 |
| Павильон | кв.м | 9804 |
| Промтоварный магазин (магазины дискаунтеры; магазины товаров повседневного спроса, минимаркеты; специализированные непродовольственные магазины) | кв.м | 108805 |
| Супермаркет (универмаг, гипермаркет) | кв.м | 125955 |
| Аптеки | кв.м | 5028 |

Результаты натуральных замеров, выполненных в соответствии с государственным контрактом № 123 от 21.08.2009, показали, что удельный показатель образования отходов от предприятий торговли составили: продовольственный магазин - 1,88 - 1 кв.м торговой площади; павильон - 2,9 - 1 кв.м торговой площади;  промтоварный магазин - 0,95 - 1 кв.м торговой площади; супермаркет (универмаг) - 1,27 - 1 кв.м торговой площади; аптеки - 0,58 - 1 кв.м общей площади.

Для прогнозирования величин удельных показателей образования отходов используется формула 3.2.2.2, представленная выше. Расчет прогноза изменения удельных показателей образования отходов представлен в таблице 3.2.2.17.

Таблица 3.2.2.17.

| Год | Удельный показатель образования отходов, куб.м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Продовольственный магазин | Павильон | Промтоварный магазин | Супермаркет (универмаг) | Аптеки |
| 2013 | 1,88 | 2,90 | 0,95 | 1,27 | 0,58 |
| 2015 | 1,92 | 2,96 | 0,97 | 1,30 | 0,59 |
| 2025 | 2,14 | 3,31 | 1,08 | 1,45 | 0,66 |

В таблице 3.2.2.18 представлен прогноз изменения объемов образования отходов на период до 2025 года.

Таблица 3.2.2.18.

| Наименование объекта | Объем образования отходов, куб.м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее состояние 2013 г. | Первая очередь 2015 г | Расчетный срок 2025 г. |
| Продовольственный магазин | 448421,36 | 458340,89 | 511328,69 |
| Павильон | 28431,60 | 29060,54 | 32420,16 |
| Промтоварный магазин (магазины дискаунтеры; магазины товаров повседневного спроса, минимаркеты; специализированные непродовольственные магазины) | 103364,75 | 105651,28 | 117865,40 |
| Супермаркет (универмаг, гипермаркет) | 159962,85 | 163501,39 | 182403,43 |
| Аптеки | 2916,24 | 2980,75 | 3325,35 |
| ВСЕГО: | 743096,80 | 759534,84 | 847343,02 |

При прогнозировании использовались технико-экономические показатели Генерального плана муниципального образования город Мурманск, а также статистические данные федерального органа статистики. Согласно представленным расчетам среднегодовой объем образования отходов от населения и объектов инфраструктура составляет 1891194,23 куб.м. Соотношение 51:48% - отходы населения и отходы объектов инфраструктуры соответственно. На расчетный период среднегодовой объем образования отходов по отношению к существующему состоянию увеличится на 113% и будет составлять 2145599,70 куб.м, из общего объема в процентом соотношении отходы населения к отходам объектов инфраструктуры будет составлять 49:50.

Расчетный объем образования отходов от населения составил - 969813,48 куб.м, при этом 34% от общего объёма отходов от населения приходится на КГО и цифровом выражении составляет 328386,21 куб.м. На расчетный период объем образования отходов от населения увеличится на 110% и будет составлять 1064160,00 куб.м (в т. ч. 360632,00 куб.м - КГО). Фактический объем вывезенных ТБО по состоянию на 2013 год составил 597,10 тыс. куб.м, сравнительный анализ представлен на рисунке 3.2.2.1.

Рисунок 3.2.2.1

|  | Наименование параметра | Факти-ческий объем, тыс. куб.м | Оценка нормативного объема образования ТБО, тыс. куб.м | Отклонение норматив-ного объема от факта, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | 597,1 | 641,43 | 6,91 |  |  |

3.2.3. Морфологический состав отходов

Морфологический состав ТБО города Мурманска близок к среднестатистическим показателям для северных районов Российской Федерации. В ТБО города преобладают пищевые отходы, бумага, картон, стекло и полимерные материалы.

Морфологический состав твердых бытовых отходов - это содержание их составных частей (бумага, пищевых отходы и т. д.), выраженное в процентах к общей массе. Средний морфологический состав ТБО от населения представлен на рисунке 3.2.3.1.

Рисунок 3.2.3.1.

Средний морфологический состав ТБО (жилой фонд)

Компонент; Содержание компонентов, кг. Бумага, картон; 19,90. Пищевые отходы; 27,70. Дерево; 0,80. Металл цветной; 1,50. Текстиль; 6,50. Стекло; 18,40. Кожа, резина; 1,50. Пластмасса; 10,20. в т. ч. ПЭТ-тара; 3,06. упаковочные и пленочные материалы; 4,08. Прочее; 9,40. Отсев (менее 15 мм); 1,20. Всего; 97,10.

Средний морфологический состав ТБО от предприятий торговли представлен на рисунке 3.2.3.2.

Рисунок 3.2.3.2.

Средний морфологический состав ТБО (предприятия торговли)

|  | Компонент | Содержание компонентов, кг |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Бумага, картон | 13,30 |  |
|  | Пищевые отходы | 6,00 |  |
|  | Дерево | 0,10 |  |
|  | Металл цветной | 1,00 |  |
|  | Текстиль | 1,00 |  |
|  | Стекло | 3,00 |  |
|  | Пластмасса | 5,80 |  |
|  | в т. ч. ПЭТ-тара | 1,74 |  |
|  | упаковочные и пленочные материалы | 2,32 |  |
|  | Прочее | 8,60 |  |
|  | Отсев (менее 15 мм) | 1,40 |  |
|  | Всего | 40,20 |  |

Средний морфологический состав ТБО от офисов, административных и научных учреждений представлен на рисунке 3.2.3.3.

Рисунок 3.2.3.3.

Средний морфологический состав ТБО 
(офисы, административные и научные учреждения)

|  | Компонент | Содержание компонентов, кг |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Бумага, картон | 19,90 |  |
|  | Пищевые отходы | 7,30 |  |
|  | Дерево | 0,30 |  |
|  | Металл цветной | 0,90 |  |
|  | Текстиль | 2,10 |  |
|  | Стекло | 8,40 |  |
|  | Кожа, резина | 1,00 |  |
|  | Пластмасса | 6,40 |  |
|  | в т. ч. ПЭТ-тара | 1,92 |  |
|  | упаковочные и пленочные материалы | 2,56 |  |
|  | Прочее | 7,20 |  |
|  | Отсев (менее 15 мм) | 0,80 |  |
|  | Всего | 54,30 |  |

Средний морфологический состав ТБО от медицинских учреждений представлен на рисунке 3.2.3.4.

Рисунок 3.2.3.4.

Средний морфологический состав ТБО (медицинские учреждения)

|  | Компонент | Содержание компонентов, кг |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Бумага, картон | 7,30 |  |
|  | Пищевые отходы | 6,50 |  |
|  | Дерево | 0,10 |  |
|  | Металл цветной | 1,30 |  |
|  | Текстиль | 3,20 |  |
|  | Стекло | 5,60 |  |
|  | Кожа, резина | 1,40 |  |
|  | Камни | 0,10 |  |
|  | Пластмасса | 8,20 |  |
|  | в т. ч. ПЭТ-тара | 2,46 |  |
|  | упаковочные и пленочные материалы | 3,28 |  |
|  | Прочее | 6,70 |  |
|  | Отсев (менее 15 мм) | 1,20 |  |
|  | Всего | 41,60 |  |

Средний морфологический состав ТБО от учреждений системы образования представлен на рисунке 3.2.3.5.

Рисунок 3.2.3.5.

Средний морфологический состав ТБО (учреждения системы образования)

|  | Компонент | Содержание компонентов, кг |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Бумага, картон | 15,40 |  |
|  | Пищевые отходы | 11,30 |  |
|  | Дерево | 0,20 |  |
|  | Металл цветной | 1,10 |  |
|  | Текстиль | 1,30 |  |
|  | Стекло | 2,60 |  |
|  | Кожа, резина | 0,50 |  |
|  | Пластмасса | 6,30 |  |
|  | в т. ч. ПЭТ-тара | 1,89 |  |
|  | упаковочные и пленочные материалы | 2,52 |  |
|  | Прочее | 7,70 |  |
|  | Отсев (менее 15 мм) | 0,90 |  |
|  | Всего | 47,30 |  |

Средний морфологический состав ТБО от предприятий бытового обслуживания представлен на рисунке 3.2.3.6.

Рисунок 3.2.3.6.

Средний морфологический состав ТБО (предприятия бытового обслуживания)

|  | Компонент | Содержание компонентов, кг |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Бумага, картон | 7,50 |  |
|  | Пищевые отходы | 4,30 |  |
|  | Дерево | 1,10 |  |
|  | Металл черный | 0,75 |  |
|  | Металл цветной | 1,60 |  |
|  | Текстиль | 1,53 |  |
|  | Стекло | 3,40 |  |
|  | Кожа, резина | 1,40 |  |
|  | Пластмасса | 3,60 |  |
|  | в т. ч. ПЭТ-тара | 1,08 |  |
|  | упаковочные и пленочные материалы | 1,44 |  |
|  | Прочее | 2,70 |  |
|  | Отсев (менее 15 мм) | 0,70 |  |
|  | Всего | 28,58 |  |

Средний морфологический состав ТБО от предприятий общественного питания представлен на рисунке 3.2.3.7.

Рисунок 3.2.3.7.

Средний морфологический состав ТБО (предприятия общественного питания)

|  | Компонент | Содержание компонентов, кг |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Бумага, картон | 18,30 |  |
|  | Пищевые отходы | 36,20 |  |
|  | Металл цветной | 0,72 |  |
|  | Стекло | 7,45 |  |
|  | Пластмасса | 7,80 |  |
|  | в т. ч. ПЭТ-тара | 2,34 |  |
|  | упаковочные и пленочные материалы | 3,12 |  |
|  | Прочее | 3,11 |  |
|  | Отсев (менее 15 мм) | 0,90 |  |
|  | Всего | 74,48 |  |

Средний морфологический состав ТБО от культурно-спортивных и развлекательных учреждений представлен на рисунке 3.2.3.8.

Рисунок 3.2.3.8.

Средний морфологический состав ТБО 
(культурно-спортивные и развлекательные учреждения)

|  | Компонент | Содержание компонентов, кг |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Бумага, картон | 6,30 |  |
|  | Пищевые отходы | 5,70 |  |
|  | Дерево | 0,10 |  |
|  | Стекло | 4,90 |  |
|  | Кожа, резина | 0,10 |  |
|  | Камни | 0,20 |  |
|  | Пластмасса | 3,50 |  |
|  | в т. ч. ПЭТ-тара | 1,05 |  |
|  | упаковочные и пленочные материалы | 1,40 |  |
|  | Прочее | 2,30 |  |
|  | Отсев (менее 15 мм) | 0,90 |  |
|  | Всего | 23,90 |  |

Средний морфологический состав ТБО от предприятий транспортной инфраструктуры представлен на рисунке 3.2.3.9.

Рисунок 3.2.3.9.

Средний морфологический состав ТБО (предприятия транспортной инфраструктуры)

|  | Компонент | Содержание компонентов, кг |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Бумага, картон | 4,10 |  |
|  | Пищевые отходы | 1,20 |  |
|  | Дерево | 0,30 |  |
|  | Металл черный | 1,10 |  |
|  | Металл цветной | 1,40 |  |
|  | Текстиль | 1,10 |  |
|  | Стекло | 3,50 |  |
|  | Кожа, резина | 0,20 |  |
|  | Камни | 0,20 |  |
|  | Пластмасса | 4,00 |  |
|  | в т. ч. ПЭТ-тара | 1,20 |  |
|  | упаковочные и пленочные материалы | 1,60 |  |
|  | Прочее | 1,40 |  |
|  | Отсев (менее 15 мм) | 1,60 |  |
|  | Всего | 20,10 |  |

Сезонные изменения состава ТБО характеризуются увеличением содержания пищевых отходов с 20 - 25 % - весной до 40 - 55 % - осенью, что связано с большим употреблением овощей и фруктов в рационе питания населения. Зимой и осенью сокращается содержание мелкого отсева (уличного смета) с 11 до 5 %. С течением времени состав ТБО несколько меняется, увеличивается содержание бумаги, полимерных материалов. В таблице 3.2.3.1. представлен ориентировочный состав КГО.

Таблица 3.2.3.1

Ориентировочный состав крупногабаритных отходов

| Превалирующий материал | Составляющие |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Дерево (до 60 %) | Мебель, обрезки деревьев и кустарников, доски, ящики, двери, скамейки, фанера, рамы картин, лестницы |
| Бумага, картон (до 6 %) | Упаковочные материалы |
| Текстиль (до 1 %) | Мешковина упаковочная, одежда, одеяла |
| Пластмасса (до 1 %) | Детские ванны, тазы, линолеум, детали облицовки балконов, синтетическая пленка |
| Керамика, стекло (до 18 %) | Фаянсовые ванны, унитазы, листовое стекло |
| Металл (до 9 %) | Холодильники, газовые плиты, стиральные машины, велосипеды, детские машины, корыта, баки, бидоны, стальные мойки, части легковых машин, трубы, пружины, радиаторы отопления |
| Кожа, резина, изделия из смешанных материалов (до 5 %) | Шины, чемоданы, диваны, кресла, детские коляски, сиденья машин, клеенка |

Химический состав ТБО. Количество получаемого в процессе переработки ТБО органического удобрения или биотоплива зависит от химического состава исходных ТБО. Химический состав ТБО, присущий северной климатической зоне представлен в таблице 3.2.3.2.

Таблица 3.2.3.2.

Химический состав ТБО

| Показатель | % сухой массы |
| --- | --- |
| Органическое вещество | 55 - 60 |
| Зольность | 40 - 45 |
| Общий азот | 1,2 - 1,6 |
| Кальций | 2,1 - 4,8 |
| Углерод | 28 - 30 |
| Фосфор | 0,4 - 0,5 |
| Общий калий | 0,4 - 0,5 |
| Сера | 0,2 - 0,3 |
| Реакция среды, рН | 5 - 6,5 |
| Влажность, % | 43 - 48 |

Морфологические характеристики отходов необходимы для выбора метода обезвреживания и оценки ТБО в качестве вторичного сырья, а также для выбора оборудования, предназначенного для обезвреживания и переработки отходов.

3.2.4. Объемы возможного образования вторичных ресурсов

При определении объемов возможного образования вторичных материальных ресурсов  учитывается как количественный, так и качественный состав отходов.

К качественным характеристикам твердых бытовых отходов относятся: морфологический состав; фракционный состав; особые свойства; компрессионная характеристика. Все эти характеристики необходимы для выбора метода обезвреживания и оценки ТБО в качестве вторичного сырья, а также для выбора оборудования, предназначенного для обезвреживания и переработки отходов.

Морфологический состав твердых бытовых отходов - это содержание их составных частей, выраженное в процентах к общей массе.

Основными составляющими ТБО являются бумага, пищевые отходы, полимерные материалы, стекло, отсев. Многолетними наблюдениями установлено, что с течением времени состав ТБО несколько меняется. Увеличивается содержание бумаги, полимерных материалов. После 1993 - 1995 годов резко возросло содержание пластмассовых упаковочных материалов, в т. ч. 0,5 - 2-литровых бутылок из полиэтилентерефталата (ПЭТФ-бутылок). Значительно выросло содержание в ТБО цветных металлов за счет появления алюминиевых банок из-под напитков. Деление фракций ТБО представлено на рисунке 3.2.4.1.

Рисунок 3.2.4.1.

Деление фракций ТБО

Основными составляющими ТБО являются: бумага, пищевые отходы, полимерные материалы, текстиль, стекло.

ТБО обладает слеживаемостью, т.е. при длительной неподвижности теряют сыпучесть и уплотняются (с возможностью выделения фильтрата) без всякого внешнего воздействия.

В таблице 3.2.4.1. приводится краткое описание вторичных ресурсов из отходов жилищного фонда, их основные свойства и возможность раздельного сбора.

Таблица 3.2.4.1.

Характеристики вторичных ресурсов и примеры возможного их применения

| Наименование фракций | Описание состав фракции | Результат переработки (продукты) вторичного использования сырья |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Бумага | Условно чистая макулатура в виде газет, журналов и картонных коробок; Влажная макулатура не применима для использования вторично | Идет на производство сырья для новой бумаги. Из низкокачественной макулатуры изготавливают оберточную бумагу и картон. Бумажные отходы можно использовать в строительстве для производства теплоизоляционных материалов |
| Текстиль | Представляет ценность в качестве вторичного сырья. Однако, многие текстильные компоненты содержат 30...60% синтетических добавок, что усложняет их использование в виде вторичного сырья, где все компоненты должны принадлежать одной из групп | Идет на производство нетканых материалов (теплоизоляция, утепленный линолеум и т.п.), изготовление канатов, шнура, мешочных тканей, упаковочного материала |
| Пластмассы | Большое количество в них полиэтиленовой пленки плотностью 50 - 80 кг/куб.м. Часть ее представлена в виде пленки, которой ламинируют упаковку пищевых продуктов, в частности, молочные пакеты. Некоторые виды полимерных компонентов содержат соединения хлора: поливинилхлориды, искусственные кожи, пенопласты. В небольших количествах представлены фторсодержащие компоненты. Большую заготовительную ценность представляют ПЭТФ (лавсан) и полиэтилен (бутылки из-под напитков) | Может использоваться в производстве строительных материалов, различного вида изоляторов. Пригодна для производства товаров народного потребления (ведра, канистры, полиэтиленовая пленка, ящики, веревки и т.д.) |
| Стекло | Как правило, присутствуют низшие сорта стеклобоя - цветное стекло | Идет на переплавку, после чего из него заново можно получать банки, бутылки. Стеклянный бой низкого качества после измельчения используется в качестве наполнителя для строительных материалов |
| Черный металл Цветной металл | Бытовой черный металлолом на 70% представлен консервными банками с покрытием из олова при содержании 0.2 - 2% от массы банки. Банки имеют загрязненность до 25% по массе; Среднегодовое его содержание в отходах составляет 0.62%. Посредством раздельного сбора заготавливают в виде алюминиевых банок около 0.6% | Стальные и алюминиевые банки переплавляются с целью получения соответствующего металла. При этом выплавка алюминия из баночек для прохладительных напитков требует только 5% энергии, необходимой для изготовления того же количества алюминия из руды, и является одним из наиболее выгодных видов «повторной переработки» |
| Пищевые отходы | Большая часть отходов перемешаны с мелкими фракциями стекла, пластика | Могут использоваться в качестве кормовых ресурсов (картофельные очистки, овощные и фруктовые остатки и прочие). Могут быть сырьем для производства компоста |
| Дерево | Основная масса древесины состоит из фракций менее 200 мм (2.5%) и заготовительной ценности не представляет. Около 0.5% от общей массы отходов составляют крупные фракции древесины в составе предметов мебели и других, которые легко извлечь из отходов и целесообразно использовать | Выработка тепловой энергии при сжигании древесины |
| Кожа, резина | Этот вид вторичных ресурсов представлен изношенной обувью и одеждой, а также галантереей (сумки, чемоданы и прочее) | Выработка тепловой энергии при сжигании древесины |

Перечень основных фракций ТБО, принимаемых в качестве вторичных ресурсов, приведен ниже:

| 1 |  | лом черных и цветных металлов, в том числе мелкая металлическая тара |
| --- | --- | --- |
| 2 |  | полимерные материалы (полиэтилен высокого и низкого давления, полиэтилентерефталат, полистирол, полипропилен, поливинилхлорид) |
| 3 |  | макулатура необработанная (бумажная, картонная, смешанная) |
| 4 |  | текстиль (хлопчатобумажный, шерстяной) |
| 5 |  | стеклобой |

В таблице 3.2.4.2. представлены данные о возможном образовании вторичных ресурсов, входящих в состав ТБО от населения.

Таблица 3.2.4.2.

| Наименование параметра |  | Объем образования ТБО |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |  | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
|  |  | 641,43 | 88,52 | 635,77 | 87,74 | 703,53 | 97,09 |
|  |  | тыс. куб.м/год | тыс. т/год | тыс. куб.м/год | тыс. т/год | тыс. куб.м/год | тыс. т/год |
| Содержание вторсырья (расчетное) | Бумага, картон (содержание данного компонента 20,49 % в общей массе ТБО) | 131,43 | 18,14 | 130,27 | 17,98 | 144,15 | 19,89 |
|  | Пищевые отходы (содержание данного компонента 28,53% в общей массе ТБО) | 183,00 | 25,25 | 181,39 | 25,03 | 200,72 | 27,70 |
|  | Дерево (содержание данного компонента 0,82% в общей массе ТБО) | 5,26 | 0,73 | 5,21 | 0,72 | 5,77 | 0,80 |
|  | Металлы в т. ч. цветные (содержание данного компонента 1,54 в общей массе ТБО) | 9,88 | 1,36 | 9,79 | 1,35 | 10,83 | 1,50 |
|  | Текстиль (содержание данного компонента 6,69% в общей массе ТБО) | 42,91 | 5,92 | 42,53 | 5,87 | 47,07 | 6,50 |
|  | Стекло (содержание данного компонента 18,95 % в общей массе ТБО) | 121,55 | 16,77 | 120,48 | 16,63 | 133,32 | 18,40 |
|  | Пластмасса (содержание данного компонента 10,5% в общей массе ТБО) | 67,35 | 9,29 | 66,76 | 9,21 | 73,87 | 10,19 |
| ИТОГО: |  | 561,38 | 77,47 | 556,43 | 76,79 | 615,73 | 84,97 |

В таблице 3.2.4.3. представлены данные о возможном образовании вторичных ресурсов, входящих в состав ТБО от предприятий торговли.

Таблица 3.2.4.3.

| Наименование параметра |  | Объем образования ТБО |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |  | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
|  |  | 743,10 | 96,60 | 759,53 | 98,74 | 847,34 | 110,15 |
|  |  | тыс. куб.м/год | тыс. т/год | тыс. куб.м/год | тыс. т/год | тыс. куб.м/год | тыс. т/год |
| Содержание вторсырья(расчетное) | Бумага, картон (содержание данного компонента 33,08 % в общей массе ТБО) | 245,82 | 31,96 | 251,25 | 32,66 | 280,30 | 36,44 |
|  | Пищевые отходы (содержание данного компонента 14,93% в общей массе ТБО) | 110,94 | 14,42 | 113,40 | 14,74 | 126,51 | 16,45 |
|  | Дерево (содержание данного компонента 0,25% в общей массе ТБО) | 1,86 | 0,24 | 1,90 | 0,25 | 2,12 | 0,28 |
|  | Металлы в т. ч. цветные (содержание данного компонента 2,49% в общей массе ТБО) | 18,50 | 2,41 | 18,91 | 2,46 | 21,10 | 2,74 |
|  | Текстиль (содержание данного компонента 2,49% в общей массе ТБО) | 18,50 | 2,41 | 18,91 | 2,46 | 21,10 | 2,74 |
|  | Стекло (содержание данного компонента 7,46% % в общей массе ТБО) | 55,44 | 7,21 | 56,66 | 7,37 | 63,21 | 8,22 |
|  | Пластмасса содержание данного компонента 14,43% в общей массе ТБО | 107,23 | 13,94 | 109,60 | 14,25 | 122,27 | 15,90 |
| ИТОГО: |  | 558,29 | 72,58 | 570,64 | 74,18 | 636,61 | 82,76 |

В таблице 3.2.4.4. представлены данные о возможном образовании вторичных ресурсов, входящих в состав ТБО от офисов, административных и научных учреждений.

Таблица 3.2.4.4.

| Наименование параметра |  | Объем образования ТБО |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |  | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
|  |  | 110,40 | 9,94 | 112,84 | 10,16 | 125,89 | 11,33 |
|  |  | тыс. куб.м/год | тыс. т/год | тыс. куб.м/год | тыс. т/год | тыс. куб.м/год | тыс. т/год |
| Содержание вторсырья (расчетное) | Бумага, картон (содержание данного компонента 36,65 % в общей массе ТБО) | 40,46 | 3,64 | 41,36 | 3,72 | 46,14 | 4,15 |
|  | Пищевые отходы (содержание данного компонента 13,44% в общей массе ТБО) | 14,84 | 1,34 | 15,17 | 1,36 | 16,92 | 1,52 |
|  | Дерево (содержание данного компонента 0,55% в общей массе ТБО) | 0,61 | 0,05 | 0,62 | 0,06 | 0,69 | 0,06 |
|  | Металлы в т. ч. цветные (содержание данного компонента 1,66% в общей массе ТБО) | 1,83 | 0,16 | 1,87 | 0,17 | 2,09 | 0,19 |
|  | Текстиль (содержание данного компонента 3,87% в общей массе ТБО) | 4,27 | 0,38 | 4,37 | 0,39 | 4,87 | 0,44 |
|  | Стекло (содержание данного компонента 15,47% в общей массе ТБО) | 17,08 | 1,54 | 17,46 | 1,57 | 19,47 | 1,75 |
|  | Пластмасса (содержание данного компонента 11,79% в общей массе ТБО) | 13,02 | 1,17 | 13,30 | 1,20 | 14,84 | 1,34 |
| ИТОГО: |  | 92,11 | 8,29 | 94,14 | 8,47 | 105,03 | 9,45 |

В таблице 3.2.4.5. представлены данные о возможном образовании вторичных ресурсов, входящих в состав ТБО от медицинских учреждений.

Таблица 3.2.4.5.

| Наименование параметра |  | Объем образования ТБО |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |  | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
|  |  | 110,38 | 2,04 | 112,82 | 2,09 | 135,38 | 2,51 |
|  |  | тыс. куб.м/год | тыс. т/год | тыс. куб.м/год | тыс. т/год | тыс. куб.м/год | тыс. т/год |
| Содержание вторсырья (расчетное) | Бумага, картон (содержание данного компонента 17,55 % в общей массе ТБО) | 19,37 | 0,36 | 19,80 | 0,37 | 23,76 | 0,44 |
|  | Пищевые отходы (содержание данного компонента 15,63 % в общей массе ТБО) | 17,25 | 0,32 | 17,63 | 0,33 | 21,16 | 0,39 |
|  | Дерево (содержание данного компонента 0,24 % в общей массе ТБО) | 0,26 | 0,00 | 0,27 | 0,01 | 0,32 | 0,01 |
|  | Металлы в т. ч. цветные (содержание данного компонента 3,13 % в общей массе ТБО) | 3,45 | 0,06 | 3,53 | 0,07 | 4,24 | 0,08 |
|  | Текстиль (содержание данного компонента 7,69 % в общей массе ТБО) | 8,49 | 0,16 | 8,68 | 0,16 | 10,41 | 0,19 |
|  | Стекло (содержание данного компонента 13,46 % в общей массе ТБО) | 14,86 | 0,27 | 15,19 | 0,28 | 18,22 | 0,34 |
|  | Пластмасса (содержание данного компонента 19,71 % в общей массе ТБО) | 21,76 | 0,40 | 22,24 | 0,41 | 26,68 | 0,49 |
| ИТОГО: |  | 85,45 | 1,58 | 87,34 | 1,62 | 104,80 | 1,94 |

В таблице 3.2.4.6. представлены данные о возможном образовании вторичных ресурсов, входящих в состав ТБО от учреждений системы образования.

Таблица 3.2.4.6.

| Наименование параметра |  | Объем образования ТБО |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |  | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
|  |  | 37,20 | 6,05 | 38,02 | 6,19 | 42,42 | 6,90 |
|  |  | тыс. куб.м/год | тыс. т/год | тыс. куб.м/год | тыс. т/год | тыс. куб.м/год | тыс. т/год |
| Содержание вторсырья (расчетное) | Бумага, картон (содержание данного компонента 32,56 % в общей массе ТБО) | 12,11 | 1,97 | 12,38 | 2,01 | 13,81 | 2,25 |
|  | Пищевые отходы (содержание данного компонента 23,89 % в общей массе ТБО) | 8,89 | 1,45 | 9,08 | 1,48 | 10,13 | 1,65 |
|  | Дерево (содержание данного компонента 0,42 % в общей массе ТБО) | 0,16 | 0,03 | 0,16 | 0,03 | 0,18 | 0,03 |
|  | Металлы в т. ч. цветные (содержание данного компонента 2,33 % в общей массе ТБО) | 0,87 | 0,14 | 0,89 | 0,14 | 0,99 | 0,16 |
|  | Текстиль (содержание данного компонента 2,75 % в общей массе ТБО) | 1,02 | 0,17 | 1,05 | 0,17 | 1,17 | 0,19 |
|  | Стекло (содержание данного компонента 5,5 % в общей массе ТБО) | 2,05 | 0,33 | 2,09 | 0,34 | 2,33 | 0,38 |
|  | Пластмасса (содержание данного компонента 13,32 % в общей массе ТБО) | 4,96 | 0,81 | 5,06 | 0,82 | 5,65 | 0,92 |
| ИТОГО: |  | 30,05 | 4,89 | 30,71 | 5,00 | 34,26 | 5,58 |

В таблице 3.2.4.7. представлены данные о возможном образовании вторичных ресурсов, входящих в состав ТБО от предприятий бытового обслуживания.

Таблица 3.2.4.7.

| Наименование параметра |  | Объем образования ТБО |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |  | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
|  |  | 1,76 | 0,28 | 1,80 | 0,28 | 3,32 | 0,54 |
|  |  | тыс. куб.м/год | тыс. т/год | тыс. куб.м/год | тыс. т/год | тыс. куб.м/год | тыс. т/год |
| Содержание вторсырья (расчетное) | Бумага, картон (содержание данного компонента 26,24 % в общей массе ТБО) | 0,46 | 0,07 | 0,47 | 0,07 | 0,87 | 0,14 |
|  | Пищевые отходы (содержание данного компонента 15,05 % в общей массе ТБО) | 0,26 | 0,04 | 0,27 | 0,04 | 0,50 | 0,08 |
|  | Дерево (содержание данного компонента 3,85 % в общей массе ТБО) | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,01 | 0,13 | 0,02 |
|  | Металлы в т. ч. цветные (содержание данного компонента 8,22 % в общей массе ТБО) | 0,14 | 0,02 | 0,15 | 0,02 | 0,27 | 0,04 |
|  | Текстиль (содержание данного компонента 5,35 % в общей массе ТБО | 0,09 | 0,01 | 0,10 | 0,02 | 0,18 | 0,03 |
|  | Стекло (содержание данного компонента 11,9 % в общей массе ТБО) | 0,21 | 0,03 | 0,21 | 0,03 | 0,39 | 0,06 |
|  | Пластмасса (содержание данного компонента 12,6 % в общей массе ТБО) | 0,22 | 0,03 | 0,23 | 0,04 | 0,42 | 0,07 |
| ИТОГО: |  | 1,46 | 0,23 | 1,50 | 0,24 | 2,76 | 0,45 |

В таблице 3.2.4.8. представлены данные о возможном образовании вторичных ресурсов, входящих в состав ТБО от предприятий общественного питания.

Таблица 3.2.4.8.

| Наименование параметра |  | Объем образования ТБО |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |  | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
|  |  | 16,80 | 3,19 | 17,17 | 3,26 | 27,04 | 5,14 |
|  |  | тыс. куб.м/год | тыс. т/год | тыс. куб.м/год | тыс. т/год | тыс. куб.м/год | тыс. т/год |
| Содержание вторсырья (расчетное) | Бумага, картон (содержание данного компонента 24,57 % в общей массе ТБО) | 4,13 | 0,78 | 4,22 | 0,80 | 6,64 | 1,26 |
|  | Пищевые отходы (содержание данного компонента 48,6 % в общей массе ТБО) | 8,16 | 1,55 | 8,34 | 1,59 | 13,14 | 2,50 |
|  | Дерево (содержание данного компонента 0 % в общей массе ТБО) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Металлы в т. ч. цветные (содержание данного компонента 0,97 % в общей массе ТБО) | 0,16 | 0,03 | 0,17 | 0,03 | 0,26 | 0,05 |
|  | Текстиль (содержание данного компонента 0 % в общей массе ТБО) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Стекло (содержание данного компонента 10 % в общей массе ТБО) | 1,68 | 0,32 | 1,72 | 0,33 | 2,70 | 0,51 |
|  | Пластмасса (содержание данного компонента 10,47 % в общей массе ТБО) | 1,76 | 0,33 | 1,80 | 0,34 | 2,83 | 0,54 |
| ИТОГО: |  | 15,89 | 3,02 | 16,24 | 3,09 | 25,58 | 4,86 |

В таблице 3.2.4.9. представлены данные о возможном образовании вторичных ресурсов, входящих в состав ТБО от культурно-спортивных и развлекательных учреждений

Таблица 3.2.4.9.

| Наименование параметра |  | Объем образования ТБО |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |  | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
|  |  | 1,09 | 0,16 | 1,11 | 0,17 | 21,89 | 3,28 |
|  |  | тыс. куб.м/год | тыс. т/год | тыс. куб.м/год | тыс. т/год | тыс. куб.м/год | тыс. т/год |
| Содержание вторсырья (расчетное) | Бумага, картон (содержание данного компонента 26,25 % в общей массе ТБО) | 0,29 | 0,04 | 0,29 | 0,04 | 5,75 | 0,86 |
|  | Пищевые отходы (содержание данного компонента 23,75 % в общей массе ТБО) | 0,26 | 0,04 | 0,26 | 0,04 | 5,20 | 0,78 |
|  | Дерево (содержание данного компонента 0,42 % в общей массе ТБО) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,01 |
|  | Металлы в т. ч. цветные (содержание данного компонента 0 % в общей массе ТБО) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Текстиль (содержание данного компонента 0 % в общей массе ТБО) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Стекло (содержание данного компонента 12,42 % в общей массе ТБО) | 0,14 | 0,02 | 0,14 | 0,02 | 2,72 | 0,41 |
|  | Пластмасса (содержание данного компонента 14,58 % в общей массе ТБО) | 0,16 | 0,02 | 0,16 | 0,02 | 3,19 | 0,48 |
| ИТОГО: |  | 0,84 | 0,13 | 0,86 | 0,13 | 16,95 | 2,54 |

В таблице 3.2.4.10. представлены сводные данные о возможном образовании вторичных ресурсов, входящих в состав ТБО, образующихся на территории города Мурманска.

Таблица 3.2.4.10.

| Наименование параметра |  | Объем образования ТБО |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |  | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
|  |  | тыс. куб.м/год | тыс. т/год | тыс. куб.м/год | тыс. т/год | тыс. куб.м/год | тыс. т/год |
| Содержание вторсырья (расчетное) | Бумага, картон | 454,07 | 56,96 | 460,04 | 57,65 | 521,42 | 65,43 |
|  | Пищевые отходы | 343,6 | 44,41 | 345,54 | 44,61 | 394,28 | 51,07 |
|  | Дерево | 8,22 | 1,06 | 8,23 | 1,08 | 9,3 | 1,21 |
|  | Металлы в т. ч. цветные | 34,83 | 4,18 | 35,31 | 4,24 | 39,78 | 4,76 |
|  | Текстиль | 75,28 | 9,05 | 75,64 | 9,07 | 84,8 | 10,09 |
|  | Стекло | 213,01 | 26,49 | 213,95 | 26,57 | 242,36 | 30,07 |
|  | Пластмасса | 216,46 | 25,99 | 219,15 | 26,29 | 249,75 | 29,93 |
| ИТОГО: |  | 1345,47 | 168,19 | 1357,86 | 169,52 | 1541,72 | 192,55 |

3.3. Данные об охвате населения планово-регулярной системой сбора и вывоза бытовых отходов

На территории города Мурманска используется планово-регулярная система сбора и вывоза ТБО. Периодичность вывоза ТБО с территорий жилищного фонда - ежедневно по согласованным (между организацией, обслуживающей жилищный фонд, и организацией, осуществляющей сбор и вывоз отходов) графикам, содержащим сведения о периодичности, времени движения мусоровозов и об объекте обезвреживания или размещения отходов, на который осуществляется вывоз отходов.

На основании анализа расчётного объема образования отходов от населения и фактических данных о вывозе (раздел 3.2 подраздел 3.2.2.1) оценочный уровень охвата населения сбором и вывозом ТБО составил 93,09%.

В общем виде система сбора и вывоза отходов на территории города Мурманска представлена двумя системами:

- система «несменяемых контейнеров»: заполненные отходами контейнеры разгружаются в мусоровоз, после чего их возвращают на место. Используются контейнеры объемом 0,6; 0,7; 0,75; 0,8; 1,1 куб.м и контейнеры заглубленного типа вместимостью 5,0 куб.м;

- система «сменяемых контейнеров»: применяются контейнеры объемом 6,5 куб.м, предназначенные для сбора КГО (крупногабаритных отходов). По мере заполнения контейнеры КГО заменяются бункеровозом на пустые контейнеры.

Вывоз ТБО от населения осуществляет ООО «ОРКО-инвест». Для целей вывоза задействовано 33 единицы специализированной мусоровозной техники, из них: 2 мусоровоза малой вместимости с боковой загрузкой вместимостью кузова по объему - 10 куб.м, по тоннажу от 2,4 до 3,2 т и коэффициентом уплотнения от 2,5 до 6 ед; 2 мусоровоза средней вместимости с боковой загрузкой и вместимостью кузова по объему от 11,0 до 13,0 куб.м, по тоннажу от 4,3 до 4,7 т с коэффициентом уплотнения от 1,5 до 4 ед; 3 мусоровоза повышенной вместимости с боковой загрузкой, вместимостью кузова по объему от 15,5 до 22,0 куб.м и по тоннажу от 6,3 до 8,5 т с коэффициентом уплотнения до 4 ед; 2 мусоровоза повышенной вместимости с задней загрузкой, из них 1 мусоровоз марки КО-427-32 - вместимостью кузова по объему 16,0 куб.м, по тоннажу - 6,8 т и коэффициентом уплотнения до 6 ед, и 1 мусоровоз Scania P230 LB4x2HSZ - вместимостью кузова по объему 15,0 куб.м, по тоннажу 5,8 т и коэффициентом прессования до 1,7 ед. для сбора отходов из контейнеров заглубленного типа используются 2 единицы специализированной техники которые оборудованы бортовой платформой с установленным манипулятором для перевозки и установки контейнеров.

Для ремонта контейнеров на контейнерных площадок  в наличии ООО «ОРКО-инвест» имеется 1 единица спецтранспорта.

Вывоз КГО от населения осуществляет ООО «ОРКО-инвест». В системе транспортирования задействовано всего 3 единицы спецтехники, из них: 2 мусоровоза цельнометаллический кузов с открывающимся задним бортом для загрузки КГО вручную, 1 мусоровозов, оборудованный металлической платформой с подъемно-опрокидывающим оборудованием и съемным цельнометаллическим контейнером 7,8 куб.м.

3.3.1. Система сбора ТБО

Согласно Правилам благоустройства, сбор отходов - это прием или поступление отходов от физических и юридических лиц в целях их дальнейшего использования, обезвреживания, транспортирования, размещения.

В системе сбора ТБО от населения и объектов инфраструктуры на территории города принимают участие контейнеры вместимостью объемом 0,6; 0,7; 0,75; 0,8; 1,1 куб.м и контейнеры заглубленного типа вместимостью 5,0 куб.м.

Контейнеры размещаются на контейнерных площадках между домами, а также под мусоропроводами в контейнерных отсеках многоэтажных домов. Контейнерные площадки оборудуются возле домов большой этажности, а также возле домов малой этажности. За оборудование контейнерных площадок на придомовых территории в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» ответственны управляющие компании и организации, осуществляющие управление многоквартирными домами.

Сбор отходов от организаций и частного сектора осуществляется на договорной основе.

В таблице 3.3.1.1 представлена характеристика контейнеров, используемых для сбора ТБО от населения и объектов инфраструктуры.

Таблица 3.3.1.1.

Сведения по контейнерному парку, применяемому для сбора ТБО

| Вместимость и техническая характеристика контейнера | Фотографическое изображение контейнера |
| --- | --- |
| Контейнер вместимостью 0,6 куб.м |  |
| Контейнер вместимостью 0,7 куб.м с крышкой |  |
| Оцинкованный контейнер вместимостью 1,1 куб.м |  |

Контейнерные площадки, предназначенные для сбора ТБО от населения и объектов инфраструктуры, условно делятся на 5 групп:

1 группа: контейнерные площадки, которые предназначены для сбора отходов от жилого фонда. Всего на территории города Мурманска оборудовано 275 контейнерных площадок, на которых размещено 750 контейнеров. В приложении № 1, в таблице № 1, представлен реестр (паспортизация) контейнерных площадок, предназначенных для сбора отходов от населения.

2 группа: контейнерные площадки совместного пользования, предназначены для совместного сбора ТБО от жилого фонда и от организаций, индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме, а также арендаторов, собственников земельных участков, отдельно стоящих зданий, сооружений и иных объектов. Всего на территории города Мурманска оборудовано 365 площадок, на которых установлено 1309 контейнеров. В приложении № 1, в таблице № 2, представлен реестр (паспортизация) контейнерных площадок совместного пользования, предназначены для совместного сбора ТБО от жилого фонда и от организаций, индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме, а также арендаторов, собственников земельных участков, отдельно стоящих зданий, сооружений и иных объектов.

3 группа: контейнерные площадки долевого пользования, на которых установлены контейнеры, предназначенные для сбора отходов от жилого фонда и отдельно контейнеры, предназначенные для сбора отходов от организаций, индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме, а также арендаторов, собственников земельных участков, отдельно стоящих зданий, сооружений и иных объектов. Всего на территории города 197 площадок долевого пользования, на которых установлено 728 контейнеров предназначенных для сбора отходов от жилого фонда и 299 контейнеров предназначенных для сбора отходов от организаций, индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме, а также арендаторов, собственников земельных участков, отдельно стоящих зданий, сооружений и иных объектов. В приложении № 1, в таблице № 3, представлен реестр (паспортизация) контейнерных площадок долевого пользования, на которых установлены контейнеры, предназначенные для сбора отходов от жилого фонда и отдельно контейнеры, предназначенные для сбора отходов от организаций, индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме, а также арендаторов, собственников земельных участков, отдельно стоящих зданий, сооружений и иных объектов.

4 группа: контейнерные площадки объектов инфраструктуры. На территории организаций различной формы собственности и сферы деятельности оборудовано 769 контейнерных площадок, на которых размещено 1437 контейнеров. За содержание контейнерных площадок отвечают организации на территории, которых установлены контейнерные площадки. В приложении № 1 в таблице № 4, представлен реестр контейнерных площадок объектов инфраструктуры.

5 группа: контейнерные площадки, расположенные на территории гаражно-строительных кооперативов (далее - ГСК). На территории ГСК оборудовано 54 контейнерные площадки, на площадках размещено 90 контейнеров. Контейнерные площадки оборудованы за счет сил и средств членов гаражно-строительных кооперативов. Содержание контейнерных площадок возложено на собственники и арендаторы гаражей. В приложении № 1 в таблице 
№ 5, представлен реестр контейнерных площадок расположенных на территории ГСК.

На основании представленных данных по контейнерным площадок, входящим в условные группы 1, 2 и 3 (население, совместное и долевое пользование соответственно), было выявлено основное несоответствие контейнерных площадок требованиям п. 2.2.3. СанПиН 
42-128-4690-88 - размещение на контейнерной площадке более 5 контейнеров. Из общего количества контейнерных площадок (837 ед) на 128 площадках установлено более 5 контейнеров.

Согласно паспортизации контейнерных площадок условных групп 1, 2 и 3, была определена расчетным методом заполняемость в сутки.

Расчет процента наполненности КП в сутки проводился по формуле:

Где: N% - расчетный процент наполненности КП в сутки; V - суммарный годовой объем образования ТБО; n - количество контейнеров установленных на КП; v - вместимость 1 контейнера установленного на КП; t - нормативная периодичность вывоза - ежедневно, при невозможности ежедневного сбора - не реже 1 раза в 2-3 дня.

На основании проведенных расчетов было выявлено 273 площадки, на которых наблюдается расчетное переполнение контейнеров.

Соотношение количества установленных контейнерных площадок, к количеству площадок не соответствующих требованию п. 2.2.3 СинПиН 42-128-4690-88 и площадок, где наблюдается расчетная переполненность представлено на рисунке 3.3.1.2.

Не в полном объеме выполнены требования СанПиН 42-128-4690-88, на 128 площадках фактическое количество установленных контейнеров превышает допустимое количество (установлено более 5 контейнеров). На данных площадках необходима либо замена контейнеров на контейнеры большей вместимости (1,1 или контейнеры заглубленного типа), либо разделение площадок на 2 и более площадок. Наибольшее количество контейнерных площадок, несоответствующих требованиям СанПиН, относятся к долевым контейнерным площадкам.

На 273 контейнерных площадках наблюдается расчетное переполнение контейнеров. Решением сложившейся ситуации является замена контейнеров либо разделение площадок на 2 и более площадок.

На территории города в 901 многоэтажном доме имеются мусоропроводы. Всего в многоэтажных домах 905 стволов мусоропровода. Содержание мусоропроводов осуществляют управляющие компании и товарищества собственников жилья на договорной основе с подрядными организациями. Сведения о мусоропроводах представлены в приложении № 2. Сбор отходов происходит по следующие схеме: погрузка мусорного пакета в камеру мусоропровода, далее отходы по стволу мусоропровода попадают в приемную камеру, которая расположена на 1 этаже (приёмная камера имеет отдельный вход), далее происходит ручная перегрузка отходов из приемной камеры в контейнер, расположенный на контейнерной площадке возле дома с мусоропроводом.

Расположение домов с мусоропроводами представлено в приложении № 9 на схемах 
№№ 1, 2, 3 и 4.

Рисунок 3.3.1.2.

3.3.2. Система транспортировки ТБО

Транспортировку ТБО на территории города Мурманск осуществляют: ОАО «Завод ТО ТБО», ООО «ОРКО-Инвест», ООО «СОРЭКС». Основную часть отходов транспортирует ООО «ОРКО-Инвест». Ниже представлен обзор спецтехники, задействованной в транспортировке ТБО.

Для транспортировки ТБО от населения и организаций ООО «ОРКО-инвест» задействовано 33 единицы специализированной техники, из них: 2 мусоровоза малой вместимости с боковой загрузкой и вместимостью кузова – 10 куб.м; 2 мусоровоза средней вместимости с боковой загрузкой и вместимостью кузова от 11,0 до 13,0 куб.м; 3 мусоровоза повышенной вместимости с боковой загрузкой, вместимостью кузова от 15,5 до 22,0 куб.м; 2 мусоровоза повышенной вместимости с задней загрузкой, из них 1 мусоровоз марки КО-427-32 – вместимостью кузова 16,0 куб.м и 1 мусоровоз Scania P230 LB4x2HSZ – вместимостью кузова 15,0 куб.м. Для сбора отходов из контейнеров заглубленного типа используются 2 единицы специализированной техники которые оборудованы бортовой платформой с установленным манипулятором для перевозки и установки контейнеров. Мусоровозы повышенной вместимости с задней загрузкой имеют техническую возможность осуществлять сбор отходов из контейнеров вместимостью от 0,6 до 1,1 куб. м.

Для сбора и транспортировки ТБО от организаций ОАО «Завод ТО ТБО» задействовано 4 единицы специализированной мусоровозной техники, из них 2 мусоровоза с боковой загрузкой вместимостью кузова 18 куб.м; 2 мусоровоза с боковой загрузкой вместимостью 11 куб.м. Представленные марки мусоровозной техники предназначены для сбора отходов из контейнеров вместимостью 0,6; 0,65; 0,7; 0,75 и 0,8 куб.м.

Для сбора и транспортировки ТБО от организаций ООО «СОРЭКС» задействовано 3 единицы специализированной мусоровозной техники, из них 1 мусоровоз повышенной вместимости с боковой загрузкой и вместимостью кузова 20,6 куб.м; 2 мусоровоза с боковой загрузкой вместимостью кузова 18 куб.м.

Ниже представлено описание спецтехники, задействованной в транспортировке ТБО.

Мусоровоз КО-440-4К предназначен для механизированной погрузки твердых бытовых отходов из контейнеров (вместимостью 0,75 куб.м) в кузов, их уплотнения, транспортирования и выгрузки. В состав специального оборудования входят: кузов с задней крышкой, толкающая плита, боковой манипулятор, гидравлическая и электрическая системы. Уплотнение отходов в кузове производится толкающей плитой. Выгрузка осуществляется опрокидыванием кузова и толкающей плитой. Технические характеристики мусоровоза КО-440-4К представлены в таблице 3.3.2.1.

Таблица 3.3.2.1.

Технические характеристики мусоровоза КО-440-4К

|  | Наименование параметра | Показатель |
| --- | --- | --- |
|  | Базовое шасси | КамАЗ-43253-1018-Н3 |
|  | Тип топлива | дизель |
|  | Вместимость кузова, куб.м | 11,0 |
|  | Масса загружаемых отходов, кг | 4700 |
|  | Коэффициент уплотнения мусора | 1,5 до 4 |

Мусоровоз КО-449-12 предназначен для механизированной погрузки твердых бытовых отходов из контейнеров (вместимостью 0,75 куб.м) в кузов, их уплотнения, транспортирования и выгрузки. В состав спецоборудования входят следующие основные узлы: кузов, задний борт, механизм опрокидывания, манипулятор, выталкивающая плита, гидросистема, электрооборудование. Технические характеристики мусоровоза КО-449-12 представлены в таблице 3.3.2.2.

Таблица 3.3.2.2

Технические характеристики мусоровоза КО-449-12

|  | Наименование параметра | Показатель |
| --- | --- | --- |
|  | Базовое шасси | ЗИЛ-432932 |
|  | Тип топлива | дизель |
|  | Вместимость кузова, куб.м | 10,0 |
|  | Масса загружаемых отходов, кг | 2435 |
|  | Коэффициент уплотнения мусора | до 6,0 |

Мусоровоз КО-449-17 предназначен для механизированной погрузки твердых бытовых отходов из контейнеров (вместимостью 0,75 куб.м) в кузов, их уплотнения, транспортирования и выгрузки. В состав спецоборудования входят следующие основные узлы: кузов, задний борт, механизм опрокидывания, манипулятор, выталкивающая плита, гидросистема, электрооборудование. Дополнительные характеристики: возможность установки быстросъемного захвата для выгрузки евроконтейнеров объемом 1,1 куб.м. Технические характеристики мусоровоза КО-449-17 представлены в таблице 3.3.2.3.

Таблица 3.3.2.3.

Технические характеристики мусоровоза КО-449-17

|  | Наименование параметра | Показатель |
| --- | --- | --- |
|  | Базовое шасси | МАЗ-457043 |
|  | Тип топлива | дизель |
|  | Вместимость кузова, куб.м | 10,0 |
|  | Масса загружаемых отходов, кг | 3150 |
|  | Коэффициент уплотнения мусора | до 2,5 |

Мусоровоз КО-449-19 на шасси КАМАЗ 43253 предназначен для механизированной загрузки, уплотнения, транспортировки и выгрузки твёрдых бытовых отходов. В состав спецоборудования входят следующие основные узлы: кузов, задний борт, механизм опрокидывания, манипулятор, выталкивающая плита, гидросистема, электрооборудование. Технические характеристики мусоровоза КО-449-19 представлены в таблице 3.3.2.4.

Таблица 3.3.2.4.

Технические характеристики мусоровоза КО-449-19

|  | Наименование параметра | Показатель |
| --- | --- | --- |
|  | Базовое шасси | КАМАЗ-43253 |
|  | Тип топлива | бензин |
|  | Вместимость кузова, куб.м | 15,5 |
|  | Масса загружаемых отходов, кг | 6300 |
|  | Коэффициент уплотнения мусора | до 4,0. |

Мусоровоз КО-449-41 предназначен для механизированной загрузки, уплотнения, транспортировки и выгрузки твёрдых бытовых отходов. В состав спецоборудования входят следующие основные узлы: кузов, задний борт, механизм опрокидывания, манипулятор, выталкивающая плита, гидросистема, электрооборудование. Дополнительные характеристики: возможность установки быстросъемного захвата для выгрузки евроконтейнеров объемом 1,1 куб.м. Технические характеристики мусоровоза КО-449-41 представлены в таблице 3.3.2.5.

Таблица 3.3.2.5.

Технические характеристики мусоровоза КО-449-41

|  | Наименование параметра | Показатель |
| --- | --- | --- |
|  | Базовое шасси | МАЗ-438043 |
|  | Тип топлива | дизель |
|  | Вместимость кузова, м³ | 13,0 |
|  | Масса загружаемых отходов, кг | 4250 |
|  | Коэффициент уплотнения мусора | до 4,0. |

Мусоровоз КО-449-35 предназначен для механизированной загрузки, уплотнения, транспортировки и выгрузки твёрдых бытовых отходов. В состав спецоборудования входят следующие основные узлы: кузов, задний борт, механизм опрокидывания, манипулятор, выталкивающая плита, гидросистема, электрооборудование. Дополнительные характеристики: возможность установки быстросъемного захвата для выгрузки евроконтейнеров объемом 1,1 куб.м. Технические характеристики мусоровоза КО-449-35 представлены в таблице 3.3.2.6.

Таблица 3.3.2.6

Технические характеристики мусоровоза КО-449-35

|  | Наименование параметра | Показатель |
| --- | --- | --- |
|  | Базовое шасси | МАЗ-5336А3 |
|  | Тип топлива | дизель |
|  | Вместимость кузова, куб.м | 22,0 |
|  | Масса загружаемых отходов, кг | 8100 |
|  | Коэффициент уплотнения мусора | до 4,0. |

Мусоровоз КО-449-31 на шасси МАЗ-533702, предназначен для механизированной погрузки твердых бытовых отходов из стандартных контейнеров емкостью 0,75 куб.м в кузов мусоровоза, их уплотнения, транспортировки и механизированной разгрузки. В состав спецоборудования входят следующие основные узлы: кузов, задняя крышка, механизм опрокидывания, манипулятор, выталкивающая плита, гидросистема, электрооборудование. Технические характеристики мусоровоза КО-449-31 представлены в таблице 3.3.2.7.

Таблица 3.3.2.7.

Технические характеристики мусоровоза КО-449-31

|  | Наименование параметра | Показатель |
| --- | --- | --- |
|  | Базовое шасси | МАЗ-533702 (EURO-2) |
|  | Тип топлива | дизель |
|  | Вместимость кузова, куб.м | 15,5 |
|  | Масса загружаемых отходов, кг | 8500 |
|  | Коэффициент уплотнения мусора | до 4,0. |

Мусоровоз КО-427-32 предназначен для механизированной погрузки твердых бытовых отходов в кузов мусоровоза, их уплотнения, транспортировки и механизированной разгрузки. Мусоровоз имеет высокую степень уплотнения (до 6), позволяющую загрузить в кузов мусоровоза до 96-108 куб.м твердых бытовых отходов или 70-90 евроконтейнеров объемом 1,1-1,2 куб.м. Технические характеристики мусоровоза КО-427-32  представлены в таблице 3.3.2.8.

Таблица 3.3.2.8.

Технические характеристики мусоровоза КО-427-32

|  | Наименование параметра | Показатель |
| --- | --- | --- |
|  | Базовое шасси | МАЗ-5337А2 |
|  | Тип топлива | дизель |
|  | Вместимость кузова, куб.м | 16,0 |
|  | Масса загружаемых отходов, кг | 6800 |
|  | Коэффициент уплотнения мусора | до 6,0 |

Мусоровоз на базе Scania P230 LB4x2HSZ предназначен для механизированной погрузки твердых бытовых отходов из стандартных контейнеров емкостью 0,75 куб.м в кузов мусоровоза, их уплотнения, транспортировки и механизированной разгрузки. Технические характеристики мусоровоза представлены в таблице 3.3.2.9.

Таблица 3.3.2.9.

Технические характеристики мусоровоза

|  | Наименование параметра | Показатель |
| --- | --- | --- |
|  | Базовое шасси | Scania P230 LB4x2HSZ |
|  | Тип топлива | дизель |
|  | Вместимость кузова, куб.м | 15,0 |
|  | Масса загружаемых отходов, кг | 5800 |
|  | Коэффициент прессования | до 1,7 |

Мусоровоз КО-449-12 предназначен для механизированной погрузки твердых бытовых отходов из стандартных контейнеров емкостью 0,75 куб.м в кузов мусоровоза, их уплотнения, транспортирования и механизированной разгрузки. Технические характеристики мусоровоза КО-427-32  представлены в таблице 3.3.2.10.

Таблица 3.3.2.10.

Технические характеристики мусоровоза КО-449-12

|  | Наименование параметра | Показатель |
| --- | --- | --- |
|  | Базовое шасси | ЗИЛ-432921 |
|  | Тип топлива | дизель |
|  | Вместимость кузова, куб.м | 10,0 |
|  | Масса загружаемых отходов, кг | 4500 |
|  | Коэффициент прессования | до 3,0 |

Мусоровоз МКМ-35 предназначен для механизированной погрузки, уплотнения, транспортировки, а также механизированной выгрузки твердых бытовых отходов. Технические характеристики мусоровоза МКМ-35  представлены в таблице 3.3.2.11.

Таблица 3.3.2.11.

Технические характеристики мусоровоза МКМ-35

|  | Наименование параметра | Показатель |
| --- | --- | --- |
|  | Базовое шасси | МАЗ-5337 |
|  | Тип топлива | дизель |
|  | Вместимость кузова, куб.м | 18,0 |
|  | Масса загружаемых отходов, кг | 7,6 |
|  | Коэффициент уплотнения | от 2 до 3 |

Мусоровоз МКМ-4804 предназначен для механизированной погрузки, уплотнения, транспортировки, а также механизированной выгрузки твердых бытовых отходов (ТБО). Мусор загружается из стандартных контейнеров объемом 0,75 куб.м при помощи бокового манипулятора, расположенного с правой стороны мусоровоза. Выгрузка мусора производится самосвальным способом. Дополнительные характеристики: возможность установки быстросъемного захвата для выгрузки евроконтейнеров объемом 1,1 куб.м. Технические характеристики мусоровоза МКМ-4804  представлены в таблице 3.3.2.12.

Таблица 3.3.2.12.

Технические характеристики мусоровоза МКМ-35

|  | Наименование параметра | Показатель |
| --- | --- | --- |
|  | Базовое шасси | КамАЗ-65115-1071-97D3 |
|  | Тип топлива | дизель |
|  | Вместимость кузова, куб.м | 20,6+-0,2 |
|  | Масса загружаемых отходов, кг | 11120 |
|  | Коэффициент уплотнения | до 3,5 |

Сводные данные по мусоровозной техники, задействованной ООО «ОРКО-Инвест» для вывоза ТБО от населения и организаций представлены в таблице 3.3.2.13.

Таблица 3.3.2.13.

Сводные данные по мусоровозной техники ООО «ОРКО-инвест», 
задействованной для вывоза ТБО

| № п/п | Наименование спецмашин и механизмов | Тип, марка | Год выпуска | Кол-во | Тип навесного оборудования | Средне-годовой пробег 1ед, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мусоровоз | КО 440-4К | 2009 | 3 | Цельнометаллический кузов с верхним люком для загрузки мусора, самосвальной выгрузкой и правосторонним манипулятором | 32533 |
| 2. | Мусоровоз | КО 449-12 | 2007 | 2 |  | 23693 |
| 3. | Мусоровоз | КО 449-12 | 2004 | 8 |  | 17680 |
| 4. | Мусоровоз | КО 449-17 | 2010 | 2 |  | 29816 |
| 5. | Мусоровоз | КО 449-17 | 2012 | 2 |  | 26348 |
| 6. | Мусоровоз | КО 449-19 | 2011 | 1 |  | 25598 |
| 7. | Мусоровоз | КО 449-41 | 2011 | 1 |  | 23369 |
| 8. | Мусоровоз | КО 449-35 | 2007 | 2 |  | 20440 |
| 9. | Мусоровоз | КО 449-31 | 2003 | 4 | Цельнометаллический кузов с верхним люком для загрузки мусора, выгрузка выталкивающей плитой и правосторонним манипулятором | 16872 |
| 10. | Мусоровоз | КО 449-31 | 2006 | 3 |  | 32192 |
| 11. | Мусоровоз | КО 449-31 | 2005 | 1 |  | 19909 |
| 12. | Мусоровоз | КО 449-31 | 2004 | 1 |  | 22502 |
| 13. | Мусоровоз | КО 427-32 | 2008 | 1 | Цельнометаллический кузов с задним приемным бункером оборудованным комбинированным загрузочным устройством | 23638 |
| 14. | Мусоровоз | КО 427-32 | 2006 | 1 |  | 33240 |
| 15. | Мусоровоз | SCANIA-501430 | 2009 | 1 |  | 32144 |
| 16. | Мусоровоз | КО 449-12 | 2004 | 2 | Цельнометаллический кузов с открывающимся задним бортом для загрузки КГО вручную | 19785 |

* Подвижной состав технически исправен, годовой технический осмотр прошел.

В таблице 3.3.2.14. представлены данные по проценту изношенности и остаточной стоимости существующего мусоровозного парка, задействованного для сбора ТБО от населения и объектов инфраструктуры.

Таблица 3.3.2.14.

| № п/п | Наименование спецмашин и механизмов | Тип, марка | Стоимость нового мусоровоза, тыс. руб. | Процент изношенности* | Остаточная стоимость мусоровоза, тыс. руб.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мусоровоз | КО 440-4К | 1 770,00 | 64,2 | 506,928 |
| 2. | Мусоровоз | КО 449-12 | 1 362,00 | 72,1 | 303,998 |
| 3. | Мусоровоз | КО 449-12 | 1 362,00 | 83,7 | 177,605 |
| 4. | Мусоровоз | КО 449-17 | 1 806,20 | 44,6 | 800,568 |
| 5. | Мусоровоз | КО 449-17 | 1 806,20 | 12 | 1271,565 |
| 6. | Мусоровоз | КО 449-19 | 2 022,00 | 23,3 | 1240,699 |
| 7. | Мусоровоз | КО 449-41 | 1 806,20 | 21,4 | 1135,738 |
| 8. | Мусоровоз | КО 449-35 | 2 476,00 | 57 | 851,744 |
| 9. | Мусоровоз | КО 449-31 | 2 210,00 | 81 | 335,92 |
| 10. | Мусоровоз | КО 449-31 | 2 210,00 | 100,3 | 0 |
| 11. | Мусоровоз | КО 449-31 | 2 210,00 | 74,9 | 443,768 |
| 12. | Мусоровоз | КО 449-31 | 2 210,00 | 93,2 | 120,224 |
| 13. | Мусоровоз | КО 427-32 | 2 392,00 | 54,2 | 876,429 |
| 14. | Мусоровоз | КО 427-32 | 2 392,00 | 103,3 | 0 |
| 15. | Мусоровоз | SCANIA-501430 | н/д | 57,2 | н/д |
| 16. | Мусоровоз | КО 449-12 | 1 362,00 | 83,8 | 176,515 |

* расчет величины износа транспортного средства рассчитан согласно РД 37.009.015-98 (с Изменениями № 1, № 2, № 3);

** остаточная стоимость определена согласно Ю.В. Андрианову «Оценка автотранспортных средств» Дело, 2005, стр.138.

Усредненный процент изношенности мусоровозного парка ООО «ОРКО-инвест», задействованного для сбора и транспортировки ТБО от населения и организаций, составляет 60,3%.

В таблице 3.3.2.15. представлена техника, которая задействована в системе сбора и транспортирования ТБО из контейнеров заглубленного типа.

Таблица 3.3.2.15.

| № п/п | Наименование спецмашин и механизмов | Тип, марка | Год выпуска | Кол-во | Тип навесного оборудования | Средне-годовой пробег 1ед |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бортовой | Валдай 3034RB | 2011 | 1 | Бортовая платформа с установленным манипулятором для перевозки и установки контейнеров | 22786 |
| 2 | Бортовой | Газ 3309 | 2007 | 1 |  | 24936 |
| 3 | Легковой | УАЗ-22069-04 | 2006 | 1 | Ремонт контейнеров на площадках | 7824 |

Сводные данные по мусоровозной техники, задействованной ОАО «Завод ТО ТБО» для вывоза ТБО от организаций, представлены в таблице 3.3.2.16.

Таблица 3.3.2.16.

Сводные данные по мусоровозной техники ОАО «ЗАВОД ТО ТБО», задействованной для вывоза ТБО

| № п/п | Наименование спецмашин и механизмов | Тип, марка | Год выпуска | Кол-во | Тип навесного оборудования | Средне-годовой пробег 1ед, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мусоровоз | МКМ-35 | 2006 | 2 | Цельнометаллический кузов с верхним люком для загрузки мусора, самосвальной выгрузкой и правосторонним манипулятором | 40 000 |
| 2. | Мусоровоз | КО-440-4Д | 2006 | 1 |  | 30 000 |
| 3. | Мусоровоз | КО-440-4 | 2006 | 1 |  | 35 000 |

* подвижной состав технически исправен, годовой технический осмотр прошел.

В таблице 3.3.2.17. представлены данные по проценту изношенности и остаточной стоимость существующего мусоровозного парка, задействованного для сбора ТБО от населения и объектов инфраструктуры.

Таблица 3.3.2.17.

| № п/п | Наименование спецмашин и механизмов | Тип, марка | Стоимость нового мусоровоза, тыс. руб. | Процент изношенности* | Остаточная стоимость мусоровоза, тыс. руб.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мусоровоз | МКМ-35 | 2 720,00 | 104,9 | 0 |
| 2. | Мусоровоз | КО-440-4Д | 1 770,00 | 71,9 | 397,896 |
| 3. | Мусоровоз | КО-440-4 | 1 770,00 | 92,2 | 110,448 |

* расчет величины износа транспортного средства рассчитан согласно РД 37.009.015-98 (с Изменениями № 1, № 2, № 3);

** остаточная стоимость определена согласно Ю.В. Андрианову «Оценка автотранспортных средств» Дело, 2005, стр.138.

Усредненный процент изношенности мусоровозного парка ОАО «Завод ТО ТБО», задействованного для сбора и транспортировки ТБО от организаций, составляет 89,67%.

Сводные данные по мусоровозной техники, задействованной ООО «СОРЭКС» для вывоза ТБО от организаций, представлены в таблице 3.3.2.18.

Таблица 3.3.2.18.

Сводные данные по мусоровозной техники ООО «СОРЭКС», задействованной для вывоза ТБО

| № п/п | Наименование спецмашин и механизмов | Тип, марка | Год выпуска | Кол-во | Тип навесного оборудования | Средне-годовой пробег 1ед, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мусоровоз | МКМ-35 | 2007 | 1 | Цельнометаллический кузов с верхним люком для загрузки мусора, самосвальной выгрузкой и правосторонним манипулятором | н/д |
| 2. | Мусоровоз | МКМ-35 | 2006 | 1 |  | н/д |
| 3. | Мусоровоз | МКМ-4804 | 2010 | 1 |  | н/д |

* подвижной состав технически исправен, годовой технический осмотр прошел.

Обзор представленной специализированной мусоровозной техники показал, что для сбора отходов от организаций задействованы в основном мусоровозы повышенной вместимостью (более 15,5 куб.м). Данные мусоровозы позволяют сократить число поездок в места разгрузки наполненного бункера машины (конечные точки маршрутов движения мусоровозной техники мусоросжигательный завод - ОАО «Завод ТО ТБО» и/или городская свалка ТО в районе Дровяное), данный аспект позволяет снизить транспортные расходы.

Для сбора ТБО от населения используются мусоровозы малой, средней и повышенной вместимости, это связано с расположением существующей застройки города. При установке на площадках контейнеров вместимостью 1,1 куб.м большая часть мусоровозов с боковой загрузкой имеют техническую возможность переоснащения быстросъемного захвата для выгрузки контейнеров 1.1 куб.м.

3.3.3. Система сбора КГО

Крупногабаритные отходы собираются на специально отведенных площадках или в бункеры вместимостью 6,5 куб.м (в графическом отображении существующая системы сбора КГО представлено на рисунке 3.3.3.1.

На территории города имеется 23 площадки, на которых размещено 23 бункера вместимостью 6,5 куб.м, предназначенных для сбора КГО от населения. Также размещение КГО осуществляется на контейнерных площадках, где установлены контейнеры для сбора ТБО. Размещение осуществляется навалом, с последующей погрузкой в бортовую машину мусоровывозящей компании. Содержание площадок осуществляют управляющие компании и товарищества собственников жилья (схема размещения бункеров накопителей для сбора КГО от населения представлена в приложении № 9 на схеме № 1). Сбор КГО от предприятий осуществляется в бункеры вместимостью до 12 куб.м.

В приложении № 1, в таблице № 8, представлен реестр (паспортизация) контейнерных площадок предназначенных под размещение бункеров-накопителей для сбора КГО от населения.

В связи с ростом уровня жизни населения в городе Мурманске остро возникает проблема удаления крупногабаритных отходов. Крупногабаритные отходы - это отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры вместимостью 0,75 - 1,1 куб.м. В состав КГО входят упаковочные материалы, предметы домашнего обихода: бытовая техника, сантехническое оборудование, мебель, металлические и деревянные конструкции, отходы от текущего ремонта жилых помещений.

Для определения потребности в бункерах-накопителях для сбора КГО в расчетах для сравнения были приняты бункеры вместимостью 6,5 и 8,0 куб.м.

Фактическое количество установленных бункеров составляет 23 ед, вместимостью 6,5 куб.м. Расчетный объем образования КГО принят на основании теоретических подсчётов представленных в таблице 3.2.2.4. подраздела 3.2.2. раздела 3.2. - 328 386,21 куб.м/год. Расчет потребности в бункерах для сбора  КГО проводился по формуле:

Где: N - необходимое количество бункеров, ед; V - годовой объем образования КГО, куб.м/год; v - вместимость 1 бункера установленного на КП; t - нормативная периодичность вывоза - не реже 1 раза в 5 дней (на основании ранее проведенных подобных расчетах, рекомендуется применять более частую периодичность вывоза, чем реже периодичность, тем выше потребность в контейнерном парке).

Расчет на бункеры-накопители вместимостью 6,5 куб.м. N=328 386,21 * (1.0/6.5*(365/5)) = 692 ед.

Расчет на бункеры-накопители вместимостью 8 куб.м. N=328 386,21 * (1.0/8*(365/5)) = 562 ед.

* Расчетное количество определено без привязки к отходообразователям, определено расчетным способом.

Результаты анализа представлены в таблице 3.3.3.1. Полученные результаты представлены на рисунке 3.3.3.2.

Рисунок 3.3.3.1

Система сбора КГО от населения на территории города Мурманска

|  |  |  |  |  | Контейнерная площадка, оборудованная контейнерами для сбора ТБО и специально отведенным местом для сбора КГО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОТХОДООБРАЗОВАТЕЛИ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бункер вместимостью 6,5 куб.м для сбора КГО |  |

Таблица 3.3.3.1.

| Фактическое количество бункеров, шт. | Расчетное количество бункеров, шт.(1) |
| --- | --- |
| 23 (вместимостью 6,5 куб.м) | 562 (вместимостью 8 куб.м) |

* (1) - расчетное количество определено без привязки к отходообразователям и территории.

Рисунок 3.3.3.2.

* расчет применим только для бункеров, сбор КГО в которые ведется от населения.

Анализ потребности в бункерах-накопителях показал, что фактического количества установленных бункеров недостаточно для сбора КГО от населения на территории города Мурманска.

3.3.4. Система транспортировки КГО

Транспортировку КГО на территории города Мурманска осуществляют: ООО «ОРКО-Инвест»; ООО «СОРЭКС». Основную часть отходов транспортирует ООО «ОРКО-Инвест».

Для транспортировки КГО от населения и организаций ООО «ОРКО-Инвест» задействовано 8 единиц специализированной техники. Ниже представлен обзор спецтехники, задействованной в транспортировке КГО.

Мусоровоз КО-450-11 предназначен для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритного строительного мусора, транспортирования и разгрузки в местах размещения. В состав спецоборудования входят следующие основные узлы: надрамник, стрела, контейнер, аутригеры, гидросистема, система трубопроводов, электрооборудование. Технические характеристики мусоровоза КО-450-11 представлены в таблице 3.3.4.1.

Таблица 3.3.4.1.

Технические характеристики мусоровоза КО-450-11

|  | Наименование параметра | Показатель |
| --- | --- | --- |
|  | Базовое шасси | МАЗ-457043 |
|  | Тип топлива | дизель |
|  | Масса перевозимого груза (с контейнером), кг | 4080 |
|  | Вместимость контейнера, куб.м | 7,8 |
|  | Время установки контейнера с земли на автомобиль, сек | 70 |
|  | Время снятия контейнера, сек | 80 |
|  | Время разгрузки контейнера самосвальным способом, сек | 60 |
| Габаритные размеры в рабочем положении, мм | - длина с контейнером, установленным на площадке | 9700 |
|  | - высота при опрокидывании контейнера | 4200 |

Сводные данные по мусоровозной техники ООО «ОРКО-Инвест», задействованной для вывоза КГО, представлены в таблице 3.3.4.2.

Таблица 3.3.4.2.

Сводные данные по мусоровозной техники ООО «ОРКО-ИНВЕСТ», задействованной для вывоза КГО

| № п/п | Наименование спецмашин и механизмов | Тип, марка | Год выпуска | Кол-во | Тип навесного оборудования | Средне-годовой пробег, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мусоровоз | КО-450-11 | 2012 | 1 | Металлическая платформа с подъемно-опрокидывающим оборудованием и съемным цельнометаллическим контейнером 7,8 куб.м | 36900 |

* подвижной состав технически исправен, годовой технический осмотр прошел

В таблице 3.3.4.3. представлены данные по проценту изношенности и остаточной стоимости существующего мусоровозного парка, задействованного для сбора КГО от населения и объектов инфраструктуры.

Таблица 3.3.4.3.

| № п/п | Наименование спецмашин и механизмов | Тип, марка | Стоимость нового мусоровоза, тыс. руб. | Процент изношенности* | Остаточная стоимость мусоровоза, тыс. руб.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мусоровоз | КО-450-11 | 1 362,00 | 16,3 | 911,995 |

* расчет величины износа транспортного средства рассчитан согласно РД 37.009.015-98 (с Изменениями № 1, № 2, № 3);

** остаточная стоимость определена согласно Ю.В. Андрианов «Оценка автотранспортных средств» Дело, 2005, стр.138.

В таблице 3.3.4.4. представлена техника, которая задействована в системе сбора и транспортировки КГО.

Таблица 3.3.4.4.

| № п/п | Наименование спецмашин и механизмов | Тип, марка | Год выпуска | Кол-во | Тип навесного оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Самосвал | Краз 65055 | 2007 | 4 | Вывоз КГО |
| 2 | Экскаватор | SOLAR 180W-V | 2007 | 1 | Уборка несанкционированных свалок, КГО |
| 3 | Погрузчик | Амкадор 333В | 2006 | 1 |  |
| 4 | Ломовоз | Камаз 53228-15 | 2007 | 1 | Самосвальный кузов с установленным манипулятором с лепестковым грейфером используется для уборки КГО |

3.3.5. Объемы работ и применяемые действующие тарифы в сфере обращения с отходами

Объем вывезенных ТБО от населения 2013 года представлен в таблице 3.3.5.1. (данные ООО «ОРКО-Инвест»)

Таблица 3.3.5.1.

| № п/п | Наименование групп заказчиков | 1 квартал 2013 года | 2 квартал 2013 года | 3 квартал 2013 года | Всего за 9 месяцев 2013 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вывоз ТБО куб.м. | Вывоз ТБО куб.м. | Вывоз ТБО куб.м. | Вывоз ТБО куб.м. |
| 1. | Население жилого фонда | 148 828,30 | 148 631,08 | 150 365,28 | 447 824,66 |
| 2. | Прочие | 50 074,52 | 50 030,16 | 49 197,48 | 149 302,16 |
| ИТОГО: |  | 198 902,82 | 198 661,24 | 199 562,76 | 597 126,82 |

Регулирование тарифов на вывоз ТБО осуществляется посредством установления их уровня с целью недопущения необоснованного роста тарифов на вывоз ТБО для потребителей и учета интересов хозяйствующих объектов по вывозу ТБО.

Стоимость услуг ОАО «Завод ТБО» по обезвреживанию (термической обработке) ТБО от 01.01 на 2014 год для организаций всех форм собственности составляет 1365,142 руб./тн. с учетом НДС.

Тариф на вывоз ТБО ООО «ОРКО-инвест» для организаций всех форм собственности, в том числе для населения, составляет 186,46 руб./куб.м.

3.3.6. Мероприятия по селективному сбору отдельных видов отходов.

Система обращения с ТБО в городе  Мурманске представлена на рисунке 3.3.6.1.

Рисунок 3.3.6.1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Городская свалка (размещение отходов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОТХОДООБРАЗОВАТЕЛИ |  |  |  |  |  |  | Оборудованные площадки для сбора отходов |  | Транспор-тировка |  |  |  |
|  |  | Население |  |  | Объекты инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  | Мусоросжига-тельный завод (термическое обезвреживание отходов) |  |

|  | ЦЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ ТБО: бумага и картон, пластик, стекло, металлы (в т. ч. цветные) (раздельный сбор в условиях домохозяйств) |  | Пункты приема вторсырья |  | Складиро-вание |  | Транспортировка (предприятия по переработке вторичных ресурсов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СХЕМА СБОРА ВТОРИЧНЫХ РЕСУРСОВ |  |  |  |  |  |  |  |

Сбор вторичного сырья не связан с основным потоком отходов. Он осуществляется специализированными предприятиями по приему вторсырья, где полученные вторичные ресурсы прессуются или просто формируются в машинную партию для  их отправки  на переработку в Мурманскую область, другие регионы РФ.

Сбор и транспортировку ртутьсодержащих отходов от сторонних юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в города Мурманска осуществляют: ООО «Крондекс», ООО «Экопром», ООО «Экотранс». Утилизация отходов производится на установках специализированных организацией.

Управляющие компании организуют накопление ртутьсодержащих ламп и их передачу в специализированные организации, а также информируют жителей в обслуживаемом жилищном фонде о местах накопления.

Организационная схема сбора ртутьсодержащих отходов от юридических лиц представлена на рисунке 3.3.6.2.

Рисунок 3.3.6.2.

|  | Ртутьсодержащие отходы (люминесцентные трубки и ртутные лампы отработанные) |  | Временное хранение на оборудованных площадках |  | Транспортировка собственным транспортом или с привлечением сторонних организаций |  | Специализированные организации, осуществляющие прием и обезвреживание ртутьсодержащих отходов (ООО «Экотранс», ООО «Крондекс», ООО «Экопром») |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Схема обращения с отходами 1 класса опасности |  |  |  |  |  |  |  |

Стремительный рост автомобильного парка города привел к увеличению специфичных отходов от транспортных средств, которые захламляют территории селитебных и рекреационных зон.

При этом большинство отходов от автотранспортных средств являются ценным источником вторичных материальных ресурсов,  которые должны подвергаться переработке. В городе имеется ряд организаций, которые осуществляют сбор отработанных аккумуляторов не только от организаций, но и населения. Организационная схема обращения с отработанными аккумуляторными батареями автотранспортных средств представлена на рисунке 3.3.6.3.

Рисунок 3.3.6.3.

|  |  | Транспортные средства, принадлежащие |  |  |  |  |  |  | Пункты приема отработанных аккумуляторных батарей ООО «Полар-сервис», ОАО «Металл» |  | Транспортировка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Населению |  |  | Объектам инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |

На рисунке 3.3.6.4. представлена организационная структура обращения с отработанными автошинами и резинотехническими изделиями.

Рисунок 3.3.6.4.

|  | Отработанные покрышки и резинотехнические изделия |  | Временное хранение на оборудованных площадках |  | Транспортировка собственным транспортом или с привлечением сторонних организаций |  | Специализированные организации, осуществляющие прием и переработку отходов (ООО «Норд-Интел») |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Предприятие ООО «Норд-Интел» осуществляет переработку отработанных покрышек и других резинотехнических изделий и производит из них резиновую крошку (мощность производства до 300 тонн в год).

Сбор стеклянной тары от населения также осуществляется специализированными организациями. На территории Ленинского административного округа города Мурманска находятся стационарные пункты приема стеклотары по следующим адресам: улица Карла Либкнехта, 30/1, улица Магомета Гаджиева, 4, проспект Героев-североморцев, 62, улица Калинина, 42, улица Алексея Хлобыстова, 7.

3.4. Данные о системе общегородской канализации

Система водоотведения представлена следующим составом сооружений: внутриквартальные и уличные канализационные сети, КНС, канализационные коллекторы, очистные сооружения,  рассеивающие выпуски. Расположение основных элементов системы водоотведения в городе Мурманске отражено в приложении № 9 на схеме № 51.

1. Канализационные сети

Уличные и внутриквартальные сети самотечные, проложены с уклоном, по ходу движения стоков. Краткая характеристика канализационных сетей приведена в таблице 3.4.1, по данным ГОУП «Мурманскводоканал».

Таблица 3.4.1.

Протяженность канализационных сетей, км

| Наименование трубопроводов | Величина |
| --- | --- |
| Главных коллекторов | 19,9 |
| Уличной канализационной сети | 84,3 |
| Внутриквартальной и внутридворовой сети | 175,7 |
| Всего: | 279,90 |

Значительная часть канализационных сетей 89 % эксплуатируется свыше установленного срока, что является причиной возникновения частых повреждений.

2. Канализационные насосные станции (КНС)

Для перекачки сточных вод по коллекторам на очистные сооружения используются канализационные насосные станции (8 шт), которые находятся на обслуживании ГОУП «Мурманскводоканал». Характеристика оборудования КНС приведена в таблице 3.4.2, по данным ГОУП «Мурманскводоканал».

Таблица 3.4.2.

Характеристика насосного оборудования КНС

| № КНС | Адрес | Кол-во установленных насосов, шт. | Установленная производительность (единичная), тыс. куб.м/сут. | Фактическая производительность (единичная), тыс. куб.м/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| КНС №51 | ул. Ч. Лучинского, 50а | 3 | 2,4 | 0,144 |
| КНС №52 | ул. Свердлова, 49а | 2 | 1,36 | 0,0136 |
| КНС №53 | ул. Домостроительная, 12а | 3 | 2,4 | 0,216 |
| КНС №55 | ул. Старостина, 103а | 1 | 1,74 | 0,0522 |
|  |  | 1 | 2,4 | 0,072 |
|  |  | 1 | 1,91 | 0,0573 |
| КНС №56 | пер. Хибинский, 3 | 2 | 0,47 | 0,0658 |
| КНС №57 | ул. К. Маркса, 64 | 1 | 0,71 | 0,1065 |
| КНС №59 | ул. Промышленная (ДСК) | 2 | 1,81 | 0,5068 |
| КНС №58(РНС) | ул. А.Невского, 2 | 2 | 62,4 | 13,104 |
|  |  | 3 | 17,27 | 3,6267 |

3. Очистные сооружения

В настоящее время на территории города Мурманск механическая очистка сточных вод осуществляется на Северных КОС.

Основные показателями проекта: суточная пропускная способность - 200 тыс. куб.м/сут., очистка сточных вод - механическая, срок окончания строительства - 1983 г. В 1985 году была выполнена корректировка проекта расширения и реконструкции канализации города Мурманска. В 2005 года была пущена в эксплуатацию первая очередь строительства - Северные КОС города Мурманска механической очистки производительностью 100 тыс. куб.м/сут. Одновременно с началом строительства КОС Северного района были выполнены работы нулевого цикла строительства главной насосной станции  и Южных КОС.

Вторая очередь строительства - пуск главной насосной станции, подающей стоки Центрального района города на Северные КОС, с увеличением их пропускной способности до 200 тыс. куб.м/сут. Работы выполнялись до марта 2011 года, но были приостановлены ввиду необходимости корректировки проекта.

Третья очередь строительства - строительство Южных КОС механической очистки производительностью 60 тыс. куб.м/сут.

На Северных КОС механический метод очистки основан на отстаивании сточных вод в отстойниках, песколовках  и пропуске их через решетки с механическими граблями, обезвоживание осадка из первичных отстойников на фильтр-прессах.

Неочищенные стоки после приемных камер гашения поступают на решетки. Далее стоки обрабатываются на песколовках, которые представляют собой конические бетонные сооружения. Осадок со дна песколовок перекачивается в песковые бункеры.

Обезвоженный на фильтр-прессах осадок из первичных отстойников поступает на иловые площадки. После обезвоживается в процессе уплотнения и последующего отвода иловой воды.

Осадки, образовавшиеся в процессе очистки (отбросы с решеток, осадок с иловых карт, песок с пековых карт) от Северных КОС, передаются ООО «ОРКО-инвест» для размещения на городской свалке.

В таблице 3.4.3. представлены объемы образования отходов основной производственной деятельности ГОУП «Мурманскводоканал» (согласно форме статистической отчетности 2 ТП-отходы), без учета других видов отходов, образующихся на предприятии.

Таблица 3.4.3.

| № п/п | Вид отхода | Количество образовавшихся отходов, тонн | Использование отходов, тонн | Передача для размещения, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осадки очистных сооружений канализации (осадки ОСК) | 175,8 | - | 175,8 |
| 2 | Осадки очистных сооружений канализации (песок ОСК) | 21,5 | 21,5 | - |
| 3 | Мусор с защитных решеток при водозаборе | 234,3 | - | 234,3 |

Рассеивающие выпуски

В настоящее время город разделен на четыре бассейна канализования: южный, центральный, северный, район Роста. Стоки от южного и центрального бассейна и района Роста сбрасываются без очистки в Кольский залив. Стоки северного бассейна, от съезда с проспекта Героев-североморцев на Верхне-Ростинское шоссе до северного въезда в город, подаются на Северные очистные сооружения и после механической очистки сбрасываются в Кольский залив.

Район Абрам-Мыс очистных сооружений не имеет. Приемником сточных вод является - ручей Варяжий, впадающий в Кольский залив.

Выпуск сточных вод от района Дровяное осуществляется самотечными сетями также без очистки в Кольский залив.

Южный - от южного въезда в город до улицы Кооперативной. Сточные воды собираются самотечными коллекторами 1, 2, 16, 17 через затопленный фарватерный рассеивающий выпуск № 2 d = 800 мм и без очистки сбрасываются в Кольский залив.

Центральный - от улицы Кооперативной включительно до съезда с проспекта 
Героев-североморцев на Верхне-Ростинское шоссе (включая Восточный район застройки города). Сброс стоков, через выпуск № 1 d=1500мм, также без очистки осуществляется в Кольский залив.

Северный - от съезда с проспекта Героев-североморцев на Верхне-Ростинское шоссе до Северного въезда в город (за исключением района Роста, который канализуется отдельно). Стоки собираются коллекторами № 8, 9, далее подаются на Северные очистные сооружения и после механической очистки сбрасываются в Кольский залив, через затопленный рассеивающий выпуск № 0.

Район Роста имеет четыре выпуска:

- выпуск на территории № 6 УНР-62 - от 207 жилого микрорайона. Сточные воды сбрасываются через коллектор d = 400 мм в Кольский залив без очистки;

- выпуск по улице Набережной, 7 - от части жилой застройки по проезду Профессора Жуковского и улице Набережной. Сточные воды собираются коллектором d = 200 мм и сбрасываются в реку Росту без очистки;

- выпуск СМП - 12 на территории завода Севморпуть № 4 - от жилой застройки центральной части поселка (плато 1, 3). Сточные воды собираются коллектором d = 450 мм и через затопленный выпуск сбрасываются в Кольский залив без очистки;

- выпуск № 5 на территории завода Севморпуть - от жилой застройки 208 микрорайона, 2 плато, сброс стоков также без очистки в Кольский залив.

Схема канализирования района Абрам-Мыс - полная раздельная, канализационных очистных сооружений нет. Канализационная сеть самотечная. Сточные воды через сосредоточенный береговой выпуск № 10 d = 600 мм поступают в приемник сточных вод, которым является - ручей Варяжий, впадающий в Кольский залив.

Сточные воды от района Дровяное, двумя сосредоточенными береговыми выпусками № 8 d = 100 мм и № 9 d = 150 мм, без очистки отводятся в Кольский залив.

Система водоотведения представлена следующим составом сооружений: внутриквартальные и уличные канализационные сети, КНС, канализационные коллекторы, очистные сооружения, рассеивающие выпуски.

Таким образом, ~23% всех сбрасываемых через выпуска сточных вод ГОУП «Мурманскводоканал» проходят механическую очистку на Северных КОС.

Представленные выпуски нанесены в приложении № 9 в схеме № 5.

Неканализированный жилой фонд

В неканализированном жилом фонде, который расположен в Ленинском и Первомайском административных округах города, для сбора отходов установлены выгребные ямы и уличные туалеты. В таблице 3.4.4. представлен адресный перечень многоквартирных домов (далее - МКД), в которых установлены выгребные ямы. В таблице 3.4.5. представлен адресный перечень МКД, в котором установлены уличные туалеты.

Таблица 3.4.4.

| № п/п | Адрес места расположения выгребной ямы | Адреса МКД, жители которых пользуются выгребными ямами и уличными туалетами |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Шестой Комсомольской Батареи, д. 11 | ул. Шестой Комсомольской Батареи, д.11, 13 |
| 2 | ул. Шестой Комсомольской Батареи, д. 33 | ул. Шестой Комсомольской Батареи, д.33 |
|  |  | пр. Героев-североморцев, д. 28, 30 |
| 3 | ул. Шестой Комсомольской Батареи, д. 41 | ул. Шестой Комсомольской Батареи, д.35, 37, 39, 41 |
|  |  | пр. Героев-североморцев, д.22, 26 |
| 4 | ул. Шестой Комсомольской Батареи, д. 45 | ул. Шестой Комсомольской Батареи, д. 47 |
|  |  | ул. Шестой Комсомольской Батареи, д.45, |
|  |  | пр. Героев-североморцев, д. 18, 20 |
| 5 | ул. А. Бредова, д. 9 | ул. А. Бредова, д. 7, 11 |
| 6 | ул. Калинина, д. 16 | ул. Калинина, д. 16, 25, 27 |
| 7 | ул. Калинина, д. 39 | ул. Калинина, д. 35, 39 |
|  |  | ул. Калинина, д. 45, 47 |
| 8 | ул. Калинина, д. 52 | ул. Калинина, д. 52 |
| 9 | ул. Калинина, д. 59 | ул. Калинина, д. 65 |
|  |  | ул. Калинина, д. 59, 55, 63 |
|  |  | ул. Калинина, д. 57 |
| 10 | ул. Калинина, д. 69 | ул. Калинина, д. 69 |
|  |  | ул. Калинина, д. 71 |
| 11 | ул. Шестой Комсомольской Батареи, д. 31 | ул. Шестой Комсомольской Батареи, д.31 |
|  |  | ул. Шестой Комсомольской Батареи, д. 27, 29 |
|  |  | пр. Героев-североморцев, д. 32, 34 |
| 12 | ул. Шестой Комсомольской Батареи, д. 53 | ул. Шестой Комсомольской Батареи, д. 53 |
|  |  | пр. Героев-североморцев, д. 10, 12, 14, 16 |
|  |  | пр. Героев-североморцев, д. 12 |
| 13 | ул. Калинина, д. 13 | ул. Калинина, д. 13, 15, 19 |
| 14 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 24 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 24 |
| 15 | ул. Калинина, д. 22 | ул. Калинина, д. 20, 22, 24 |
| 16 | ул. Заречная, д. 26а | ул. Заречная, д. 26 |
|  |  | ул. Заречная, д. 26а, 25, 27 |
| 17 | ул. Заречная, д. 28 | ул. Заречная, д. 28, 30 |
|  |  | ул. Заречная, д. 31, 32 |
| 18 | ул. Заречная, д. 29 | ул. Заречная, д. 29 |
|  |  | ул. Новосельская, д. 34 |
|  |  | ул. Новосельская, д. 36 |
|  |  | ул. Новосельская, д. 38, 41 |
| 19 | ул. Новосельская, д. 25 | ул. Новосельская, д. 23, 25 |
|  |  | ул. Новосельская, д. 21 |
| 20 | ул. Новосельская, д. 26 | ул. Новосельская, д. 26а |
|  |  | ул. Новосельская, д. 26 |
|  |  | ул. Заречная, д. 21, 23 |
| 21 | ул. Новосельская, д. 29 | ул. Новосельская, д. 27 |
|  |  | ул. Новосельская, д. 29 |
| 22 | ул. Новосельская, д. 29а | ул. Новосельская, д. 29а |
| 23 | ул. Новосельская, д. 46 | ул. Новосельская, д. 48 |
|  |  | ул. Новосельская, д. 46 |
|  |  | ул. Новосельская, д. 44 |
| 24 | ул. Песочная, д. 21 | ул. Песочная, д. 21 |
|  |  | ул. Песочная, д. 22 |
| 25 | ул. Подгорная, д. 16 | ул. Подгорная, д. 16 |
| 26 | ул. Фрунзе, д. 5/5 | ул. Фрунзе, д. 5/5 |

Таблица 3.4.5.

| № п/п | Адрес места расположения уличного туалета | Адреса МКД, жители которых пользуются выгребными ямами и уличными туалетами |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ул. А. Бредова, д. 7 | ул. А. Бредова, д. 7, 11 |
| 2 | ул. Калинина, д. 13 | ул. Калинина, д. 13, 15, 19 |
| 3 | ул. Калинина, д. 16 | ул. Калинина, д. 16, 25, 27 |
| 4 | ул. Калинина, д. 39 | ул. Калинина, д. 35, 39 |
|  |  | ул. Калинина, д. 45,47 |
| 5 | ул. Калинина, д. 52 | ул. Калинина, д. 52 |
| 6 | ул. Калинина, д. 59 | ул. Калинина, д. 65 |
|  |  | ул. Калинина, д. 59, 55, 63 |
| 7 | ул. Заречная, д. 28 | ул. Заречная, д. 28, 30 |
|  |  | ул. Заречная, д. 31, 32 |
| 8 | ул. Заречная, д. 26а | ул. Заречная, д. 26 |
|  |  | ул. Заречная, д. 26а, 25, 27 |
| 9 | ул. Новосельская, д. 25 | ул. Новосельская, д. 23, 25 |
|  |  | ул. Новосельская, д. 21 |
| 10 | ул. Новосельская, д. 22 | ул. Новосельская, д. 22, 24 |
| 11 | ул. Новосельская, д. 46 | ул. Новосельская, д. 48 |
|  |  | ул. Новосельская, д. 46 |
|  |  | ул. Новосельская, д. 44 |
| 12 | ул. Песочная, д. 21 | ул. Песочная, д. 21 |
|  |  | ул. Песочная, д. 22 |
| 13 | ул. Фестивальная, д. 4 | ул. Фестивальная, д. 4,2 |
| 14 | ул. Фрунзе, д. 5/5 | ул. Фрунзе, д. 5/5 |
| 15 | ул. Шестой Комсомольской Батареи, д. 11 | ул. Шестой Комсомольской Батареи, д. 11, 13 |
| 16 | ул. Шестой Комсомольской Батареи, д. 33 | ул. Шестой Комсомольской Батареи, д. 33 |
|  |  | пр. Героев-североморцев, д. 28, 30 |
| 17 | ул. Шестой Комсомольской Батареи, д. 45 | ул. Шестой Комсомольской Батареи, д. 47 |
|  |  | ул. Шестой Комсомольской Батареи, д.45, |
|  |  | пр. Героев-североморцев, д. 18, 20 |
| 18 | ул. Шестой Комсомольской Батареи, д. 53 | ул. Шестой Комсомольской Батареи, д. 53 |
|  |  | пр. Героев-североморцев, д. 10, 12, 14, 16 |
|  |  | пр. Героев-североморцев, д. 12 |
| 19 | ул. Шестой Комсомольской Батареи, д. 31 | ул. Шестой Комсомольской Батареи, д. 31 |
|  |  | ул. Шестой Комсомольской Батареи, д. 27, 29 |
|  |  | пр. Героев-североморцев, д. 32, 34 |
| 20 | ул. Шестой Комсомольской Батареи, д. 41 | ул. Шестой Комсомольской Батареи, д. 35, 37, 39, 41 |
|  |  | пр. Героев-североморцев, д. 22, 26 |
| 21 | ул. Новосельская, д. 26 | ул. Новосельская, д. 26, 24 |
|  |  | ул. Заречная, д. 21 |
| 22 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 24 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 24 |
| 23 | ул. Калинина, д. 69 | ул. Калинина, д. 69 |
|  |  | ул. Калинина, д. 71 |
| 24 | ул. Калинина, д. 20 | ул. Калинина, д. 20, 22, 24 |

По данным Генерального плана муниципального образования город Мурманск нечистоты из выгребных ям вывозятся на городскую свалку. Объем вывезенных нечистот составляет 232 куб.м.

Ввиду отсутствия сливных станций на территории города жидкие бытовые отходы из уличных туалетов спускаются в канализационные колодцы. Количество ЖБО составляет 118 т (данные Генерального плана муниципального образования город Мурманск).

В городе Мурманске нет сооружений, соответствующих требованиям: СП 32.133330.12 «Канализация. Наружные сети и сооружения», «Санитарные правила устройства и содержания сливных станций» № 1216-75 от 10.01.1975. Прием ЖБО из неканализированных района ГОУП «Мурманскводоканал» не производит. Между тем ГОУП «Мурманскводоканал» предусмотрел в составе проектного комплекса «Южные КОС» сливную станцию на месте здания решеток по адресу улица Прибрежная, 23, куда планируется привозить ЖБО не только из некализованных мест в городе Мурманске, но из Кольского района.

Для снижения сбросов сточных вод от города Мурманска планируется:

- ликвидация выпуска № 6 путем переключения в выпуск № 0 (Северные КОС);

- ввод в эксплуатацию объекта «Расширение и реконструкция канализации (I этап) 2-й пусковой комплекс города Мурманска». т.е. ликвидация выпуска № 1 и перекачка сточных вод главной насосной станции на Северные КОС. В настоящее время ведется строительство. Предположительно срок ввода во второй половине 2014 года;

- ликвидация выпусков № 4, 5 путем переключения в выпуск № 0 (Северные КОС);

- строительство «Южных КОС» по принципу «наилучшие доступные технологии» с дальнейшем переключением выпусков города Кола на Южные КОС;

- строительство сооружений биологической очистки района Дровяное (выпуск № 8, 9);

- строительство сооружений биологической очистки района Абрам-мыс (выпуск № 10);

- расширение станции очистки «Северные КОС» со строительством биологической очистки в районе дороги на Атомфлот.

Ливневая канализация

Городская система ливневой канализации на праве оперативного управления передана администрацией ММБУ «Управление дорожного хозяйства». Сети ливневой канализации, находящиеся на обслуживании ММБУ «УДХ», в границах территорий городских округов составляет 109,3 км, за границами территорий округов – 6 км. На рисунке 3.4.1, а так же приложении № 9 в схеме № 51, представлена схема расположения системы ливневой канализации.

Рисунок 3.4.1.

Ливневая канализация

Очистные сооружения ливневой канализации отсутствуют, сброс стоков осуществляется через выпуски в водные объекты (Кольский залив, реку Роста, Варничный ручей, Чистый ручей, Глубокий ручей и Фадеев ручей, озера Глубокое и Ледовое) без очистки.

С целью повышения эффективности работы сетей ливневой канализации и перехвата существующих выпусков неочищенных ливневых вод в водные объекты необходимо строительство дополнительных коллекторов. Существующие коллекторы, рассчитанные в перспективе на прием стоков от новых предлагаемых под застройку территорий, следует реконструировать с учетом требуемого увеличения пропускной способности. Коллектор, проходящий через Северную промзону, необходимо проектировать с учетом принятия избыточных объемов воды из озера Большого.

Рельеф городской территории предполагает строительство ливневых сетей, разделенных на ряд бассейнов со своими локальными очистными сооружениями.

3.5. Описание состояния сооружений по обезвреживанию и захоронению отходов

На территории города Мурманска расположено 2 объекта, на которых осуществляется обезвреживание и размещение отходов.

Обезвреживание осуществляет мусоросжигательный завод, который расположен на территории Ленинского административного округа - улица Домостроительная, 34. Сжигание ТБО происходит без предварительной сортировки и отделения вторичного сырья.

Шлак и уловленная зола от сжигания ТБО вывозится с территории завода на санкционированную свалку, расположенную в районе Дровяное, для размещения.

Размещение ТБО на городской свалке производится тогда, когда на мусоросжигательном заводе осуществляются плановые остановки в работе для проведения ремонтно-профилактических работ.

Ввиду того, что мусоросжигательный завод не принимает на обезвреживание крупногабаритные отходы, 100% КГО, образовавшихся на территории города от населения и организаций, размещаются на городской свалке ТО.

Постановлением Совета Министров РСФСР от 10.06.1983 № 307 в городе Мурманске в мае 1983 года по проекту Государственного Проектного Института «ГИПРОКОММУНЭНЕРГО» чешскими специалистами фирмы CKD DUCLA начато строительство мусоросжигательного завода. Решением Мурманского Областного Исполнительного Комитета народных депутатов от 26.12.1986 № 484 был утвержден Акт Государственной комиссии по приемке мусоросжигательного завода в эксплуатацию и присвоено наименование «Завод по термической обработке твердых бытовых отходов». За период эксплуатации предприятие переработало 2 275 930 тонн ТБО, в результате сжигания отходов реализовано 1.639.000 Гкал тепловой энергии.

ОАО «Завод ТО ТБО» осуществляет свою деятельность на основании лицензии по обезвреживанию и размещению отходов I - V классов опасности № 51-0071, выданной 11.11.2013 Федеральной службой по надзору в сфере природопользования бессрочно.

Рисунок 3.5.1.

Завод термической обработки ТБО

На территории завода имеются следующие здания и сооружения: главное здание с эстакадами подъезда и отъезда мусоровозов; отделение шлакозолоудаления; мойка мусоровозов, переоборудованная под ремонтно-механическую мастерскую; дымовая труба Н=90 м; проходная; автомобильные весы; газораспределительный пункт (ГРП); аппараты воздушного охлаждения; центральный тепловой пункт (ЦТП).

На предприятии установлено 2 мусоросжигательных котла «CKD DUKLA» (Чехия) пропускной способностью по сжигаемому ТБО до 15 тонн/час, из них один котлоагрегат рабочий, второй резервный. Дополнительным топливом для стабилизации горения и растопки котлов служит топочный мазут.

Процесс регулирования сжигания производится по режимным картам завода-изготовителя, контроль осуществляется с помощью контрольно-измерительных приборов, которые измеряют рабочие параметры, показывают и фиксируют показатели на едином щите управления, при изменении рабочих параметров срабатывает звуковая и световая сигнализация.

Количество ТБО (по проекту), подлежащих сжиганию составляет 600000 куб.м/год. Поступающие на предприятие ТБО взвешиваются на автовесовой. Весы, электронные, автомобильные, двухпроездные, грузоподъемностью 40 тонн. Модернизация весов прошла в 2007 году. Поверка весов производится в соответствии с правилами ежегодной поверки весовой техники, приборов Мурманским центром стандартизации, метрологии и сертификации.

Твердые бытовые отходы доставляются на ОАО «Завод ТО ТБО» специализированным автотранспортом. ТБО взвешиваются на автовесах.

Шлак и уловленная зола от сжигания ТБО вывозятся с территории завода на городскую свалку.

Среднегодовой объем поступления ТБО на завод термической обработки за 2013 год по данным Завод «ТО ТБО» составил 87 тыс. тонн, что составляет 85% от проектной мощности (сводные данные представлены в таблице 3.5.1.).

Таблица 3.5.1.

Показатели работы мусоросжигательного завода

| Показатель | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Принято ТБО на переработку, т/год | 82 093 | 84 097 | 88 361 | 85 600 | 87 400 |
| в т.ч.с территории города Мурманска | 66 300 | 62 300 | 65 700 | 61 400 | 62 700 |

Существующее оборудование поддерживается в работоспособном состоянии за счет плановых проверок и текущих ремонтов. При выходе из строя данного объекта или закрытии на реконструкцию на существующую свалку необходимо будет вывозить дополнительные объемы ТБО, что сократит ее расчетный срок эксплуатации.

На заводе организован отбор черных металлов. Для отделения металлов от шлака используется подвесной ленточный электромагнитный сепаратор ПС-120М. Для пакетирования металлоотходов предусмотрен прессовый участок, где применяется гидравлический пресс.

Перечень отходов, не принимаемых к термической обработке: ртутьсодержащие отходы, в том числе люминесцентные лампы; нефтеотходы, в том числе масла, нефтешлам; шлак и зола котельных и других производств; отходы образующиеся при утилизации судов; отходы резины, пластмасс; строительные отходы; химические вещества органического и неорганического происхождения; металлоотходы; органические и синтетические смолы; негорючие вещества: грунт, песок, ил, снег, лед, камни, стекло, продукты растительного и животного происхождения,  ядовитые вещества,  биологические отходы, радиоактивные вещества, включая противопожарные приборы, легковоспламеняющиеся, взрывчатые и самовоспламеняющиеся вещества, отходы в жидком и кашеобразном состоянии, негабаритные отходы, горящие и тлеющие отходы.

Перспектива развития. По экспертной оценке ОАО «Центр благоустройства и обращения с отходами» прогнозный остаточный срок эксплуатации завода по термической обработке ТБО (без реконструкции), при условии квалифицированного управления и отсутствии аварийных ситуаций, связанных с нарушением технологического режима и техники безопасности не более 3 - 5 лет. Однако, остановка завода по термической обработке ТБО из-за поломки оборудования может произойти в любой момент времени. Основные уязвимые места отечественных заводов по сжиганию ТБО: валковая решетка, грейферная система подачи отходов в котлоагреты (включая электрообеспечение), паронагреватель, экономайзер пара. Срок службы котлоагрегатов составляет 20-25 лет.

В связи с эти возникает вопрос о реконструкции завода. При этом модернизация завода должна полностью соответствовать современным жестким требованиям по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу. Также необходимо помнить о необходимости постоянного соблюдения санитарно-защитной зоны завода 1000 метров.

К сожалению, отечественная промышленность в настоящее время не выпускает большинство узлов мусоросжигательных заводов. Поэтому в Москве  при реконструкции МСЗ № 2 (промзона Коровино) и МСЗ № 4 (промзона «Руднево») применено импортное оборудование. При этом тариф на сжигание на МСЗ № 2 согласно распоряжению № 68-р 
от 29.12.2008 Департамента экономической политики и развития (далее - ДЭПР) города Москвы составляет 1945 руб./тонна (без НДС); для МСЗ № 4 согласно Распоряжению № 69-р от 29.12.2008 ДЭПР города Москвы составляет 1862 руб./тонна (без НДС); для ветеринарно-санитарного завода «Эколог» согласно распоряжению № 52-р от 11.12.2008 ДЭПР города Москвы составляет 22925 руб./тонна (без НДС).

На основании вышеприведенных расчетов по заводам аналогам при реконструкции завода по термической обработке ТБО в Мурманске возрастут экономические показатели и как следствие возрастет тариф на сжигание отходов.

Тариф на услуги по термической обработке ТБО

Тариф регулируется в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и утвержден Управлением по тарифному регулированию по Мурманской области, пересмотр тарифов осуществляется не чаще одного раза в год.

В соответствии с постановлением Управления по тарифному регулированию Мурманской области № 52/1 от 23.11.2011. «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения тарифов утилизации ТБО», по городу Мурманску установлен предельный индекс изменения цены с 01.07.2012 в размере 112%.

Рисунок 3.5.2.

Месторасположение объектов обработки и захоронения ТБО

Санкционированная свалка

В соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 31.12.2009 
№ 1519 создано ММБУ «Экосистема». Согласно п. 2 данного постановления комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска определен в качестве структурного подразделения администрации города Мурманска, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения. В соответствии с уставом ММБУ «Экосистема», утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 03.06.2010 № 894, учреждение создано с целью осуществления полномочий муниципального образования город Мурманск по организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

Городская свалка находится на балансе муниципального образования и постановлением администрации города Мурманска передана ММБУ «Экосистема» на праве оперативного управления. Работы по приемке, складированию, изоляции отходов, техническому обслуживанию и санитарному содержанию городской свалки осуществляет ООО «ОРКО-инвест».

Объект размещения отходов расположен на землях муниципального образования город Мурманск на 11 км дороги Кола-Печенга в 1,5 км от района Дровяное.

Согласно техническому паспорту площадь земельного участка, отведенного под городскую свалку, составляет 35,8 га. Год ввода в эксплуатацию городской свалки - 1971, расчетный срок эксплуатации до 2029 года.

Объем отходов, размещенных на городской свалке, согласно данным ООО «ОРКО-инвест» представлен в таблице 3.5.2.

Таблица 3.5.2.

| № п/п | Наименование групп заказчиков | 1 квартал 2013 года | 2 квартал 2013 года | 3 квартал 2013 года | Всего за 9 месяцев 2013 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Захоронение отходов, куб.м. |  |  |  |
| 1. | Население жилого фонда | 15 754,38 | 22 197,09 | 23 720,80 | 61 672,27 |
| 2. | Прочие | 7 963,42 | 17 677,21 | 22 463,50 | 48 104,13 |
| ИТОГО: |  | 23 717,80 | 39 874,30 | 46 184,30 | 109 776,40 |

Приемка отходов для размещения на городской свалке осуществляется при наличии документации: актов сдачи-приемки отходов и талонов на размещение отходов; утвержденных паспортов на отходы I - IV класса опасности и свидетельств, подтверждающих отнесение данных отходов к конкретному классу опасности.

Перспектива развития

На свалке отсутствует сеть наблюдательных скважин, с помощью которых должен осуществляться контроль изменения качества подземных вод, не проведены инженерно-геологические изыскания, строительные работы по отводу поверхностных вод с территории свалки, отсутствуют противофильтрационные экраны. Все это приводит к тому, что свалка, выполняя роль природоохранного сооружения по удалению ТБО, сама в свою очередь превращается в источник воздействия на окружающую среду. Необходимо строительство современного полигона по размещению отходов.

3.6. Описание системы содержания и уборки городской дорожно-транспортной 
инфраструктуры и городских территорий

Специализированные дорожные предприятия и иные организации, выполняющие работы по содержанию улично-дорожной сети, осуществляют:

- уборку покрытий проезжей части улиц, дорог, набережных, тротуаров, площадей, мостов, путепроводов, тоннелей, разделительных полос, островков безопасности, обочин дорог, кюветов, пешеходных территорий;

- механизированную и ручную уборку тротуаров, остановочных площадок, расположенных вдоль проезжих частей дорог и проездов улично-дорожной сети города Мурманска;

- уборку конечных пунктов и разворотных площадок маршрутов городского наземного пассажирского транспорта общего пользования в пределах красных линий улиц;

- удаление крупногабаритных отходов с проезжей части дорог, обочин, кюветов и их дальнейший вывоз в отведенные для этого места складирования или хранения;

- удаление трупов животных с территории улично-дорожной сети города Мурманска;

- установку, содержание и очистку урн на обслуживаемой территории;

- сбор отходов из урн и складирование в контейнеры для последующего обезвреживания.

Юридические и физические лица, осуществляющие управление многоквартирным домом, иные организации, обслуживающие общее имущество многоквартирного дома, а также владельцы объектов недвижимости и объектов благоустройства, объектов некапитального строительства обеспечивают:

- уборку дворовых, внутриквартальных и других территорий в пределах земельных участков, сформированных при выполнении кадастровых работ по земельному участку. В иных случаях, когда кадастровые работы не выполнены, в пределах земельного участка, учтенного в техническом паспорте на многоквартирный (жилой) дом или участка, определенного актом замеров;

- уборку, мойку и дезинфекцию контейнерных площадок для сбора всех видов отходов;

- вывоз отходов;

- мойку контейнеров для сбора отходов при несменяемой системе мусоросборников;

- очистку открытых водостоков в пределах земельных участков, сформированных при выполнении кадастровых работ по земельному участку. В иных случаях, когда кадастровые работы не выполнены, в пределах земельного участка, учтенного в техническом паспорте на многоквартирный (жилой) дом или участка, определенного актом замеров на всем протяжении до присоединения к магистральной сети или выпуска в открытое русло (водоем);

- установку и очистку урн на территориях в границах уборки;

- содержание в исправном состоянии и дезинфекцию оборудованных выгребных ям.

Создание новых объектов озеленения, реконструкция существующих объектов зеленых насаждений, работы по трансформации сохраняемых лесных участков в городские парки, скверы, бульвары, озеленение территорий промышленных площадок и их санитарно-защитных зон осуществляется в порядке, предусмотренным действующим законодательством.

Земли, расположенные в санитарно-защитной зоне предприятий, организаций, автогаражных кооперативов, не предоставленные в пользование другим лицам, озеленяются и содержатся в надлежащем порядке за счет и силами этих организаций, гаражных кооперативов.

Благоустройство участков индивидуальной застройки осуществляют собственники, арендаторы и иные пользователи этих участков. Пользователи должны содержать в надлежащем порядке проходящие через участок водотоки, водоемы и их водоохранные зоны, водосточные канавы. Также они должны не допускать подтопления соседних участков, тротуаров, улиц и проездов, озеленять лицевые части участков, не допускать на них долгосрочного складирования строительных или иных материалов, не допускать несанкционированных свалок отходов.

3.6.1. Площади дорожных покрытий, убираемых в зимнее и летнее время механизированным способом

Содержание улично-дорожной сети города обеспечивает ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

Задача содержания состоит в обеспечении сохранности объектов и поддержания их состояния в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения в любое время года.

В границах муниципального образования город Мурманск общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения и внутриквартальных проездов улично-дорожной сети составляет 180,3 тыс. п.м

3.6.2. Организация работ, методы уборки, машины и механизмы, 
используемые для летней и зимней уборки территории города

Летняя уборка улиц, дорог, тротуаров, дворовых территорий заключается в выполнении следующих видов работ: подметание, мойка, поливка дорожных покрытий, уборка отходов производства и потребления, смета, покос травы.

Зимняя уборка улично-дорожной сети и объектов благоустройства предусматривает следующие работы: обработка проезжей части дорог противогололедными материалами; сгребание и подметание снега; формирование валов с необходимыми разрывами между ними; скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований; удаление снега с улиц; зачистка дорожных лотков после удаления снега; подборка мусора.

Основной организацией занимающейся механизированной уборкой города является ММБУ «Управление дорожного хозяйства». Ниже представлен обзор спецтехники задействованной в механизированной летней и зимней уборке.

Машина многофункциональная уборочная на базе МТЗ 80,1, Беларус 80,1 предназначена для уборки проезжей части улиц, дорог, тротуаров, площадей и производственных территорий от песка, мусора, свежевыпавшего снега. Технические характеристики многофункциональной уборочной машины на базе МТЗ 80,1, Беларус 80,1 представлены в таблице 3.6.2.1.

Таблица 3.6.2.1.

Технические характеристики многофункциональной уборочной машины на базе МТЗ 80,1, БЕЛАРУС 80,1

|  | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Тип снегопогрузчика | лаповый |
|  | Транспортная скорость | 25 км/ч |
|  | Производительность | 155 т/ч |
|  | Ширина захвата плугом | 2600 мм |
|  | Высота убираемого слоя | 1100 мм |
|  | Высота погрузки | 3800 мм |
|  | Вылет транспортера | 2500 мм |
|  | Ширина захвата щеткой, мм | 1800 |

Многофункциональные малые коммунальные уборочные машины МКМ-1903, 1904 (на базе УАЗ-330365) с управляемым задними колесами и механизмом установки в нейтральное положение и блокировки поворота задних колес предназначены для круглогодичного выполнения работ по-зимнему и летнему содержанию проезжей части, внутриквартальных и внутридомовых территорий с асфальтобетонным и гравийным покрытием, тротуаров, парков. Машины МКМ-1903 оснащены задним поворотным мостом, что обеспечивает маневренность и сокращает радиус разворота до 3 м, что в свою очередь позволяет машинам работать в стесненных городских условиях (скверах, дворах, тротуарах). С помощью сменной системы навесного оборудования автомобиль легко трансформируется в снегоуборочный, пескоразбрасывающий или фронтально-моющий агрегат. Несмотря на небольшие габариты МКМ-1903 выдерживает нагрузку в две тонны. Машина без труда преодолевает бордюры и хорошо приспособлена для обслуживания неровной поверхности. Технические характеристики многофункциональной малой коммунальной уборочной машины на базе УАЗ-330365 МКМ-1903,1904 представлены в таблице 3.6.2.2.

Таблица 3.6.2.2.

Технические характеристики многофункциональной малой коммунальной уборочной машины на базе УАЗ-330365 МКМ-1903,1904

|  | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Базовый шасси | УАЗ-330365 |
|  | Ширина обрабатываемой полосы, м, при: |  |
|  | - подметании средней щеткой | 1,6-1,8 |
|  | - снегоочистке | 1,6-1,8 |
|  | - подметании щеткой | 1,6-1,8 |
|  | - работе передним отвалом | 1,8-2,0 |
|  | - посыпке | 0,5-15,0 |
|  | - поливке | 3,0-5,0 |
|  | Плотность посыпки (поливки), г/кв.м: |  |
|  | - песко-соляных смесей | 50-500 |
|  | - кузова | 2,0-4,0 |
|  | - солей | 30-80 |
|  | Вместимость, куб.м, не менее: |  |
|  | - цистерны | 1,5 |
|  | - пескоразбрасывателя | 1,3 |
|  | Скорость движения, км/ч, не более: |  |
|  | - рабочая при снегоочистке | 5-20 |
|  | - рабочая при мойке | 5-20 |
|  | - транспортная | 30 |
|  | - транспортная с водой в цистерне | 30 |

Машина КО-823-01 предназначена для круглогодичного использования по содержанию дорог с асфальтобетонным и цементобетонным покрытием. Коробка передач имеет двухступенчатый делитель (мультипликатор), позволяющий получить десять передач переднего хода и две передачи заднего хода.

В зимний период машина используется для очистки дорожного покрытия от свежевыпавшего и плотно слежавшегося снега, для посыпки инертными материалами или антигололедными реагентами поверхности дорожных покрытий, для перевозки снега или других сыпучих материалов.

В летний период машина используется для мойки и поливки дорожных покрытий, прилотковой полосы, поливки зеленых насаждений, в качестве дополнительного средства при тушении пожаров и как подсобное средство при ремонтных работах на автомобильных дорогах.

Технические характеристики многофункциональной уборочной универсальной машины КО-823 представлены в таблице 3.6.2.3.

Таблица 3.6.2.3.

Технические характеристики многофункциональной уборочной универсальной машины КО-823

|  | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Вместимость цистерны, куб.дм | 13 000 |
|  | Масса сыпучих материалов, загружаемых в кузов, кг | 13 800 |
|  | Ширина рабочей зоны обычного плуга / скоростного плуга, м | 2,5 / 2,7 |
|  | Ширина рабочей зоны щетки, м | 2,3 |
|  | Ширина рабочей зоны при мойке, м | 8,5 |
|  | Ширина рабочей зоны при поливке, м | 20 |
|  | Ширина рабочей зоны при посыпке, м | 4 - 9 |
|  | Плотность посыпки инертными материалами, г/кв.м | 100 - 400 |

Машина подметально-вакуумная ЭД-244КМ предназначена для автоматизированной уборки мусора на городских улицах и межквартальных территориях в летний период. Подметально-вакуумное оборудование BUCHER CityFANT-60 является одним из самых высокопроизводительных машин в своем классе и предназначено для автоматизированной уборки мусора на городских улицах и межквартальных территориях в летний период времени. Технические характеристики подметально-вакуумной машины ЭД-244КМ представлены в таблице 3.6.2.4.

Таблица 3.6.2.4.

Технические характеристики подметально-вакуумной машины ЭД-244КМ

|  | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Модель | ЭД-244КМ |
|  | Вместимость, куб.м: |  |
|  | бункера | 6,5 |
|  | солевых баков для увлажнения | 1,72 |
|  | Регулируемая плотность посыпки, г/кв.м: |  |
|  | пескосоляная смесь | 5–500 |
|  | соль увлажненная | 5–40 |
|  | Шаг регулировки плотности посыпки, г/кв.м: |  |
|  | пескосоляная смесь/соль увлажненная | 1,0/1,0 |
|  | Ширина распределения реагентов, м | 2–12 |
|  | Отвал комбинированный: |  |
|  | ширина обрабатываемой полосы, м | 2,34 |
|  | при угле установки 30°, м | 2,6 |
|  | рабочая скорость, км/ч | до 30 |
|  | Щетка средняя: |  |
|  | диаметр по ворсу, мм | 550 |
|  | угол установки, град | 30 |
|  | ширина обрабатываемой полосы, м | 2,34 |
|  | рабочая скорость, км/ч | до 20 |

Подметально-уборочная машина КО-318 на шасси КаМАЗ-43253, предназначена для уборки городских дорог с асфальтобетонным или цементобетонным покрытием от разного рода мусора и выполняет полный комплекс работ: от подметания и загрузки смета в бункер до самосвальной выгрузки в местах утилизации.

Для круглогодичного использования подметально-уборочная машина КО-318 может комплектоваться различными видами навесного быстросменного оборудования:

- зимнем режиме - пескоразбрасывающим, фрезерно-роторным, плужно-щеточным;

- летнем режиме - поливомоечным, а также для мойки обстановки пути.

Технические характеристики подметально-уборочной машины КО-318 представлены в таблице 3.6.2.5.

Трактор щетка-отвал на базе Беларус-82.1 предназначен для очистки улиц, дорог, тротуаров и других участков от мусора, снега, песчаных наносов методом подметания. Технические характеристики трактора Беларус-82.1 представлены в таблице 3.6.2.6.

Таблица 3.6.2.5.

Технические характеристики подметально-уборочной машины КО-318

|  | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Базовое шасси подметально-уборочной машины | КаМАЗ-43253 |
|  | Вместимость бака для воды, л | 1200 |
|  | Транспортная скорость, км/час | до 60 |
|  | Ширина уборки, м | 2,3 |
|  | Масса загружаемого смета, кг | 4415 |

Таблица 3.6.2.6.

Технические характеристики трактора БЕЛАРУС-82.1

|  | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Коммунальная щетка |  |
|  | Ширина захвата, мм | 1800 |
|  | Обороты валика щетки, об/мин | до 150 |
|  | Диаметр нового валика, мм | 550 |
|  | Производительность по снегу, кв.м/ч | до 35000 |
|  | Поворотный отвал |  |
|  | Ширина захвата за один проход не менее, мм |  |
|  | - прямого отвала | 2500 |
|  | - повернутого отвала | 2150 |
|  | Габаритные размеры отвала, мм |  |
|  | - длина не повернутого отвала от оси переднего колеса трактора, мм | 1450 |
|  | - ширина отвала, мм | 2500 |
|  | - высота от опорной поверхности отвала, мм | 725 |
|  | Рабочие скорости при работе с плужно-щёточным оборудованием, км/час | 12,9 |
|  | Максимальная высота снега, убираемого плужно-щёточным оборудованием, мм | 500 |

Пескоразбрасывающая машина КО-713-02 служит для зимнего ухода за дорогами с твердым покрытием. Машина укомплектована плужным отвалом, дорожной щеткой и пескоразбрасывающим оборудованием. Имеется возможность изменения ширины посыпки дорожного полотна инертными материалами за счет регулирования положения разбрасывающего диска по высоте относительно дороги. Технические характеристики пескоразбрасывающей машины КО-713-02 представлены в таблице 3.6.2.7.

Таблица 3.6.2.7.

Технические характеристики пескоразбрасывающей машины КО-713-02

|  | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Базовое шасси | ЗИЛ-433362 |
|  | Вместимость цистерны, куб.м | 6,1 |
|  | Вместимость кузова пескоразбрасывателя, куб.м | 3,1 |
|  | Масса загружаемых материалов, кг | 6150 |
|  | Ширина рабочей зоны, м: |  |
|  | - при мойке | 8,5 |
|  | - при поливке | 20 |
|  | - при работе щеткой | 2,3 |
|  | - при работе плугом (снегоочистке) | 2,5 |
|  | - при посыпке | 4-9 |
|  | Плотность посыпки, г/ кв.м: |  |
|  | - инертными материалами | 100-400 |
|  | - реагентами | 10-35 |
|  | Рабочая скорость, км/ч | 35 |

*с поливомоечным оборудованием

Ассенизационная машина КО-510  предназначена для вакуумной очистки колодцев, ливневой и канализационной сетей от ила и транспортировки его к месту выгрузки. Технические характеристики ассенизационной машины КО-510 представлены в таблице 3.6.2.8.

Таблица 3.6.2.8.

Технические характеристики ассенизационной машины КО-510

|  | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Базовое шасси | ЗиЛ-432932, ЗиЛ-497442 |
|  | Вместимость цистерны, куб.м | 3,25 |
|  | Глубина очищаемого колодца, м | 4,5 |
|  | Производительность вакуум-насоса, куб.м/ч | 360 |
|  | Время наполнения цистерны, мин | 3 - 6 |

Снегоочиститель роторный ДЭ-220А на базе гусеничного трактора ДТ-75ДХС4, предназначен для очистки от снега грунтовых, автомобильных и тракторных дорог, а также для отбрасывания снежных валов, образованных другими снегоочистителями, для расчистки снежной целины по зимним трассам.

Снегоочиститель ДЭ-220А представляет собой самоходную машину, привод рабочего органа и передвижение снегоочистителя осуществляется от базового двигателя трактора.

Для ограничения дальности отброса снега при работе вблизи объектов имеется съёмный насадок, устанавливаемый на кожух ротора. Технические характеристики снегоочистителя роторного ДЭ-220А представлены в таблице 3.6.2.9.

Таблица 3.6.2.9.

Технические характеристики снегоочистителя роторного ДЭ-220А

|  | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Масса снегоочистителя эксплуатационная, кг | 10750 |
|  | Производительность, т/час | 400 |
|  | Дальность отброса снега, плотностью 0,4 кг/куб.дм, м | не менее 15 |
|  | Максимальная ширина захвата, мм | 2530 |
|  | Максимальная толщина убираемого слоя снега, мм | 1300 |
|  | Скорость, км/час |  |
|  | - рабочая | 0,33-4,88 |
|  | - транспортная максимальная | 11,8 |

Автогрейдер ДЭ180А (122) предназначен для землеройно-профилировочных работ при строительстве и содержании дорог. Автогрейдер ДЭ180А (122) может быть использован на работах по перемещению и распределению грунта и дорожно-строительных материалов, планировке откосов, выемок насыпей, устройству корыта дороги и боковых канав, очистке дорог от снега. Машина применяется также для смешивания грунтов с добавками и вяжущими материалами на полотне дороги, для рыхления старых асфальтовых покрытий и тяжелых грунтов. Технические характеристики автогрейдера ДЭ180А (122) представлены в таблице 3.6.2.10.

Таблица 3.6.2.10

Технические характеристики автогрейдера ДЭ180А (122)

|  | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Грейдерный отвал, мм |  |
|  | длина | 3740 |
|  | высота | 620 |
|  | боковой вынос относительно тяговой рамы | 800 |
|  | опускание ниже опорной поверхности | 250 |
|  | Бульдозерный отвал, мм |  |
|  | длина | 2475 |
|  | высота | 840 |
|  | Рыхлитель, мм |  |
|  | ширина рыхления | 1300 |
|  | глубина рыхления | 250 |
|  | число зубьев | 3 |
|  | Скорость транспортная максимальная, км/ч | 40 |

Снегопогрузчик КО-206, КО 206А  предназначаются для погрузки снега и льда в самосвалы. Рабочий механизм снегопогрузчика - скребковая лопата с лаповыми захватами. Машина оснащена механическим приводом рабочего механизма, который защищен от попадания посторонних объектов.

Благодаря наличию фар и освещения под крышей, снегопогрузчик способен работать в любое время суток. Снегопогрузчик способен сгружать снег в самосвал как со стороны кабины, так и со стороны заднего борта машины. Благодаря данной технологии улучшается работоспособность водителя самосвала и погрузчика. Особенность такой машины - скребковый механизм, гидрообъемный привод шасси и транспортер. Технические характеристики снегопогрузчиков КО-206, КО 206А представлены в таблице 3.6.2.11.

Таблица 3.6.2.11.

Технические характеристики снегопогрузчика КО-206, КО 206А

|  | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Длина грейдерного отвала, мм | 3 740 |
|  | Высота грейдерного отвала, мм | 630 |
|  | Угол резания, град. | 30-70 |
|  | Угол срезаемого откоса, град. | 0-90 |
|  | Боковой вынос грейдерного отвала, м | 0,8 |
|  | Заглубление грейдерного отвала, м | 0,25 |
|  | Длина бульдозерного отвала, мм | 2475 |
|  | Высота бульдозерного отвала, мм | 840 |
|  | Рыхлитель | 0,26 |

Снегоочиститель шнекороторный ФРС-200 шасси Беларусь-82.1 (предназначен для очистки внутригородских и шоссейных дорог от свежевыпавшего и слежавшегося снега, а также для погрузки его в транспортные средства (за исключением скола льда и уплотненного снега). Может использоваться для удаления снежных валов, образованных бульдозерами, грейдерами и плужными снегоочистителями.

В базовом тракторе сохранена задняя навеска, что облегчает демонтаж навесного оборудования и позволяет использовать трактор для других целей. Технические характеристики снегоочистителя ФРС-200 шасси Беларусь-82.1 представлены в таблице 3.6.2.12.

Снегоочиститель фрезернороторный Амкодор-9211А1 на базе трактора МТЗ-82.1  предназначен для уборки городских улиц, тротуаров с твердым и грунтовым покрытием от свежевыпавшего и слежавшегося снега, а также для погрузки его в транспортные средства (за исключением скола льда и уплотненного снега).

Снегоочиститель может использоваться для удаления снежных валов, образованных бульдозерами и плужными снегоочистителями. При необходимости снегоочиститель может обеспечивать перекидку снега или укладку его в валы. Технические характеристики снегоочистителя фрезернороторного Амкодор -9211А1 представлены в таблице 3.6.2.13.

Таблица 3.6.2.12.

Технические характеристики снегоочистителя ФРС-200 ШАССИ БЕЛАРУСЬ-82.1

|  | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Производительность, т/ч | 200 |
|  | Дальность отброса, м | до 20 |
|  | Высота погрузки в транспортное средство, м | 3,1 (3,6) |
|  | Ширина захвата, м | 2 |
|  | Высота убираемого слоя, м | 1 |
|  | Скорость движения, км/ч: |  |
|  | рабочая (с ходоуменьшителем) | 0…0,75 |

Таблица 3.6.2.13.

Технические характеристики снегоочистителя фрезернороторного АМКОДОР-9211А1

|  | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Производительность при погрузке, т/ч | 220 |
|  | Ширина рабочей зоны, м | 2,0 |
|  | Максимальная высота убираемого снега за один проход, мм | 1100 |
|  | Дальность отбрасывания снега, м | 20-25 |
|  | Диаметр фрезы, мм | 820 |

Автогрейдер средний ГС-14.02 (ближайший аналог известного ДЗ-180) предназначен для профилирования и планировки поверхности земляного полотна дорог, возведения насыпей, разравнивания и перемещения грунта, гравия или щебня по полотну при строительстве и ремонте дорог, а также для устройства кюветов, боковых канав и выемок. Может применяться при очистке дорог от снега и льда. Шарнирно сочлененная рама, поворотный грейдерный отвал позволяют производить широкий захват дорожного полотна, эффективно используя бульдозерный и грейдерный отвалы. Технические характеристики Автогрейдера ГС-14.02 представлены в таблице 3.6.2.14.

Таблица 3.6.2.14.

Технические характеристики автогрейдера ГС-14.02

|  | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Скорость передвижения ГС-14.02, км/ч | 4,1-34,2 |
|  | Грейдерный отвал: |  |
|  | Длина, мм | 3740 |
|  | Высота, мм | 620 |
|  | Опускание отвала, мм | 250 |
|  | Вынос, мм | 800 |
|  | Угол зачистки откосов, град. | 90 |

Снегопогрузчик лаповый Амкодор-37 представляет собой специализированную самоходную машину и предназначен для погрузки в транспортные средства снега, скола, уплотненного снега и льда, предварительно собранного в валы на дорогах с усовершенствованным покрытием. Снегопогрузчик обеспечивает эффективную эксплуатацию в районах с умеренным климатом и работоспособен при температурах до - 30°С. Ограничений относительно воздействий солнечной радиации, пыли, атмосферного давления, влажности и ветровых нагрузок не предъявляется. Снегопогрузчик является самоходной машиной на собственном шасси высокой проходимости с двумя ведущими мостами. Снегопогрузчик предназначен для погрузки в транспортные средства снега, скола, уплотненного снега и льда, предварительно собранного в валы на дорогах с твердым покрытием. Технические характеристики снегопогрузчика лапового Амкодор- 37 представлены в таблице 3.6.2.15.

Погрузчик фронтальный В-150 является одним из наиболее востребованных видов дорожно-строительной и строительной техники. Фронтальные погрузчики применяются для погрузо-разгрузочных, землеройных, перевалочных, транспортных и других подобных работ. Можно использовать фронтальный погрузчик для перемещения гравия, песка и щебня, планировки площадок. Фронтальные погрузчики находят себе работу, промышленности, коммунальном хозяйстве, дорожном строительстве и других отраслях. Технические характеристики погрузчика фронтального В-150 представлены в таблице 3.6.2.16.

Таблица 3.6.2.15.

Технические характеристики снегопогрузчика лапового АМКОДОР-37

|  | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Производительность техническая, куб.м/ч | 300 |
|  | Скорость передвижения, рабочая / транспортная, км/ч | 0 - 4 / 0 - 16 |
|  | Скорость скребковой цепи, м/c | 1,55 |
|  | Ширина захвата, мм | 2500 |
|  | Диаметр шнека, мм | 550 |

Таблица 3.6.2.16.

Технические характеристики погрузчика фронтального В-150

|  | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Номинальная грузоподъемность, т | 5,0 |
|  | Емкость ковша, куб.м | 3,0 |
|  | Глубина копания, мм | 50 |
|  | Высота выгрузки, не менее, мм | 3050 |
|  | Максимальная скорость передвижения, км/ч | 33,1/19,8 |

Лаповый снегопогрузчик СнП-17 оснащен четырехцилиндровым рядным дизелем Д-245.12С мощностью 105 л. с. Конструктивные решения позволили увеличить эффективность использования лапового снегопогрузчика СнП-17. Загрузка снега снегопогрузчиком осуществляется по ходу движения самосвала через его кабину, что исключает необходимость выезда самосвала на полосу встречного движения. Технические характеристики лапового снегопогрузчика СнП-17 представлены в таблице 3.6.2.17.

Таблица 3.6.2.17.

Технические характеристики лапового снегопогрузчика СНП-17

|  | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Производительность, куб.м/ч | до 200 |
|  | Ширина очищаемой полосы, м | 2,64 |
|  | Высота погрузки, м | 3,8 - 4,2 |
|  | Вылет транспортера, м | не более 4,67 |
|  | Обслуживающий персонал, чел. | 1 |

Погрузчик фронтальный АМКОДОР 333В предназначен для погрузки сыпучих и кусковых материалов в транспортные средства: выполнения землеройно-транспортных работ на грунтах I- III категорий без предварительного рыхления и на грунтах IV категории после предварительного рыхления, погрузки и разгрузки штучных грузов и выполнение строительно-монтажных и других работ с помощью сменных рабочих органов. Технические характеристики фронтального погрузчика АМКОДОР 333В представлены в таблице 3.6.2.18.

Таблица 3.6.2.18.

Технические характеристики погрузчика фронтального АМКОДОР 333В

|  | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Грузоподъемность, кг | 3400 |
|  | Вместимость основного ковша, куб.м | 1.9 |
|  | Высота разгрузки, мм | 2800 |
|  | Скорость передвижения, км/ч: | 0...38 |
|  | Время гидравлического цикла, с: |  |
|  | Подъем | 6.1 |
|  | Разгрузка | 1.3 |
|  | Опускание | 4.7 |

Bobcat S770 - погрузчик серии S. Технические характеристики погрузчика Bobcat S770 представлены в таблице 3.6.2.19.

Bobcat S175 - погрузчик. Технические характеристики погрузчика Bobcat S175 представлены в таблице 3.6.2.20.

Таблица 3.6.2.19.

Технические характеристики погрузчика BOBCAT S770

|  | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Грузоподъёмность, кг | 1520 |
|  | Опрокидывающая нагрузка, кг | 3039 |
|  | Максимальная высота с поднятым ковшом, мм | 4232 |
|  | Вылет кромки рабочего агрегата (ковша), мм | 800 |
|  | Дорожный просвет, мм | 207 |
|  | Навесное оборудование |  |
|  | Вид рабочего органа | ковш |
|  | Ширина режущей кромки ковша, мм | 1880-2032 |

Таблица 3.6.2.20.

Технические характеристики погрузчика BOBCAT S175

|  | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Номинальная грузоподъемность, кг | 860 |
|  | Статическая опрокидывающая нагрузка, кг | 1769 |
|  | Скорость движения, км/ч | 11.3 |
|  | Высота подъема ковша, мм | 3002 |
|  | Объем стандартного ковша, куб.м | 0.36 - 0.92 |

3.6.3. Размещение, технические состояние пунктов по заправке водой поливомоечных машин, места складирования и способы утилизации смета и снежно-ледяных образований

Пункты заправки водой

Пункты заправки водой поливально-моечной спецтехники расположены в Ленинском округе в районе пересечения  Верхне-Ростинского шоссе и Воинского кладбища 1939-1945гг. и/или в Первомайском округе по проспекту Кольскому в районе дома № 210. На территории Октябрьского округа пункты заправки водой поливально-моечной спецтехники отсутствуют.

Места складирования и способы утилизации смета

При летней уборке городских территорий с дорожных покрытий удаляется смет. Основным фактором, влияющим на засорение улиц, является интенсивность движения городского транспорта. На накопление смета и засорение улиц существенно влияют также благоустройство прилегающих улиц, тротуаров, мест выезда городского транспорта и состояние покрытий прилегающих дворовых территорий.

На улицах с интенсивным движением смет перемещается потоком транспорта в сторону, и уборка этих улиц заключается главным образом в очистке лотков.

При ручной уборке смет формируется в кучи с дальнейшей перегрузкой с самосвальную машину.

В настоящее время смет вывозится на городскую свалку. Согласно п. 2.4. санитарных правил «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов. СП 2.1.7.1038-01», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.05.2001 № 16, на полигоны твердых бытовых может приниматься уличный, садово-парковый смет.

Межсезонные грунтовые наносы при незначительном их слое убирают плужно-щеточными снегоочистителями с последующим окучиванием, погрузкой и вывозом наносов на свалку.

При значительном слое снежных наносов, когда невозможно их убрать плужно-щеточными снегоочистителями, применяется автогрейдер. Наносы грузят снегопогрузчиком в самосвал, с последующим вывозом на снегоплавильную установку, расположенную в Октябрьском административном округе.

Способы утилизации снежно-ледяных образований

На территории Октябрьского административного округа расположена снегоплавильная установка модификации TREKAN 80-PD-MХ, предназначенная для переработки и принудительного таяния снега, а также отделения мусора, содержащегося в снеге, место дислокации снегоплавильной установки - пескобаза, расположенная по адресу улица Карла Маркса, 64. Установка расположена на территории пескобазы в 133 метрах на восток от здания №64 по улице Карла Маркса. Отделенный мусор вывозится на мусоросжигательный завод или размещается на городской свалке, размещение отходов на городской свалке осуществляется в дни ремонтно-профилактических работ на мусоросжигательном заводе.

Рисунок 3.6.3.1.

Снегоплавильная установка TRECAN

Модификация со «снежным стартом» TRECAN 80-PD-MX позволяет работать снегоплавильной машине без предварительного заполнения бункера водой за счет специальной формы горелок.

Основные технические характеристики TRECAN 80-PD представлены в таблице 3.6.3.1.

Таблица 3.6.3.1

Основные характеристики TRECAN 80-PD

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Минимальная производительность при -1°С: т/час | 80 |
| Водный отток: л/мин | 1211 |
| Вместимость топливного бака: л | 3025 |
| Топливо | Зимнее дизельное топливо |
| Производительность горелки: кДж/час | 15 306 122 |
| Вес пустой машины: кг | 8636 |
| Вес машины с топливом и водой: кг | 17954 |
| Максимальная скорость при движении на буксире |  |
| При не заправленной машине: км/час | 45 |
| С 3028 л топлива (без воды): км/час | 8 |
| Габаритные размеры, Д х Ш х В, м |  |
| Длина: м | 7,7 |
| Ширина: м | 2,59 |
| Высота: м | 3,76 |

3.6.4. Применяемые противогололёдные материалы, ежегодный объем их заготовки.

На пескобазе в пескоразбрасыватель загружается песко-соляная смесь. Песок природный: группа песка - средний, модуль крупности - 2,06, класс - 2, содержание пылевидных и глинистых частиц до 0,4%, содержание вредных примесей - соответствует приложению А, содержание зерен, % - свыше 10 мм -0,35, свыше 5 мм - 5,8, менее 0,16мм - 7,5 Полный остаток на сите 0,63 - 40,8.

Концентрат минеральный галит: массовая доля хлористого натрия в пересчете на сухое вещество, % не менее 96,5 - соответствует норме, массовая доля кальций - иона в пересчете на сухое вещество ,% не более 0,35 - соответствует норме, массовая доля магний - иона в пересчете на сухое вещество, % не более 0,05 - соответствует норме, массовая доля сульфат- иона в пересчете в сухое вещество,% не более 1,2 - соответствует норме ,массовая доля воды, % не более - 0,28, массовая доля калия железистосинеродистого (ЖКС), г/т не более 109 - соответствует норме.

На зимний период заготавливается смесь разной процентности - 5% для повседневного использования, 10% и 15% на случаи обильных снегопадов.

По данным ММБУ «Управление дорожного хозяйства» расход пескосоляной смеси за зимний период 2012-2013 года составил 19385,4 куб.м. Сводные данные о расходе пескосоляной смеси за зимний период 2012-2013 года, представлен в таблице 3.6.4.1.

Таблица 3.6.4.1.

Сводные данные о расходе пескосоляной смеси за зимний период 2012-2013 г.

| Наименование месяца расхода ППС | Ленинский округ | Октябрьский округ | Первомайский округ | Итого по ММБУ «УДХ» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход ПСС, куб.м. |  |  |  |
| Декабрь 2012 |  | 1 766,4 | 1 952,6 | 3 718,9 |
| Январь 2013 | 1 286,2 | 1 677,0 | 893,2 | 3 856,4 |
| Февраль 2013 | 1 882,8 | 1 706,6 | 1 516,6 | 5 106,0 |
| Март 2013 | 1 243,3 | 2 092,3 | 1 299,6 | 4 635,3 |
| Апрель 2013 | 618,7 | 652,9 | 786,7 | 2 058,3 |
| Май 2013 |  |  | 10,5 | 10,5 |
| ИТОГО: | 5 031,1 | 7 895,2 | 6 459,1 | 19 385,4 |

3.6.5. Размещение и состояние пескобаз и противогололёдных материалов

Для оперативности и своевременности работ по обработке дорожного полотна песчано-соляной смесью в каждом административном округе города Мурманска находятся базы по приготовлению и хранению ПСС:

- база Ленинского административного округа - находится по адресу: улица Адмирала флота Лобова,17, площадью 4768,0 кв.м;

- база Октябрьского административного округа находится по адресу: участок 133 метра на восток от улицы Карла Маркса, 64, площадью 6714,0 кв.м;

- база Первомайского административного округа находится по адресу: проспект Кольский, 114 а, площадью 13 881,0 кв.м.

Содержание пескобаз включает в себя следующие виды работ:

- рыхление противогололедных материалов погрузчиком, коммунальной машиной на базе трактора;

- окучивание противогололедных материалов погрузчиком, коммунальной машиной на базе трактора.

3.6.6. Количество и техническое состояние парка спецмашин и механизмов по всем видам очистки, уборки и содержания городских территорий

Для механизированной уборки используется 151 единица спецтехники, сводные сведения о наименовании спецтехники были представлены в таблице 3.1.1.3.  Техника находится в зависимости от года выпуска в хорошем или удовлетворительном состоянии. Подвижной состав технически исправен, годовой технический осмотр прошел.

3.7. Анализ проблем современного состояния системы обращения с отходами на территории муниципального образования город Мурманск.

Сложившаяся система обращения с отходами на территории города Мурманска, имеет ряд недостатков:

- на основании анализа расчётного объема образования отходов от населения и фактических данных о вывозе (раздел 3.2. подраздел 3.2.2.1.) оценочный уровень охвата населения сбором и вывозом ТБО составил 100%. Однако при оценке 100 метровой доступности контейнерных площадок (приложение № 9 схемы №№ 2, 3, 4), были выявлены зоны «не охвата». В буферные зоны 100 метровой доступности не попали на территории Ленинского административного округа 61 многоэтажный дом и 25 многоквартирных домов, жители которых пользуются выгребными ямами и уличными туалетами. 104 дома частично попадают в 100 метровую буферную зону. В буферные зоны 100 метровой доступности  не попали на территории Октябрьского административного округа 52 многоэтажных дома. 94 дома частично попадают в 100 метровую буферную зону. В буферные зоны 100 метровой доступности не попали на территории Первомайского административного округа 79 многоэтажных домов и 27 многоквартирных домов, жители которых пользуются выгребными ямами и уличными туалетами. 68 домов частично попадают в 100 метровую буферную зону;

- не в полном объеме выполнены требования СанПиН 42-128-4690-88, на 128 площадках фактическое количество установленных контейнеров превышает допустимое количество (установлено более 5 контейнеров);

- на 273 контейнерных площадках наблюдается расчетное переполнение контейнеров;

- система сбора КГО развита слабо, на город с расчетной численностью населения 306903 человек установлено всего 23 бункера вместимостью 6,5 куб.м. Данные факт не удовлетворяет фактической потребности  по количеству специальных бункеров. В связи, с тем, что КГО складируются вблизи контейнерных площадок, предназначенных для сбора ТБО, это приводит к захламлению придомовой территории;

- обезвреживание отходов осуществляется на мусоросжигательном заводе, который был запущен в эксплуатацию в 1986 году. Завод нуждается в реконструкции;

- размещение отходов осуществляется на городской свалке, которая была введена в эксплуатацию 1971 году, не отвечает современным требованиям природоохранного законодательства.

3.7.1. Обезвреживание ртутьсодержащих отходов

Ртутьсодержащие отходы (далее - РСО) - ртутьсодержащие изделия, утратившие полностью или частично свои потребительские свойства (отработанные или пришедшие в негодность), металлическая ртуть, материалы и предметы, загрязненные металлической ртутью и ее соединениями.

В 2009 году принят Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым предусмотрен постепенный вывод из обращения ламп накаливания. С точки зрения энергоэффективности плюсы очевидны, оборотная же сторона нововведения выразилась в значительном увеличении образования РСО.

В настоящее время в производственной сфере обращение со ртутьсодержащими отходами относительно урегулировано. Предприятия и организации, осуществляющие обращение с РСО, независимо от величины и формы собственности обязаны разрабатывать и утверждать инструкции о порядке обращения с РСО, разрабатывать и утверждать в установленном порядке паспорт опасного отхода, проводить инвентаризацию отходов, вести учет образования и движения отходов, организовывать места временного накопления РСО и передавать отходы для обезвреживания только специализированным организациям. Физические лица сдают свои РСО в управляющие организации.

3.8. Анализ современного состояния системы обращения с биологическими и медицинскими отходами

Медицинские отходы

Согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 лечебно-профилактическое учреждение вне зависимости от его профиля и конечной мощности в результате своей деятельности образует различные по фракционному составу и степени опасности отходы.

Все отходы здравоохранения разделяются по степени их эпидемиологической,  токсикологической и радиационной опасности на пять классов опасности. Деление отходов схематично представлено на рисунке 3.8.1.

Рисунок 3.8.1.

| МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Класс А. |  |
|  |  |  | Неопасные отходы лечебно-профилактических учреждений |  |
|  |  |  | Класс Б. |  |
|  |  |  | Опасные (рискованные) отходы лечебно-профилактических учреждений |  |
|  |  |  | Класс В. |  |
|  |  |  | Чрезвычайно опасные отходы лечебно-профилактических учреждений |  |
|  |  |  | Класс Г. |  |
|  |  |  | Отходы лечебно-профилактических учреждений, по составу близкие к промышленным |  |
|  |  |  | Класс Д. |  |
|  |  |  | Радиоактивные отходы лечебно-профилактических учреждений |  |

В таблице 3.8.1 приведены объемы образования медицинских отходов от объектов здравоохранения, осуществляющих свою деятельность на территории города Мурманска по данным комитета по здравоохранению администрации города Мурманска.

Таблица 3.8.1

| Медицинские отходы, тонны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Класс А |  | Класс Б |  | Класс В |  | Класс Г |  | Класс Д |  |
| 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 |
| 2504,2 | 2563,3 | 152,2 | 202,7 | 0 | 0 | 2,9 | 3,8 | 1,7 | 1,3 |

Сбор отходов класса А осуществляется в многоразовые емкости или одноразовые пакеты, которые после заполнения доставляются к местам установки (меж) корпусных контейнеров и перегружаются в контейнеры, предназначенные для сбора отходов данного класса. Многоразовая тара после сбора и опорожнения подлежит мытью и дезинфекции.

Отходы класса Б и В после дезинфекции собираются в одноразовую герметичную упаковку.

После заполнения пакета примерно на 3/4 из него удаляется воздух и производится его герметизация.

Органические отходы, микробиологические культуры и штаммы, вакцины, вирусологически опасный материал после дезинфекции собираются в одноразовую твердую герметическую упаковку.

Сбор острого инструментария (иглы, перья), прошедшего дезинфекцию, осуществляется отдельно от других видов отходов в одноразовую твердую упаковку.

Отходы класса Г - использованные люминесцентные лампы, ртутьсодержащие приборы и оборудование собираются в закрытые герметичные емкости. После заполнения емкости герметизируются и хранятся в вспомогательных помещениях. Вывозятся специализированными предприятиями на договорных условиях.

Сбор, хранение, удаление отходов класса Д осуществляется в соответствии с требованиями правил работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений, нормами радиационной безопасности, и других действующих нормативных документов, которые регламентируют обращение с радиоактивными веществами.

При удалении отходов различных классов учитывается:

а) отходы класса Б и В должны быть подвергнуты обязательному термическому обезвреживанию;

б) отходы класса А могут быть подвергнуты термическому обезвреживанию или вывезены на специальные полигоны.

Всеми учреждениями, в которых образуются медицинские отходы заключены договора на услуги по вывозу и обезвреживанию медицинских отходов с организациями, имеющими лицензии на данный вид услуг. В городе Мурманске такими организациями являются: ООО «СОРЭКС» (сбор); ООО «ОРКО-Инвест» (сбор);  ОАО «Завод ТО ТБО» (обезвреживание); ООО «ЭКОТРАНС» (сбор, утилизация).

Обезвреживание (термическая обработка) медицинских отходов происходит на мусоросжигательном заводе. В настоящее время вывоз медицинских отходов в городе Мурманске на городскую свалку не происходит.

У каждого муниципального бюджетного и автономного учреждения здравоохранения города Мурманска имеются контейнерные площадки с маркированными контейнерами для отходов класса А, Б и Г. Для сбора и временного хранения отходов класса Б обустроены отдельные изолированные помещения.

Биологические отходы

Биологическими отходами являются:

- трупы животных и птиц, в т.ч. лабораторных;

- абортированные и мертворожденные плоды;

- ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в мясо-, рыбоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и др. объектах;

- другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения.

В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 30.12.2008 
№ 309-Ф3 «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в п.2. ст.2 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» отношения в области обращения с биологическими отходами регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации. Утилизация биологических отходов происходит на установке КР-500, расположенный в районе Дровяное.

3.9. Анализ существующей системы сбора вторичного сырья на территории города

Образование ТБО на территории города происходит в процессе жизнедеятельности населения, деятельности инфраструктурных организаций и промышленных предприятий.

Расчетный среднегодовой объем образующихся твердых бытовых отходов в городе Мурманске равен 926,74 тыс. куб.м. Система обращения с бытовыми отходами в городе сводится к осуществлению планово-регулярного вывоза ТБО для их обезвреживания на заводе по термической обработке твердых бытовых отходов ОАО «Завод ТО ТБО» (около 625 тыс. кубометров в год) или захоронения на городской свалке. Сжигание и захоронение отходов осуществляется без предварительной сортировки и отделения вторичного сырья. Действующие мусоросортировочные комплексы в городе Мурманске отсутствуют.

Сбором вторичного сырья в настоящий момент занимаются коммерческие предприятия, имеющие собственные пункты приема. Эти предприятия принимают отходы как от населения, так и от предприятий и организаций.

Предприятия-сборщики вторичного сырья в городе Мурманске:

| № п/п | Наименование предприятия | Юридический адрес, контактный телефон | Количество приемных пунктов | Вид принимаемого вторичного сырья |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Норд-Интел» | ул. Шевченко, 36 тел. 52-21-97 | 1 | Шины пневматические |
| 2 | ЗАО «Бизнес-сервис» | ул. Свердлова, 17 тел. 43-50-61 | 6 | Лом черных и цветных металлов |
| 3 | ООО «Баренц-ресурм» | Рыбный порт, Южные причалы, 43, тел. 28-61-91 | 1 | Макулатура |
| 4 | ООО «Норд-бизнес» | ул. Шевченко, 36, тел. 52-21-97 | 1 | Резина, оргтехника |
| 5 | ЗАО «Мурмет» | ул. Подгорная, 58 тел. 45-93-18; 45-02-79 | 1 | Лом черных и цветных металлов |
| 6 | ООО «ОРКО-вторресурс» | пр. Кольский, 114, тел. +7 911 503-15-38 | 1 | Лом черных и цветных металлов |

Переработка ТБО в товарную продукцию - наиболее привлекательный вид обращения с ТБО, т.к. его экологический эффект заключается как в снижении заполняемости полигонов, так и в снижении потребностей в первичных природных ресурсах.

70-80% морфологического состава ТБО представляют собой потенциальное сырье для использования в промышленности (35 - 45%) или компостирования (25 - 35%). Однако, сортировка предварительно смешанных и перевезенных в едином мусоровозе ТБО позволяет извлечь из их состава не более 11 - 15% вторичных ресурсов. При этом оказывается невозможным использовать биоразлагаемые (органические) отходы. Следовательно, организация раздельного сбора ТБО непосредственно в местах их образования является неизбежным условием для их глубокой переработки.

Важнейшим элементом в успешной реализации масштабных схем раздельного сбора ТБО является вовлечение и участие населения, а также коммерческих и некоммерческих организаций.

Первый эксперимент по селективному сбору отходов в рамках реализации целевой программы прошел в январе - марте 2011 года.

Эксперимент проводился на следующих улицах Октябрьского административного округа: улица Полярные Зори, Гвардейская, Академика Книповича и Радищева. Для исследования выбраны пяти и девятиэтажные дома без мусоропровода и с мусоропроводом.

На 22 контейнерных площадках было установлено по 1 дополнительному контейнеру для раздельного сбора сухих фракций ТБО. В эти контейнеры осуществлялся сбор следующих компонентов отходов: стекла, макулатуры, пластмассы и металлов. Сбор прочих не перерабатываемых на данный момент отходов производился в основные контейнеры.

Место расположения этих контейнеров было согласовано с представителями  компаний, обслуживающих жилые дома, к которым относятся выбранные контейнерные площадки. Общее количество дополнительных контейнеров, которые были установлены на площадках района эксперимента - 66.

Для своевременного транспортирования отходов от мест их сбора до помещения для сортировки было привлечено специализированное предприятие ООО «ОРКО-инвест».

После сбора отходы транспортировались в помещение для сортировки на арендованный объект - специальное помещение. Сортировка осуществлялась вручную. Отсортированные компоненты помещались в 4 отдельные контейнера в соответствии с количеством фракций: 1 - для боя стекла, 2 - для бумаги, 3 - для пластика и металла, 4 - для смешанных отходов. Целые стеклянные бутылки отсортировывались отдельно и размещались вне контейнеров.

При образовании в контейнерах на сортировочном пункте достаточного для загрузки пресса количества отсортированных по видам отходов, они отправлялись под пресс, пакетировались и складировались для накопления транспортной партии.

Спрессованные и взвешенные блоки чистого вторсырья вывозились на переработку транспортом предприятий, которые занимаются деятельностью по сбору вторсырья. К ним относятся ООО «Экоресурс», ООО «Норд-Полимер», ЗАО «Бизнес-Сервис».

Не перерабатываемые компоненты, выделенные после сортировки, доставлялись и захоранивались на городской свалке в Первомайском административном округе. Транспортировка и захоронение осуществлялась компанией ООО «ОРКО-инвест». Средства, выделяемые этим предприятием на захоронение, также являлись инвестициями в проект.

Всего за три месяца было собрано 2 т бумаги, 210 стеклянных бутылок и 910 кг стеклянного боя, 157 кг металлов и 50 кг пластика.

Для оценки эффективности реализации проекта было проведено анкетирование жителей, проживавших в районе проведения эксперимента. Всего принять участие в нем могли около 10 тысяч жителей микрорайона, однако фактически сортировали свой мусор около 3,4% жителей.

Всего на пилотный проект было потрачено 1 миллион 960 тысяч рублей из муниципального бюджета и 700 тысяч внебюджетных средств.

Полученные в ходе реализации проекта результаты позволили сделать вывод о крайне низкой степени участия горожан в использовании предложенной системы сбора отходов, высоких экономических затратах на её реализацию и отрицательном экономическом эффекте. Учитывая эти факторы, внедрение на территории города Мурманска системы селективного сбора отходов было приостановлено.

Раздел 4. Предложения по оптимизации системы очистки территории муниципального образования город Мурманск

В сложившихся условиях приоритетным вариантом обеспечения жизнедеятельности города Мурманска является разработка и реализация единой комплексной системы управления в сфере обращения с отходами производства и потребления, развитие системы санитарной очистки для организации перспективной системы обращения с отходами, организации раздельного сбора, вывоза и переработки вторичного сырья, организации системы обращения с крупногабаритными отходами и рекультивации объектов размещения отходов.

Анализ основных групп и источников образования отходов.

Источниками образования ТБО на территории города Мурманска являются население, учреждения и предприятия общественного назначения и промышленные предприятия, осуществляющие свою деятельность на территории город Мурманска.

Образование ТБО населением города Мурманска.

Данные о количестве ТБО, образуемых населением города, рассчитаны по удельным показателям объемов образования ТБО, определенных натуральными замерами в рамках государственного контракта № 123 от 21.08.2009 организацией ООО «ОРКО-инвест» и специалистами ОАО «Академия коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова». По результатам расчета количество образуемых населением ТБО, произведенного с учетом изменения численности населения и возможного возрастания удельного показателя образования ТБО - объемы образования ТБО представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1.

| Объемы образования ТБО населением | тыс. куб.м/год | тыс.т/год |
| --- | --- | --- |
| Существующее состояние | 641,427 | 88,517 |
| Первая очередь | 635,773 | 87,737 |
| Расчетный срок | 703,528 | 97,087 |

Образование ТБО объектами инфраструктуры города Мурманска

Удельные объемы образования ТБО от учреждений и предприятий общественного назначения для крупных городов составляют от 30 до 50% от удельного объема образования ТБО от населения. При расчете количества ТБО от объектов инфраструктуры города Мурманска удельный объем образования ТБО был принят равный 40%.

Нормативное количество ТБО, ежегодно образующихся у предприятий и организаций общественной инфраструктуры МО город Мурманск, представлено в таблице 4.2.

Таблица 4.2.

| Объемы образования ТБО населением | тыс. куб.м/год | тыс.т/год |
| --- | --- | --- |
| Существующее состояние | 256,571 | 35,407 |
| Первая очередь | 254,309 | 35,095 |
| Расчетный срок | 281,411 | 38,835 |

Отделить ТБО, образующиеся у населения, от ТБО предприятий и организаций общественной инфраструктуры, не отчитывающихся по форме федерального государственного статистического наблюдения № 2-ТП (отходы), в настоящих условиях невозможно, т.к. отходы из обоих источников собираются совместно.

Нормативное общее количество ТБО, образующихся у предприятий и организаций общественной инфраструктуры города Мурманск и населения, представлено в таблице 4.3.

Таблица 4.3.

| Объемы образования ТБО населением | тыс. куб.м/год | тыс.т/год |
| --- | --- | --- |
| Существующее состояние | 897,998 | 123,924 |
| Первая очередь | 890,082 | 122,831 |
| Расчетный срок | 984,939 | 135,922 |

Анализ морфологического состава ТБО.

Для оценки потенциала ТБО как вторичного сырья, обоснования необходимости строительства мусоросортировочных станций и внедрения раздельного сбора необходимо провести анализ морфологического состава отходов.

Масса утильной фракции ТБО, которая может быть собрана и использована в качестве вторичного сырья, рассчитана согласно методике определения нормы накопления ТБО. Количество отходов, образующихся в городе Мурманске, по фракциям и количество утильной фракции, которая может быть отсортирована и использована как вторичное сырье, представлено в таблицах 4.4. - 4.5.

Таблица 4.4.

Морфологический состав ТБО, образующихся в городе Мурманске от населения

|  | Фракционный состав ТБО* | Вес, %* | Масса фракции, тыс.т/год | Доля вторичного сырья** | Масса вторичного сырья |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Существующее состояние | Бумага, картон | 19,90 | 24,661 | 0,535 | 13,194 |
|  | Пищевые отходы | 27,70 | 34,327 | 0,300 | 10,298 |
|  | Дерево | 0,80 | 0,991 | 0,696 | 0,690 |
|  | Металл цветной | 1,50 | 1,859 | 0,443 | 0,824 |
|  | Текстиль | 6,50 | 8,055 | 0,520 | 4,189 |
|  | Стекло | 18,40 | 22,802 | 0,431 | 9,828 |
|  | Кожа, резина | 1,50 | 1,859 | 0,473 | 0,879 |
|  | Пластмасса | 10,20 | 12,640 | 0,570 | 7,205 |
|  | Прочее | 12,3 | 15,243 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отсев (менее 15 мм) | 1,20 | 1,487 | 0,000 | 0,000 |
|  | Всего | 100 | 123,924 |  | 47,105 |
| Первая очередь | Бумага, картон | 19,90 | 24,443 | 0,535 | 13,077 |
|  | Пищевые отходы | 27,70 | 34,024 | 0,300 | 10,207 |
|  | Дерево | 0,80 | 0,983 | 0,696 | 0,684 |
|  | Металл цветной | 1,50 | 1,842 | 0,443 | 0,816 |
|  | Текстиль | 6,50 | 7,984 | 0,520 | 4,152 |
|  | Стекло | 18,40 | 22,601 | 0,431 | 9,741 |
|  | Кожа, резина | 1,50 | 1,842 | 0,473 | 0,871 |
|  | Пластмасса | 10,20 | 12,529 | 0,570 | 7,141 |
|  | Прочее | 12,3 | 15,108 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отсев (менее 15 мм) | 1,20 | 1,474 | 0,000 | 0,000 |
|  | Всего | 100 | 122,831 |  | 46,690 |
| Расчетный срок | Бумага, картон | 19,90 | 27,048 | 0,535 | 14,471 |
|  | Пищевые отходы | 27,70 | 37,650 | 0,300 | 11,295 |
|  | Дерево | 0,80 | 1,087 | 0,696 | 0,757 |
|  | Металл цветной | 1,50 | 2,039 | 0,443 | 0,903 |
|  | Текстиль | 6,50 | 8,835 | 0,520 | 4,594 |
|  | Стекло | 18,40 | 25,010 | 0,431 | 10,779 |
|  | Кожа, резина | 1,50 | 2,039 | 0,473 | 0,964 |
|  | Пластмасса | 10,20 | 13,864 | 0,570 | 7,903 |
|  | Прочее | 12,3 | 16,718 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отсев (менее 15 мм) | 1,20 | 1,631 | 0,000 | 0,000 |
|  | Всего | 100 | 135,922 |  | 51,666 |

* Фракционный состав ТБО определен натуральными замерами в рамках государственного контракта № 123 от 21.08.2009 организацией ООО «ОРКО-инвест» и специалистами ОАО «Академия коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова»;

** В соответствии со справочными данными (ФГУП «Академия коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова»), доля отбора каждой фракции составляет: макулатура - 0,535,  черные металлы - 0,615, цветные металлы - 0,443, стекло - 0,431, пластик - 0,496, полиэтилен - 0,570%, пищевые отходы - 0,300, строительный мусор - 0,391, текстиль - 0,520, дерево - 0,696, резина, кожа - 0,473, кости - 0,384, прочие - 0,248.

Таблица 4.5.

Морфологический состав ТБО, образующихся в городе Мурманске от объектов инфраструктуры

| Период | Фракционный состав ТБО* | Вес, %* |  | Масса фракции, тыс.т/год |  | Доля вторичного сырья** | Масса вторичного сырья |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от | До | от | до |  | от | до |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Существующее состояние | Бумага, картон | 4,1 | 19,9 | 1,452 | 7,046 | 0,535 | 0,777 | 3,770 |
|  | Пищевые отходы | 1,2 | 36,2 | 0,425 | 12,817 | 0,300 | 0,127 | 3,845 |
|  | Дерево | 0,1 | 1,1 | 0,035 | 0,389 | 0,696 | 0,025 | 0,271 |
|  | Металл черный | 0,75 | 1,1 | 0,266 | 0,389 | 0,615 | 0,163 | 0,240 |
|  | Металл цветной | 0,72 | 1,6 | 0,255 | 0,567 | 0,443 | 0,113 | 0,251 |
|  | Текстиль | 1 | 3,2 | 0,354 | 1,133 | 0,520 | 0,184 | 0,589 |
|  | Стекло | 2,6 | 8,4 | 0,921 | 2,974 | 0,431 | 0,397 | 1,282 |
|  | Кожа, резина | 0,1 | 1,4 | 0,035 | 0,496 | 0,473 | 0,017 | 0,234 |
|  | Пластмасса | 3,5 | 8,2 | 1,239 | 2,903 | 0,570 | 0,706 | 1,655 |
|  | Прочее | 85,93 | 18,9 | 30,425 | 6,692 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Всего | 100 | 100 | 35,407 | 35,407 |  | 2,509 | 12,137 |
| Первая очередь | Бумага, картон | 4,1 | 19,9 | 1,439 | 6,984 | 0,535 | 0,770 | 3,736 |
|  | Пищевые отходы | 1,2 | 36,2 | 0,421 | 12,704 | 0,300 | 0,126 | 3,811 |
|  | Дерево | 0,1 | 1,1 | 0,035 | 0,386 | 0,696 | 0,024 | 0,269 |
|  | Металл черный | 0,75 | 1,1 | 0,263 | 0,386 | 0,615 | 0,162 | 0,237 |
|  | Металл цветной | 0,72 | 1,6 | 0,253 | 0,562 | 0,443 | 0,112 | 0,249 |
|  | Текстиль | 1 | 3,2 | 0,351 | 1,123 | 0,520 | 0,182 | 0,584 |
|  | Стекло | 2,6 | 8,4 | 0,912 | 2,948 | 0,431 | 0,393 | 1,271 |
|  | Кожа, резина | 0,1 | 1,4 | 0,035 | 0,491 | 0,473 | 0,017 | 0,232 |
|  | Пластмасса | 3,5 | 8,2 | 1,228 | 2,878 | 0,570 | 0,700 | 1,640 |
|  | Прочее | 85,93 | 18,9 | 30,157 | 6,633 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Всего | 100 | 100 | 35,095 | 35,095 |  | 2,487 | 12,030 |
| Расчетный срок | Бумага, картон | 4,1 | 19,9 | 1,592 | 7,728 | 0,535 | 0,852 | 4,135 |
|  | Пищевые отходы | 1,2 | 36,2 | 0,466 | 14,058 | 0,300 | 0,140 | 4,217 |
|  | Дерево | 0,1 | 1,1 | 0,039 | 0,427 | 0,696 | 0,027 | 0,297 |
|  | Металл черный | 0,75 | 1,1 | 0,291 | 0,427 | 0,615 | 0,179 | 0,263 |
|  | Металл цветной | 0,72 | 1,6 | 0,280 | 0,621 | 0,443 | 0,124 | 0,275 |
|  | Текстиль | 1 | 3,2 | 0,388 | 1,243 | 0,520 | 0,202 | 0,646 |
|  | Стекло | 2,6 | 8,4 | 1,010 | 3,262 | 0,431 | 0,435 | 1,406 |
|  | Кожа, резина | 0,1 | 1,4 | 0,039 | 0,544 | 0,473 | 0,018 | 0,257 |
|  | Пластмасса | 3,5 | 8,2 | 1,359 | 3,184 | 0,570 | 0,775 | 1,815 |
|  | Прочее | 85,93 | 18,9 | 33,371 | 7,340 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Всего | 100 | 100 | 38,835 | 38,835 |  | 2,752 | 13,312 |

Количество вторичного сырья (и его доля в общем количестве), которое может быть отсортировано из ТБО, образующихся у населения и объектов инфраструктуры (без учета ТБО от промышленных предприятий и организаций), представлено в таблице 4.6.

Таблица 4.6.

|  | Масса вторичного сырья |  | % соотношение от общей массы ТБО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | до | от | до |
| Существующее состояние | 49,614 | 59,242 | 31,14 | 37,18 |
| Первая очередь | 49,177 | 58,720 |  |  |
| Расчетный срок | 54,418 | 64,978 |  |  |

Анализ источников образования промышленных отходов.

Экономический потенциал Мурманска составляет около 41% от ВРП области. Экономику города в значительной степени определяют грузоперевозки (морской и железнодорожный транспорт), пищевая промышленность, добыча и переработка рыбы и морепродуктов, а так же связанные с двумя основными направлениями хозяйственной деятельности инфраструктурные отрасли промышленности, такие как электроэнергетика, машиностроение и металлообработка и полиграфическая.

Анализ существующей технологической системы обращения с отходами.

Система сбора и вывоза ТБО в городе Мурманске в настоящее время налажена следующим образом:

- отходы многоквартирных домов собираются специализированным предприятиям в соответствии с договорами, заключенными с уполномоченными управляющими компаниями;

- коммерческие организации обслуживаются на основе гражданско-правовых договоров;

- места, где установлены мусорные контейнеры, находятся в ведении организаций, которые отвечают за данный земельный участок или жилой дом;

- вывоз отходов частного жилого сектора практически полностью отсутствует.

В настоящее время на большей части территории города Мурманска сохраняется схема сбора отходов с использованием контейнеров объемом 0,6 - 0,8 куб.м.

Контейнерные площадки, предназначенные для сбора ТБО от населения и объектов инфраструктуры условно делятся на 5 групп:

1 группа: контейнерные площадки, которые предназначены для сбора отходов от жилого фонда. Всего на территории города Мурманска оборудовано 275 контейнерных площадок, на которых размещено 750 контейнеров.

2 группа: контейнерные площадки совместного пользования, предназначены для совместного сбора ТБО от жилого фонда и от организаций, индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме, а также арендаторов, собственников земельных участков, отдельно стоящих зданий, сооружений и иных объектов. Всего на территории города Мурманска оборудовано 365 площадок, на которых установлено 1309 контейнеров.

3 группа: контейнерные площадки долевого пользования, на которых установлены контейнеры, предназначенные для сбора отходов от жилого фонда и отдельно контейнеры, предназначенные для сбора отходов от организаций, индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме, а также арендаторов, собственников земельных участков, отдельно стоящих зданий, сооружений и иных объектов. Всего на территории города 197 площадок долевого пользования, на которых установлено 728 контейнеров предназначенных для сбора отходов от жилого фонда и 299 контейнеров предназначенных для сбора отходов от организаций, индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме, а также арендаторов, собственников земельных участков, отдельно стоящих зданий, сооружений и иных объектов.

4 группа: контейнерные площадки объектов инфраструктуры. На территории организаций различной формы собственности и сферы деятельности оборудовано 769 контейнерных площадок, на которых размещено 1437 контейнеров. За содержание контейнерных площадок отвечают организации на территории, которых установлены контейнерные площадки.

5 группа: контейнерные площадки расположенные на территории гаражно-строительных кооперативов (далее по тексту ГСК). На территории ГСК оборудовано 54 контейнерные площадки расположены на территории гаражно-строительных кооперативов, на площадках размещено 90 контейнеров. Контейнерные площадки оборудованы за счет сил и средств членов гаражно-строительных кооперативов. Содержание контейнерных площадок возложено на  собственники и арендаторы гаражей.

Из общего количества контейнерных площадок (837 ед), относящихся к 1, 2 и 3 группе, на 128 площадках установлено более 5 контейнеров.

Согласно паспортизации контейнерных площадок условных групп 1, 2 и 3, представленной в приложении № 9 в таблицах №№ 1, 2, 3, была определена расчетным методом заполняемость в сутки. На основании проведенных расчетов было выявлено 273 площадки, на которых наблюдается расчетное переполнение контейнеров.

При оценке 100 метровой доступности, в буферные зоны 100 метровой доступности не попали на территории Ленинского административного округа 61 многоэтажный дом и 25 многоквартирных домов, жители которых пользуются выгребными ямами и уличными туалетами, на территории Октябрьского административного округа 52 многоэтажных дома, на территории Первомайского административного округа 79 многоэтажных домов и 27 многоквартирных домов, жители которых пользуются выгребными ямами и уличными туалетами.

В настоящее время ведется работа по внедрению европейских стандартов по сбору и вывозу отходов, на территории города установлены евроконтейнеры вместимостью 1,1 куб.м и контейнеры заглубленного типа, вместимостью 5,0 куб.м.

Организация перспективной системы обращения с твердыми бытовыми и приравненными к ним отходами.

Система сбора и переработки отходов должна опираться на принцип  максимального ограничения влияния отходов на окружающую среду. Для достижения этого важны следующие приоритеты:

- минимизация загрязнения окружающей среды от несанкционированных свалок;

- создание новых полигонных мощностей высокого технического уровня;

- постепенная подготовка населения к раздельному сбору отходов;

- максимальное использование ценных вторичных ресурсов;

-  прозрачный учет данных как основа для принятия решений по тарифам, а также иных управленческих решений.

Для этого необходимо обеспечить регулярный и бесперебойный вывоз всех образующихся от населения и предприятий инфраструктуры ТБО на организованные и безопасные места переработки и утилизации.

Информирование и просвещение общественности в области обращения с отходами (от детских дошкольных учреждений до вузов) является неотъемлемой составной частью работы современной системы обращения с ТБО.

В качестве основных технических элементов системы обращения с твердыми бытовыми отходами можно рассмотреть следующие подсистемы:

1) сбор и промежуточное складирование ТБО;

2) вывоз ТБО;

3) переработка ТБО;

4) захоронение неутилизируемых фракций.

Организация системы сбора ТБО.

Основными вариантами реализации сбора отходов являются:

- сбор в контейнеры малой емкости;

- сбор отходов с использованием мусоропроводов.

Сбор отходов в контейнеры малой емкости. Современный и надежный контейнерный парк, позволяющий собирать ТБО, является наряду с мусороуборочной техникой основой для эффективного сбора и транспортировки ТБО к местам их дальнейшей обработки (перегрузки, сортировки, утилизации). Проектом рекомендуется постепенная замена существующих контейнеров вместимостью 0,6-0,8 куб.м на современные контейнеры вместимостью 1,1 куб.м, которые опорожняются с помощью погрузчиков во фронтальной и задней части.

Число контейнеров должно определяться исходя из сложившейся ситуации и экономической целесообразности.

Основные требования к контейнерам:

- наличие крышек для предотвращения распространения дурных запахов, растаскивания отходов животными, распространения инфекций, сохранения ресурсного потенциала отходов, предотвращения обводнения отходов;

- оснащение колесами, что позволяет выкатывать контейнер для опорожнения при вывозе мусороуборочной техникой с задней загрузкой;

- прочность, огнеупорность, сохранение прочностных свойств в холодный период времени;

-  низкие адгезионные свойства (с целью предотвращения примерзания и прилипания отходов).

Достоинства данной схемы:

- возможность использования при внедрении раздельного сбора;

- удобство использования для отходообразователей (есть возможность разместить отходы на площадке в любое время);

- достаточно низкие удельные затраты на транспортировку (маршрут может быть легко оптимизирован).

Сбор отходов с использованием мусоропроводов. Сбор отходов с использованием мусоропроводов реализован в домах с количеством этажей более девяти. При этом отходы накапливаются в специально отведенном помещении внутри дома в течение суток и более, что приводит к распространению запахов, размножению насекомых и грызунов, являющихся переносчиками различных заболеваний.

Основное и единственное достоинство системы сбора отходов с использованием мусоропроводов - удобство выноса мусора для населения.

К недостаткам такой системы можно отнести:

- невозможность организации селективного сбора;

- распространение насекомых, грызунов, являющихся переносчиками инфекций;

- неудобство обслуживания.

В связи с изложенным данная система сбора бесперспективна и должна быть постепенно ликвидирована.

Внедряемая система сбора твердых бытовых отходов. Наиболее экологичным и экономичным является использование евроконтейнеров объемом 1,1 куб.м. Контейнеры могут быть в оцинкованном или пластиковом исполнении, стоимость 1 контейнера на конец 2013 года составляла 13 тыс. руб.

Для удобства эксплуатации контейнеры размещаются на специальных контейнерных площадках, представляющих собой асфальтированное покрытие размерами 1,8x1,5 м с бордюром и уклоном в сторону проезжей части, возможно ограждение. Стоимость обустройства площадки составляет около 8 тыс. руб. на 1 контейнер (обоснование цены на оборудование контейнерной площадки приставлено в сметном расчете приложение № 4).

Организация системы вывоза ТБО.

Прямой вывоз отходов собирающими мусоровозами (с объемом кузова 12 - 18 куб.м) применим только в том случае, если расстояние до объекта захоронения не более 15 - 17 км, в противном случае их использование становится экономически нецелесообразным.

Мусоровозы с задней загрузкой позволяют:

- обслуживать контейнеры различной конфигурации (от 0,1 до 2 куб.м);

- минимизировать затраты на загрузку отходов (меньшая высота подъема контейнера);

- обеспечить более комфортные условия труда для работников, обслуживающих спецтехнику;

- уменьшить количество просыпающихся отходов.

Для обслуживания описанного выше контейнерного парка для сбора ТБО с помощью «евроконтейнеров» оптимальным является использование мусоровозов с задней загрузкой, например, мусоровозы серии КО-440В производства ОАО «Арзамасский завод коммунального машиностроения» на базе КамАЗ или мусоровозы серии КО-427 производства ОАО «Мценский завод коммунального машиностроения» на базе КамАЗ

Основные преимущества технологии задней загрузки:

- коэффициент уплотнения мусора в мусоровозах с задней загрузкой достигает 5, в то время как в мусоровозах с боковой загрузкой этот коэффициент не превышает 1,5 - 2, поэтому при одном и том же объеме мусоросборника при применении соответствующего шасси грузоподъемность мусоровоза увеличивается в 2,5 - 3 раза, что позволяет пропорционально сократить требуемый парк спецтехники;

- технология задней загрузки позволяет решать экологические проблемы за счет исключения просыпания мусора при загрузке контейнера, так как загрузка осуществляется в габаритах мусороприемника, а не через небольшую воронку на крыше мусоросборника, как при боковой загрузке;

- работа с механизмом опрокидывания на мусоровозах с задней загрузкой значительно безопасней для оператора машины, так как подъем контейнера осуществляется на высоту 1,5 - 1,8 м от земли, а не на 2,5 - 4 м, как при боковой загрузке;

- при задней загрузке твердыми бытовыми отходами мусоровоз может загружаться и вручную, и фронтальным погрузчиком, что исключено при боковой погрузке.

Организация схемы обезвреживания и размещения отходов.

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», а также в целях оптимизации управления отходами потребления на территории Мурманской области постановлением Правительства Мурманской области от 22.02.2008 № 74-ПП/3 утверждена «Концепция по оптимизации управления отходами потребления в Мурманской области» (далее - Концепция).

Документ определяет общие положения реализации государственной политики Мурманской области в сфере обращения с отходами потребления в соответствии с природоохранным законодательством и в интересах охраны окружающей среды.

Концепцией предусмотрено 2 технологические схемы обращения с отходами для населенных пунктов Мурманской области. В технологических схемах предложены следующие объекты размещения и обезвреживания отходов:

- современный полигон, оборудованный с учетом экологических, санитарных и противопожарных правил (противофильтрационный водоупорный экран, сбор, обеззараживание и возвращение фильтрата, дегазация, обваловка полигона, мониторинг воздействия на окружающую среду). Полигон оборудуется входным контролем на основе весового и электронного учета поступающих отходов, проводится дозиметрический контроль;

- мусоросортировочный комплекс (далее - МСК), в составе полигона, на котором производится сортировка отходов с отделением так называемых "коммерческих" отходов (металл, пластик, бумага, стекло) и сжигаемой фракции;

- установки для обезвреживания сжигаемой фракции, которыми оборудуется полигон (современные пиролизно-дизельные энергоагрегаты, сжигательные и другие установки), или вывозится на мусоросжигательный завод;

- оставшиеся после сортировки отходы (в количестве 45 % с содержанием органики пищевых отходов и балласта (уличный смет) разделяются на два почти равных потока: пищевые отходы (20 %) направляются на компостирование с последующим использованием компоста на рекультивацию свалок, балласт направляется на полигон.

Организация раздельного сбора, вывоза и переработки вторичного сырья

Для успешного внедрения раздельного сбора отходов следует начинать «от конца к началу технологической цепи».

Прежде всего необходимо определиться с наличием доступных рынков сбыта каждого вида вторичных ресурсов, а также, исходя из этого, конкретных вторичных ресурсов, которые будут выделяться из потока.

Затем надо организовать место первичной обработки и предпродажной подготовки вторичного сырья. Для «сухих» вторичных ресурсов таким местом будет конвейерный мусоросортировочный комплекс (МСК) с прессами для пакетирования вторичных ресурсов. До начала раздельного сбора МСК можно временно загрузить сортировкой обычных, смешанных отходов.

Только после этого имеет смысл начинать установку спецконтейнеров на контейнерных площадках.

Сбор и вывоз вторичного сырья

Для унификации системы сбора отходов и удобства отбора вторичного сырья оптимально использование евроконтейнеров объемом 1,1 куб.м со специально маркированными крышками.

Вывоз вторичного сырья осуществляется собирающими мусоровозами с задней загрузкой.

Переработка вторичного сырья.

Для повышения качества вторичного сырья необходима его дополнительная сортировка. Для этого необходимо создание пункта сортировки.

Анализ возможных технологий сортировки показал, что в условиях раздельного сбора отходов наиболее эффективной является технология, включающая в себя ручной отбор вторичного сырья, так как она позволяет получать наиболее чистый продукт.

Отобранное населением вторсырье, загрязненное случайными примесями, подается желобчатым ленточным конвейером на стол сортировки (сортировочный конвейер). Операторы стола сортировки по мере продвижения рабочей поверхности стола вручную отбирают отходы  определенной морфологии в отделения-бункеры, расположенные между рабочими местами,  сортируя их по стандартным видам вторсырья. Отбор фракций вторсырья происходит внутри отапливаемой сортировочной кабины.

Отходы бумаги и картона вручную, погрузчиком или подающим конвейером направляются на пресс для формирования тюков, которые затем направляются на склад готовой продукции. Картонные коробки, отбираемые на стадии предварительной сортировки, также подаются на пресс и далее на склад готовой продукции.

Отходы ПЭТ-бутылки и полиэтиленовой пленки подвергаются уплотнению и брикетированию; тюки направляются до накопления товарной партии в склад готовой продукции, а затем на переработку.

Отходы стекла отгружаются потребителю при помощи погрузчика или конвейера без прессования.

Хвосты сепарации представляют собой некондиционную макулатуру и пластик и являются твердым вторичным топливом.

Примерный состав, стоимость и технические характеристики мусоросортировочного комплекса (далее - «МСК») представлены в разделе 4.3.

Организация системы обращения с крупногабаритными и строительными отходами

Организация сбора крупногабаритных отходов

Вариантом системы сбора крупногабаритных и строительных отходов является установка мобильных бункеров-накопителей, вместимостью 6,5-8 куб.м, вывозимых по мере накопления среднетоннажными бункеровозами. Главное преимущество этого варианта - относительная простота реализации при приемлемой эффективности. Также бункера-накопители наряду с крупногабаритными отходами позволяют собирать строительный мусор.

Организация системы вывоза крупногабаритных отходов.

Установка бункеров-накопителей подразумевает использование для их вывоза среднетоннажных бункеровозов.

4.1. Определение расчетным методом норм и объемов работ, в т.ч. потребностей в контейнерах, контейнерных площадках, вывозящих мусоровозах, автомобилях и иной спецтехнике

4.1.1. Расчет необходимого контейнерного парка для сбора ТБО

Согласно анализа существующий системы сбора ТБО, выявлен ряд недостатков:

Фактическое количество контейнеров, установленных на площадках, превышает допустимое количество.

Наблюдается расчетное переполнение контейнеров отходами.

Нарушение контейнерных площадок в 100 метровой доступности.

В качестве решением сложившейся ситуации предлагается:

1. Замена контейнеров на более вместительные контейнеры, объемом 1,1 куб.м.

2. На контейнерных площадках, где замена контейнеров не решает проблему переполнения контейнеров и проблему соответствующего количества контейнеров (не более 5), проектом предлагается разделение 1 контейнерной площадки на 2 площадки, устройство заглубленных контейнеров.

3. На основании внесенных изменений в схему расстановки контейнерных площадок, ожидается уменьшение количества домов, не попадающих в буферные зоны 100 метровой доступности. Дома, которые не попали с буферные зоны 100 метровой доступности, проектом предлагается оборудовать контейнерными площадками.

Проектом предлагается произвести замену контейнеров на контейнерных площадках, где наблюдается расчетное переполнение контейнеров, и на площадках, где количество контейнеров составляет более 5 единиц по 3 сегментам контейнерных площадок.

1 сегмент: контейнерные площадки, на которых сбор ТБО осуществляется от жилого фонда.

На 10 площадках превышено допустимое количество контейнеров (более 5) (перечень контейнерных площадок представлен в таблице 4.1.1.1, на 7 площадках при замене контейнеров на евроконтейнеры вместимостью 1,1 куб.м, достигается уменьшение контейнеров до нормативного количества. 3 контейнерные площадки нуждаются в разделении, проектные предложения представлены в таблице 4.1.1.2.

На 112 площадках наблюдается расчетное переполнение контейнеров (перечень контейнерных площадок представлен в таблице 4.1.1.3, проектом предлагается замена существующих контейнеров на евроконтейнеры вместимостью 1,1 куб.м.

2 сегмент: контейнерные площадки совместного пользования, предназначены для совместного сбора ТБО от жилого фонда и от организаций, индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме, а также арендаторов, собственников земельных участков, отдельно стоящих зданий, сооружений и иных объектов.

На 35 площадках превышено допустимое количество контейнеров (более 5). На 21 площадке при замене контейнеров на евроконтейнеры вместимостью 1,1 куб.м, достигается уменьшение контейнеров до нормативного количества, перечень контейнерных площадок представлен в таблице 4.1.1.4. 14 контейнерных площадок нуждаются в разделении, проектные предложения представлены в таблице 4.1.1.2.

На 141 площадке наблюдается расчетное переполнение контейнеров (перечень контейнерных площадок представлен в таблице 4.1.1.6, проектом предлагается замена существующих контейнеров на евроконтейнеры вместимостью 1,1 куб.м.

3 сегмент: контейнерные площадки долевого пользования. На контейнерных площадках данного сегмента установлены контейнеры, предназначенные для сбора отходов от жилого фонда и отдельно контейнеры, предназначенные для сбора отходов от организаций, индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме, а также арендаторов, собственников земельных участков, отдельно стоящих зданий, сооружений и иных объектов.

На 81 площадке превышено допустимое количество контейнеров (более 5). В таблице 4.1.1.7 представлены сведения о замене на 45 площадках контейнеров на евроконтейнеры вместимостью 1,1 куб.м, вследствие чего достигается уменьшение количества контейнеров до нормативного. 36 контейнерных площадок нуждаются в разделении, проектные предложения представлены в таблице 4.1.1.8.

На 23 площадках наблюдается расчетное переполнение контейнеров, в таблице 4.1.1.9. представлены данные по замене существующих контейнеров на евроконтейнеры вместимостью 1,1 куб.м для 20 площадок, 3 площадки нуждаются в разделении, проектные предложения представлены в таблице 4.1.1.10.

Картографические материалы по расстановке контейнерных площадок представлены в приложении № 9 на схеме № 26.

При разделении контейнерных площадок ожидается уменьшение количество домов не попадающих в 100 метровую буферную зону доступности контейнерных площадок. Для соблюдения санитарных плавил и норм на территории города Мурманска для сбора отходов требуется дополнительная организация контейнерных площадок. Для жилых домов, не попавших в буферные зоны, проектом предлагается организовать 38 контейнерных площадок, из них:

27 контейнерных площадок сегмента «население», адресный список предлагаемых площадок представлен в таблице 4.1.1.11, реестр (паспортизация) контейнерных площадок  представлен в приложении 3, реестр (паспортизация) контейнерных площадок  представлен в приложении № 3 в таблице № 1.

11 контейнерных площадок сегмента «совместное пользование», адресный список предлагаемых площадок представлен в таблице 4.1.1.12, реестр (паспортизация) контейнерных площадок  представлен в приложении № 3 в таблице № 2.

Таблица 4.1.1.1.

Предложения по замене контейнеров на площадках,

где превышено допустимое количество контейнеров (более 5). Для сегмента «население»

| № п/п | № КП на карте* | Адрес контейнерной площадки |  | Существующее состояние |  |  |  |  | Проектные предложения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Вместимость 1 контейнера, куб.м | Кол-во контейнеров,шт | Объем образования ТБО** |  | % наполненность контейнеров в сутки*** | Вместимость 1 контейнера, куб. м. | Кол-во контейнеров, шт | % наполненность контейнеров в сутки*** |
|  |  |  |  |  |  | куб. м/сут | куб. м./год |  |  |  |  |
| 1 | 35 | А. Хлобыстова | 3 | 0,7 | 7 | 4,07 | 1483,90 | 104 | 1,1 | 5 | 92 |
| 2 | 36 | А. Хлобыстова | 14/3 | 0,7 | 6 | 3,71 | 1354,32 | 110 | 1,1 | 4 | 105 |
| 3 | 48 | А. Хлобыстова | 37 | 0,7 | 6 | 4,65 | 1697,08 | 138 | 1,1 | 5 | 106 |
| 4 | 111 | Скальная | 17 | 0,6 | 7 | 5,04 | 1841,29 | 150 | 1,1 | 5 | 115 |
| 5 | 136 | З. Космодемьянской | 25 | 0,6 | 6 | 3,52 | 1285,35 | 122 | 1,1 | 4 | 100 |
| 6 | 139 | З. Космодемьянской | 17/2 | 0,6 | 7 | 3,56 | 1299,98 | 106 | 1,1 | 4 | 101 |
| 7 | 244 | Бондарная | 1 | 0,6 | 6 | 3,73 | 1360,59 | 129 | 1,1 | 4 | 106 |

* номер КП совпадает с номером КП, представленной в приложении № 9 на схемах №№ 1, 2, 3, 4.

** объем образования определен расчетным методом.

*** % наполненности определен по формуле:

Где: N% - расчетный процент наполненности КП в сутки; V – суммарный годовой объем образования ТБО; n – количество контейнеров установленных на КП; v – вместимость 1 контейнера установленного на КП; t – нормативная периодичность вывоза –  ежедневно.

Таблица 4.1.1.2.

Предложения по разделению контейнерных площадок, на которых

превышено допустимое количество контейнеров (более 5). Для сегмента «население»

| № п/п | Существующее состояние |  |  |  |  |  |  | Проектные предложения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № КП на карте | Адрес контейнерной площадки |  | Вместимость 1 контейнера, куб.м | Количество контейнеров, шт. | Объем образования ТБО, куб.м/год | % наполненность контейнеров в сутки | № КП на карте | Адрес контейнерной площадки |  | Вместимость 1 контейнера, куб.м | Количество контейнеров, шт. | Объем образования ТБО, куб.м/год | % наполненность контейнеров в сутки |
| 1 | 8 | Гагарина | 33 | 0,7 | 6 | 2071,19 | 169 | 8 | Ю. Гагарина | 33 | 1,1 | 4 | 1243,55 | 97 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 276 | Ю. Гагарина | 41 | 1,1 | 3 | 827,64 | 86 |
| 2 | 47 | Сафонова | 12 | 1,1 | 6 | 2480,83 | 129 | 47 | Сафонова | 12 | 1,1 | 3 | 890,34 | 92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 277 | Сафонова | 14 | 1,1 | 5 | 1590,49 | 99 |
| 3 | 61 | Н. Плато | 9 | 0,7 | 7 | 1933,25 | 135 | 62 | Н. Плато | 9 | 1,1 | 3 | 1053,36 | 109 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 366 | А. Книповича | 44 | 1,1 | 4 | 1094,32 | 85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | площадка переходит из сегмента «население» в сегмент «совместного пользования» |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.1.1.3.

Предложения по замене контейнерного парка, на площадках,

где наблюдается расчетное переполнение контейнеров. Для сегмента «население»

| № п/п | Существующее состояние |  |  |  |  |  |  | Проектные предложения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № КП на карте | Адрес контейнерной площадки |  | Вместимость 1 контейнера, куб.м | Количество контейнеров, шт. | Объем образования ТБО, куб.м/год | % наполненность контейнеров в сутки | Вместимость 1 контейнера, куб.м | Количество контейнеров, шт. | Объем образования ТБО, куб.м/год | % наполненность контейнеров в сутки |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 1 | Загородная | 22 | 0,70 | 3 | 1065,90 | 174 | 1,10 | 4 | 1065,90 | 83 |
| 2 | 14 | А. Бредова | 12 | 0,6 | 1 | 484,88 | 277 | 1,1 | 2 | 484,88 | 75 |
| 3 | 15 | Александрова | 12 | 0,7 | 5 | 1492,26 | 146 | 1,1 | 5 | 1492,26 | 93 |
| 4 | 16 | И. Халатина | 12 | 0,7 | 5 | 1358,50 | 133 | 1,1 | 4 | 1358,50 | 106 |
| 5 | 17 | И. Халатина | 14 | 0,7 | 2 | 482,79 | 118 | 1,1 | 2 | 482,79 | 75 |
| 6 | 22 | Маяковского | 27 | 0,7 | 1 | 313,50 | 153 | 1,1 | 1 | 313,50 | 98 |
| 7 | 23 | С. Ковалева | 10 | 0,70 | 5 | 1680,36 | 164 | 1,10 | 5 | 1680,36 | 105 |
| 8 | 32 | Ч. Лучинского | 32/3 | 0,7 | 4 | 1348,05 | 165 | 1,1 | 4 | 1348,05 | 105 |
| 9 | 39 | Набережная | 15 | 0,70 | 1 | 271,70 | 133 | 1,10 | 1 | 271,70 | 85 |
| 10 | 41 | Ростинская | 1 | 0,70 | 5 | 1371,04 | 134 | 1,10 | 4 | 1371,04 | 107 |
| 11 | 46 | Адмирала флотаЛобова | 26 | 0,70 | 1 | 280,06 | 137 | 1,10 | 1 | 280,06 | 87 |
| 12 | 51 | Аскольдовцев | 35/1 | 0,70 | 5 | 1218,47 | 119 | 1,10 | 4 | 1218,47 | 95 |
| 13 | 52 | Инженерная | 1 | 0,70 | 4 | 1166,22 | 143 | 1,10 | 4 | 1166,22 | 91 |
| 14 | 54 | Инженерная | 5 | 0,70 | 4 | 1216,38 | 149 | 1,10 | 4 | 1216,38 | 95 |
| 15 | 55 | Вице-адмирала Николаева | 15 | 0,70 | 4 | 1078,44 | 132 | 1,10 | 4 | 1078,44 | 84 |
| 16 | 56 | Гвардейская | 4 | 0,70 | 2 | 758,67 | 186 | 1,10 | 3 | 758,67 | 79 |
| 17 | 58 | Радищева | 7 | 0,70 | 4 | 994,84 | 122 | 1,10 | 3 | 994,84 | 103 |
| 19 | 64 | Н. Плато | 10 | 0,70 | 3 | 804,65 | 131 | 1,10 | 3 | 804,65 | 84 |
| 20 | 68 | А. Павлова | 30 | 0,60 | 2 | 482,79 | 138 | 1,10 | 2 | 482,79 | 75 |
| 21 | 70 | Радищева | 41 | 0,60 | 1 | 378,29 | 216 | 1,10 | 2 | 378,29 | 59 |
| 22 | 72 | Куйбышева | 15 | 0,60 | 1 | 227,81 | 130 | 1,10 | 1 | 227,81 | 71 |
| 23 | 74 | Пономарева | 8 | 0,70 | 4 | 1233,10 | 151 | 1,10 | 4 | 1233,10 | 96 |
| 24 | 80 | К. Маклакова | 6 | 0,70 | 3 | 781,66 | 127 | 1,10 | 3 | 781,66 | 81 |
| 25 | 84 | Старостина | 7 | 0,7 | 3 | 764,94 | 125 | 1,1 | 3 | 764,94 | 79 |
| 26 | 87 | К. Маклакова | 27 | 0,7 | 5 | 1371,04 | 134 | 1,1 | 4 | 1371,04 | 107 |
| 27 | 88 | Старостина | 35 | 0,7 | 2 | 637,45 | 156 | 1,1 | 2 | 637,45 | 99 |
| 28 | 89 | Связи | 13 п.2 | 0,7 | 3 | 819,28 | 134 | 1,1 | 3 | 819,28 | 85 |
| 29 | 99 | Трудовые Резервы | 5 | 0,6 | 3 | 645,81 | 123 | 1,1 | 2 | 645,81 | 101 |
| 30 | 100 | К. Маркса | 44 | 0,6 | 2 | 432,63 | 123 | 1,1 | 2 | 432,63 | 67 |
| 31 | 104 | Кильдинская | 21 | 0,6 | 1 | 211,09 | 120 | 1,1 | 1 | 211,09 | 66 |
| 32 | 107 | Старостина | 34 | 0,7 | 4 | 1086,80 | 133 | 1,1 | 4 | 1086,80 | 85 |
| 33 | 108 | Старостина | 38 | 0,7 | 3 | 756,58 | 123 | 1,1 | 3 | 756,58 | 79 |
| 34 | 113 | С. Перовской | 43 | 0,7 | 1 | 248,71 | 122 | 1,1 | 1 | 248,71 | 77 |
| 35 | 114 | А. Книповича | 67 | 0,60 | 3 | 706,42 | 134 | 1,10 | 3 | 706,42 | 73 |
| 36 | 115 | Г. Рыбачьего | 6 | 0,6 | 5 | 1387,76 | 158 | 1,1 | 5 | 1387,76 | 86 |
| 37 | 118 | Г. Рыбачьего | 17 п.1 | 0,7 | 1 | 424,27 | 208 | 1,1 | 2 | 424,27 | 104 |
| 38 | 120 | Г. Рыбачьего | 18 | 0,7 | 4 | 1051,27 | 129 | 1,1 | 3 | 1051,27 | 109 |
| 39 | 121 | Г. Рыбачьего | 22 | 0,7 | 2 | 522,50 | 128 | 1,1 | 2 | 522,50 | 81 |
| 40 | 123 | Г. Рыбачьего | 28 | 0,7 | 3 | 754,49 | 123 | 1,1 | 3 | 754,49 | 78 |
| 41 | 124 | Кольский | 198 | 0,6 | 1 | 395,01 | 225 | 1,1 | 2 | 395,01 | 61 |
| 42 | 129 | Шабалина | 49 | 0,7 | 2 | 486,97 | 119 | 1,1 | 2 | 486,97 | 76 |
| 43 | 130 | Шабалина | 53 | 0,7 | 2 | 543,40 | 133 | 1,1 | 2 | 543,40 | 85 |
| 44 | 131 | Шабалина | 61 | 0,7 | 2 | 512,05 | 125 | 1,1 | 2 | 512,05 | 80 |
| 45 | 142 | Молодежный | 4 | 0,6 | 5 | 1394,03 | 159 | 1,1 | 4 | 1394,03 | 109 |
| 46 | 144 | З. Космодемьянской | 33 | 0,6 | 4 | 896,61 | 128 | 1,1 | 3 | 896,61 | 93 |
| 47 | 145 | Кольский | 88 | 0,8 | 2 | 677,16 | 145 | 1,1 | 2 | 677,16 | 105 |
| 48 | 149 | Халтурина | 35 | 0,6 | 3 | 710,60 | 135 | 1,1 | 3 | 710,60 | 74 |
| 49 | 154 | Лыжный | 6 | 0,7 | 4 | 1145,32 | 140 | 1,1 | 4 | 1145,32 | 89 |
| 50 | 156 | Ломоносова | 7/2 | 0,7 | 1 | 361,57 | 177 | 1,1 | 2 | 361,57 | 56 |
| 51 | 162 | К. Орликовой | 56 | 0,6 | 2 | 716,87 | 205 | 1,1 | 3 | 716,87 | 74 |
| 52 | 163 | К. Орликовой | 57а | 0,6 | 1 | 246,62 | 141 | 1,1 | 1 | 246,62 | 77 |
| 53 | 164 | К. Орликовой | 29 | 0,6 | 2 | 618,64 | 177 | 1,1 | 2 | 618,64 | 96 |
| 54 | 165 | К. Орликовой | 31 | 0,6 | 4 | 1208,02 | 172 | 1,1 | 4 | 1208,02 | 94 |
| 55 | 166 | К. Орликовой | 33 | 0,6 | 2 | 432,63 | 123 | 1,1 | 2 | 432,63 | 67 |
| 56 | 167 | К. Орликовой | 2 | 0,6 | 2 | 499,51 | 143 | 1,1 | 2 | 499,51 | 78 |
| 57 | 169 | П. Круг | 12 | 0,6 | 3 | 627,00 | 119 | 1,1 | 2 | 627,00 | 98 |
| 58 | 172 | Беринга | 7 | 0,6 | 3 | 645,81 | 123 | 1,1 | 2 | 645,81 | 101 |
| 59 | 174 | Кольский | 156 | 1,1 | 1 | 401,28 | 125 | 1,1 | 2 | 401,28 | 62 |
| 60 | 175 | М. Бабикова | 15 | 0,6 | 3 | 764,94 | 146 | 1,1 | 3 | 764,94 | 79 |
| 61 | 177 | М. Бабикова | 3 | 1,1 | 1 | 378,29 | 118 | 1,1 | 2 | 378,29 | 59 |
| 62 | 178 | М. Бабикова | 4 (п.1) | 1,1 | 1 | 395,01 | 123 | 1,1 | 2 | 395,01 | 61 |
| 63 | 179 | М. Бабикова | 4 (п.3) | 1,1 | 1 | 395,01 | 123 | 1,1 | 2 | 395,01 | 61 |
| 64 | 182 | М. Бабикова | 167 | 1,1 | 2 | 1013,65 | 158 | 1,1 | 3 | 1013,65 | 105 |
| 65 | 184 | Шабалина | 27 | 1,1 | 1 | 614,46 | 191 | 1,1 | 2 | 614,46 | 96 |
| 66 | 185 | Шабалина | 31 | 1,1 | 1 | 445,17 | 139 | 1,1 | 2 | 445,17 | 69 |
| 67 | 186 | Крупской | 15 | 0,6 | 2 | 543,40 | 155 | 1,1 | 2 | 543,40 | 85 |
| 68 | 187 | Крупской | 19 | 0,6 | 1 | 401,28 | 229 | 1,1 | 2 | 401,28 | 62 |
| 69 | 189 | Крупской | 33-35 | 0,6 | 2 | 675,07 | 193 | 1,1 | 2 | 675,07 | 105 |
| 70 | 190 | Крупской | 42, 44 | 0,6 | 3 | 643,72 | 122 | 1,1 | 2 | 643,72 | 100 |
| 71 | 195 | Г. Рыбачьего | 37 | 0,6 | 4 | 961,40 | 137 | 1,1 | 3 | 961,40 | 100 |
| 72 | 197 | Крупской | 66 | 0,6 | 3 | 838,09 | 159 | 1,1 | 3 | 838,09 | 87 |
| 73 | 198 | Крупской | 68 | 0,6 | 4 | 829,73 | 118 | 1,1 | 3 | 829,73 | 86 |
| 74 | 202 | Крупской | 8 | 0,6 | 3 | 861,08 | 164 | 1,1 | 3 | 861,08 | 89 |
| 75 | 204 | Крупской | 5 | 0,6 | 2 | 664,62 | 190 | 1,1 | 2 | 664,62 | 103 |
| 76 | 207 | Г. Рыбачьего | 67 | 1,1 | 1 | 568,48 | 177 | 1,1 | 2 | 568,48 | 88 |
| 77 | 208 | Г. Рыбачьего | 71 | 1,1 | 1 | 528,77 | 165 | 1,1 | 2 | 528,77 | 82 |
| 78 | 209 | Г. Рыбачьего | 73 | 1,1 | 1 | 397,10 | 124 | 1,1 | 2 | 397,10 | 62 |
| 79 | 212 | Охотничий | 23 | 0,6 | 4 | 894,52 | 128 | 1,1 | 3 | 894,52 | 93 |
| 80 | 214 | Охотничий | 4 | 0,6 | 2 | 495,33 | 141 | 1,1 | 2 | 495,33 | 77 |
| 81 | 219 | Первомайская | 6 | 0,6 | 1 | 332,31 | 190 | 1,1 | 1 | 332,31 | 103 |
| 82 | 220 | Первомайская | 16 | 0,6 | 1 | 300,96 | 172 | 1,1 | 1 | 300,96 | 94 |
| 83 | 222 | Бочкова | 3 | 0,6 | 4 | 833,91 | 119 | 1,1 | 3 | 833,91 | 87 |
| 84 | 223 | Кольский | 113 | 0,7 | 3 | 825,55 | 135 | 1,1 | 3 | 825,55 | 86 |
| 85 | 224 | Кольский | 117 | 0,6 | 2 | 616,55 | 176 | 1,1 | 2 | 616,55 | 96 |
| 86 | 225 | Кольский | 119 | 0,6 | 4 | 840,18 | 120 | 1,1 | 3 | 840,18 | 87 |
| 87 | 226 | Достоевского | 5 | 0,6 | 5 | 1030,37 | 118 | 1,1 | 3 | 1030,37 | 107 |
| 88 | 227 | Достоевского | 26 | 0,7 | 3 | 869,44 | 142 | 1,1 | 3 | 869,44 | 90 |
| 89 | 229 | Кольский | 138/1 | 0,6 | 3 | 668,80 | 127 | 1,1 | 2 | 668,80 | 104 |
| 90 | 230 | Кольский | 140/1 | 0,6 | 4 | 900,79 | 129 | 1,1 | 3 | 900,79 | 93 |
| 91 | 233 | Кольский | 146 | 0,6 | 3 | 622,82 | 118 | 1,1 | 2 | 622,82 | 97 |
| 92 | 234 | Кольский | 150/2 | 0,6 | 4 | 892,43 | 127 | 1,1 | 3 | 892,43 | 93 |
| 93 | 235 | Беринга | 12 | 0,6 | 3 | 637,45 | 121 | 1,1 | 2 | 637,45 | 99 |
| 94 | 236 | Беринга | 10 | 0,6 | 2 | 411,73 | 118 | 1,1 | 2 | 411,73 | 64 |
| 95 | 241 | Ледокольный | 9 (п.3-4) | 1,1 | 1 | 528,77 | 165 | 1,1 | 2 | 528,77 | 82 |
| 96 | 245 | Баумана | 43/1 | 0,7 | 5 | 1331,33 | 130 | 1,1 | 4 | 1331,33 | 104 |
| 97 | 246 | Баумана | 45 | 0,7 | 4 | 980,21 | 120 | 1,1 | 3 | 980,21 | 102 |
| 98 | 247 | Баумана | 47 | 0,6 | 4 | 848,54 | 121 | 1,1 | 3 | 848,54 | 88 |
| 99 | 248 | Баумана | 65 | 0,6 | 4 | 1042,91 | 149 | 1,1 | 3 | 1042,91 | 108 |
| 100 | 249 | Каменная | 2/1 | 0,6 | 3 | 672,98 | 128 | 1,1 | 2 | 672,98 | 105 |
| 101 | 250 | Кольский | 21 | 0,6 | 3 | 633,27 | 120 | 1,1 | 2 | 633,27 | 99 |
| 102 | 252 | Фрунзе | 25 | 0,6 | 2 | 524,59 | 150 | 1,1 | 2 | 524,59 | 82 |
| 103 | 258 | П. Круг | 9 | 0,6 | 3 | 618,64 | 118 | 1,1 | 2 | 618,64 | 96 |
| 104 | 262 | Прибрежная | 6 | 0,6 | 1 | 275,88 | 157 | 1,1 | 1 | 275,88 | 86 |
| 105 | 263 | Смирнова | 22 | 0,6 | 3 | 1067,99 | 203 | 1,1 | 3 | 1067,99 | 111 |
| 106 | 264 | Бондарная | 9 | 0,6 | 1 | 175,56 | 100 | 1,1 | 1 | 175,56 | 55 |
| 107 | 265 | Шабалина | 63 (п.2) | 0,6 | 4 | 921,69 | 132 | 1,1 | 3 | 921,69 | 96 |
| 108 | 266 | Крупской | 40а | 0,6 | 3 | 675,07 | 128 | 1,1 | 2 | 675,07 | 105 |
| 109 | 267 | Подгорная | 54 | 0,7 | 4 | 1197,57 | 146 | 1,1 | 4 | 1197,57 | 93 |
| 110 | 268 | Кольский | 114/1 | 0,6 | 1 | 242,44 | 138 | 1,1 | 1 | 242,44 | 75 |
| 111 | 270 | Охотничий | 19 | 0,6 | 1 | 290,51 | 166 | 1,1 | 1 | 290,51 | 90 |
| 112 | 271 | Кольский | 167 | 1,1 | 2 | 1013,65 | 158 | 1,1 | 3 | 1013,65 | 105 |

Таблица 4.1.1.4

Предложения по замене контейнеров на площадках,

где превышено допустимое количество контейнеров (более 5). Для сегмента «совместное пользование»

| № п/п | Существующее состояние |  |  |  |  |  |  | Проектные предложения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № КП на карте | Адрес контейнерной площадки |  | Вместимость 1 контейнера, куб. м. | Количество контейнеров, шт. | Объем образования ТБО, куб. м./год | % наполненность контейнеров в сутки | Вместимость 1 контейнера, куб. м. | Количество контейнеров, шт. | Объем образования ТБО, куб. м./год | % наполненность контейнеров в сутки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 22 | Свердлова | 5 | 0,7 | 6 | 1264,38 | 103 | 1,1 | 4 | 1264,38 | 98 |
| 2 | 26 | Ю. Гагарина | 47/1 | 0,7 | 7 | 1209,09 | 85 | 1,1 | 4 | 1209,09 | 94 |
| 3 | 34 | Аскольдовцев | 5 | 0,70 | 7 | 1489,37 | 104 | 1,10 | 5 | 1489,37 | 93 |
| 4 | 46 | Аскольдовцев | 26/2 | 0,7 | 6 | 1322,28 | 108 | 1,1 | 4 | 1322,28 | 103 |
| 5 | 54 | Адмирала флота Лобова | 9 | 0,70 | 9 | 1806,42 | 98 | 1,10 | 5 | 1806,42 | 112 |
| 6 | 58 | Адмирала флота Лобова | 44 | 0,70 | 6 | 1240,45 | 101 | 1,10 | 4 | 1240,45 | 97 |
| 7 | 73 | Адмирала флота Лобова | 27/3 | 0,70 | 6 | 1699,53 | 139 | 1,10 | 5 | 1699,53 | 106 |
| 8 | 89 | Ч. Лучинского | 27 | 0,70 | 6 | 1773,44 | 145 | 1,10 | 5 | 1773,44 | 110 |
| 9 | 94 | Воровского | 4/22 | 0,70 | 8 | 948,54 | 58 | 1,10 | 3 | 948,54 | 98 |
| 10 | 101 | Шмидта | 31 | 0,70 | 6 | 732,58 | 60 | 1,10 | 3 | 732,58 | 76 |
| 11 | 148 | К. Маклакова | 22 | 0,70 | 6 | 1738,12 | 142 | 1,10 | 5 | 1738,12 | 108 |
| 12 | 183 | К. Маркса | 32 | 0,6 | 6 | 1488,91 | 142 | 1,1 | 5 | 1488,91 | 93 |
| 13 | 184 | П. Зори | 41/3 | 0,6 | 6 | 1117,21 | 106 | 1,1 | 4 | 1117,21 | 87 |
| 14 | 208 | Володарского | 13 | 0,6 | 6 | 1098,95 | 105 | 0,7 | 5 | 1098,95 | 108 |
| 15 | 216 | Ленина | 61 | 1,1 | 8 | 1855,29 | 72 | 1,1 | 5 | 1855,29 | 116 |
| 16 | 229 | О. Кошевого | 12/2 | 0,7 | 6 | 1086,00 | 89 | 1,1 | 4 | 1086,00 | 85 |
| 17 | 256 | Кирова | 25 | 0,7 | 6 | 1426,73 | 116 | 1,1 | 5 | 1426,73 | 89 |
| 18 | 262 | Ломоносова | 13 | 0,6 | 6 | 1541,54 | 147 | 1,1 | 5 | 1541,54 | 96 |
| 19 | 267 | К. Орликовой | 24 | 0,7 | 6 | 1526,94 | 125 | 1,1 | 5 | 1526,94 | 95 |
| 20 | 333 | Кольский | 136/3 | 0,6 | 6 | 1384,51 | 132 | 1,1 | 4 | 1384,51 | 108 |
| 21 | 347 | Кольский | 139 | 0,6 | 6 | 1055,41 | 100 | 1,1 | 4 | 1055,41 | 82 |

Таблица 4.1.1.5.

Предложения по разделению контейнерных площадок, на которых превышено допустимое количество контейнеров (более 5). Для сегмента «совместное пользование»

| № п/п | Существующее состояние |  |  |  |  |  | Проектные предложения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № КП на карте | Адрес контейнерной площадки |  | Вместимость 1 контейнера, куб.м | Кол-во контейнеров, шт. | Объем образования ТБО, куб.м/год | % наполненность контейнеров в сутки | Адрес контейнерной площадки | Вместимость 1 контейнера, куб.м | Кол-во контейнеров, шт. | Объем образования ТБО, куб.м/год | % наполненность контейнеров в сутки |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 32 | Миронова | 10 | 1,1 | 6 | 2321,07 | 120 | Миронова | 10 | 1,1 | 5 | 92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Миронова | 12 | 1,1 | 3 | 88 |
| 2 | 51 | Героев-североморцев | 70 | 1,10 | 6 | 2440,82 | 127 | А. Хлобыстова | 20/1 | 1,10 | 5 | 110 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Героев-североморцев | 76/2 | 1,10 | 2 | 105 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | площадка переходит из сегмента «совместного пользования» в сегмент «население» |  |  |  |  |
| 3 | 78 | Свердлова | 72 | 0,70 | 8 | 1934,56 | 118 | Свердлова | 72 | 1,10 | 4 | 103 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Свердлова | 74 | 1,10 | 2 | 95 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | площадка переходит из сегмента «совместного пользования» в сегмент «население» |  |  |  |  |
| 4 | 87 | Аскольдовцев | 23/35 | 0,70 | 7 | 2251,26 | 157 | Аскольдовцев | 23/35. | 1,10 | 5 | 91 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Аскольдовцев | 29 | 1,10 | 3 | 81 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | площадка переходит из сегмента «совместного пользования» в сегмент «население» |  |  |  |  |
| 5 | 120 | П. Зори | 21/2 | 1,10 | 8 | 3509,95 | 137 | П. Зори | 25 к.1 | 1,1 | 4 | 93 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | А. Книповича | 34 | 1,1 | 5 | 113 |
| 6 | 162 | П. Зори | 42 | 1,1 | 8 | 2844,42 | 111 | П. Зори | 40 | 1,1 | 4 | 109 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | П. Зори | 44 | 1,1 | 3 | 87 |
| 7 | 230 | О. Кошевого | 4 | 0,7 | 10 | 2491,91 | 122 | О. Кошевого | 6 к.1 | 1,1 | 3 | 99 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Морская | 7 | 1,1 | 5 | 101 |
| 8 | 271 | К. Орликовой | 41 | 0,6 | 7 | 2134,78 | 174 | К. Орликовой | 41 | 1,1 | 4 | 115 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | К. Орликовой | 38 | 1,1 | 2 | 102 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | площадка переходит из сегмента «совместного пользования» в сегмент «население» |  |  |  |  |
| 9 | 286 | Кольский | 176/1 | 0,7 | 6 | 2159,93 | 176 | Кольский | 176/1 | 1,1 | 4 | 101 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кольский | 174/5 | 1,1 | 3 | 89 |
| 10 | 289 | Кольский | 93 | 0,6 | 6 | 1876,24 | 178 | Кольский | 93 | 1,1 | 3 | 78 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кольский | 91/3 | 1,1 | 4 | 88 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | площадка переходит из сегмента «совместного пользования» в сегмент «население» |  |  |  |  |
| 11 | 292 | К. Копытова | 7 | 1,1 | 6 | 2156,66 | 112 | К. Копытова | 4 | 1,1 | 4 | 116 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | К. Копытова | 6 | 1,1 | 3 | 98 |
| 12 | 293 | К. Копытова | 9 | 1,1 | 6 | 2206,88 | 115 | К. Копытова | 9 | 1,1 | 4 | 103 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | К. Копытова | 13 | 1,1 | 4 | 93 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | площадка переходит из сегмента «совместного пользования» в сегмент «население» |  |  |  |  |
| 13 | 294 | Копытова | 24 | 1,1 | 6 | 2290,43 | 119 | К. Копытова | 21 | 1,1 | 4 | 92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | К. Копытова | 23 | 1,1 | 3 | 115 |
| 14 | 295 | К. Копытова | 38 | 1,1 | 6 | 2415,41 | 125 | К. Копытова | 38 | 1,1 | 3 | 90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | К. Копытова | 43 п.1 | 1,1 | 5 | 96 |

Таблица 4.1.1.6.

Предложения по замене контейнерного парка на площадках, где наблюдается расчетное переполнение контейнеров. Для сегмента «совместное пользование»

| № п/п | Существующее состояние |  |  |  |  |  |  | Проектные предложения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № КП в реестре | Адрес контейнерной площадки |  | Вместимость 1 контейнера, куб.м | Кол-во контейнеров, шт. | Объем образования ТБО, куб.м/год | % наполненность контейнеров в сутки | Вместимость 1 контейнера, куб.м | Кол-во контейнеров, шт. | % наполненность контейнеров в сутки |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 3 | К. Либкнехта | 54 | 0,7 | 2 | 568,61 | 139 | 1,1 | 2 | 89 |
| 2 | 12 | Привокзальная | 18 | 1,1 | 1 | 381,39 | 119 | 1,1 | 2 | 60 |
| 3 | 16 | Героев-североморцев | 7/2 | 0,7 | 5 | 1446,01 | 141 | 1,1 | 4 | 114 |
| 4 | 17 | Героев-североморцев | 17/2 | 0,6 | 5 | 1157,96 | 132 | 1,1 | 4 | 91 |
| 5 | 21 | Свердлова | 8/2. | 0,7 | 5 | 1241,89 | 122 | 1,1 | 4 | 98 |
| 6 | 27 | Свердлова | 40/5 | 0,7 | 5 | 1228,12 | 120 | 1,1 | 4 | 97 |
| 7 | 31 | Подстаницкого | 6 | 0,7 | 4 | 1053,47 | 129 | 1,1 | 3 | 111 |
| 8 | 37 | И. Халатина | 11а | 0,7 | 5 | 1459,25 | 143 | 1,1 | 4 | 115 |
| 9 | 39 | Ч. Лучинского | 10 | 0,7 | 4 | 1004,13 | 123 | 1,1 | 3 | 105 |
| 10 | 40 | С. Ковалева | 14 | 0,7 | 5 | 1850,61 | 181 | 1,1 | 5 | 117 |
| 11 | 43 | Ч. Лучинского | 46/1 | 0,7 | 3 | 965,54 | 157 | 1,1 | 3 | 101 |
| 12 | 49 | Гончарова | 7 | 0,7 | 1 | 419,06 | 205 | 1,1 | 2 | 66 |
| 13 | 53 | Адмирала флота Лобова | 11/4 | 0,7 | 5 | 1369,28 | 134 | 1,1 | 4 | 108 |
| 14 | 56 | А. Хлобыстова | 17 | 0,7 | 4 | 1220,91 | 149 | 1,1 | 4 | 96 |
| 15 | 61 | Набережная | 7 | 0,7 | 1 | 326,01 | 159 | 1,1 | 1 | 103 |
| 16 | 62 | Сафонова | 26 | 0,7 | 5 | 1221,96 | 120 | 1,1 | 4 | 96 |
| 17 | 64 | Сафонова | 47 | 0,7 | 3 | 868,29 | 142 | 1,1 | 3 | 91 |
| 18 | 66 | Сивко | 9/4 | 0,7 | 4 | 1595,85 | 195 | 1,1 | 5 | 100 |
| 19 | 69 | Арктический | 5 | 0,7 | 3 | 803,12 | 131 | 1,1 | 3 | 84 |
| 20 | 70 | Ушакова | 3 | 1,1 | 3 | 1172,02 | 122 | 1,1 | 4 | 92 |
| 21 | 72 | Лобова | 30 | 0,7 | 3 | 735,45 | 120 | 1,1 | 2 | 116 |
| 22 | 75 | Г. Жуковского | 10 | 0,7 | 2 | 509,69 | 125 | 1,1 | 2 | 80 |
| 23 | 79 | Гаджиева | 6 | заглубленный контейнер 5,0 | 1 | 2193,07 | 150 | заглубленный 5,0+1,1 | 1+2 | 105 |
| 24 | 81 | Героев-североморцев | 75 | 0,7 | 5 | 1262,41 | 124 | 1,1 | 4 | 99 |
| 25 | 82 | Героев-североморцев | 83/1 | 0,7 | 5 | 1195 | 117 | 1,1 | 4 | 94 |
| 26 | 84 | Садовая | 9 | 0,6 | 2 | 493,06 | 141 | 1,1 | 2 | 78 |
| 27 | 88 | Аскольдовцев | 47 | заглубленный контейнер 5,0 | 1 | 1813,13 | 124 | заглубленный 5,0+1,1 | 1+1 | 103 |
| 28 | 93 | С. Перовской | 31/11 | 0,7 | 1 | 258,79 | 127 | 1,1 | 1 | 81 |
| 29 | 97 | Ленина | 45 | 0,7 | 5 | 1360,53 | 133 | 1,1 | 4 | 107 |
| 30 | 103 | Шмидта | 1/3 | 1,1 | 4 | 1521 | 118 | 1,1 | 5 | 96 |
| 31 | 114 | Гвардейская | 9 | 1,1 | 3 | 1142,47 | 119 | 1,1 | 4 | 90 |
| 32 | 115 | Гвардейская | 9а | 1,1 | 2 | 949,97 | 148 | 1,1 | 3 | 100 |
| 33 | 118 | Н. Плато | 16 | 0,7 | 4 | 1053,33 | 129 | 1,1 | 3 | 111 |
| 34 | 122 | А. Книповича | 43 | 0,7 | 2 | 621,27 | 152 | 1,1 | 2 | 98 |
| 35 | 123 | П. Зори | 17/2 | 0,7 | 3 | 779,03 | 127 | 1,1 | 3 | 82 |
| 36 | 130 | А. Книповича | 39/3 | 1,1 | 4 | 1500,61 | 117 | 1,1 | 5 | 94 |
| 37 | 132 | Г. Фролова | 14 | 0,7 | 1 | 262,61 | 128 | 1,1 | 1 | 83 |
| 38 | 133 | Г. Фролова | 6/71 | 0,6 | 2 | 448,47 | 128 | 1,1 | 2 | 71 |
| 39 | 135 | Пономарева | 12 | 0,6 | 2 | 534,07 | 152 | 1,1 | 2 | 84 |
| 40 | 137 | Г. Фролова | 11б | 0,6 | 2 | 416,14 | 119 | 1,1 | 2 | 65 |
| 41 | 138 | Радищева | 12 | 0,6 | 3 | 637,22 | 121 | 1,1 | 2 | 100 |
| 42 | 147 | К. Маклакова | 13 | 0,7 | 4 | 978,2 | 120 | 1,1 | 3 | 103 |
| 43 | 149 | К. Маклакова | 35 | 0,7 | 4 | 965,78 | 118 | 1,1 | 3 | 101 |
| 44 | 153 | Связи | 10 | 0,7 | 3 | 758,75 | 124 | 1,1 | 3 | 80 |
| 45 | 163 | К. Тарана | 3 | 1,1 | 4 | 1621,34 | 126 | 1,1 | 5 | 102 |
| 46 | 169 | Мира | 2/1 | 0,7 | 3 | 824,48 | 134 | 1,1 | 3 | 87 |
| 47 | 170 | К. Маклакова | 50 | 0,7 | 4 | 960,51 | 117 | 1,1 | 3 | 101 |
| 48 | 172 | Старостина | 83 | 0,7 | 3 | 871,5 | 142 | 1,1 | 3 | 91 |
| 49 | 174 | Скальная | 24 | 0,7 | 3 | 852,15 | 139 | 1,1 | 3 | 89 |
| 50 | 176 | Скальная | 10 | 0,7 | 4 | 1100,49 | 135 | 1,1 | 3 | 115 |
| 51 | 177 | Мира | 7 | 0,7 | 4 | 994,78 | 122 | 1,1 | 3 | 104 |
| 52 | 180 | К. Маркса | 57 | 0,7 | 3 | 923,04 | 151 | 1,1 | 3 | 97 |
| 53 | 181 | Старостина | 8 | 0,6 | 5 | 1022,86 | 117 | 1,1 | 3 | 107 |
| 54 | 185 | К. Маркса | 39 | 1,1 | 3 | 1218,19 | 126 | 1,1 | 3 | 128 |
| 55 | 192 | Северный | 14 | 0,6 | 3 | 718,38 | 137 | 1,1 | 2 | 113 |
| 56 | 193 | Седова | 14 | 0,7 | 4 | 980,99 | 120 | 1,1 | 3 | 103 |
| 57 | 194 | Верхне-Ростинское шоссе | 15 | 0,6 | 3 | 629,33 | 120 | 1,1 | 2 | 99 |
| 58 | 197 | Челюскинцев | 35 | 0,7 | 1 | 377,49 | 185 | 1,1 | 2 | 59 |
| 59 | 201 | Скальная | 11а | 0,6 | 4 | 980,35 | 140 | 1,1 | 3 | 103 |
| 60 | 212 | Папанина | 34/25 | 0,7 | 3 | 769,1 | 125 | 1,1 | 3 | 81 |
| 61 | 217 | Гвардейская | 13-15 | 0,6 | 4 | 1020,61 | 146 | 1,1 | 3 | 107 |
| 62 | 218 | Г. Рыбачьего | 13 | 0,6 | 3 | 630,14 | 120 | 1,1 | 2 | 99 |
| 63 | 219 | Г. Рыбачьего | 26 (п.1) | 0,6 | 2 | 478,4 | 137 | 1,1 | 2 | 75 |
| 64 | 223 | Г. Рыбачьего | 38 | 0,6 | 3 | 702,05 | 134 | 1,1 | 2 | 110 |
| 65 | 224 | Г. Рыбачьего | 40 | 0,6 | 4 | 1010,02 | 144 | 1,1 | 3 | 106 |
| 66 | 228 | Кольский | 66 | 0,6 | 4 | 1264,72 | 180 | 1,1 | 4 | 100 |
| 67 | 231 | Морская | 1 | 0,6 | 3 | 887,67 | 169 | 1,1 | 3 | 93 |
| 68 | 233 | Кольский | 108/3 | 0,6 | 4 | 819,32 | 117 | 1,1 | 3 | 86 |
| 69 | 234 | З. Космодемьянской | 29 | 0,6 | 3 | 780,94 | 149 | 1,1 | 3 | 82 |
| 70 | 235 | З. Космодемьянской | 26 | 0,6 | 5 | 1427,44 | 163 | 1,1 | 4 | 112 |
| 71 | 237 | З. Космодемьянской | 12 | 0,6 | 5 | 1039,12 | 119 | 1,1 | 3 | 109 |
| 72 | 245 | З. Космодемьянской | 9 | 0,7 | 5 | 1376,73 | 135 | 1,1 | 4 | 108 |
| 73 | 246 | Фрунзе | 8 | 0,7 | 2 | 507,76 | 124 | 1,1 | 2 | 80 |
| 74 | 249 | Кирова | 19/24 | 0,6 | 5 | 1074,01 | 123 | 1,1 | 3 | 113 |
| 75 | 251 | Халтурина | 3 | 0,6 | 4 | 839,94 | 120 | 1,1 | 3 | 88 |
| 76 | 253 | Кольский | 31 | 0,6 | 4 | 875,85 | 125 | 1,1 | 3 | 92 |
| 77 | 254 | Зеленая | 78 | 0,6 | 3 | 666,65 | 127 | 1,1 | 2 | 105 |
| 78 | 255 | Зеленая | 32 | 1,1 | 2 | 936,26 | 146 | 1,1 | 3 | 98 |
| 79 | 258 | Кирова | 47 | 0,6 | 5 | 1330,25 | 152 | 1,1 | 4 | 105 |
| 80 | 263 | Ломоносова | 10/1 | 0,6 | 4 | 854,19 | 122 | 1,1 | 3 | 90 |
| 81 | 264 | К. Орликовой | 44 | 0,6 | 3 | 734,21 | 140 | 1,1 | 3 | 77 |
| 82 | 265 | К. Орликовой | 55 | 0,6 | 3 | 931,91 | 177 | 1,1 | 3 | 98 |
| 83 | 266 | К. Орликовой | 58 | 0,6 | 3 | 916,23 | 174 | 1,1 | 3 | 96 |
| 84 | 269 | К. Орликовой | 5 | 0,6 | 4 | 919,25 | 131 | 1,1 | 3 | 96 |
| 85 | 272 | К. Орликовой | 18 | 0,7 | 5 | 1509,71 | 148 | 1,1 | 5 | 95 |
| 86 | 273 | Кольский | 41 | 0,6 | 4 | 1170,71 | 167 | 1,1 | 4 | 92 |
| 87 | 274 | Кольский | 47 | 0,6 | 4 | 1201,67 | 171 | 1,1 | 4 | 95 |
| 88 | 275 | Кольский | 162 | 0,6 | 2 | 503,54 | 144 | 1,1 | 2 | 79 |
| 89 | 276 | Кольский | 160 | 0,6 | 4 | 864,41 | 123 | 1,1 | 3 | 91 |
| 90 | 277 | Беринга | 1 | 0,6 | 4 | 925,76 | 132 | 1,1 | 3 | 97 |
| 91 | 279 | Ледокольный | 15 | 0,7 | 5 | 1384,47 | 135 | 1,1 | 4 | 109 |
| 92 | 281 | Ледокольный | 31 | 0,6 | 4 | 872,99 | 125 | 1,1 | 3 | 92 |
| 93 | 282 | Ледокольный | 29 | 0,6 | 3 | 666,95 | 127 | 1,1 | 2 | 105 |
| 94 | 283 | Якорный | 8 | 0,7 | 4 | 1214,5 | 149 | 1,1 | 4 | 96 |
| 95 | 284 | Кольский | 172 | 0,6 | 4 | 851,8 | 122 | 1,1 | 3 | 89 |
| 96 | 285 | Кольский | 170 | 0,6 | 3 | 716,9 | 136 | 1,1 | 2 | 113 |
| 97 | 287 | Якорный | 6 | 0,6 | 4 | 969,41 | 138 | 1,1 | 4 | 76 |
| 98 | 288 | Якорный | 16 | 0,6 | 3 | 731,63 | 139 | 1,1 | 2 | 115 |
| 99 | 291 | М. Бабикова | 11 | 0,7 | 3 | 840,29 | 137 | 1,1 | 3 | 88 |
| 100 | 296 | М. Бабикова | 1 | 1,1 | 1 | 409,02 | 127 | 1,1 | 2 | 64 |
| 101 | 297 | М. Бабикова | 2 | 1,1 | 1 | 386,43 | 120 | 1,1 | 2 | 61 |
| 102 | 298 | М. Бабикова | 7 (п.2) | 1,1 | 2 | 1078,38 | 168 | 1,1 | 3 | 113 |
| 103 | 299 | Кольский | 171 | 1,1 | 2 | 1116,55 | 174 | 1,1 | 4 | 88 |
| 104 | 300 | Шабалина | 19 | 1,1 | 1 | 601,85 | 187 | 1,1 | 2 | 95 |
| 105 | 302 | Крупской | 23 | 0,6 | 4 | 878,64 | 125 | 1,1 | 3 | 92 |
| 106 | 303 | Крупской | 2 | 0,6 | 3 | 676,93 | 129 | 1,1 | 2 | 107 |
| 107 | 308 | Г. Рыбачьего | 75 | 0,6 | 2 | 462,19 | 132 | 1,1 | 2 | 73 |
| 108 | 309 | Крупской | 22 | 0,6 | 4 | 823,11 | 117 | 1,1 | 3 | 86 |
| 109 | 310 | Г. Рыбачьего | 35 к.1 | 1,1 | 1 | 430,26 | 134 | 1,1 | 2 | 68 |
| 110 | 311 | Г. Рыбачьего | 35 к.3 | 1,1 | 1 | 516,1 | 161 | 1,1 | 2 | 81 |
| 111 | 312 | Г. Рыбачьего | 41 | 1,1 | 1 | 593,97 | 185 | 1,1 | 2 | 93 |
| 112 | 313 | Г. Рыбачьего | 45 | 1,1 | 2 | 764,64 | 119 | 1,1 | 3 | 80 |
| 113 | 315 | Шевченко | 8 | 0,7 | 3 | 766,76 | 125 | 1,1 | 3 | 80 |
| 114 | 316 | Шевченко | 14 | 0,6 | 2 | 524,98 | 150 | 1,1 | 2 | 83 |
| 115 | 319 | Охотничий | 15 | 0,6 | 4 | 1078,99 | 154 | 1,1 | 3 | 113 |
| 116 | 321 | Прибрежная | 23 | 0,6 | 2 | 425,78 | 122 | 1,1 | 2 | 67 |
| 117 | 324 | Баумана | 28 | 0,6 | 4 | 943,1 | 135 | 1,1 | 3 | 99 |
| 118 | 326 | Бочкова | 13 | 0,6 | 4 | 858,16 | 122 | 1,1 | 3 | 90 |
| 119 | 327 | Достоевского | 3 | 0,7 | 5 | 1509,68 | 148 | 1,1 | 5 | 95 |
| 120 | 328 | Достоевского | 4 | 0,7 | 4 | 1087,85 | 133 | 1,1 | 3 | 114 |
| 121 | 329 | Достоевского | 11 | 0,7 | 5 | 1628,37 | 159 | 1,1 | 5 | 103 |
| 122 | 330 | Достоевского | 20 | 0,7 | 4 | 956,99 | 117 | 1,1 | 3 | 100 |
| 123 | 331 | Достоевского | 29 | 0,6 | 4 | 817,63 | 117 | 1,1 | 3 | 86 |
| 124 | 332 | Достоевского | 31 | 0,6 | 3 | 672,83 | 128 | 1,1 | 2 | 106 |
| 125 | 334 | Кольский | 150/1 | 0,6 | 3 | 707,61 | 135 | 1,1 | 2 | 111 |
| 126 | 335 | Беринга | 14 | 0,6 | 5 | 1265,84 | 145 | 1,1 | 4 | 100 |
| 127 | 337 | Беринга | 2 | 0,6 | 3 | 647,22 | 123 | 1,1 | 2 | 102 |
| 128 | 338 | Якорный | 4 | 0,7 | 3 | 863,36 | 141 | 1,1 | 3 | 91 |
| 129 | 339 | Ледокольный | 9 (п.5-6) | 1,1 | 4 | 1837,04 | 143 | 1,1 | 5 | 116 |
| 130 | 341 | Ледокольный | 5 | 1,1 | 1 | 403,14 | 126 | 1,1 | 2 | 63 |
| 131 | 342 | Щербакова | 2 | 0,6 | 5 | 1155,26 | 132 | 1,1 | 4 | 91 |
| 132 | 344 | Щербакова | 16 | 0,6 | 4 | 882,25 | 126 | 1,1 | 3 | 93 |
| 133 | 346 | Кольский | 133 | 0,6 | 3 | 677,92 | 129 | 1,1 | 2 | 107 |
| 134 | 350 | Баумана | 57 | 0,7 | 5 | 1231,09 | 120 | 1,1 | 4 | 97 |
| 135 | 355 | Фрунзе | 19 | 0,6 | 2 | 475,27 | 136 | 1,1 | 2 | 75 |
| 136 | 358 | Зеленая | 56/2 | 0,6 | 4 | 970,43 | 138 | 1,1 | 3 | 102 |
| 137 | 359 | Марата | 13а | 0,6 | 2 | 617,48 | 176 | 1,1 | 2 | 97 |
| 138 | 361 | Баумана | 5 | 0,6 | 4 | 1303,89 | 186 | 1,1 | 4 | 103 |
| 139 | 362 | О. Кошевого | 3 | 0,6 | 2 | 573,59 | 164 | 1,1 | 2 | 90 |
| 140 | 363 | Молодежный | 16 | 0,6 | 1 | 270,54 | 154 | 1,1 | 1 | 85 |
| 141 | 364 | Фестивальная | 9 | 0,7 | 4 | 1381,74 | 169 | 1,1 | 4 | 109 |

Таблица 4.1.1.7.

Предложения по замене контейнеров на площадках, где превышено допустимое количество контейнеров (более 5). Для сегмента «долевое пользование»

| № п/п | № КП в реестре | Существующее состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проектные предложения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Адрес контейнерной площадки |  | Население |  |  |  | Объекты инфраструктуры |  |  |  | ИТОГО: | Население |  |  | Объекты инфраструктуры |  |  | ИТОГО: |
|  |  |  |  | Vконт | n | Vтбо | Н% | Vконт | n | Vтбо | Н% |  | Vконт | n | Н% | Vконт | n | Н% |  |
| Расшифровка сокращений: Vконт – вместимость 1 контейнера, куб.м; n – количество контейнеров, Vтбо – объём образования ТБО, куб.м/год Н% - % наполненности контейнеров на площадке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | 1 | Володарского | 2б | 0,6 | 7 | 1026,19 | 84 | 0,60 | 1 | 197,16 | 113 | 8 | 1,1 | 3 | 106 | 0,60 | 1 | 113 | 4 |
| 2 | 5 | Октябрьская | 26 | 0,60 | 6 | 773,30 | 74 | 0,60 | 1 | 211,20 | 121 | 7 | 1,10 | 3 | 80 | 1,10* | 1 | 66 | 4 |
| 3 | 7 | Челюскинцев | 20 | 0,60 | 5 | 754,49 | 86 | 0,60 | 1 | 249,96 | 143 | 6 | 1,10 | 3 | 78 | 1,10* | 1 | 78 | 4 |
| 4 | 11 | Ю. Гагарина | 4 | ,60 | 6 | 1243,55 | 118 | 0,60 | 1 | 247,08 | 141 | 7 | 1,10 | 4 | 97 | 1,10* | 1 | 77 | 5 |
| 5 | 13 | Ю. Гагарина | 9/3 | 0,7 | 5 | 1093,07 | 107 | 0,70 | 1 | 252,00 | 123 | 6 | 1,1 | 3 | 113 | 1,10* | 1 | 78 | 4 |
| 6 | 16 | П. Морозова | 4а | 0,60 | 5 | 1172,49 | 134 | 0,6 с кр. | 1 | 156,84 | 90 | 6 | 1,10 | 4 | 91 | 0,6 с кр. | 1 | 90 | 5 |
| 7 | 17 | Свердлова | 14/1 | 0,6 | 5 | 932,14 | 106 | 0,60 | 1 | 219,24 | 125 | 6 | 1,1 | 3 | 97 | 1,10* | 1 | 68 | 4 |
| 8 | 18 | Свердлова | 2/2 | 0,6 | 5 | 1139,05 | 130 | 0,6 с кр. | 1 | 62,64 | 36 | 6 | 1,1 | 4 | 89 | 0,6 с кр. | 1 | 36 | 5 |
| 9 | 22 | Свердлова | 30/2 | 0,60 | 6 | 1406,57 | 134 | 0,60 | 1 | 55,32 | 32 | 7 | 1,10 | 4 | 109 | 0,60 | 1 | 32 | 5 |
| 10 | 23 | Александрова | 6 | 0,70 | 5 | 1237,28 | 121 | 0,60 | 1 | 50,04 | 29 | 6 | 1,10 | 4 | 96 | 0,60 | 1 | 29 | 5 |
| 11 | 24 | Александрова | 18 | 0,6 | 5 | 1065,90 | 122 | 0,70 | 1 | 119,28 | 58 | 6 | 1,1 | 3 | 111 | 0,70 | 1 | 58 | 4 |
| 12 | 25 | Аскольдовцев | 15 | 0,70 | 5 | 1385,67 | 136 | 0,60 | 1 | 93,96 | 54 | 6 | 1,10 | 4 | 108 | 0,60 | 1 | 54 | 5 |
| 13 | 29 | Ч. Лучинского | 5 | 0,7 | 5 | 1473,45 | 144 | 0,7 с кр. | 1 | 25,20 | 12 | 6 | 1,1 | 4 | 115 | 0,7 с кр. | 1 | 12 | 5 |
| 14 | 37 | Адмирала флота Лобова | 5 | 0,60 | 4 | 723,14 | 103 | 0,60 | 3 | 733,44 | 140 | 7 | 1,10 | 2 | 113 | 1,10* | 3 | 76 | 5 |
| 15 | 38 | А. Хлобыстова | 7 | 0,60 | 5 | 1082,62 | 124 | 0,60 | 1 | 138,12 | 79 | 6 | 1,10 | 3 | 112 | 0,60 | 1 | 79 | 4 |
| 16 | 43 | Нахимова | 11 | 0,60 | 4 | 838,09 | 120 | 0,60 | 1 | 279,24 | 74 | 6 | 1,10 | 3 | 87 | 0,60 | 1 | 74 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 с кр. | 1 |  |  |  |  |  |  | 0,7 с кр. | 1 |  |  |
| 17 | 44 | Адмирала флота Лобова | 39/13 | 0,70 | 5 | 1222,65 | 120 | 0,70 | 1 | 149,16 | 73 | 6 | 1,10 | 4 | 95 | 0,70 | 1 | 73 | 5 |
| 18 | 47 | Ушакова | 5/2 | 0,60 | 5 | 1093,07 | 125 | 0,7 с кр. | 1 | 82,68 | 40 | 6 | 1,10 | 3 | 113 | 0,7 с кр. | 1 | 40 | 4 |
| 19 | 54 | Героев-североморцев | 43 | 0,60 | 5 | 938,41 | 107 | 0,60 | 2 | 221,40 | 63 | 7 | 1,10 | 3 | 97 | 0,60 | 2 | 63 | 5 |
| 20 | 55 | Героев-североморцев | 56 | 0,60 | 5 | 907,06 | 104 | 0,7 с кр. | 1 | 285,72 | 140 | 6 | 1,10 | 3 | 94 | 1,10* | 1 | 89 | 4 |
| 21 | 60 | Пушкинская | 7 | 0,60 | 5 | 746,13 | 85 | 0,70 | 1 | 198,84 | 97 | 6 | 1,10 | 2 | 116 | 0,70 | 1 | 97 | 3 |
| 22 | 68 | Коминтерна | 9/1 | 0,60 | 3 | 319,77 | 61 | 0,60 | 2 | 473,88 | 68 | 7 | 1,10 | 1 | 100 | 0,60 | 2 | 68 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 | 1 |  |  |  |  |  |  | 0,60 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 | 1 |  |  |  |  |  |  | 0,60 | 1 |  |  |
| 23 | 69 | Профсоюзов | 18 | 0,60 | 3 | 121,22 | 23 | 0,7 с кр. | 1 | 541,80 | 98 | 6 | 1,10 | 1 | 38 | 0,7 с кр. | 1 | 98 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 | 1 |  |  |  |  |  |  | 0,60 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 | 1 |  |  |  |  |  |  | 0,60 | 1 |  |  |
| 24 | 81 | Ленина | 70 | 0,70 | 5 | 904,97 | 89 | 0,7 с кр. | 1 | 333,36 | 233 | 6 | 1,10 | 3 | 94 | 1,10* | 1 | 94 | 4 |
| 25 | 84 | Ленина | 51 | 0,70 | 5 | 610,28 | 60 | 0,70 | 1 | 494,76 | 242 | 6 | 1,10 | 2 | 95 | 1,10* | 2 | 77 | 4 |
| 26 | 88 | Ленина | 21 | 0,60 | 5 | 1099,34 | 125 | 0,60 | 1 | 209,28 | 119 | 6 | 1,10 | 3 | 114 | 1,10* | 1 | 65 | 4 |
| 27 | 97 | Н. Плато | 2 | 0,70 | 8 | 708,51 | 43 | 0,70 | 1 | 168,60 | 82 | 9 | 1,10 | 2 | 110 | 0,70 | 1 | 82 | 3 |
| 28 | 102 | П. Зори | 16 | 0,60 | 6 | 1279,08 | 122 | 0,60 | 1 | 177,24 | 101 | 7 | 1,10 | 4 | 100 | 0,60 | 1 | 101 | 5 |
| 29 | 106 | Пономарева | 14 | 0,70 | 5 | 1373,13 | 134 | 0,60 | 1 | 190,32 | 109 | 6 | 1,10 | 4 | 107 | 0,60 | 1 | 109 | 5 |
| 30 | 107 | Радищева | 14 | 0,60 | 5 | 969,76 | 111 | 0,60 | 1 | 281,40 | 161 | 6 | 1,10 | 3 | 101 | 1,10* | 1 | 88 | 4 |
| 31 | 112 | Старостина | 11/2 | 0,7 | 6 | 1473,45 | 120 | 0,70 | 1 | 100,44 | 49 | 7 | 1,1 | 4 | 115 | 0,70 | 1 | 49 | 5 |
| 32 | 119 | Воровского | 21 | 0,7 | 5 | 242,44 | 24 | 0,60 | 1 | 79,32 | 45 | 6 | 1,1 | 1 | 75 | 0,60 | 1 | 45 | 2 |
| 33 | 137 | Седова | 24 | 0,6 | 5 | 819,28 | 94 | 0,6 с кр. | 1 | 62,64 | 36 | 6 | 1,1 | 3 | 85 | 0,6 с кр. | 1 | 36 | 4 |
| 34 | 138 | Верхне-ростинское шоссе | 3 | 0,6 | 5 | 1009,47 | 115 | 0,60 | 1 | 74,64 | 43 | 6 | 1,1 | 3 | 105 | 0,60 | 1 | 43 | 4 |
| 35 | 141 | Октябрьская | 14 | 0,6 | 4 | 520,41 | 74 | 0,7 с кр. | 1 | 232,08 | 42 | 7 | 1,1 | 2 | 81 | 0,7 с кр. | 1 | 42 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 с кр. | 2 |  |  |  |  |  |  | 0,6 с кр. | 2 |  |  |
| 36 | 142 | Флотский | 3 | 0,7 | 7 | 1067,99 | 75 | 0,7 с кр. | 1 | 442,08 | 216 | 8 | 1,1 | 3 | 111 | 1,10* | 2 | 69 | 5 |
| 37 | 144 | Ленина | 101 | 0,6 | 4 | 361,57 | 52 | 0,7 с кр. | 1 | 196,92 | 48 | 6 | 1,1 | 1 | 113 | 0,7 с кр. | 1 | 48 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 с кр. | 1 |  |  |  |  |  |  | 0,7 с кр. | 1 |  |  |
| 38 | 146 | Ленина | 65 | 0,6 | 6 | 790,02 | 75 | 0,60 | 1 | 200,76 | 115 | 7 | 1,1 | 3 | 82 | 0,60 | 1 | 115 | 4 |
| 39 | 157 | Кольский | 28 | 0,6 | 4 | 917,51 | 131 | 0,7 с кр. | 1 | 158,16 | 39 | 6 | 1,1 | 3 | 95 | 0,7 с кр. | 1 | 39 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 с кр. | 1 |  |  |  |  |  |  | 0,7 с кр. | 1 |  |  |
| 40 | 164 | П. Круг | 6 | 0,6 | 4 | 321,86 | 46 | 0,6 с кр. | 1 | 374,52 | 64 | 7 | 1,1 | 1 | 100 | 0,6 с кр. | 1 | 64 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 с кр. | 2 |  |  |  |  |  |  | 0,7 с кр. | 2 |  |  |
| 41 | 171 | Баумана | 12 | 0,6 | 5 | 1172,49 | 134 | 0,60 | 1 | 38,76 | 22 | 6 | 1,1 | 4 | 91 | 0,60 | 1 | 22 | 5 |
| 42 | 178 | Кольский | 140/3 | 0,6 | 6 | 1249,82 | 119 | 0,60 | 1 | 31,32 | 18 | 7 | 1,1 | 4 | 97 | 0,60 | 1 | 18 | 5 |
| 43 | 179 | Кольский | 97/2 | 0,6 | 5 | 1047,09 | 120 | 0,60 | 1 | 164,16 | 47 | 7 | 1,1 | 3 | 109 | 0,60 | 1 | 47 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 | 1 |  |  |  |  |  |  | 0,60 | 1 |  |  |
| 44 | 193 | Свердлова | 10/2. | 0,7 | 5 | 1191,30 | 117 | 0,7 с кр. | 1 | 27,60 | 14 | 6 | 1,1 | 4 | 93 | 0,7 с кр. | 1 | 14 | 5 |
| 45 | 194 | А. Хлобыстова | 14/4 | 0,60 | 5 | 1205,93 | 138 | 0,60 | 1 | 253,68 | 145 | 6 | 1,10 | 4 | 94 | 1,10* | 1 | 79 | 5 |

*для достижения нормативного количества контейнеров, рекомендуется замена контейнеров, которые принадлежат объектам инфраструктуры

Таблица 4.1.1.8.

Предложения по разделению контейнерных площадок, на которых превышено допустимое количество контейнеров (более 5). Для сегмента «долевое пользование»

| № п/п | Существующее состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проектные предложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № КП в реестре | Адрес контейнерной площадки |  | Население |  |  |  | Объекты инфраструктуры |  |  |  | ИТОГО: | Адрес контейнерной площадки |  | Население |  |  |  | Объекты инфраструктуры |  |  |  | ИТОГО: |
|  |  |  |  | Vконт | n | Vтбо | Н% | Vконт | n | Vтбо | Н% |  |  |  | Vконт | n | Vтбо | Н% | Vконт | n | Vтбо | Н% |  |
| Расшифровка сокращений: Vконт – вместимость 1 контейнера, куб. м.; n – количество контейнеров, Vтбо – объём образования ТБО, куб.м/год Н% - % наполненности контейнеров на площадке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | 3 | Коминтерна | 16 | 0,7 | 7 | 1053,36 | 74 | 0,60 | 1 | 762,24 | 145 | 10 | Коминтерна | 16 | 1,10 | 2,00 | 524,59 | 82 | 0,60 | 1 | 381,12 | 73 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 | 1 |  |  |  | Коминтерна | 24 | 1,10 | 2 | 528,77 | 82 | 0,60 | 1 | 381,12 | 73 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 | 1 |  |  |  |
| 2 | 21 | Подстаницкого | 20 | 0,60 | 7 | 1594,67 | 130 | 0,60 | 1 | 372,72 | 98 | 9 | Подстаницкого | 20 | 1,10 | 3 | 1082,62 | 112 | 0,60 | 1 | 186,36 | 106 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Свердлова | 26 | 1,10 | 2 | 512,05 | 80 | 0,60 | 1 | 372,72 | 98 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,70 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,70 | 1 |  |  |  |
| 3 | 27 | Ч. Лучинского | 24 | 0,70 | 4 | 1753,51 | 214 | 0,7 с кр. | 2 | 77,64 | 19 | 6 | Ч. Лучинского | 24 | 1,10 | 3 | 802,56 | 83 | 0,7 с кр. | 1 | 77,64 | 38 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ч. Лучинского | 22 | 1,10 | 4 | 1427,47 | 111 | 0,7 с кр. | 1 | 77,64 | 38 | 5 |
| 4 | 34 | А. Невского | 83 | 0,60 | 8 | 1669,91 | 119 | 0,6 с кр. | 1 | 1812,96 | 1035 | 9 | А. Невского | 83 | 1,10 | 4 | 1335,51 | 104 | 1,10 | 1 | 302,16 | 94 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А. Невского | 81 | 1,10 | 2 | 666,71 | 104 | 1,10 | 3 | 604,32 | 63 | 5 |
| 5 | 35 | А. Невского | 69/51 | 0,60 | 6 | 1185,03 | 113 | 0,60 | 1 | 832,32 | 475 | 7 | А. Невского | 73 | 1,10 | 3 | 790,02 | 82 | 1,10 | 2 | 693,60 | 108 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А. Невского | 69/51. | 1,10 | 2 | 395,01 | 61 | площадка переходит из сегмента «долевое пользование» в сегмент «население» |  |  |  |  |
| 6 | 36 | Героев-североморцев | 62 | 0,60 | 7 | 1162,04 | 95 | 0,60 | 1 | 357,72 | 102 | 9 | Героев-североморцев | 62 | 1,10 | 3 | 750,31 | 78 | 0,60 | 1 | 357,72 | 102 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А. Невского | 60/97 | 1,10 | 2 | 411,73 | 64 | 0,60 | 1 | 119,24 | 68 | 3 |
| 7 | 48 | Ю. Гагарина | 49 | 0,70 | 5 | 1285,35 | 126 | 0,70 | 1 | 2412,00 | 590 | 7 | Ю. Гагарина | 49 | 1,10 | 2 | 547,58 | 85 | 1,10 | 2 | 603,30 | 94 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 с кр. | 1 |  |  |  | М. Гаджиева | 7а | 1,10 | 3 | 986,48 | 102 | 1,10 | 2 | 452,36 | 70 | 5 |
| 8 | 49 | М. Гаджиева | 2/47 | 1,10 | 6 | 1396,12 | 72 | 0,6 с кр. | 1 | 234,72 | 47 | 8 | М. Гаджиева | 2/47. | 1,10 | 2 | 716,87 | 112 | 0,6 с кр. | 1 | 234,72 | 47 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1,10 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,10 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Героев-североморцев | 53 | 1,10 | 2 | 597,74 | 93 | 1,10 | 1 | 234,72 | 73 | 3 |
| 9 | 50 | А. Хлобыстова | 23 | 0,60 | 7 | 1943,70 | 158 | 0,60 | 1 | 74,16 | 42 | 8 | Героев-североморцев | 57 | 1,10 | 4 | 1182,94 | 92 | 0,60 | 1 | 74,16 | 42 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А. Хлобыстова | 23 | 1,10 | 3 | 760,76 | 79 |  |  |  |  |  |
| 10 | 59 | Ленина | 67 | 0,60 | 8 | 1168,31 | 83 | 0,60 | 2 | 715,92 | 204 | 10 | Ленина | 67 | 1,1 | 3 | 817,19 | 85 | 1,10 | 1 | 326,88 | 102 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Воровского | 13 | 1,10 | 1 | 351,12 | 109 | 0,60 | 1 | 178,98 | 102 | 2 |
| 11 | 61 | Ленинградская | 29/5 | 0,60 | 4 | 415,91 | 59 | 0,60 | 4 | 1354,32 | 129 | 10 | Ленинградская | 29/5 | 1,10 | 2 | 415,91 | 65 | 0,60 | 1 | 338,58 | 97 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 | 1 |  |  |  | Ленина | 71 | 0,6 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 65 | Самойловой | 5 | 0,70 | 6 | 1118,15 | 91 | 0,60 | 1 | 535,08 | 92 | 9 | Самойловой | 5 | 1,10 | 2 | 645,81 | 101 | 0,60 | 1 | 535,08 | 92 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 с кр. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 с кр. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 с кр. | 1 |  |  |  | Ленина | 78 | 1,10 | 2 | 472,34 | 74 | 0,7 с кр. | 1 | 222,95 | 55 | 3 |
| 13 | 70 | Профсоюзов | 1 | 0,60 | 4 | 691,79 | 99 | 0,7 с кр. | 1,00 | 534,96 | 73 | 8 | Профсоюзов | 1 | 1,10 | 2 | 691,79 | 108 | 0,7 с кр. | 1,00 | 356,64 | 94 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 | 1,00 |  |  |  | Коминтерна | 13 | 1,10 | 2 | 415,91 | 65 | 0,60 | 1,00 | 356,64 | 102 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 | 1,00 |  |  |  |
| 14 | 71 | Профсоюзов | 22 | 0,70 | 2 | 303,05 | 74 | 0,60 | 4 | 215,52 | 25 | 7 | Профсоюзов | 22 | 1,10 | 1 | 156,75 | 49 | 0,60 | 4 | 215,52 | 31 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 | 1 |  |  |  | С. Перовской | 16 | 1,10 | 1 | 146,30 | 46 | 0,60 | 1 | 107,76 | 62 | 2 |
| 15 | 72 | Самойловой | 12 | 0,70 | 5 | 712,69 | 70 | 0,60 | 2 | 1595,04 | 152 | 11 | Самойловой | 12 | 1,10 | 1 | 240,35 | 75 | 0,60 | 2 | 398,76 | 114 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 | 1 |  |  |  | Шмидта | 45 | 1,10 | 2 | 472,34 | 74 | 0,60 | 1 | 398,76 | 114 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 | 1 |  |  |  |
| 16 | 74 | Театральный Бульвар | 8 | 0,60 | 5 | 994,84 | 114 | 0,60 | 1 | 480,72 | 87 | 8 | Театральный Бульвар | 8 | 1,10 | 2 | 509,96 | 79 | 0,60 | 1 | 160,24 | 91 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,70 | 1 |  |  |  | Ленина | 60 | 1,10 | 2 | 484,88 | 75 | 0,70 | 1 | 440,66 | 116 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 | 1 |  |  |  |
| 17 | 76 | Дзержинского | 6 | 0,60 | 3 | 480,70 | 91 | 0,60 | 1 | 721,08 | 95 | 7 | Дзержинского | 6 | 1,10 | 2 | 480,70 | 75 | 0,60 | 1 | 721,08 | 95 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6./0,7 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,70 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,70 | 1 |  |  |  | Самойловой | 2 | 0,6./ 0,7. | 2 | площадка переходит из сегмента «долевое пользование» в сегмент «объекты инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 77 | Самойловой | 6 | 0,60 | 4 | 718,96 | 103 | 0,60 | 1 | 448,56 | 50 | 9 | Самойловой | 6 | 1,10 | 2 | 718,96 | 112 | 0,60 | 1 | 448,56 | 81 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 с кр. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 с кр. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 с кр. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 с кр. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 | 1 |  |  |  | Егорова | 6 | 1,10 | 1 | 254,98 | 79 | 0,60 | 1 | 373,80 | 107 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 | 1 |  |  |  |
| 19 | 80 | Ленина | 48 | 0,60 | 4 | 792,11 | 113 | 0,6 с кр. | 2 | 659,52 | 98 | 7 | Ленина | 48 | 1,10 | 2 | 545,49 | 85 | 0,6 с кр. | 1 | 164,88 | 94 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1,10 | 1 |  |  |  | А. Книповича | 48 | 1,10 | 2 | 428,45 | 67 | 0,6 с кр. | 1 | 549,60 | 111 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,10 | 1 |  |  |  |
| 20 | 91 | П. Зори | 7 | 0,60 | 4 | 2067,0 | 295 | 0,60 | 1 | 366,96 | 70 | 7 | П. Зори | 7 | 1,10 | 3 | 785,84 | 82 | 0,60 | 1 | 261,60 | 75 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 с кр. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 с кр. | 1 |  |  |  | П. Зори | 5 | 1,10 | 4 | 1279,08 | 100 | 0,60 | 1 | 152,90 | 87 | 5 |
| 21 | 98 | П. Зори | 31/2 | 0,6 с кр. | 3 | 3135,0 | 189 | 0,60 | 1 | 1377,72 | 128 | 9 | П. Зори | 33/2 | 1,10 | 2 | 735,68 | 115 | 1,10 | 2 | 723,30 | 113 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 | 4 |  |  |  | П. Зори | 29 | 1,10 | 3 | 1109,79 | 115 | 0,60 | 1 | 398,76 | 98 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 с кр. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 с кр. | 1 |  |  |  |
| 22 | 113 | Старостина | 21 | 0,6 | 6 | 1496,4 | 142 | 0,60 | 1 | 87,12 | 50 | 7 | Старостина | 21 | 1,1 | 2 | 748,22 | 116 | 0,60 | 1 | 87,12 | 50 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Старостина | 17 | 1,1 | 2 | 748,22 | 116 |  |  |  |  |  |
| 23 | 121 | К. Буркова | 25 | 0,7 | 6 | 1626,0 | 133 | 0,6 с кр. | 1 | 105,96 | 60 | 7 | К. Буркова | 25 | 1,1 | 4 | 1256,09 | 98 | 0,6 с кр. | 1 | 105,96 | 60 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К. Буркова | 19а | 1,1 | 3 | 997,98 | 104 | 1,10 | 1 | 105,96 | 60 | 4 |
| 24 | 128 | Мира | 15 | 0,7 | 5 | 1496,4 | 146 | 0,60 | 1 | 112,68 | 64 | 6 | Мира | 15 | 1,1 | 2 | 543,40 | 85 | 0,60 | 1 | 112,68 | 64 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Скальная | 37 | 1,1 | 3 | 953,04 | 99 | 1,10 | 1 | 112,68 | 35 | 4 |
| 25 | 132 | П. Зори | 41/1 | 0,7 | 4 | 718,96 | 88 | 0,6 с кр. | 4 | 1137,36 | 556 | 9 | П. Зори | 41/2 | 1,1 | 1 | 179,74 | 56 | 0,6 с кр. | 1 | 473,90 | 116 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 с кр. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 с кр. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П. Зори | 43/1 | 1,1 | 2 | 539,22 | 84 | 0,6 с кр. | 3 | 568,68 | 108 | 5 |
| 26 | 140 | Скальная | 29 | 0,6 | 2 | 815,10 | 116 | 0,6 | 4 | 160,56 | 14 | 10 | Скальная | 29 | 1,1 | 2 | 631,18 | 98 | 0,6 | 3 | 160,56 | 31 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 с кр. | 2 |  |  |  | Скальная | 31 | 1,1 | 1 | 219,45 | 68 | 0,6 | 1 | 53,52 | 31 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мира | 25 | 0,7 с кр. | 2 | площадка переходит из сегмента «долевое пользование» в сегмент «объекты инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 145 | Гвардейская | 12/1 | 0,7 | 3 | 1383,5 | 226 | 0,70 | 3 | 108,36 | 18 | 6 | Гвардейская | 12/1. | 1,1 | 3 | 1036,64 | 108 | 0,70 | 1 | 108,36 | 53 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Радищева | 7 | 1,1 | 2 | 528,77 | 82 | 0,70 | 2 | 108,36 | 27 | 4 |
| 28 | 150 | О. Кошевого | 18 | 0,7 | 6 | 2156,8 | 176 | 0,70 | 2 | 785,52 | 192 | 8 | О. Кошевого | 18 | 1,1 | 4 | 1327,15 | 103 | 0,70 | 1 | 165,46 | 81 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О. Кошевого | 24 | 1,1 | 2 | 639,54 | 100 | 0,70 | 1 | 165,46 | 81 | 3 |
| 29 | 160 | Ломоносова | 5 | 0,6 | 5 | 1517,3 | 173 | 0,60 | 1 | 139,32 | 80 | 6 | Ломоносова | 5 | 1,1 | 4 | 1208,02 | 94 | 0,60 | 1 | 139,32 | 80 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пономарева | 11 | 1,1 | 1 | 309,32 | 96 | площадка переходит из сегмента «долевое пользование» в сегмент «население» |  |  |  |  |
| 30 | 163 | П. Круг | 8 | 0,6 | 8 | 1937,4 | 138 | 0,60 | 1 | 48,12 | 27 | 9 | П. Круг | 4 | 1,1 | 4 | 1383,88 | 108 | 0,60 | 1 | 48,12 | 27 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П. Круг | 1 | 1,1 | 3 | 830,33 | 86 | 1,10 | 1 | 48,12 | 15 | 4 |
| 31 | 168 | К. Копытова | 27 | 1,1 | 5 | 2384,6 | 148 | 1,10 | 1 | 173,40 | 54 | 6 | К. Копытова | 27 | 1,1 | 3 | 894,52 | 93 | 1,10 | 1 | 173,40 | 54 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Копытова | 29 | 1,1 | 4 | 1193,39 | 93 | площадка переходит из сегмента «долевое пользование» в сегмент «население» |  |  |  |  |
| 32 | 176 | Кольский | 105 | 0,6 | 6 | 1661,5 | 158 | 0,60 | 1 | 113,52 | 65 | 7 | Кольский | 105 | 1,1 | 4 | 1295,80 | 101 | 0,60 | 1 | 113,52 | 65 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Баумана | 2 | 1,1 | 1 | 365,75 | 114 | 1,10 | 1 | 113,52 | 35 | 2 |
| 33 | 177 | Достоевского | 17 | 0,7 | 4 | 1584,2 | 194 | 0,75 | 1 | 23,28 | 3 | 7 | Достоевского | 17 | 1,1 | 4 | 1099,34 | 86 | 0,75 | 1 | 23,28 | 2 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,75 | 1 |  |  |  | Достоевского | 19 | 1,1 | 2 | 493,24 | 77 | 0,75 | 1 | 23,28 | 4 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,75 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,75 | 1 |  |  |  |
| 34 | 183 | Баумана | 37 | 0,7 | 5 | 1247,7 | 122 | 0,30 | 1 | 79,44 | 30 | 7 | Баумана | 37 | 1,1 | 2 | 572,66 | 89 | 0,30 | 1 | 79,44 | 30 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Щербакова | 32 | 1,1 | 2 | 675,07 | 105 | площадка переходит из сегмента «долевое пользование» в сегмент «население» |  |  |  |  |
| 35 | 184 | Щербакова | 34 | 0,7 | 5 | 1287,4 | 126 | 0,7 с кр. | 2 | 36,60 | 9 | 7 | Щербакова | 34 | 1,1 | 4 | 1287,44 | 100 | площадка переходит из сегмента «долевое пользование» в сегмент «население» |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Баумана | 49 | 0,7 с кр. | 2 | площадка переходит из сегмента «долевое пользование» в сегмент «объекты инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 190 | Шабалина | 63 (п.1) | 0,6 | 4 | 1116,0 | 159 | 0,60 | 2 | 43,92 | 13 | 6 | Шабалина | 47 | 1,1 | 2 | 558,03 | 87 | 0,60 | 1 | 43,92 | 25 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шабалина | 41 | 1,1 | 2 | 681,34 | 106 | 0,60 | 1 | 43,92 | 25 | 3 |

Таблица 4.1.1.9.

Предложения по замене контейнерного парка на площадках, где наблюдается расчетное переполнение контейнеров. Для сегмента «долевое пользование»

| № п/п | № КП в реестре | Существующее состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проектные предложения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Адрес контейнерной площадки |  | Население |  |  |  | Объекты инфраструктуры |  |  |  | ИТОГО | Население |  |  | Объекты инфраструктуры |  |  | ИТОГО: |
|  |  |  |  | Vконт | n | Vтбо | Н% | Vконт | n | Vтбо | Н% |  | Vконт | n | Н% | Vконт | n | Н% |  |
| Расшифровка сокращений: Vконт – вместимость 1 контейнера, куб. м.; n – количество контейнеров, Vтбо – объём образования ТБО, куб. м./год Н% - % наполненности контейнеров на площадке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | 10 | К. Либкнехта | 34а | 0,6 | 1 | 152,57 | 87 | 0,7 с кр. | 1 | 328,92 | 161 | 2 | 1,1 | 1 | 48 | 1,10 | 1 | 102 | 2 |
| 2 | 20 | Подстаницкого | 4 | 0,70 | 3 | 848,54 | 138 | 0,60 | 1 | 274,68 | 157 | 4 | 1,10 | 3 | 88 | 1,10 | 1 | 86 | 4 |
| 4 | 32 | Аскольдовцев | 30/1 | 0,6 | 4 | 923,78 | 132 | 0,60 | 1 | 334,68 | 191 | 5 | 1,1 | 4 | 72 | 1,10 | 1 | 104 | 5 |
| 5 | 52 | Ивченко | 17 | 0,70 | 3 | 869,44 | 142 | 0,60 | 1 | 135,24 | 77 | 4 | 1,10 | 3 | 90 | 0,60 | 1 | 77 | 4 |
| 6 | 62 | С. Перовской | 27 | 0,60 | 1 | 231,99 | 132 | 0,60 | 2 | 428,16 | 122 | 3 | 1,10 | 1 | 72 | 1,10 | 2 | 67 | 3 |
| 7 | 78 | Русанова | 2 | 0,60 | 4 | 1001,11 | 143 | 0,60 | 1 | 93,12 | 53 | 5 | 1,10 | 3 | 104 | 0,60 | 1 | 53 | 4 |
| 8 | 82 | Ленина | 74 | 0,60 | 4 | 635,36 | 91 | 0,60 | 1 | 387,00 | 221 | 5 | 1,10 | 2 | 99 | 1,10 | 2 | 60 | 4 |
| 9 | 99 | Планерная | 3 | 0,70 | 4 | 1214,29 | 149 | 0,70 | 1 | 231,00 | 113 | 5 | 1,10 | 4 | 95 | 1,10 | 1 | 72 | 5 |
| 11 | 122 | К. Буркова | 45 | 0,6 | 4 | 1256,09 | 154 | 0,7 с кр. | 1 | 200,28 | 98 | 5 | 1,1 | 4 | 98 | 0,7 с кр. | 1 | 98 | 5 |
| 13 | 133 | Т. Резервы | 13 | 1,1 | 2 | 1168,31 | 182 | 1,10 | 1 | 130,32 | 41 | 3 | 1,1 | 4 | 91 | 1,10 | 1 | 41 | 5 |
| 14 | 147 | Кольский | 210 | 0,6 | 3 | 892,43 | 146 | 0,60 | 1 | 50,40 | 29 | 4 | 1,1 | 3 | 93 | 0,60 | 1 | 29 | 4 |
| 15 | 148 | Шабалина | 7 | 0,6 | 3 | 911,24 | 173 | 0,60 | 1 | 93,96 | 54 | 4 | 1,1 | 3 | 95 | 0,60 | 1 | 54 | 4 |
| 16 | 156 | Шмидта | 2 | 0,7 | 3 | 831,82 | 136 | 0,60 | 1 | 207,60 | 118 | 4 | 1,1 | 3 | 86 | 1,10 | 1 | 65 | 4 |
| 17 | 175 | Баумана | 34 | 0,6 с кр. | 3 | 762,85 | 145 | 0,6 с кр. | 1 | 187,92 | 107 | 4 | 1,1 | 3 | 79 | 0,6 с кр. | 1 | 107 | 4 |
| 18 | 182 | Щербакова | 12 | 0,7 | 3 | 854,81 | 139 | 0,60 | 1 | 224,88 | 128 | 4 | 1,1 | 3 | 89 | 1,10 | 1 | 70 | 4 |
| 19 | 185 | Кольский | 3 | 0,6 | 3 | 850,63 | 162 | 0,60 | 1 | 256,92 | 73 | 5 | 1,1 | 3 | 88 | 0,60 | 1 | 73 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 | 1 |  |  |  |  |  |  | 0,60 | 1 |  |  |
| 20 | 196 | К. Маклакова | 18 п.2 | 0,6 | 3 | 769,12 | 146 | 0,60 | 1 | 223,56 | 128 | 4 | 1,1 | 3 | 80 | 1,10 | 1 | 70 | 4 |

Таблица 4.1.1.10.

Предложения по разделению контейнерных площадок, где наблюдается расчетное переполнение контейнеров. Для сегмента «долевое пользование»

| № п/п | № КП в реестре | Адрес контейнерной площадки |  | Существующее состояние |  |  |  |  |  |  |  |  | Проектные предложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Население |  |  |  | Объекты инфраструктуры |  |  |  | ИТОГО | Адрес контейнерной площадки |  | Население |  |  |  | Объекты инфраструктуры |  |  |  | ИТОГО: |
|  |  |  |  | Vконт | n | Vтбо | Н% | Vконт | n | Vтбо | Н% |  |  |  | Vконт | n | Vтбо | Н% | Vконт | n | Vтбо | Н% |  |
| Расшифровка сокращений: Vконт – вместимость 1 контейнера, куб.м; n – количество контейнеров, Vтбо – объём образования ТБО, куб.м/год Н% - % наполненности контейнеров на площадке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 21 | 30 | Ч. Лучинского | 13 | 0,6 | 4 | 1751,42 | 250 | 0,6 | 1 | 166,80 | 95 | 5 | Ч. Лучинского | 13 | 1,1 | 3 | 1050,85 | 109 | 0,6 | 1 | 166,80 | 95 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ч. Лучинского | 15 | 1,1 | 3 | 1050,85 | 109 | 1,1 | 1 | 166,80 | 52 | 4 |
| 22 | 116 | Старостина | 31 | 0,7 | 3 | 1153,68 | 188 | 0,70 | 2 | 42,96 | 11 | 5 | Старостина | 31 | 1,1 | 2 | 576,84 | 90 | 0,70 | 2 | 42,96 | 11 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Старостина | 27 | 1,1 | 2 | 576,84 | 90 | площадка переходит из сегмента «долевое пользование» в сегмент «население» |  |  |  |  |
| 23 | 124 | Профессора Сомова | 11 | 1,1 | 3 | 1103,52 | 115 | 1,10 | 1 | 810,96 | 252 | 4 | Профессора Сомова | 11 | 1,1 | 2 | 453,53 | 71 | 1,10 | 1 | 337,90 | 105 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П. Зори | 24 | 1,1 | 2 | 649,99 | 101 | 1,10 | 1 | 337,90 | 105 | 3 |

*для достижения нормативного количества контейнеров, рекомендуется замена контейнеров, которые принадлежат объектам инфраструктуры

Таблица 4.1.1.11.

Адресный список предлагаемых дополнительных контейнерных площадок для сбора отходов от населения. Сегмент «население»

| № п/п | № КП в реестре | Адрес контейнерной площадки |  | Вместимость 1 контейнера, куб.м | Количество контейнеров, шт. | Годовой объем образования куб.м/год | % наполненности контейнеров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 401 | Адмирала флота Лобова | 50 | 1,1 | 1 | 317,68 | 99 |
| 2 | 402 | Брянский | 11 | 1,1 | 1 | 365,75 | 114 |
| 3 | 403 | Набережная | 8 | 1,1 | 1 | 344,85 | 107 |
| 4 | 404 | Героев-североморцев | 16 | 1,1 | 1 | 355,30 | 111 |
| 5 | 405 | Героев-североморцев | 30 | 1,1 | 1 | 367,84 | 115 |
| 6 | 406 | Малая Ручьевая | 22 | 1,1 | 1 | 71,06 | 22 |
| 7 | 407 | Боровая | 43а | 1,1 | 1 | 163,02 | 51 |
| 8 | 408 | Судоремонтная | 71 | 1,1 | 1 | 125,40 | 39 |
| 9 | 409 | Судоремонтная | 66 | 1,1 | 1 | 133,76 | 42 |
| 10 | 410 | Кильдинская | 1 | 1,1 | 2 | 633,27 | 99 |
| 11 | 411 | Героев-североморцев | 22 | 1,1 | 3 | 930,05 | 97 |
| 12 | 412 | Северный | 1 | 1,1 | 1 | 250,80 | 78 |
| 13 | 413 | Траловая | 47 | 1,1 | 1 | 158,84 | 49 |
| 14 | 414 | Ленина | 29 | 1,1 | 1 | 321,86 | 100 |
| 15 | 415 | А. Павлова | 19 | 1,1 | 1 | 317,68 | 99 |
| 16 | 416 | Чапаева | 1 | 1,1 | 1 | 48,07 | 15 |
| 17 | 417 | Серафимовича | 1 | 1,1 | 1 | 127,49 | 40 |
| 18 | 418 | Шолохова | 22 | 1,1 | 1 | 56,43 | 18 |
| 19 | 419 | Подгорная | 39 | 1,1 | 1 | 87,78 | 27 |
| 20 | 420 | Заречная | 6/2 | 1,1 | 1 | 131,67 | 41 |
| 21 | 421 | Новосельская | 24 | 1,1 | 1 | 106,59 | 33 |
| 22 | 422 | Новосельская | 31а | 1,1 | 1 | 131,67 | 41 |
| 23 | 423 | Прибрежная | 65 | 1,1 | 1 | 29,26 | 9 |
| 24 | 424 | А. Хлобыстова | 28 к. 1 | 1,1 | 1 | 169,29 | 53 |
| 25 | 425 | И. Халатина | 7 | 1,1 | 2 | 543,40 | 85 |
| 26 | 426 | З. Космодемьянской | 15 к.1 | 1,1 | 1 | 321,86 | 100 |
| 27 | 427 | Кольский | 151 | 1,1 | 2 | 395,01 | 61 |

Таблица 4.1.1.12.

Адресный список предлагаемых дополнительных контейнерных площадок для сбора отходов от населения. Сегмент «совместное пользование»

| № п/п | № КП в реестре | Адрес контейнерной площадки |  | Вместимость 1 контейнера, куб.м | Количество контейнеров, шт. | Годовой объем образования куб.м/год | % наполненности контейнеров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 375 | Ч. Лучинского | 40 к. 1 | 1,1 | 1 | 365,75 | 113,8699 |
| 2 | 376 | Халатина | 3-5 | 1,1 | 2 | 700,91 | 109,108 |
| 3 | 377 | Папанина | 30 | 1,1 | 2 | 457,71 | 71,25 |
| 4 | 378 | Терский | 3 | 1,1 | 2 | 518,35 | 80,6896 |
| 5 | 379 | Мира | 10 | 1,1 | 2 | 464,054 | 72,23755 |
| 6 | 380 | Ленина | 89 | 1,1 | 1 | 310,156 | 96,56164 |
| 7 | 381 | С. Перовской | 11 | 1,1 | 2 | 476,938 | 74,24315 |
| 8 | 382 | Полухина | 9 | 1,1 | 1 | 336,49 | 104,7603 |
| 9 | 383 | Котовского | 24а | 1,1 | 1 | 219,45 | 68,32192 |
| 10 | 384 | Тарана | 14 | 1,1 | 2 | 588,962 | 91,68151 |
| 11 | 385 | Адмирала флота Лобова | 43 к. 1 | 1,1 | 1 | 341,088 | 106,1918 |

4.1.2. Расчет необходимого мусоровозного парка для сбора ТБО

В подразделе 4.1. представлены маршруты движения мусоровозной техники. Для вывоза ТБО подобраны современные мусоровозы с задней загрузкой марки КО-440-В1 - вместимостью кузова 18 куб.м - по объему и 10,85 т - по тоннажу, с коэффициентом уплотнения отходов от 2,5 до 9.

Маршруты были составлены на 8 часовой рабочий день. Для 22 маршрутов - потребность в мусоровозной технике для вывоза ТБО составляет 22 мусоровоза марки 
КО-440-В1.

4.1.3. Расчет необходимого контейнерного парка для сбора КГО

В настоящее время на территории города Мурманск имеется 23 площадки, на которых размещено 23 бункера вместимостью 6,5 куб.м, предназначенных для сбора КГО от населения. Также размещение КГО осуществляется путем их складирования на выделенных площадках, примыкающих к площадкам для сбора ТБО. В ряде случаев это приводит к захламлению контейнерных площадок.

Расчетное количество возможного образования на территории КГО от жилого фонда составляет 328,386 тыс. куб.м/год (существующее состояние), на расчетный срок реализации генерального плана - 360,632 тыс. куб.м/год.

Расчет потребности в бункерах для сбора КГО проводился по формуле:

Где: N - необходимое количество бункеров, ед; V - годовой объем образования КГО, куб.м/год; v - вместимость 1 бункера установленного на КП; t - нормативная периодичность вывоза - не реже 1 раза в 5 дней (на основании ранее проведенных подобных расчетах, рекомендуется применять более частую периодичность вывоза, чем реже периодичность, тем выше потребность в контейнерном парке).

Расчет на бункеры-накопители вместимостью 6,5 куб.м.

N=328 386,21 * (1.0/6.5*(365/5)) = 692 ед.

Расчет на бункеры-накопители вместимостью 8 куб. м.

N=328 386,21 * (1.0/8*(365/5)) = 562 ед.

Проектом предлагается установить на территории города Мурманска 562 бункера для сбора КГО вместимостью 8 куб.м каждый. Периодичность вывоза КГО - не реже 1 раза в 5 дней. Местоположение контейнерных площадок для сбора КГО представлено в приложении 
№ 9 на схеме № 49.

Адресный список предлагаемых мест размещения бункеров для сбора КГО представлен в таблице 4.1.3.1.

Таблица 4.1.3.1.

| № п/п | № КП в реестре | Адрес контейнерной площадки | Количество бункеров, шт | Вместимость 1 бункера, куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 24 | ул. Фролова, 14 | 1 | 8 |
| 2 | 25 | ул. Огни Мурманска, 24 | 1 | 8 |
| 3 | 26 | ул. Полухина, 5 | 1 | 8 |
| 4 | 27 | пер. Дальний, 16 | 1 | 8 |
| 5 | 28 | ул. А. Павлова, 30 | 1 | 8 |
| 6 | 29 | ул. Радищева, 51 | 1 | 8 |
| 7 | 30 | ул. Радищева, 41 | 1 | 8 |
| 8 | 31 | ул. Куйбышева, 1а | 1 | 8 |
| 9 | 32 | ул. Чехова, 10 | 1 | 8 |
| 10 | 33 | ул. Куйбышева, 14 | 1 | 8 |
| 11 | 34 | ул. Радищева, 44/9 | 1 | 8 |
| 12 | 35 | ул. Рылеева, 3 | 1 | 8 |
| 13 | 36 | ул. Куйбышева, 3 | 1 | 8 |
| 14 | 37 | ул. Фролова, 11б | 1 | 8 |
| 15 | 38 | ул. Полухина, 16 | 1 | 8 |
| 16 | 39 | ул. Полухина, 20 | 1 | 8 |
| 17 | 40 | ул. Фурманова, 15 | 1 | 8 |
| 18 | 41 | ул. Радищева, 66 | 1 | 8 |
| 19 | 42 | ул. Чехова, 9 | 1 | 8 |
| 20 | 43 | ул. Фролова, 24 | 1 | 8 |
| 21 | 44 | ул. А. Павлова, 14 | 1 | 8 |
| 22 | 45 | ул. Полухина, 12б | 1 | 8 |
| 23 | 46 | ул. Загородная, 22 | 1 | 8 |
| 24 | 47 | ул. Октябрьская, 29 | 1 | 8 |
| 25 | 48 | пр. Героев-североморцев, 3/1 | 1 | 8 |
| 26 | 49 | ул. Ю. Гагарина, 25/2 | 1 | 8 |
| 27 | 50 | ул. Миронова, 4 | 1 | 8 |
| 28 | 51 | ул. Миронова, 16/32 | 1 | 8 |
| 29 | 52 | ул. Свердлова, 42/2 | 1 | 8 |
| 30 | 53 | ул. А. Бредова, 12 | 1 | 8 |
| 31 | 54 | ул. И. Халатина, 12 | 1 | 8 |
| 32 | 55 | ул. И. Халатина, 14 | 1 | 8 |
| 33 | 56 | ул. Ч. Лучинского, 12 | 1 | 8 |
| 34 | 57 | ул. Маяковского, 3 | 1 | 8 |
| 35 | 58 | ул. Маяковского, 21 | 1 | 8 |
| 36 | 59 | ул. Маяковского, 25 | 1 | 8 |
| 37 | 60 | ул. Маяковского, 27 | 1 | 8 |
| 38 | 61 | ул. Успенского, 4 | 1 | 8 |
| 39 | 62 | ул. Александрова, 40 | 1 | 8 |
| 40 | 63 | ул. Аскольдовцев, 16 | 1 | 8 |
| 41 | 64 | ул. Аскольдовцев, 38 | 1 | 8 |
| 42 | 65 | ул. Ч. Лучинского, 32/2 | 1 | 8 |
| 43 | 66 | ул. Аскольдовцев, 35 | 1 | 8 |
| 44 | 67 | ул. Гончарова, 20 | 1 | 8 |
| 45 | 68 | ул. А. Хлобыстова, 3 | 1 | 8 |
| 46 | 69 | ул. А. Хлобыстова, 14/3 | 1 | 8 |
| 47 | 70 | ул. Адмирала флота Лобова, 9/5 | 1 | 8 |
| 48 | 71 | ул. Адмирала флота Лобова, 55 | 1 | 8 |
| 49 | 72 | ул. Набережная, 15 | 1 | 8 |
| 50 | 73 | ул. Ростинская, 1 | 1 | 8 |
| 51 | 74 | ул. Ушакова, 5/1 | 1 | 8 |
| 52 | 75 | ул. Сафонова, 17 | 1 | 8 |
| 53 | 76 | ул. Сафонова, 7 | 1 | 8 |
| 54 | 77 | ул. Адмирала флота Лобова, 26 | 1 | 8 |
| 55 | 78 | ул. А. Хлобыстова, 37 | 1 | 8 |
| 56 | 79 | ул. Ивченко, 6 | 1 | 8 |
| 57 | 80 | пер. Речной, 7 | 1 | 8 |
| 58 | 81 | ул. Аскольдовцев, 35/1 | 1 | 8 |
| 59 | 82 | ул. Инженерная, 2 | 1 | 8 |
| 60 | 83 | ул. Вице-адмирала Николаева, 15 | 1 | 8 |
| 61 | 84 | ул. Гвардейская, 2 | 1 | 8 |
| 62 | 85 | пр. Ленина, 6 | 1 | 8 |
| 63 | 86 | ул. Заводская, 5/5а | 1 | 8 |
| 64 | 87 | ул. Новое Плато, 10 | 1 | 8 |
| 65 | 88 | ул. А. Книповича, 19 | 1 | 8 |
| 66 | 89 | ул. А. Книповича, 61/2 | 1 | 8 |
| 67 | 90 | ул. К. Маклакова, 21 | 1 | 8 |
| 68 | 91 | ул. Старостина, 7 | 1 | 8 |
| 69 | 92 | пр. Связи, 13 (п. 4) | 1 | 8 |
| 70 | 93 | ул. К. Маклакова, 27 | 1 | 8 |
| 71 | 94 | ул. Старостина, 45 | 1 | 8 |
| 72 | 95 | ул. Старостина, 53 | 1 | 8 |
| 73 | 96 | ул. К. Маклакова, 44 | 1 | 8 |
| 74 | 97 | ул. Старостина, 93 | 1 | 8 |
| 75 | 98 | ул. Мира, 3 | 1 | 8 |
| 76 | 99 | ул. Трудовые Резервы, 5 | 1 | 8 |
| 77 | 100 | ул. К. Маркса, 42 | 1 | 8 |
| 78 | 101 | пр. Северный, 23 | 1 | 8 |
| 79 | 102 | ул. Кильдинская, 9 | 1 | 8 |
| 80 | 103 | ул. Кильдинская, 21 | 1 | 8 |
| 81 | 104 | ул. Старостина, 38 | 1 | 8 |
| 82 | 105 | ул. Скальная, 7 - 9 | 1 | 8 |
| 83 | 106 | ул. Скальная, 17 | 1 | 8 |
| 84 | 107 | ул. Папанина, 22 | 1 | 8 |
| 85 | 108 | ул. С. Перовской, 43 | 1 | 8 |
| 86 | 109 | ул. А. Книповича, 67 | 1 | 8 |
| 87 | 110 | ул. Г. Рыбачьего, 6 | 1 | 8 |
| 88 | 111 | ул. Г. Рыбачьего, 9 | 1 | 8 |
| 89 | 112 | ул. Г. Рыбачьего, 17 (п. 3) | 1 | 8 |
| 90 | 113 | пр. Кольский, 198 | 1 | 8 |
| 91 | 114 | пр. Кольский, 202 (п. 1) | 1 | 8 |
| 92 | 115 | ул. Шабалина, 4 | 1 | 8 |
| 93 | 116 | ул. З. Космодемьянской, 17/2 | 1 | 8 |
| 94 | 117 | пр. Молодежный, 9 | 1 | 8 |
| 95 | 118 | пр. Молодежный, 4 | 1 | 8 |
| 96 | 119 | ул. Халтурина, 7 | 1 | 8 |
| 97 | 120 | ул. Марата, 6 | 1 | 8 |
| 98 | 121 | ул. Халтурина, 35 | 1 | 8 |
| 99 | 122 | пр. Кольский, 13 | 1 | 8 |
| 100 | 123 | пр. Кольский, 24 | 1 | 8 |
| 101 | 124 | пр. Лыжный, 6 | 1 | 8 |
| 102 | 125 | ул. Ломоносова, 21/10 | 1 | 8 |
| 103 | 126 | ул. Ломоносова, 2 | 1 | 8 |
| 104 | 127 | ул. Ломоносова, 10/3 | 1 | 8 |
| 105 | 128 | ул. Ломоносова, 12 | 1 | 8 |
| 106 | 129 | ул. К. Орликовой, 57а | 1 | 8 |
| 107 | 130 | ул. К. Орликовой, 31 | 1 | 8 |
| 108 | 131 | ул. К. Орликовой, 13 | 1 | 8 |
| 109 | 132 | ул. Полярный Круг, 12 | 1 | 8 |
| 110 | 133 | пер. Якорный, 12 | 1 | 8 |
| 111 | 134 | пр. Кольский, 156 | 1 | 8 |
| 112 | 135 | пр. Бабикова, 16 | 1 | 8 |
| 113 | 136 | пр. Бабикова, 5 | 1 | 8 |
| 114 | 137 | пр. Кольский, 167 | 1 | 8 |
| 115 | 138 | ул. Крупской, 33 - 35 | 1 | 8 |
| 116 | 139 | ул. Крупской, 62 | 1 | 8 |
| 117 | 140 | ул. Крупской, 68 | 1 | 8 |
| 118 | 141 | ул. Крупской, 18 | 1 | 8 |
| 119 | 142 | ул. Крупской, 9 | 1 | 8 |
| 120 | 143 | ул. Крупской, 24 | 1 | 8 |
| 121 | 144 | ул. Шевченко, 11а | 1 | 8 |
| 122 | 145 | пер. Охотничий, 23 | 1 | 8 |
| 123 | 146 | пер. Охотничий, 21 | 1 | 8 |
| 124 | 147 | пер. Охотничий, 4 | 1 | 8 |
| 125 | 148 | ул. Лесная, 17 | 1 | 8 |
| 126 | 149 | ул. Гарнизонная, 20 | 1 | 8 |
| 127 | 150 | ул. Бондарная, 14 | 1 | 8 |
| 128 | 151 | ул. Фадеев Ручей, 16 | 1 | 8 |
| 129 | 152 | ул. Первомайская, 6 | 1 | 8 |
| 130 | 153 | ул. Первомайская, 16 | 1 | 8 |
| 131 | 154 | пр. Кольский, 113 | 1 | 8 |
| 132 | 155 | пр. Кольский, 119 | 1 | 8 |
| 133 | 156 | ул. Достоевского, 5 | 1 | 8 |
| 134 | 157 | ул. Достоевского, 26 | 1 | 8 |
| 135 | 158 | пр. Кольский, 140/1 | 1 | 8 |
| 136 | 159 | пр. Кольский, 148 | 1 | 8 |
| 137 | 160 | ул. Беринга, 20 | 1 | 8 |
| 138 | 161 | ул. Баумана, 45 | 1 | 8 |
| 139 | 162 | ул. Баумана, 65 | 1 | 8 |
| 140 | 163 | ул. Каменная, 2/1 | 1 | 8 |
| 141 | 164 | пр. Кольский, 21 | 1 | 8 |
| 142 | 165 | пр. Кирова, 31а | 1 | 8 |
| 143 | 166 | ул. Фрунзе, 25 | 1 | 8 |
| 144 | 167 | ул. Пригородная, 43 | 1 | 8 |
| 145 | 168 | ул. Пригородная, 17а | 1 | 8 |
| 146 | 169 | ул. Подгорная, 64 | 1 | 8 |
| 147 | 170 | ул. Фестивальная, 2 - 4 | 1 | 8 |
| 148 | 171 | ул. Печенгская, 26 | 1 | 8 |
| 149 | 172 | ул. Зеленая, 35 | 1 | 8 |
| 150 | 173 | ул. Лесная, 25 | 1 | 8 |
| 151 | 174 | ул. Прибрежная, 6 | 1 | 8 |
| 152 | 175 | ул. Смирнова, 22 | 1 | 8 |
| 153 | 176 | ул. Шабалина, 63 (п. 2) | 1 | 8 |
| 154 | 177 | ул. Крупской, 40а | 1 | 8 |
| 155 | 178 | ул. Подгорная, 54 | 1 | 8 |
| 156 | 179 | пр. Кольский, 114/1 | 1 | 8 |
| 157 | 180 | ул. Кривошеева, 14 | 1 | 8 |
| 158 | 181 | ул. Загородная, 26/4 | 1 | 8 |
| 159 | 182 | ул. К. Либкнехта, 30 а | 1 | 8 |
| 160 | 183 | ул. К. Либкнехта, 54 | 1 | 8 |
| 161 | 184 | ул. Пищевиков, 6 | 1 | 8 |
| 162 | 185 | ул. Привокзальная, 14 | 1 | 8 |
| 163 | 186 | пер. Водопроводный, 7/2 | 1 | 8 |
| 164 | 187 | ул. Пищевиков, 10/11 | 1 | 8 |
| 165 | 188 | ул. Привокзальная, 16 | 1 | 8 |
| 166 | 189 | ул. К. Либкнехта, 31 | 1 | 8 |
| 167 | 190 | ул. К. Либкнехта, 34/7 | 1 | 8 |
| 168 | 191 | пр. Героев-североморцев, 5/3 | 1 | 8 |
| 169 | 192 | пр. Героев-североморцев, 7/2 | 1 | 8 |
| 170 | 193 | пр. Героев-североморцев, 17/2 | 1 | 8 |
| 171 | 194 | пр. Героев-североморцев, 11/2 | 1 | 8 |
| 172 | 195 | пр. Героев-североморцев, 21 | 1 | 8 |
| 173 | 196 | пр. Героев-североморцев, 27 | 1 | 8 |
| 174 | 197 | ул. Свердлова, 8/2 | 1 | 8 |
| 175 | 198 | ул. Свердлова, 5 | 1 | 8 |
| 176 | 199 | ул. Свердлова, 2/3 | 1 | 8 |
| 177 | 200 | ул. Свердлова, 4/1 | 1 | 8 |
| 178 | 201 | ул. Ю. агарина, 47/1 | 1 | 8 |
| 179 | 202 | ул. Свердлова, 48 | 1 | 8 |
| 180 | 203 | ул. Ю. Гагарина, 25 | 1 | 8 |
| 181 | 204 | ул. Миронова, 10 | 1 | 8 |
| 182 | 205 | ул. Александрова, 2 | 1 | 8 |
| 183 | 206 | ул. Аскольдовцев, 5 | 1 | 8 |
| 184 | 207 | ул. И. Халатина, 13 | 1 | 8 |
| 185 | 208 | ул. И. Халатина, 16 | 1 | 8 |
| 186 | 209 | ул. И. Халатина, 11а | 1 | 8 |
| 187 | 210 | ул. И. Халатина, 19 | 1 | 8 |
| 188 | 211 | ул. С. Ковалева, 14 | 1 | 8 |
| 189 | 212 | ул. Ч. Лучинского, 46/1 | 1 | 8 |
| 190 | 213 | ул. Александрова, 30/1 | 1 | 8 |
| 191 | 214 | ул. Аскольдовцев, 26/2 | 1 | 8 |
| 192 | 215 | ул. Гончарова, 7 | 1 | 8 |
| 193 | 216 | пр. Героев-североморцев, 78/1 | 1 | 8 |
| 194 | 217 | пр. Героев-североморцев, 72 | 1 | 8 |
| 195 | 218 | ул. Адмирала флота Лобова, 9 | 1 | 8 |
| 196 | 219 | ул. А. Хлобыстова, 15 | 1 | 8 |
| 197 | 220 | ул. Хлобыстова, 17 | 1 | 8 |
| 198 | 221 | ул. Адмирала флота Лобова, 19 | 1 | 8 |
| 199 | 222 | ул. Адмирала флота Лобова, 44 | 1 | 8 |
| 200 | 223 | ул. Адмирала флота Лобова, 60 | 1 | 8 |
| 201 | 224 | ул. Адмирала флота Лобова, 49/17 | 1 | 8 |
| 202 | 225 | ул. Сафонова, 26 | 1 | 8 |
| 203 | 226 | ул. Сафонова, 28 | 1 | 8 |
| 204 | 227 | ул. Сафонова, 47 | 1 | 8 |
| 205 | 228 | ул. Сафонова, 39 | 1 | 8 |
| 206 | 229 | ул. Сафонова, 22/33 | 1 | 8 |
| 207 | 230 | ул. Адмирала флота Лобова, 30 | 1 | 8 |
| 208 | 231 | ул. Осипенко, 10 | 1 | 8 |
| 209 | 232 | ул. Профессора Жуковского, 10 | 1 | 8 |
| 210 | 233 | ул. Свердлова, 66 | 1 | 8 |
| 211 | 234 | ул. Свердлова, 72 | 1 | 8 |
| 212 | 235 | ул. М. Гаджиева, 6 | 1 | 8 |
| 213 | 236 | пр. Героев-североморцев, 67 | 1 | 8 |
| 214 | 237 | пр. Героев-североморцев, 83/1 | 1 | 8 |
| 215 | 238 | пр. Героев-североморцев, 48 | 1 | 8 |
| 216 | 239 | ул. Аскольдовцев, 25/1 - 25/2 | 1 | 8 |
| 217 | 240 | ул. Аскольдовцев, 47 | 1 | 8 |
| 218 | 241 | ул. Ч. Лучинского, 27 | 1 | 8 |
| 219 | 242 | ул. А. Невского, 80 | 1 | 8 |
| 220 | 243 | ул. Инженерная, 12 | 1 | 8 |
| 221 | 244 | пр. Ленина, 80 | 1 | 8 |
| 222 | 245 | ул. Пушкинская, 12 | 1 | 8 |
| 223 | 246 | ул. С. Перовской, 31/11 | 1 | 8 |
| 224 | 247 | ул. Воровского, 4/22 | 1 | 8 |
| 225 | 248 | ул. С. Перовской, 19 | 1 | 8 |
| 226 | 249 | пр. Ленина, 45 | 1 | 8 |
| 227 | 250 | пр. Ленина, 55 | 1 | 8 |
| 228 | 251 | ул. Самойловой, 8 | 1 | 8 |
| 229 | 252 | ул. Шмидта, 31 | 1 | 8 |
| 230 | 253 | Театральный бульвар, 11 | 1 | 8 |
| 231 | 254 | ул. Шмидта, 1/3 | 1 | 8 |
| 232 | 255 | пр. Кольский, 8 | 1 | 8 |
| 233 | 256 | пр. Кольский, 10 | 1 | 8 |
| 234 | 257 | ул. П. Дивизии, 9 | 1 | 8 |
| 235 | 258 | пр. Ленина, 1 | 1 | 8 |
| 236 | 259 | пр. Кирова, 58 | 1 | 8 |
| 237 | 260 | ул. Гвардейская, 19 | 1 | 8 |
| 238 | 261 | пр. Кирова, 62 | 1 | 8 |
| 239 | 262 | ул. Гвардейская, 24 | 1 | 8 |
| 240 | 263 | ул. Новое Плато, 16 | 1 | 8 |
| 241 | 264 | ул. Новое Плато, 18 | 1 | 8 |
| 242 | 265 | ул. А. Книповича, 22 | 1 | 8 |
| 243 | 266 | ул. А. Книповича, 43 | 1 | 8 |
| 244 | 267 | ул. П. Зори, 17/4 | 1 | 8 |
| 245 | 268 | ул. К. Буркова, 11/18 | 1 | 8 |
| 246 | 269 | ул. А. Книповича, 61/1 | 1 | 8 |
| 247 | 270 | ул. А. Книповича, 39/3 | 1 | 8 |
| 248 | 271 | ул. Радищева, 22 | 1 | 8 |
| 249 | 272 | ул. А. Павлова, 9 | 1 | 8 |
| 250 | 273 | ул. К. Маклакова, 15 | 1 | 8 |
| 251 | 274 | ул. Старостина, 3 | 1 | 8 |
| 252 | 275 | пр. Связи, 3 | 1 | 8 |
| 253 | 276 | пр. Связи, 10 | 1 | 8 |
| 254 | 277 | пр. Связи, 26 | 1 | 8 |
| 255 | 278 | ул. П. Зори, 46а | 1 | 8 |
| 256 | 279 | ул. Воровского, 19 | 1 | 8 |
| 257 | 280 | ул. П. Зори, 30 | 1 | 8 |
| 258 | 281 | ул. К. Буркова, 37 | 1 | 8 |
| 259 | 282 | ул. Мира, 2/1 | 1 | 8 |
| 260 | 283 | ул. Старостина, 83 | 1 | 8 |
| 261 | 284 | ул. Старостина, 65 | 1 | 8 |
| 262 | 285 | ул. Скальная, 24 | 1 | 8 |
| 263 | 286 | ул. Мира, 4/1 | 1 | 8 |
| 264 | 287 | ул. К. Маркса, 45 | 1 | 8 |
| 265 | 288 | ул. К. Маркса, 40 | 1 | 8 |
| 266 | 289 | ул. К. Маркса, 39 | 1 | 8 |
| 267 | 290 | ул. Папанина, 23 | 1 | 8 |
| 268 | 291 | пр. Северный, 2 - 4 | 1 | 8 |
| 269 | 292 | пр. Северный, 6 | 1 | 8 |
| 270 | 293 | пр. Северный, 14 | 1 | 8 |
| 271 | 294 | ул. Седова, 14 | 1 | 8 |
| 272 | 295 | ш. Верхне-Ростинское, 15 | 1 | 8 |
| 273 | 296 | ул. Папанина, 5 | 1 | 8 |
| 274 | 297 | ул. Челюскинцев, 27 | 1 | 8 |
| 275 | 298 | пр. Северный, 10 (п. 4) | 1 | 8 |
| 276 | 299 | ул. Скальная, 11а | 1 | 8 |
| 277 | 300 | ул. Скальная, 15а | 1 | 8 |
| 278 | 301 | ул. К. Маркса, 6/1 | 1 | 8 |
| 279 | 302 | пр. Ленина, 83 | 1 | 8 |
| 280 | 303 | ул. Володарского, 13 | 1 | 8 |
| 281 | 304 | пр. Ленина, 94 | 1 | 8 |
| 282 | 305 | ул. Папанина, 12 | 1 | 8 |
| 283 | 306 | ул. Папанина, 34/25 | 1 | 8 |
| 284 | 307 | ул. К. Либкнехта, 10 | 1 | 8 |
| 285 | 308 | ул. Челюскинцев, 17/24 | 1 | 8 |
| 286 | 309 | ул. К. Либкнехта, 9 | 1 | 8 |
| 287 | 310 | пр. Ленина, 61 | 1 | 8 |
| 288 | 311 | ул. Гвардейская, 13 - 15 | 1 | 8 |
| 289 | 312 | ул. Г. Рыбачьего, 13 | 1 | 8 |
| 290 | 313 | ул. Г. Рыбачьего, 26 (п. 1) | 1 | 8 |
| 291 | 314 | ул. Г. Рыбачьего, 33 | 1 | 8 |
| 292 | 315 | ул. Шабалина, 59 | 1 | 8 |
| 293 | 316 | ул. Г. Рыбачьего, 38 | 1 | 8 |
| 294 | 317 | ул. Г. Рыбачьего, 48 | 1 | 8 |
| 295 | 318 | пр. Кольский, 76 | 1 | 8 |
| 296 | 319 | пр. Кольский, 66 | 1 | 8 |
| 297 | 320 | ул. Морская, 1 | 1 | 8 |
| 298 | 321 | пр. Кольский, 108/3 | 1 | 8 |
| 299 | 322 | ул. З. Космодемьянской, 29 | 1 | 8 |
| 300 | 323 | ул. З. Космодемьянской, 12 | 1 | 8 |
| 301 | 324 | пр. Кольский, 106/3 | 1 | 8 |
| 302 | 325 | пр. Кольский, 69 | 1 | 8 |
| 303 | 326 | пр. Кольский, 61 | 1 | 8 |
| 304 | 327 | ул. З. Космодемьянской, 9 | 1 | 8 |
| 305 | 328 | ул. Фрунзе, 8 | 1 | 8 |
| 306 | 329 | ул. Советская, 21 | 1 | 8 |
| 307 | 330 | пр. Кирова, 19/24 | 1 | 8 |
| 308 | 331 | ул. Советская, 15 | 1 | 8 |
| 309 | 332 | ул. Шмидта, 8 | 1 | 8 |
| 310 | 333 | пр. Кольский, 31 | 1 | 8 |
| 311 | 334 | ул. Зеленая, 78 | 1 | 8 |
| 312 | 335 | ул. Зеленая, 32 | 1 | 8 |
| 313 | 336 | пр. Кирова, 25 | 1 | 8 |
| 314 | 337 | ул. Марата, 23 | 1 | 8 |
| 315 | 338 | пр. Кольский, 44 | 1 | 8 |
| 316 | 339 | ул. Пономарева, 5 | 1 | 8 |
| 317 | 340 | ул. Ломоносова, 13 | 1 | 8 |
| 318 | 341 | ул. К. Орликовой, 44 | 1 | 8 |
| 319 | 342 | ул. К. Орликовой, 55 | 1 | 8 |
| 320 | 343 | ул. К. Орликовой, 24 | 1 | 8 |
| 321 | 344 | ул. К. Орликовой, 5 | 1 | 8 |
| 322 | 345 | ул. К. Орликовой, 41 | 1 | 8 |
| 323 | 346 | ул. К. Орликовой, 18 | 1 | 8 |
| 324 | 347 | пр. Кольский, 41 | 1 | 8 |
| 325 | 348 | пр. Кольский, 47 | 1 | 8 |
| 326 | 349 | пр. Кольский, 162 | 1 | 8 |
| 327 | 350 | ул. Беринга, 1 | 1 | 8 |
| 328 | 351 | пр. Кольский, 170 | 1 | 8 |
| 329 | 352 | пер. Якорный, 16 | 1 | 8 |
| 330 | 353 | пр. Бабикова, 9 | 1 | 8 |
| 331 | 354 | ул. К. Копытова, 9 | 1 | 8 |
| 332 | 355 | пр. Бабикова, 2 | 1 | 8 |
| 333 | 356 | пр. Кольский, 171 | 1 | 8 |
| 334 | 357 | ул. Шабалина, 19 | 1 | 8 |
| 335 | 358 | ул. Крупской, 30 | 1 | 8 |
| 336 | 359 | ул. Крупской, 23 | 1 | 8 |
| 337 | 360 | ул. Копытова, 47 - 48 | 1 | 8 |
| 338 | 361 | ул. Крупской, 22 | 1 | 8 |
| 339 | 362 | ул. Г. Рыбачьего, 35 к. 1 | 1 | 8 |
| 340 | 363 | ул. Шевченко, 14 | 1 | 8 |
| 341 | 364 | ул. Шевченко, 7а | 1 | 8 |
| 342 | 365 | пер. Охотничий, 15 | 1 | 8 |
| 343 | 366 | ул. Прибрежная, 23 | 1 | 8 |
| 344 | 367 | ул. Бондарная, 13 | 1 | 8 |
| 345 | 368 | ул. Фадеев Ручей, 26 | 1 | 8 |
| 346 | 369 | ул. Бочкова, 8 | 1 | 8 |
| 347 | 370 | ул. Бочкова, 13 | 1 | 8 |
| 348 | 371 | ул. Достоевского, 3 | 1 | 8 |
| 349 | 372 | ул. Достоевского, 11 | 1 | 8 |
| 350 | 373 | ул. Достоевского, 31 | 1 | 8 |
| 351 | 374 | ул. Беринга, 14 | 1 | 8 |
| 352 | 375 | ул. Беринга, 2 | 1 | 8 |
| 353 | 376 | пр. Ледокольный, 9 (п. 5 - 6) | 1 | 8 |
| 354 | 377 | ул. Щербакова, 14 | 1 | 8 |
| 355 | 378 | ул. Щербакова, 16 | 1 | 8 |
| 356 | 379 | ул. Щербакова, 20 | 1 | 8 |
| 357 | 380 | пр. Кольский, 139 | 1 | 8 |
| 358 | 381 | пр. Кольский, 155 | 1 | 8 |
| 359 | 382 | ул. Баумана, 41 | 1 | 8 |
| 360 | 383 | ул. Каменная, 2/2 | 1 | 8 |
| 361 | 384 | пр. Кольский, 11 | 1 | 8 |
| 362 | 385 | ул. Фрунзе, 12 | 1 | 8 |
| 363 | 386 | ул. Фрунзе, 19 | 1 | 8 |
| 364 | 387 | ул. Декабристов, 20 | 1 | 8 |
| 365 | 388 | ул. Зеленая, 56/2 | 1 | 8 |
| 366 | 389 | ул. Марата, 13а | 1 | 8 |
| 367 | 390 | пр. Кольский, 128 | 1 | 8 |
| 368 | 391 | ул. Баумана, 5 | 1 | 8 |
| 369 | 392 | ул. О. Кошевого, 3 | 1 | 8 |
| 370 | 393 | пр. Молодежный, 16 | 1 | 8 |
| 371 | 394 | ул. Володарского, 2 б | 1 | 8 |
| 372 | 395 | ул. К. Либкнехта, 44 | 1 | 8 |
| 373 | 396 | ул. Коминтерна, 16 | 1 | 8 |
| 374 | 397 | ул. Октябрьская, 25 | 1 | 8 |
| 375 | 398 | ул. Октябрьская, 42 | 1 | 8 |
| 376 | 399 | ул. Челюскинцев, 20 | 1 | 8 |
| 377 | 400 | ул. Туристов, 29а | 1 | 8 |
| 378 | 401 | ул. Туристов, 49 | 1 | 8 |
| 379 | 402 | ул. Ю. Гагарина, 3 | 1 | 8 |
| 380 | 403 | ул. Ю. Гагарина, 9/3 | 1 | 8 |
| 381 | 404 | ул. П. Морозова, 1/7 | 1 | 8 |
| 382 | 405 | ул. П. Морозова, 4а | 1 | 8 |
| 383 | 406 | ул. Свердлова, 14/1 | 1 | 8 |
| 384 | 407 | ул. Свердлова, 2/2 | 1 | 8 |
| 385 | 408 | ул. Свердлова, 40/2 | 1 | 8 |
| 386 | 409 | ул. Подстаницкого, 4 | 1 | 8 |
| 387 | 410 | ул. Подстаницкого, 20 | 1 | 8 |
| 388 | 411 | ул. Свердлова, 30/2 | 1 | 8 |
| 389 | 412 | ул. Александрова, 6 | 1 | 8 |
| 390 | 413 | ул. Александрова, 18 | 1 | 8 |
| 391 | 414 | ул. Аскольдовцев, 15 | 1 | 8 |
| 392 | 415 | ул. И. Халатина, 25 | 1 | 8 |
| 393 | 416 | ул. Ч. Лучинского, 24 | 1 | 8 |
| 394 | 417 | ул. Ч. Лучинского, 5 | 1 | 8 |
| 395 | 418 | ул. Ч. Лучинского, 13 | 1 | 8 |
| 396 | 419 | ул. Успенского, 11 | 1 | 8 |
| 397 | 420 | ул. Аскольдовцев, 30/1 | 1 | 8 |
| 398 | 421 | ул. Ч. Лучинского, 40/3 | 1 | 8 |
| 399 | 422 | ул. А. Невского, 83 | 1 | 8 |
| 400 | 423 | ул. А. Невского, 69/51 | 1 | 8 |
| 401 | 424 | пр. Героев-североморцев, 62 | 1 | 8 |
| 402 | 425 | ул. Адмирала флота Лобова, 5 | 1 | 8 |
| 403 | 426 | ул. А. Хлобыстова, 7 | 1 | 8 |
| 404 | 427 | ул. Набережная, 1/2 | 1 | 8 |
| 405 | 428 | ул. Ростинская, 7 | 1 | 8 |
| 406 | 429 | ул. Нахимова, 11 | 1 | 8 |
| 407 | 430 | ул. Адмирала флота Лобова, 39/13 | 1 | 8 |
| 408 | 431 | ул. Ушакова, 16/20 | 1 | 8 |
| 409 | 432 | ул. Адмирала флота Лобова, 33/2 | 1 | 8 |
| 410 | 433 | ул. Ушакова, 5/2 | 1 | 8 |
| 411 | 434 | ул. Ю. Гагарина, 49 | 1 | 8 |
| 412 | 435 | ул. М. Гаджиева, 2/47 | 1 | 8 |
| 413 | 436 | ул. А. Хлобыстова, 23 | 1 | 8 |
| 414 | 437 | ул. А. Хлобыстова, 30 | 1 | 8 |
| 415 | 438 | ул. Ивченко, 17 | 1 | 8 |
| 416 | 439 | пр. Героев-североморцев, 37 | 1 | 8 |
| 417 | 440 | пр. Героев-североморцев, 43 | 1 | 8 |
| 418 | 441 | пр. Героев-североморцев, 56 | 1 | 8 |
| 419 | 442 | ул. Кирпичная, 12 | 1 | 8 |
| 420 | 443 | пр. Ленина, 88 | 1 | 8 |
| 421 | 444 | пр. Ленина, 67 | 1 | 8 |
| 422 | 445 | ул. Пушкинская, 7 | 1 | 8 |
| 423 | 446 | ул. Ленинградская, 29/5 | 1 | 8 |
| 424 | 447 | ул. Воровского, 15 | 1 | 8 |
| 425 | 448 | ул. Самойловой, 5 | 1 | 8 |
| 426 | 449 | ул. Самойловой, 14 | 1 | 8 |
| 427 | 450 | ул. Коминтерна, 9/1 | 1 | 8 |
| 428 | 451 | ул. Профсоюзов, 18 | 1 | 8 |
| 429 | 452 | ул. Профсоюзов, 1 | 1 | 8 |
| 430 | 453 | ул. Профсоюзов, 22 | 1 | 8 |
| 431 | 454 | ул. К. Маркса, 9 | 1 | 8 |
| 432 | 455 | бульвар Театральный, 8 | 1 | 8 |
| 433 | 456 | ул. Егорова, 17 | 1 | 8 |
| 434 | 457 | ул. Дзержинского, 6 | 1 | 8 |
| 435 | 458 | ул. Шмидта, 17 | 1 | 8 |
| 436 | 459 | пр. Ленина, 48 | 1 | 8 |
| 437 | 460 | пр. Ленина, 70 | 1 | 8 |
| 438 | 461 | ул. Шмидта, 21 | 1 | 8 |
| 439 | 462 | пр. Ленина, 51 | 1 | 8 |
| 440 | 463 | пр. Ленина, 44 | 1 | 8 |
| 441 | 464 | ул. Шмидта, 37 | 1 | 8 |
| 442 | 465 | пр. Ленина, 15 | 1 | 8 |
| 443 | 466 | пр. Ленина, 21 | 1 | 8 |
| 444 | 467 | пр. Кольский, 2 | 1 | 8 |
| 445 | 468 | ул. П. Зори, 7 | 1 | 8 |
| 446 | 469 | ул. П. Зори, 8 | 1 | 8 |
| 447 | 470 | пр. Ленина, 18 | 1 | 8 |
| 448 | 471 | ул. Журбы, 4 | 1 | 8 |
| 449 | 472 | ул. Новое Плато, 2 | 1 | 8 |
| 450 | 473 | ул. Планерная, 3 | 1 | 8 |
| 451 | 474 | ул. Сполохи, 8 | 1 | 8 |
| 452 | 475 | ул. А. Книповича, 21 | 1 | 8 |
| 453 | 476 | ул. П. Зори, 16 | 1 | 8 |
| 454 | 477 | ул. Пономарева, 14 | 1 | 8 |
| 455 | 478 | ул. Радищева, 14 | 1 | 8 |
| 456 | 479 | ул. Радищева, 19 | 1 | 8 |
| 457 | 480 | ул. Старостина, 11/2 | 1 | 8 |
| 458 | 481 | пр. Связи, 4 | 1 | 8 |
| 459 | 482 | ул. Старостина, 31 | 1 | 8 |
| 460 | 483 | ул. К. Буркова, 27 | 1 | 8 |
| 461 | 484 | ул. Воровского, 20 | 1 | 8 |
| 462 | 485 | ул. К. Маркса, 23/51 | 1 | 8 |
| 463 | 486 | ул. К. Буркова, 25 | 1 | 8 |
| 464 | 487 | ул. К. Буркова, 45 | 1 | 8 |
| 465 | 488 | ул. Профессора Сомова, 11 | 1 | 8 |
| 466 | 489 | ул. Профессора Сомова, 6 | 1 | 8 |
| 467 | 490 | ул. Старостина, 37 | 1 | 8 |
| 468 | 491 | ул. К. Маркса, 61 | 1 | 8 |
| 469 | 492 | ул. П. Зори, 49/2 | 1 | 8 |
| 470 | 493 | ул. К. Маркса, 48 | 1 | 8 |
| 471 | 494 | ул. Трудовые Резервы, 13 | 1 | 8 |
| 472 | 495 | ул. Трудовые Резервы, 6 - 8 | 1 | 8 |
| 473 | 496 | ул. Папанина, 17 | 1 | 8 |
| 474 | 497 | ш. Верхне-Ростинское, 3 | 1 | 8 |
| 475 | 498 | ул. Седова, 20 | 1 | 8 |
| 476 | 499 | ул. Октябрьская, 14 | 1 | 8 |
| 477 | 500 | ул. С. Перовской, 39 | 1 | 8 |
| 478 | 501 | пр. Ленина, 101 | 1 | 8 |
| 479 | 502 | ул. Гвардейская, 12/1 | 1 | 8 |
| 480 | 503 | пр. Ленина, 65 | 1 | 8 |
| 481 | 504 | пр. Кольский, 210 | 1 | 8 |
| 482 | 505 | ул. Шабалина, 7 | 1 | 8 |
| 483 | 506 | пр. Кольский, 102 (п. 4) | 1 | 8 |
| 484 | 507 | пр. Кольский, 84 | 1 | 8 |
| 485 | 508 | ул. Халтурина, 11 | 1 | 8 |
| 486 | 509 | ул. Пономарева, 9/4 | 1 | 8 |
| 487 | 510 | ул. Полярный Круг, 6 | 1 | 8 |
| 488 | 511 | пр. Кольский, 168 | 1 | 8 |
| 489 | 512 | ул. К. Копытова, 27 | 1 | 8 |
| 490 | 513 | ул. Г. Рыбачьего, 55 | 1 | 8 |
| 491 | 514 | ул. Шевченко, 26 | 1 | 8 |
| 492 | 515 | ул. Баумана, 16 | 1 | 8 |
| 493 | 516 | ул. Баумана, 34 | 1 | 8 |
| 494 | 517 | пр. Кольский, 105 | 1 | 8 |
| 495 | 518 | ул. Достоевского, 17 | 1 | 8 |
| 496 | 519 | пр. Кольский, 140/3 | 1 | 8 |
| 497 | 520 | пр. Кольский, 97/2 | 1 | 8 |
| 498 | 521 | ул. Щербакова, 8 | 1 | 8 |
| 499 | 522 | ул. Щербакова, 12 | 1 | 8 |
| 500 | 523 | ул. Баумана, 37 | 1 | 8 |
| 501 | 524 | ул. Щербакова, 34 | 1 | 8 |
| 502 | 525 | ул. Генералова, 22 | 1 | 8 |
| 503 | 526 | ул. Марата, 16 | 1 | 8 |
| 504 | 527 | ул. Бондарная, 10 | 1 | 8 |
| 505 | 528 | ул. Баумана, 38 | 1 | 8 |
| 506 | 529 | ул. А. Книповича, 37 | 1 | 8 |
| 507 | 530 | ул. К. Копытова, 4 | 1 | 8 |
| 508 | 531 | ул. Боровая, 43а | 1 | 8 |
| 509 | 532 | ул. Новосельская, 24 | 1 | 8 |
| 510 | 533 | п. Брянский, 2 | 1 | 8 |
| 511 | 534 | ул. Набережная, 8 | 1 | 8 |
| 512 | 535 | ул. А. Хлобыстова, 20 к.1 | 1 | 8 |
| 513 | 536 | ул. Судоремонтная, 66 | 1 | 8 |
| 514 | 537 | ул. Судоремонтная, 71 | 1 | 8 |
| 515 | 538 | ул. К. Копытова, 21 | 1 | 8 |
| 516 | 539 | пр. Кольский, 174/5 | 1 | 8 |
| 517 | 540 | пр. Ледокольный, 7 (п. 1 - 2) | 1 | 8 |
| 518 | 541 | П. Зори, 40 | 1 | 8 |
| 519 | 542 | ул. К. Маклакова, 35 | 1 | 8 |
| 520 | 543 | ул. Папанина, 30 | 1 | 8 |
| 521 | 544 | пр. Героев-североморцев, 16 | 1 | 8 |
| 522 | 545 | пр. Героев-североморцев, 30 | 1 | 8 |
| 523 | 546 | ул. Ч. Лучинского, 40 к. 1 | 1 | 8 |
| 524 | 547 | ул. Сафонова, 10 | 1 | 8 |
| 525 | 548 | ул. Прибрежная, 65 | 1 | 8 |
| 526 | 549 | ул. Торфяная, 39 | 1 | 8 |
| 527 | 550 | ул. Траловая, 27 | 1 | 8 |
| 528 | 551 | ул. С.Перовской, 11 | 1 | 8 |
| 529 | 552 | ул. Кильдинская, 1 | 1 | 8 |
| 530 | 553 | ул. Мира, 10 | 1 | 8 |
| 531 | 554 | ул. Котовского, 24а | 1 | 8 |
| 532 | 555 | пр. Кольский, 91/3 | 1 | 8 |
| 533 | 556 | ул. Шолохова, 22 | 1 | 8 |
| 534 | 557 | ул. Серафимовича, 11 | 1 | 8 |
| 535 | 558 | ул. А. Книповича, 44 | 1 | 8 |
| 536 | 559 | ул. А. Книповича, 34 | 1 | 8 |
| 537 | 560 | ул. П.Зори, 33 к.2 | 1 | 8 |
| 538 | 561 | ул. П.Зори, 25 к.1 | 1 | 8 |
| 539 | 562 | ул. Аскольдовцев, 29 | 1 | 8 |

4.1.4. Расчет необходимого мусоровозного парка для сбора КГО

При расчете потребности мусоровозной техники для вывоза КГО учитывались следующие факторы:

| 1 |  | расстояние до места размещения отходов |
| --- | --- | --- |
| 2 |  | транспортные потоки мусоровозов |

Для расчета числа спецмашин для вывоза КГО был взят мусоровоз КО-440-А

Среднее плечо пробега принимается 20 км.

Исходные данные для расчета представлены в таблице 4.1.4.1.

Таблица 4.1.4.1.

| Количество бункеров по 1 маршруту | Протяжённость маршрута, км | Время, затраченное на погрузку/ выгрузку, мин | Время подготовительных работ, мин | Время, затраченное на прохождение пути маршрута, мин | Продолжительность смены, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 300 | 80 | 45 | 477 | 480 |

Количество маршрутов: 562/7 = 80

Расчет потребности мусоровозной техники для вывоза КГО сведен в таблицу 4.1.4.2.

Таблица 4.1.4.2.

| Наименование расчетного параметра | Расчет | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Расчет затрат времени на прохождение полного цикла маршрута | Tполн. (время за маршрут) = Тпз + Тпог/раз + Тпроб Где Тпз - время, затраченное на подготовительно-заключительные операции, мин; Тпог./разг. - время, затраченное на погрузочно-разгрузочные работы, (время погрузки 1-го бункера - 5 мин, разгрузки 1 бункера - 5 мин, время опорожнения 1-го бункера составляет - 5 мин); Тпроб - время, затраченное на пробег от места сбора до городской свалки ТО и обратно, мин. Tполн. (время за маршрут) = 2785680 мин/год (по 80 маршрутам, при сменности бункера не реже 1 раза в 5 суток) |  |
| Расчет необходимого числа мусоровозов | N= Tполн. (время за маршрут) / T Где Т – продолжительность смены, мин в год; Tполн. (время за маршрут) – время, затраченное на маршрут с учетом подготовительных и разгрузочно-погрузочных работ, мин/год. N=2785680 / 174720 = 15,94/5* = 4 – округлено до целого Примечание * 5 – периодичность вывоза, не реже 1 раза в 5 суток | Т – 8 часов или 174720 мин за год |

Для осуществления 100% сбора и транспортировки КГО с территории города Мурманска необходимо 5 мусоровозов КО 440-А.

Для обеспечения системы сбора и вывоза отходов на территории города Мурманска необходимо:

Организация контейнерных площадок:

Сегмент «население»

| Контейнерная площадка на | Вместимость контейнеров, куб.м | Количество контейнеров | Количество контейнерных площадок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 контейнер | 1,1 | 37 | 37 |
| 2 контейнера | 1,1 | 110 | 55 |
| 3 контейнера | 1,1 | 114 | 38 |
| 4 контейнера | 1,1 | 100 | 25 |
| 5 контейнеров | 1,1 | 35 | 7 |
| ИТОГО: |  | 396 | 162 |

20 контейнеров вместимостью 1,1 имеются в наличии.

Сегмент «совместное пользование»

| Контейнерная площадка на | Вместимость контейнеров, куб.м | Количество контейнеров | Количество контейнерных площадок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 контейнер | 1,1 | 10 | 10 |
| 2 контейнера | 1,1 | 96 | 48 |
| 3 контейнера | 1,1 | 201 | 67 |
| 4 контейнера | 1,1 | 180 | 45 |
| 5 контейнеров | 1,1 | 130 | 26 |
| ИТОГО: |  | 617 | 196 |

103 контейнера вместимостью 1,1 имеются в наличии.

Сегмент «совместное пользование»

| Контейнерная площадка на | Вместимость контейнеров, куб.м | Количество контейнеров | Количество контейнерных площадок |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 контейнера | 1,1 | Необходим 351 контейнер для сбора отходов от населения | 6 |
| 3 контейнера | 1,1 |  | 20 |
| 4 контейнера | 1,1 |  | 56 |
| 5 контейнеров | 1,1 |  | 48 |
| ИТОГО: |  | 351 | 130 |

8 контейнеров вместимостью 1,1 имеются в наличии.

Сегмент «долевое пользование»

2. Организация вывоза. Необходимо 22 мусоровоза с задней загрузкой марки КО-440В1 (или аналог).

3. Организация сбора КГО.

| Контейнерная площадка на | Вместимость бункера, куб.м | Количество контейнеров | Количество контейнерных площадок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 бункер | 8 | 539 | 539 |

4. Организация вывоза КГО. Для осуществления 100% сбора и транспортировки КГО 5 мусоровозов КО 440-А (или аналог).

4.1.5. Расчет необходимого количества урн на остановках общественного транспорта, скверах, набережных и других местах массового пребывания людей (оценка потребности, определение оптимального месторасположения)

Согласно решению Совета депутатов города Мурманска от 26.12.2013 № 68-971 «О правилах благоустройства территории муниципального образования город Мурманск» на всех городских территориях должны быть выставлены урны. Количество урн и расстояние между ними определяется в соответствии с требованием санитарных правил и норм 
СанПиН 42-128-4690-88.

Очистка урн от отходов должна производиться по мере накопления, но не реже одного раза в сутки, мойка урн - периодически по мере необходимости, но не реже чем 1 раз в месяц в летний период. За содержание урн в чистоте несут ответственность организации, предприятия и учреждения, осуществляющие содержание закрепленных за ними территорий. В зимний период очистка урн от мусора производится ежедневно, включая выходные и праздничные дни на улицах с интенсивным движением транспорта и движением городского пассажирского транспорта категории «А» и «Б». На улицах с малой интенсивностью движения - по мере необходимости. В летний период очистка урн от мусора производится ежедневно 2 раза в сутки, включая выходные и праздничные дни. На улицах категории «В» ежедневно 1 раз в сутки.  Мойка урн производится 1 раз в месяц с применением дезинфицирующего средства

Для поддержания чистоты на территории города Мурманска установлены металлические урны в количестве 185 ед, вместимостью 30 литров; железобетонные урны в количестве 45 ед, вместимостью 42 литра и железобетонные урны в количестве 380 ед вместимостью 35 литров.

Урны установлены на тротуарах с интенсивным движением пешеходов (не менее 20 ед); на посадочных площадках остановок общественного транспорта; на пр. Кольском и пр. Ленина по 3 ед; на магистральных улицах категории «А» и «Б» (по 2 ед); у пешеходных переходов (по 
1 ед); на улицах категории «В» (по 1 ед). Содержание урн в чистоте возложено на ММБУ «Управление дорожного хозяйства», вывоз отходов осуществляется на мусоросжигательный завод или на городскую свалку, расположенную в районе Дровяное (размещение отходов на городской свалке осуществляется в дни ремонтно-профилактических работ на мусоросжигательном заводе).

Расчет необходимого количества урн.

На основании Санитарных правил и норм СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» (утв. Минздравом СССР 5 августа 1988 года 
№ 4690-88):

- п. 4. Уборка населенных мест.

- п.п. 4.1. На всех площадях и улицах, в садах, парках, на вокзалах, в аэропортах, на пристанях, рынках, остановках городского транспорта и других местах должны быть выставлены в достаточном количестве урны. Расстояние между урнами определяется органами коммунального хозяйства в зависимости от интенсивности использования магистрали (территории), но не более чем через 40 м на оживленных и 100 м - на малолюдных. Обязательна установка урн в местах остановки городского транспорта.

- п.5.1 Пляжи.

- п.п. 5.1.2. Урны необходимо располагать на расстоянии 3-5 м от полосы зеленых насаждений и не менее 10 м от уреза воды. Урны должны быть расставлены из расчета не менее одной урны на 1600 кв.м территории пляжа. Расстояние между установленными урнами не должно превышать 40 м.

- п.5.2 Рынки.

- п.п. 5.2.5. При определении числа урн следует исходить из того, что на каждые 50 кв.м площади рынка должна быть установлена одна урна, причем расстояние между ними вдоль линии торговых прилавков не должно превышать 10 м. При определении числа мусоросборников вместимостью до 100 л следует исходить из расчета: не менее одного на 200 кв.м площади рынка и устанавливать их вдоль линии торговых прилавков, при этом расстояние между ними не должно превышать 20 м. Для сбора пищевых отходов должны быть установлены специальные емкости.

- п.п. 5.2.6. На рынках площадью 0,2 га и более собранные на территории отходы следует хранить в контейнерах емкостью 0,75 м.

- п. 5.3. Парки.

- п.п. 5.3.2. При определении числа урн исходить из расчета: одна урна на 800 кв.м площади парка. На главных аллеях расстояние между урнами не должно быть более 40 м. У каждого ларька, киоска (продовольственного, сувенирного, книжного и т.д.) необходимо устанавливать урну емкостью не менее 10 л.

- п.п. 5.3.3. Для удобства сбора отходов в местах, удаленных от массового скопления отдыхающих, следует устанавливать промежуточные сборники для временного хранения отходов и смета.

- п. 5.4. Лечебно-профилактические заведения.

- п.п. 5.4.6. В медицинских лечебных учреждениях необходимо использовать только эмалированные и фаянсовые урны.

При определении числа урн следует исходить из расчета: одна урна на каждые 700 кв.м дворовой территории лечебного учреждения. На главных аллеях должны быть установлены урны на расстоянии 10 м одна от другой.

4.1.6. Мойка и дезинфекция мусоросборников и контейнеров

Одним из важнейших звеньев планово-регулярной очистки домовладений является мойка, а при необходимости и дезинфекция контейнеров.

При разгрузке контейнеров часть отходов остается на днище и стенках сборников, привлекая насекомых, птиц и грызунов, способствуя распространению специфического запаха.

Для удаления налипших отходов, контейнеры необходимо мыть, что предписывается Сан-ПиН 42-128-4690-88.

Дезинфекция и мойка контейнеров осуществляется один раз в 10 дней на месте их размещения эксплуатирующими организациями.

Так как контейнеры все время стоят в определенном месте на территории двора, целесообразно тут же и промывать их. Мойку организуют в мусороприемных камерах, имеющих подвод воды и приемный люк канализационной сети, а там, где мойку организовать нельзя, используют специальную моечную машину. Контейнеры моют сразу же после их опорожнения, поэтому моечная машина следует непосредственно за мусоровозом.

В настоящее время научно-производственным комплексом «Коммунальные машины» сконструирована машина ТГ-100 (ТГ-100А) для мойки контейнеров объемом 0,36 и 1,1 куб.м на шасси КамАЗ, которая способна обрабатывать 30 контейнеров в час непосредственно на контейнерной площадке.

Технические характеристики машины для мойки контейнеров представлены в таблице 4.1.6.1.

Таблица 4.1.6.1.

Технические характеристики ТГ-100

| Техническая характеристика | Параметр |
| --- | --- |
| Вместимость моечной камеры, л | 3000 |
| Общая вместимость баков для чистой воды, л | 6000 |
| Общая вместимость баков для отработанной воды, л | 6000 |
| Количество внутренних моечных головок в моечной камере, шт | 1 |
| Количество внешних моечных головок в моечной камере, шт | 8 |
| Емкость мусоросборочных контейнеров, с которыми возможна работа манипулятора, куб.м | 0,36 , 0,66, 0,77, 0,8 и 1,1 |
| Расход воды на мойку одного контейнера, л/контейнер | 60 |
| Эксплуатационная производительность машины, шт/ч | 30 |

На рисунке 4.1.6.1. представлена моечная машина в процессе работы

Рисунок 4.1.6.1.

Мойка контейнера в этой специализированной машине ТГ-100А производится холодной водой при больших давлениях и при положительной температуре окружающей среды. Моечная машина перемещается согласно специальному графику вслед за кузовным мусоровозом, освобождающим контейнеры от содержимого.

Такие машины оснащены базовым автомобильным оборудованием для подачи контейнера в зону мойки. Специальное оборудование включает:

| 1 |  | моечную камеру |
| --- | --- | --- |

| 2 |  | баки для чистой и отработанной воды |
| --- | --- | --- |
| 3 |  | комплект моечных головок для подачи воды под давлением при мойке на внутреннюю и внешнюю поверхности мусоросборочного контейнера |

| 4 |  | сточный бак для сбора отработанной воды из моечной камеры |
| --- | --- | --- |

| 5 |  | насосные установки для подачи воды под давлением из бака с чистой водой в моечные головки моечной камеры и удаления отработанной воды из моечной камеры |
| --- | --- | --- |
| 6 |  | манипулятор с захватом для подъема, опрокидывания и введения мусоросборочного контейнера в зону действия моечных головок моечной камеры |

4.2. Выбор и обоснование совершенствования методов и объектов сбора, обезвреживания, использования, захоронения отходов

В настоящее время на территории города Мурманск осуществляется сжигание/термическое обезвреживание ТБО и складирование отходов на городской свалке.

Сжигание/термическое обезвреживание отходов.

Сжигание не может рассматриваться как экономически оправданный или ресурсосберегающий метод, поскольку многие органические вещества, которые могли бы быть использованы, сжигаются с дополнительными затратами энергии. К тому же существующие и предлагаемые к использованию мусоросжигающие установки имеют целый ряд недостатков, главным из которых является тот, что они при работе образуют вторичные чрезвычайно токсичные отходы (полихлорированные дибензодиоксины, фураны и бифенилы), выделяемые вместе с тяжелыми металлами в окружающую среду с дымовыми газами, сточными водами и шлаком.

Преимущества:

- уменьшение объема отходов для захоронения (до 90% объема и 75% по массе);

- переработка отходов происходит практически мгновенно, нет необходимости в долгом хранении;

- выбросы продуктов сгорания в атмосферу могут контролироваться;

- зольный остаток обычно не гниющий и инертный;

- требуется относительно небольшая территория для предприятия и захоронения остатка;

- стоимость может быть уменьшена за счет утилизации и продажи тепла/энергии;

- исключается бактериальное загрязнение среды.

Недостатки:

- высокие капитальные затраты;

- высокие затраты на оборудование для очистки газовых выбросов;

- требуется опытный персонал (в частности для обслуживания котла);

- не все материалы подвергаются горению;

- некоторые материалы требуют дополнительного топлива;

- общество не поддерживает сжигание;

- социальные сложности в выборе района для строительства;

- проблема обезвреживания экотоксикантов: диоксинов, полиароматических углеводородов, тяжелых металлов в производственных выбросах (газовые выбросы, зола, сточные воды);

- высокие удельные энергозатраты 80-100 кВт-час на тонну ТБО;

- высокие затраты на захоронение токсичной золы (1/3 эксплуатационных затрат МСЗ).

Полигон с сортировочным комплексом

Полигон захоронения ТБО - это комплекс природоохранных сооружений, предназначенных для складирования, изоляции и обезвреживания твердых бытовых отходов, обеспечивающий защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующий распространению грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов.

Предлагаемый вариант размещения отходов представлен на рисунке 4.2.1. Согласно представленной схеме, на полигоне выполняются следующие виды работ – прием, складирование и изоляция твердых бытовых отходов, также сортировка принимаемых отходов с целью извлечения вторичных материальных ресурсов  с последующей передачей их специализированным предприятиям для дальнейшей переработки и/или использования.

Технологическая схема движения отходов

1. Прохождение контрольно-пропускного пункта: взвешивание, радиационный контроль.

2. Выгрузка отходов из бункера мусоровоза на площадке предварительной сортировки и удаления крупногабаритных отходов.

3. После предварительной сортировки отделенные крупногабаритные отходы подвергаются измельчению.

4. Древесные отходы используются в котельной для отопления бытовых помещений и зала сортировки.

5. Отделенные ТБО на площадке предварительной сортировки при помощи погрузчика подаются на конвейерное устройство.

6. Поступившие отходы конвейером подаются на вибростол, на котором происходит отделение мелких фракций. Отсев поступает в бункер, откуда вывозится для размещения на карту полигона.

7 Далее отходы поступают в зону ручной сортировки. Отсортированные отходы поступают в боксы, откуда выгружаются для брикетирования и формирования транспортной партии.

8. Зона хранения отобранного вторичного сырья.

9. Оставшиеся после извлечения вторичного сырья фракции по конвейеру поступают в пресс-бункер, после чего размещаются на карте полигона.

На территории подобного комплекса эксплуатируются:

- погрузчик универсальный - 2 единицы;

- экскаватор - 1 единица;

- каток-уплотнитель - 1 единица;

- бульдозер - 1 единица;

- мобильный измельчитель - 1 единица.

Потребность в сотрудниках составляет - 44 человека, в том числе ИТР - 8 человек, рабочие 36 человек.

Строительство подобного комплекса будет являться началом развития системы раздельного сбора отходов,т. к. сортировочный комплекс будет местом первичной обработки и предпродажной подготовки вторичного сырья.

Для определения экономической целесообразности строительства сортировочного комплекса на территории муниципального образования город Мурманск в приложении № 7 приведены ориентировочные расчеты возможного получения коммерческой прибыли в результате реализации вторичных ресурсов.

4.3. Выбор и обоснование оптимальных способов сбора и транспортировки отходов на территории города к местам назначения, в т.ч. в частном жилом секторе; предложения по организации селективного сбора отходов.

Принимаемая система сбора отходов зависит от:

- расстояния от места образования ТБО до объекта переработки;

- вида жилого фонда (высотная или малоэтажная застройка);

- планировки территории (ширина проездов, наличие площадей для разворота техники и т.п.);

- применяемой техники для вывоза отходов;

- принятой технологии сбора (в одно ведро, селективный);

- принятой стратегии обращения с отходами (основной технологией переработки служит размещение, отбор вторичного сырья или сжигание);

- климатических условий территории;

дорожных условий и ограничений.

Из существующих на территории города Мурманска вариантов сбора и транспортировки ТБО, был выбран сбор отходов в несминаемые контейнеры вместимостью 1,1 куб.м. Преимущества евроконтейнеров вместимостью 1,1 куб.м:

- наличие крышек для предотвращения распространения дурных запахов, растаскивания отходов животными, распространения инфекций, сохранения ресурсного потенциала отходов, предотвращения обводнения отходов;

- оснащение колесами, что позволяет выкатывать контейнер для опорожнения при вывозе мусороуборочной техникой;

- прочность, огнеупорность, сохранение прочностных свойств в холодный период времени;

- низкие адгезионные свойства (с целью предотвращения примерзания и прилипания отходов);

- использование данного вида контейнеров возможно использовать при внедрении раздельного сбора.

В подразделе 4.1. представлены контейнерные площадки, на которых проектом предлагается установка контейнеров вместимостью 1,1 куб.м. Применение данного вида контейнеров обеспечит решение проблемы приведения нормативного количества (не более 5) контейнеров на контейнерных площадках, где установлены контейнеры вместимостью 0,6-0,8 куб.м. Схемой рекомендуется переведение на расчетный срок реализации настоящего проекта всех площадок на контейнеры вместимостью 1,1 куб.м.

В таблице 4.3.1 представлен перечень предлагаемых к расстановке контейнерных площадок, в том числе в частном секторе.

Таблица 4.3.1.

| № п/п | Адрес контейнерной площадки |  | Вместимость 1 контейнера, куб.м | Количество контейнеров, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адмирала флота Лобова | 50 | 1,1 | 1 |
| 2 | Брянский | 11 | 1,1 | 1 |
| 3 | Набережная | 8 | 1,1 | 1 |
| 4 | Героев-североморцев | 16 | 1,1 | 1 |
| 5 | Героев-североморцев | 30 | 1,1 | 1 |
| 6 | Малая Ручьевая | 22 | 1,1 | 1 |
| 7 | Боровая | 43а | 1,1 | 1 |
| 8 | Судоремонтная | 71 | 1,1 | 1 |
| 9 | Судоремонтная | 66 | 1,1 | 1 |
| 10 | Кильдинская | 1 | 1,1 | 2 |
| 11 | Героев-североморцев | 22 | 1,1 | 3 |
| 12 | Северный | 1 | 1,1 | 1 |
| 13 | Траловая | 47 | 1,1 | 1 |
| 14 | Ленина | 29 | 1,1 | 1 |
| 15 | А. Павлова | 19 | 1,1 | 1 |
| 16 | Чапаева | 1 | 1,1 | 1 |
| 17 | Серафимовича | 1 | 1,1 | 1 |
| 18 | Шолохова | 22 | 1,1 | 1 |
| 19 | Подгорная | 39 | 1,1 | 1 |
| 20 | Заречная | 6/2 | 1,1 | 1 |
| 21 | Новосельская | 24 | 1,1 | 1 |
| 22 | Новосельская | 31а | 1,1 | 1 |
| 23 | Прибрежная | 65 | 1,1 | 1 |
| 24 | А. Хлобыстова | 28 к. 1 | 1,1 | 1 |
| 25 | И. Халатина | 7 | 1,1 | 2 |
| 26 | З. Космодемьянской | 15 к.1 | 1,1 | 1 |
| 27 | Кольский | 151 | 1,1 | 2 |
| 28 | Ч. Лучинского | 40 к. 1 | 1,1 | 1 |
| 29 | Халатина | 3-5 | 1,1 | 2 |
| 30 | Папанина | 30 | 1,1 | 2 |
| 31 | Терский | 3 | 1,1 | 2 |
| 32 | Мира | 10 | 1,1 | 2 |
| 33 | Ленина | 89 | 1,1 | 1 |
| 34 | С. Перовской | 11 | 1,1 | 2 |
| 35 | Полухина | 9 | 1,1 | 1 |
| 36 | Котовского | 24а | 1,1 | 1 |
| 37 | Тарана | 14 | 1,1 | 2 |
| 38 | Лобова | 43 к. 1 | 1,1 | 1 |

Для обслуживания описанного выше контейнерного парка для сбора ТБО с помощью «евроконтейнеров» оптимальным является использование мусоровозов с задней загрузкой. Основные преимущества технологии задней загрузки:

- коэффициент уплотнения мусора в мусоровозах с задней загрузкой достигает 5, в то время как в мусоровозах с боковой загрузкой этот коэффициент не превышает 1,5 - 2, поэтому при одном и том же объеме мусоросборника при применении соответствующего шасси грузоподъемность мусоровоза увеличивается в 2,5 - 3 раза, что позволяет пропорционально сократить требуемый парк спецтехники;

- технология задней загрузки позволяет решать экологические проблемы за счет исключения просыпания мусора при загрузке контейнера, так как загрузка осуществляется в габаритах мусороприемника, а не через небольшую воронку на крыше мусоросборника, как при боковой загрузке;

- работа с механизмом опрокидывания на мусоровозах с задней загрузкой значительно безопасней для оператора машины, так как подъем контейнера осуществляется на высоту 1,5 - 1,8 м от земли, а не на 2,5 - 4 м, как при боковой загрузке;

- при задней загрузке твердыми бытовыми отходами мусоровоз может загружаться и вручную, и фронтальным погрузчиком, что исключено при боковой погрузке.

При внедрении раздельного сбора отходов некоторые варианты сбора и вывоза отходов являются оптимальными, в то время как от других придется отказаться:

- система мусоропроводов не позволяет организовать раздельный сбор отходов, поэтому от нее необходимо будет полностью отказаться.

- раздельный сбор отходов может быть организован в стандартные контейнеры объемом 0,75 куб.м разного цвета или маркировки, однако с точки зрения сохранения качества вторичного сырья это не самая перспективная схема (атмосферные осадки снижают качество таких фракций как бумага).

- евроконтейнеры являются оптимальным средством для организации раздельного сбора.

- контейнеры с нижней разгрузкой наземного или заглубленного типа также с успехом могут применяться при внедрении раздельного сбора.

На рисунке 4.3.1 представлены возможные варианты исполнения контейнеров для раздельного сбора отходов.

Рисунок 4.3.1.

Контейнеры для раздельного сбора отходов

| упаковка упаковка бумага бумага пластмасса пластмасса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Для вывоза раздельно собранных отходов возможно как использование обычных мусоровозом путем организации нескольких графиков движения для разных фракций, так и специальной техники. На рисунке 4.3.2. представлен мусоровоз для раздельного сбора отходов. Таким образом, для раздельного сбора отходов наиболее подходят евроконтейнеры и контейнеры с нижней разгрузкой с соответствующей маркировкой, которые обслуживаются подходящим видом транспорта. |  | Рисунок 4.3.2. Мусоровоз для раздельного сбора отходов |
| --- | --- | --- |

При организации селективного сбора, разделение отходов на большее количество потоков нецелесообразно. Так, любой компонент отходов требует дополнительной профессиональной сортировки на МСК по сортам с одновременным удалением остаточных загрязняющих фракций, что делает бессмысленным их раздельный вывоз.

Основными потоками разделения отходов является: пластмасса, бумага, картон, стекло.

Для того чтобы большее количество площадок было задействовано в селективном сборе отходов необходимо для начала оптимизировать количество уже установленных контейнеров. Вариант оптимизации представлен в таблице 4.3.2. на примере контейнерных площадок сегмента «население».

Таблица 4.3.2.

| № п/п | Адрес контейнерной площадки |  | Вместимость 1 контейнера, куб.м | Кол-во контей-неров, шт. | Годовой объем накоп-ления ТБО, куб.м/год | Контейнеры для сбора вторсырья |  |  |  |  |  | ИТОГО кон-тейне-ров на площа-дке, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | пластмасса |  | бумаг, картон |  | стекло |  |  |
|  | наименование улицы | номер дома |  |  |  | Контей-нер | Содержа-ние компо-нента от общего объема 10,2% | Контей-нер | Содержа-ние компо-нента от общего объема 19,9% | Контей-нер | Содержа-ние компо-нента от общего объема 18,2% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Загородная | 22 | 1,1 | 3 | 1065,9 | 1 | 108,7218 | 1 | 212,1141 | - | - | 5 |
| 2 | Октябрьская | 29 | 1,1 | 1 | 344,85 | 1 | 35,1747 | 1 | 68,62515 | 1 | 62,7627 | 4 |
| 3 | Привокзальная | 20 | 1,1 | 2 | 677,16 | 1 | 69,07032 | 1 | 134,7548 | 1 | 123,2431 | 5 |
| 4 | Терский | 15/15 | 1,1 | 1 | 52,25 | 1 | 5,3295 | 1 | 10,39775 | 1 | 9,5095 | 4 |
| 5 | Героев-североморцев | 3/1 | 1,1 | 2 | 399,19 | 1 | 40,71738 | 1 | 79,43881 | 1 | 72,65258 | 5 |
| 6 | Свердлова | 2/6 | 1,1 | 1 | 336,49 | 1 | 34,32198 | 1 | 66,96151 | 1 | 61,24118 | 4 |
| 7 | Свердлова | 12/3 | 1,1 | 3 | 1070,08 | 1 | 109,1482 | 1 | 212,9459 | - | - | 5 |
| 8 | Ю. Гагарина | 33 | 1,1 | 4 | 1241,46 | 1 | 126,6289 | - | - | - | - | 5 |
| 9 | Ю. Гагарина | 25/2 | 1,1 | 2 | 405,46 | 1 | 41,35692 | 1 | 80,68654 | 1 | 73,79372 | 5 |
| 10 | В. Капустина | 5 | 1,1 | 1 | 209 | 1 | 21,318 | 1 | 41,591 | 1 | 38,038 | 4 |
| 11 | Миронова | 16/32 | 1,1 | 3 | 927,96 | 1 | 94,65192 | 1 | 184,664 | - | - | 5 |
| 12 | Свердлова | 42/2 | 1,1 | 3 | 877,8 | 1 | 89,5356 | 1 | 174,6822 | - | - | 5 |
| 13 | А. Бредова | 12 | 1,1 | 2 | 484,88 | 1 | 49,45776 | 1 | 96,49112 | 1 | 88,24816 | 5 |
| 14 | И. Халатина | 12 | 1,1 | 4 | 1358,5 | 1 | 138,567 | - | - | - | - | 5 |
| 15 | И. Халатина | 14 | 1,1 | 2 | 482,79 | 1 | 49,24458 | 1 | 96,07521 | 1 | 87,86778 | 5 |
| 16 | Ч. Лучинского | 12 | 1,1 | 2 | 612,37 | 1 | 62,46174 | 1 | 121,8616 | 1 | 111,4513 | 5 |
| 17 | Маяковского | 3 | 1,1 | 1 | 181,83 | 1 | 18,54666 | 1 | 36,18417 | 1 | 33,09306 | 4 |
| 18 | Маяковского | 21 | 1,1 | 1 | 234,08 | 1 | 23,87616 | 1 | 46,58192 | 1 | 42,60256 | 4 |
| 19 | Маяковского | 25 | 1,1 | 3 | 551,76 | 1 | 56,27952 | 1 | 109,8002 | - | - | 5 |
| 20 | Маяковского | 27 | 1,1 | 1 | 313,5 | 1 | 31,977 | 1 | 62,3865 | 1 | 57,057 | 4 |
| 21 | Успенского | 4 | 1,1 | 1 | 123,31 | 1 | 12,57762 | 1 | 24,53869 | 1 | 22,44242 | 4 |
| 22 | Александрова | 40 | 1,1 | 2 | 388,74 | 1 | 39,65148 | 1 | 77,35926 | 1 | 70,75068 | 5 |
| 23 | Александрова | 26 | 1,1 | 1 | 351,12 | 1 | 35,81424 | 1 | 69,87288 | 1 | 63,90384 | 4 |
| 24 | Александрова | 28 | 1,1 | 2 | 484,88 | 1 | 49,45776 | 1 | 96,49112 | 1 | 88,24816 | 5 |
| 25 | Аскольдовцев | 20 | 1,1 | 3 | 838,09 | 1 | 85,48518 | 1 | 166,7799 | - | - | 5 |
| 26 | Аскольдовцев | 16 | 1,1 | 2 | 700,15 | 1 | 71,4153 | 1 | 139,3299 | 1 | 127,4273 | 5 |
| 27 | Аскольдовцев | 38 | 1,1 | 2 | 503,69 | 1 | 51,37638 | 1 | 100,2343 | 1 | 91,67158 | 5 |
| 28 | Ч. Лучинского | 32/1 | 1,1 | 2 | 503,69 | 1 | 51,37638 | 1 | 100,2343 | 1 | 91,67158 | 5 |
| 29 | Ч. Лучинского | 32/3 | 1,1 | 4 | 1348,05 | 1 | 137,5011 | - | - | - | - | 5 |
| 30 | Ч. Лучинского | 35 | 1,1 | 1 | 323,95 | 1 | 33,0429 | 1 | 64,46605 | 1 | 58,9589 | 4 |
| 31 | Гончарова | 20 | 1,1 | 1 | 66,88 | 1 | 6,82176 | 1 | 13,30912 | 1 | 12,17216 | 4 |
| 32 | А. Хлобыстова | 14/3 | 1,1 | 4 | 1354,32 | 1 | 138,1406 | - | - | - | - | 5 |
| 33 | Адмирал флота Лобова | 9/5 | 1,1 | 4 | 1141,14 | 1 | 116,3963 | - | - | - | - | 5 |
| 34 | Адмирала флота Лобова | 55 | 1,1 | 1 | 160,93 | 1 | 16,41486 | 1 | 32,02507 | 1 | 29,28926 | 4 |
| 35 | Набережная | 15 | 1,1 | 1 | 271,7 | 1 | 27,7134 | 1 | 54,0683 | 1 | 49,4494 | 4 |
| 36 | Нахимова | 7 | 1,1 | 1 | 365,75 | 1 | 37,3065 | 1 | 72,78425 | 1 | 66,5665 | 4 |
| 37 | Ростинская | 1 | 1,1 | 4 | 1371,04 | 1 | 139,8461 | - | - | - | - | 5 |
| 38 | Ушакова | 4 | 1,1 | 2 | 407,55 | 1 | 41,5701 | 1 | 81,10245 | 1 | 74,1741 | 5 |
| 39 | Ушакова | 5/1 | 1,1 | 2 | 721,05 | 1 | 73,5471 | 1 | 143,489 | 1 | 131,2311 | 5 |
| 40 | Сафонова | 17 | 1,1 | 1 | 179,74 | 1 | 18,33348 | 1 | 35,76826 | 1 | 32,71268 | 4 |
| 41 | Сафонова | 7 | 1,1 | 4 | 1162,04 | 1 | 118,5281 | - | - | - | - | 5 |
| 42 | Адмирала флота Лобова | 26 | 1,1 | 1 | 280,06 | 1 | 28,56612 | 1 | 55,73194 | 1 | 50,97092 | 4 |
| 43 | Сафонова | 10 | 1,1 | 3 | 890,34 | 1 | 90,81468 | 1 | 177,1777 | - | - | 5 |
| 44 | Ивченко | 9 | 1,1 | 1 | 319,77 | 1 | 32,61654 | 1 | 63,63423 | 1 | 58,19814 | 4 |
| 45 | Ивченко | 6 | 1,1 | 2 | 583,11 | 1 | 59,47722 | 1 | 116,0389 | 1 | 106,126 | 5 |
| 46 | Речной | 7 | 1,1 | 1 | 102,41 | 1 | 10,44582 | 1 | 20,37959 | 1 | 18,63862 | 4 |
| 47 | Аскольдовцев | 35/1 | 1,1 | 4 | 1218,47 | 1 | 124,2839 | - | - | - | - | 5 |
| 48 | Инженерная | 1 | 1,1 | 4 | 1166,22 | 1 | 118,9544 | - | - | - | - | 5 |
| 49 | Инженерная | 2 | 0,7 | 3 | 589,38 | 1 | 60,11676 | 1 | 117,2866 | - | - | 5 |
| 50 | Инженерная | 5 | 1,1 | 4 | 1216,38 | 1 | 124,0708 | - | - | - | - | 5 |
| 51 | Николаева | 15 | 1,1 | 3 | 1078,44 | 1 | 110,0009 | 1 | 214,6096 | - | - | 5 |
| 52 | Гвардейская | 4 | 1,1 | 3 | 758,67 | 1 | 77,38434 | 1 | 150,9753 | - | - | 5 |
| 53 | Гвардейская | 2 | 1,1 | 1 | 163,02 | 1 | 16,62804 | 1 | 32,44098 | 1 | 29,66964 | 4 |
| 54 | Радищева | 7 | 1,1 | 3 | 994,84 | 1 | 101,4737 | 1 | 197,9732 |  | 181,0609 | 5 |
| 55 | Ленина | 6 | 1,1 | 1 | 106,59 | 1 | 10,87218 | 1 | 21,21141 | 1 | 19,39938 | 4 |
| 56 | Заводская | 5/5а | 1,1+ заглубленный 5,0 | 2+1 | 453,53 | 1 | 46,26006 | 1 | 90,25247 | - | - | 5 |
| 57 | Н. Плато | 13 | 1,1 | 3 | 1053,36 | 1 | 107,4427 | 1 | 209,6186 | - | - | 5 |
| 58 | Н. Плато | 6 | 1,1 | 3 | 942,59 | 1 | 96,14418 | 1 | 187,5754 | - | - | 5 |
| 59 | Н. Плато | 14 | 1,1 | 2 | 378,29 | 1 | 38,58558 | 1 | 75,27971 | 1 | 68,84878 | 5 |
| 60 | Н. Плато | 10 | 1,1 | 3 | 804,65 | 1 | 82,0743 | 1 | 160,1254 | - | - | 5 |
| 61 | А. Книповича | 19 | 1,1 | 2 | 388,74 | 1 | 39,65148 | 1 | 77,35926 | 1 | 70,75068 | 5 |
| 62 | А. Книповича | 61/2 | 1,1 | 3 | 873,62 | 1 | 89,10924 | 1 | 173,8504 | - | - | 5 |
| 63 | Полухина | 5 | 1,1 | 2 | 378,29 | 1 | 38,58558 | 1 | 75,27971 | 1 | 68,84878 | 5 |
| 64 | А. Павлова | 30 | 1,1 | 2 | 482,79 | 1 | 49,24458 | 1 | 96,07521 | 1 | 87,86778 | 5 |
| 65 | Радищева | 51 | 1,1 | 1 | 269,61 | 1 | 27,50022 | 1 | 53,65239 | 1 | 49,06902 | 4 |
| 66 | Радищева | 41 | 1,1 | 2 | 378,29 | 1 | 38,58558 | 1 | 75,27971 | 1 | 68,84878 | 5 |
| 67 | Чехова | 10 | 1,1 | 1 | 204,82 | 1 | 20,89164 | 1 | 40,75918 | 1 | 37,27724 | 4 |
| 68 | Куйбышева | 15 | 1,1 | 1 | 227,81 | 1 | 23,23662 | 1 | 45,33419 | 1 | 41,46142 | 4 |
| 69 | Радищева | 44/9 | 1,1 | 1 | 211,09 | 1 | 21,53118 | 1 | 42,00691 | 1 | 38,41838 | 4 |
| 70 | Пономарева | 8 | 1,1 | 4 | 1233,1 | 1 | 125,7762 | - | - | - | - | 5 |
| 71 | Г. Фролова | 7 | 1,1 | 1 | 200,64 | 1 | 20,46528 | 1 | 39,92736 | 1 | 36,51648 | 4 |
| 72 | Полухина | 16 | 1,1 | 1 | 328,13 | 1 | 33,46926 | 1 | 65,29787 | 1 | 59,71966 | 4 |
| 73 | Полухина | 20 | 1,1 | 1 | 121,22 | 1 | 12,36444 | 1 | 24,12278 | 1 | 22,06204 | 4 |
| 74 | Г. Фролова | 24 | 1,1 | 1 | 323,95 | 1 | 33,0429 | 1 | 64,46605 | 1 | 58,9589 | 4 |
| 75 | Полухина | 12а | 1,1 | 3 | 976,03 | 1 | 99,55506 | 1 | 194,23 | - | - | 5 |
| 76 | К. Маклакова | 6 | 1,1 | 3 | 781,66 | 1 | 79,72932 | 1 | 155,5503 | - | - | 5 |
| 77 | К. Маклакова | 18/4 | 1,1 | 2 | 403,37 | 1 | 41,14374 | 1 | 80,27063 | 1 | 73,41334 | 5 |
| 78 | К. Маклакова | 21 | 1,1 | 2 | 388,74 | 1 | 39,65148 | 1 | 77,35926 | 1 | 70,75068 | 5 |
| 79 | К. Маклакова | 24 | 1,1 | 2 | 453,53 | 1 | 46,26006 | 1 | 90,25247 | 1 | 82,54246 | 5 |
| 80 | Старостина | 7 | 1,1 | 3 | 764,94 | 1 | 78,02388 | 1 | 152,2231 | - | - | 5 |
| 81 | Связи | 13 (п.4) | 1,1 | 1 | 204,82 | 1 | 20,89164 | 1 | 40,75918 | 1 | 37,27724 | 4 |
| 82 | Связи | 22 | 1,1 | 2 | 670,89 | 1 | 68,43078 | 1 | 133,5071 | 1 | 122,102 | 5 |
| 83 | К. Маклакова | 27 | 1,1 | 4 | 1371,04 | 1 | 139,8461 | - | - | - | - | 5 |
| 84 | Старостина | 35 | 1,1 | 2 | 637,45 | 1 | 65,0199 | 1 | 126,8526 | 1 | 116,0159 | 5 |
| 85 | Связи | 13 п.2 | 1,1 | 3 | 819,28 | 1 | 83,56656 | 1 | 163,0367 | - | - | 5 |
| 86 | К. Маклакова | 49 | 1,1 | 3 | 748,22 | 1 | 76,31844 | 1 | 148,8958 | - | - | 5 |
| 87 | Старостина | 45 | 1,1 | 1 | 340,67 | 1 | 34,74834 | 1 | 67,79333 | 1 | 62,00194 | 4 |
| 88 | Старостина | 53 | 1,1 | 1 | 323,95 | 1 | 33,0429 | 1 | 64,46605 | 1 | 58,9589 | 4 |
| 89 | Скальная | 2 | 1,1 | 2 | 543,4 | 1 | 55,4268 | 1 | 108,1366 | 1 | 98,8988 | 5 |
| 90 | Старостина | 57 | 1,1 | 1 | 349,03 | 1 | 35,60106 | 1 | 69,45697 | 1 | 63,52346 | 4 |
| 91 | К. Маклакова | 44 | 1,1 | 1 | 392,92 | 1 | 40,07784 | 1 | 78,19108 | 1 | 71,51144 | 4 |
| 92 | Мира | 21 | 1,1 | 3 | 888,25 | 1 | 90,6015 | 1 | 176,7618 | - | - | 5 |
| 93 | Старостина | 93 | 1,1 | 3 | 877,8 | 1 | 89,5356 | 1 | 174,6822 | - | - | 5 |
| 94 | Мира | 3 | 1,1 | 2 | 689,7 | 1 | 70,3494 | 1 | 137,2503 | 1 | 125,5254 | 5 |
| 95 | Трудовые Резервы | 5 | 1,1 | 2 | 645,81 | 1 | 65,87262 | 1 | 128,5162 | 1 | 117,5374 | 5 |
| 96 | К. Маркса | 44 | 1,1 | 2 | 432,63 | 1 | 44,12826 | 1 | 86,09337 | 1 | 78,73866 | 5 |
| 97 | К. Маркса | 42 | 1,1 | 2 | 576,84 | 1 | 58,83768 | 1 | 114,7912 | 1 | 104,9849 | 5 |
| 98 | Северный | 23 | 1,1 | 2 | 384,56 | 1 | 39,22512 | 1 | 76,52744 | 1 | 69,98992 | 5 |
| 99 | Кильдинская | 9 | 1,1 | 1 | 52,25 | 1 | 5,3295 | 1 | 10,39775 | 1 | 9,5095 | 4 |
| 100 | Кильдинская | 21 | 1,1 | 1 | 211,09 | 1 | 21,53118 | 1 | 42,00691 | 1 | 38,41838 | 4 |
| 101 | Кильдинская | 25 | 1,1 | 3 | 873,62 | 1 | 89,10924 | 1 | 173,8504 | - | - | 5 |
| 102 | Верхне-Ростинское шоссе | 9 | 1,1 | 1 | 277,97 | 1 | 28,35294 | 1 | 55,31603 | 1 | 50,59054 | 4 |
| 103 | Старостина | 34 | 1,1 | 3 | 1086,8 | 1 | 110,8536 | 1 | 216,2732 | - | - | 5 |
| 104 | Старостина | 38 | 1,1 | 3 | 756,58 | 1 | 77,17116 | 1 | 150,5594 | - | - | 5 |
| 105 | Северный | 41618 | 1,1 | 1 | 68,97 | 1 | 7,03494 | 1 | 13,72503 | 1 | 12,55254 | 4 |
| 106 | Скальная | 7-9 | 1,1 | 2 | 618,64 | 1 | 63,10128 | 1 | 123,1094 | 1 | 112,5925 | 5 |
| 107 | Папанина | 22 | 1,1 | 1 | 257,07 | 1 | 26,22114 | 1 | 51,15693 | 1 | 46,78674 | 4 |
| 108 | С. Перовской | 43 | 1,1 | 1 | 248,71 | 1 | 25,36842 | 1 | 49,49329 | 1 | 45,26522 | 4 |
| 109 | А. Книповича | 67 | 1,1 | 2 | 706,42 | 1 | 72,05484 | 1 | 140,5776 | 1 | 128,5684 | 5 |
| 110 | Г. Рыбачьего | 6 | 1,1 | 4 | 1387,76 | 1 | 141,5515 | - | - | - | - | 5 |
| 111 | Г. Рыбачьего | 9 | 1,1 | 2 | 424,27 | 1 | 43,27554 | 1 | 84,42973 | 1 | 77,21714 | 5 |
| 112 | Г. Рыбачьего | 10 | 1,1 | 2 | 685,52 | 1 | 69,92304 | 1 | 136,4185 | 1 | 124,7646 | 5 |
| 113 | Г. Рыбачьего | 17 п.1 | 1,1 | 2 | 424,27 | 1 | 43,27554 | 1 | 84,42973 | 1 | 77,21714 | 5 |
| 114 | Г. Рыбачьего | 17 п.3 | 1,1 | 2 | 424,27 | 1 | 43,27554 | 1 | 84,42973 | 1 | 77,21714 | 5 |
| 115 | Г. Рыбачьего | 18 | 1,1 | 3 | 1051,27 | 1 | 107,2295 | 1 | 209,2027 | - | - | 5 |
| 116 | Г. Рыбачьего | 22 | 1,1 | 2 | 522,5 | 1 | 53,295 | 1 | 103,9775 | 1 | 95,095 | 5 |
| 117 | Г. Рыбачьего | 26 (п.3) | 1,1 | 2 | 420,09 | 1 | 42,84918 | 1 | 83,59791 | 1 | 76,45638 | 5 |
| 118 | Г. Рыбачьего | 28 | 1,1 | 3 | 754,49 | 1 | 76,95798 | 1 | 150,1435 | - | - | 5 |
| 119 | Кольский | 198 | 1,1 | 2 | 395,01 | 1 | 40,29102 | 1 | 78,60699 | 1 | 71,89182 | 5 |
| 120 | Кольский | 202 | 1,1 | 3 | 1107,7 | 1 | 112,9854 | 1 | 220,4323 | - | - | 5 |
| 121 | Кольский | 202 | 1,1 | 2 | 503,69 | 1 | 51,37638 | 1 | 100,2343 | 1 | 91,67158 | 5 |
| 122 | Шабалина | 1 | 1,1 | 2 | 562,21 | 1 | 57,34542 | 1 | 111,8798 | 1 | 102,3222 | 5 |
| 123 | Шабалина | 35 | 1,1 | 2 | 666,71 | 1 | 68,00442 | 1 | 132,6753 | 1 | 121,3412 | 5 |
| 124 | Шабалина | 49 | 1,1 | 2 | 486,97 | 1 | 49,67094 | 1 | 96,90703 | 1 | 88,62854 | 5 |
| 125 | Шабалина | 53 | 1,1 | 2 | 543,4 | 1 | 55,4268 | 1 | 108,1366 | 1 | 98,8988 | 5 |
| 126 | Шабалина | 61 | 1,1 | 2 | 512,05 | 1 | 52,2291 | 1 | 101,898 | 1 | 93,1931 | 5 |
| 127 | Г. Рыбачьего | 56 | 1,1 | 1 | 257,07 | 1 | 26,22114 | 1 | 51,15693 | 1 | 46,78674 | 4 |
| 128 | Шабалина | 4 | 1,1 | 1 | 252,89 | 1 | 25,79478 | 1 | 50,32511 | 1 | 46,02598 | 4 |
| 129 | Морская | 11 | 1,1 | 2 | 712,69 | 1 | 72,69438 | 1 | 141,8253 | 1 | 129,7096 | 5 |
| 130 | З.Космодемьян-ской | 1 | 1,1 | 1 | 321,86 | 1 | 32,82972 | 1 | 64,05014 | 1 | 58,57852 | 4 |
| 131 | З. Космодемьян-ской | 25 | 1,1 | 4 | 1285,35 | 1 | 131,1057 | - | - | - | - | 5 |
| 132 | Кольский | 102 | 1,1 | 2 | 528,77 | 1 | 53,93454 | 1 | 105,2252 | 1 | 96,23614 | 5 |
| 133 | Кольский | 104/2 | 1,1 | 2 | 729,41 | 1 | 74,39982 | 1 | 145,1526 | 1 | 132,7526 | 5 |
| 134 | З. Космодемьян-ской | 17/2 | 1,1 | 4 | 1299,98 | 1 | 132,598 | - | - | - | - | 5 |
| 135 | Молодежный | 10 | 1,1 | 2 | 420,09 | 1 | 42,84918 | 1 | 83,59791 | 1 | 76,45638 | 5 |
| 136 | Молодежный | 9 | 1,1 | 2 | 390,83 | 1 | 39,86466 | 1 | 77,77517 | 1 | 71,13106 | 5 |
| 137 | Молодежный | 4 | 1,1 | 4 | 1394,03 | 1 | 142,1911 | - | - | - | - | 5 |
| 138 | Молодежный | 8 | 1,1 | 2 | 399,19 | 1 | 40,71738 | 1 | 79,43881 | 1 | 72,65258 | 5 |
| 139 | З. Космодемьян-ской | 33 | 1,1 | 3 | 896,61 | 1 | 91,45422 | 1 | 178,4254 | - | - | 5 |
| 140 | Кольский | 88 | 1,1 | 2 | 677,16 | 1 | 69,07032 | 1 | 134,7548 | 1 | 123,2431 | 5 |
| 141 | Декабристов | 30 | 1,1 | 1 | 179,74 | 1 | 18,33348 | 1 | 35,76826 | 1 | 32,71268 | 4 |
| 142 | Халтурина | 7 | 1,1 | 1 | 275,88 | 1 | 28,13976 | 1 | 54,90012 | 1 | 50,21016 | 4 |
| 143 | Марата | 6 | 1,1 | 2 | 376,2 | 1 | 38,3724 | 1 | 74,8638 | 1 | 68,4684 | 5 |
| 144 | Халтурина | 35 | 1,1 | 2 | 710,6 | 1 | 72,4812 | 1 | 141,4094 | 1 | 129,3292 | 5 |
| 145 | Зеленая | 82 | 1,1 | 2 | 568,48 | 1 | 57,98496 | 1 | 113,1275 | 1 | 103,4634 | 5 |
| 146 | Кольский | 13 | 1,1 | 1 | 160,93 | 1 | 16,41486 | 1 | 32,02507 | 1 | 29,28926 | 4 |
| 147 | Пархоменко | 4 | 1,1 | 1 | 280,06 | 1 | 28,56612 | 1 | 55,73194 | 1 | 50,97092 | 4 |
| 148 | Кольский | 24 | 1,1 | 2 | 581,02 | 1 | 59,26404 | 1 | 115,623 | 1 | 105,7456 | 5 |
| 149 | Лыжный | 6 | 1,1 | 4 | 1145,32 | 1 | 116,8226 | - | - | - | - | 5 |
| 150 | Ломоносова | 21/10 | 1,1 | 2 | 535,04 | 1 | 54,57408 | 1 | 106,473 | 1 | 97,37728 | 5 |
| 151 | Ломоносова | 7/2 | 1,1 | 1 | 361,57 | 1 | 36,88014 | 1 | 71,95243 | 1 | 65,80574 | 4 |
| 152 | Ломоносова | 2 | 1,1 | 1 | 355,3 | 1 | 36,2406 | 1 | 70,7047 | 1 | 64,6646 | 4 |
| 153 | Ломоносова | 10/3 | 1,1 | 2 | 434,72 | 1 | 44,34144 | 1 | 86,50928 | 1 | 79,11904 | 5 |
| 154 | Ломоносова | 10/2 | 1,1 | 2 | 413,82 | 1 | 42,20964 | 1 | 82,35018 | 1 | 75,31524 | 5 |
| 155 | Ломоносова | 12 | 1,1 | 2 | 386,65 | 1 | 39,4383 | 1 | 76,94335 | 1 | 70,3703 | 5 |
| 156 | К. Орликовой | 53 | 1,1 | 2 | 395,01 | 1 | 40,29102 | 1 | 78,60699 | 1 | 71,89182 | 5 |
| 157 | К. Орликовой | 56 | 1,1 | 3 | 716,87 | 1 | 73,12074 | 1 | 142,6571 | - | - | 5 |
| 158 | К. Орликовой | 57а | 1,1 | 1 | 246,62 | 1 | 25,15524 | 1 | 49,07738 | 1 | 44,88484 | 4 |
| 159 | К. Орликовой | 29 | 1,1 | 2 | 618,64 | 1 | 63,10128 | 1 | 123,1094 | 1 | 112,5925 | 5 |
| 160 | К. Орликовой | 31 | 1,1 | 4 | 1208,02 | 1 | 123,218 | - | - | - | - | 5 |
| 161 | К. Орликовой | 33 | 1,1 | 2 | 432,63 | 1 | 44,12826 | 1 | 86,09337 | 1 | 78,73866 | 5 |
| 162 | К. Орликовой | 2 | 1,1 | 2 | 499,51 | 1 | 50,95002 | 1 | 99,40249 | 1 | 90,91082 | 5 |
| 163 | К. Орликовой | 13 | 1,1 | 1 | 206,91 | 1 | 21,10482 | 1 | 41,17509 | 1 | 37,65762 | 4 |
| 164 | П. Круг | 12 | 1,1 | 2 | 627 | 1 | 63,954 | 1 | 124,773 | 1 | 114,114 | 5 |
| 165 | Кольский | 166 | 1,1 | 2 | 384,56 | 1 | 39,22512 | 1 | 76,52744 | 1 | 69,98992 | 5 |
| 166 | Беринга | 11 | 1,1 | 2 | 581,02 | 1 | 59,26404 | 1 | 115,623 | 1 | 105,7456 | 5 |
| 167 | Беринга | 7 | 1,1 | 2 | 645,81 | 1 | 65,87262 | 1 | 128,5162 | 1 | 117,5374 | 5 |
| 168 | Якорный | 12 | 1,1 | 2 | 380,38 | 1 | 38,79876 | 1 | 75,69562 | 1 | 69,22916 | 5 |
| 169 | Кольский | 156 | 1,1 | 2 | 401,28 | 1 | 40,93056 | 1 | 79,85472 | 1 | 73,03296 | 5 |
| 170 | М. Бабикова | 15 | 1,1 | 3 | 764,94 | 1 | 78,02388 | 1 | 152,2231 | - | - | 5 |
| 171 | М. Бабикова | 16 | 1,1 | 2 | 382,47 | 1 | 39,01194 | 1 | 76,11153 | 1 | 69,60954 | 5 |
| 172 | М. Бабикова | 3 | 1,1 | 2 | 378,29 | 1 | 38,58558 | 1 | 75,27971 | 1 | 68,84878 | 5 |
| 173 | М. Бабикова | 4 (п.1) | 1,1 | 2 | 395,01 | 1 | 40,29102 | 1 | 78,60699 | 1 | 71,89182 | 5 |
| 174 | М. Бабикова | 4 (п.3) | 1,1 | 2 | 395,01 | 1 | 40,29102 | 1 | 78,60699 | 1 | 71,89182 | 5 |
| 175 | М. Бабикова | 5 | 1,1 | 1 | 353,21 | 1 | 36,02742 | 1 | 70,28879 | 1 | 64,28422 | 4 |
| 176 | М. Бабикова | 7 (п.1) | 1,1 | 2 | 604,01 | 1 | 61,60902 | 1 | 120,198 | 1 | 109,9298 | 5 |
| 177 | М. Бабикова | 167 | 1,1 | 3 | 1013,65 | 1 | 103,3923 | 1 | 201,7164 | - | - | 5 |
| 178 | Шабалина | 23 | 1,1 | 2 | 545,49 | 1 | 55,63998 | 1 | 108,5525 | 1 | 99,27918 | 5 |
| 179 | Шабалина | 27 | 1,1 | 2 | 614,46 | 1 | 62,67492 | 1 | 122,2775 | 1 | 111,8317 | 5 |
| 180 | Шабалина | 31 | 1,1 | 2 | 445,17 | 1 | 45,40734 | 1 | 88,58883 | 1 | 81,02094 | 5 |
| 181 | Крупской | 15 | 1,1 | 2 | 543,4 | 1 | 55,4268 | 1 | 108,1366 | 1 | 98,8988 | 5 |
| 182 | Крупской | 19 | 1,1 | 2 | 401,28 | 1 | 40,93056 | 1 | 79,85472 | 1 | 73,03296 | 5 |
| 183 | Крупской | 29 | 1,1 | 2 | 606,1 | 1 | 61,8222 | 1 | 120,6139 | 1 | 110,3102 | 5 |
| 184 | Крупской | 33-35 | 1,1 | 2 | 675,07 | 1 | 68,85714 | 1 | 134,3389 | 1 | 122,8627 | 5 |
| 185 | Крупской | 42, 44 | 1,1 | 2 | 643,72 | 1 | 65,65944 | 1 | 128,1003 | 1 | 117,157 | 5 |
| 186 | Крупской | 46, 48 | 1,1 | 2 | 401,28 | 1 | 40,93056 | 1 | 79,85472 | 1 | 73,03296 | 5 |
| 187 | Крупской | 50, 52 | 1,1 | 2 | 551,76 | 1 | 56,27952 | 1 | 109,8002 | 1 | 100,4203 | 5 |
| 188 | Крупской | 40 | 1,1 | 2 | 535,04 | 1 | 54,57408 | 1 | 106,473 | 1 | 97,37728 | 5 |
| 189 | К. Копытова | 49, 50 | 1,1 | 3 | 802,56 | 1 | 81,86112 | 1 | 159,7094 | - | - | 5 |
| 190 | Г. Рыбачьего | 37 | 1,1 | 3 | 961,4 | 1 | 98,0628 | 1 | 191,3186 | - | - | 5 |
| 191 | Крупской | 62 | 1,1 | 2 | 541,31 | 1 | 55,21362 | 1 | 107,7207 | 1 | 98,51842 | 5 |
| 192 | Крупской | 66 | 1,1 | 3 | 838,09 | 1 | 85,48518 | 1 | 166,7799 | - | - | 5 |
| 193 | Крупской | 68 | 1,1 | 3 | 829,73 | 1 | 84,63246 | 1 | 165,1163 | - | - | 5 |
| 194 | Крупской | 32 | 1,1 | 2 | 543,4 | 1 | 55,4268 | 1 | 108,1366 | 1 | 98,8988 | 5 |
| 195 | Крупской | 18 | 1,1 | 2 | 543,4 | 1 | 55,4268 | 1 | 108,1366 | 1 | 98,8988 | 5 |
| 196 | Крупской | 16 | 1,1 | 1 | 296,78 | 1 | 30,27156 | 1 | 59,05922 | 1 | 54,01396 | 4 |
| 197 | Крупской | 8 | 1,1 | 3 | 861,08 | 1 | 87,83016 | 1 | 171,3549 | - | - | 5 |
| 198 | Крупской | 6 | 1,1 | 2 | 392,92 | 1 | 40,07784 | 1 | 78,19108 | 1 | 71,51144 | 5 |
| 199 | Крупской | 5 | 1,1 | 2 | 664,62 | 1 | 67,79124 | 1 | 132,2594 | 1 | 120,9608 | 5 |
| 200 | Крупской | 9 | 1,1 | 2 | 415,91 | 1 | 42,42282 | 1 | 82,76609 | 1 | 75,69562 | 5 |
| 201 | Крупской | 24 | 1,1 | 2 | 405,46 | 1 | 41,35692 | 1 | 80,68654 | 1 | 73,79372 | 5 |
| 202 | Г. Рыбачьего | 35 к.2 | 1,1 | 1 | 282,15 | 1 | 28,7793 | 1 | 56,14785 | 1 | 51,3513 | 4 |
| 203 | Г. Рыбачьего | 67 | 1,1 | 2 | 568,48 | 1 | 57,98496 | 1 | 113,1275 | 1 | 103,4634 | 5 |
| 204 | Г. Рыбачьего | 71 | 1,1 | 2 | 528,77 | 1 | 53,93454 | 1 | 105,2252 | 1 | 96,23614 | 5 |
| 205 | Г. Рыбачьего | 73 | 1,1 | 2 | 397,1 | 1 | 40,5042 | 1 | 79,0229 | 1 | 72,2722 | 5 |
| 206 | Шевченко | 24 | 1,1 | 1 | 342,76 | 1 | 34,96152 | 1 | 68,20924 | 1 | 62,38232 | 4 |
| 207 | Шевченко | 11а | 1,1 | 2 | 633,27 | 1 | 64,59354 | 1 | 126,0207 | 1 | 115,2551 | 5 |
| 208 | Охотничий | 23 | 1,1 | 3 | 894,52 | 1 | 91,24104 | 1 | 178,0095 | - | - | 5 |
| 209 | Охотничий | 21 | 1,1 | 2 | 608,19 | 1 | 62,03538 | 1 | 121,0298 | 1 | 110,6906 | 5 |
| 210 | Охотничий | 4 | 1,1 | 2 | 495,33 | 1 | 50,52366 | 1 | 98,57067 | 1 | 90,15006 | 5 |
| 211 | Лесная | 17 | 1,1 | 1 | 238,26 | 1 | 24,30252 | 1 | 47,41374 | 1 | 43,36332 | 4 |
| 212 | Гарнизонная | 20 | 1,1 | 1 | 60,61 | 1 | 6,18222 | 1 | 12,06139 | 1 | 11,03102 | 4 |
| 213 | Бондарная | 14 | 1,1 | 1 | 349,03 | 1 | 35,60106 | 1 | 69,45697 | 1 | 63,52346 | 4 |
| 214 | Ф. Ручей | 16 | 1,1 | 1 | 169,29 | 1 | 17,26758 | 1 | 33,68871 | 1 | 30,81078 | 4 |
| 215 | Первомайская | 6 | 1,1 | 1 | 254,98 | 1 | 26,00796 | 1 | 50,74102 | 1 | 46,40636 | 4 |
| 216 | Первомайская | 16 | 1,1 | 1 | 300,96 | 1 | 30,69792 | 1 | 59,89104 | 1 | 54,77472 | 4 |
| 217 | Баумана | 20 | 1,1 | 2 | 401,28 | 1 | 40,93056 | 1 | 79,85472 | 1 | 73,03296 | 5 |
| 218 | Баумана | 25 | 1,1 | 2 | 593,56 | 1 | 60,54312 | 1 | 118,1184 | 1 | 108,0279 | 5 |
| 219 | Бочкова | 3 | 1,1 | 3 | 833,91 | 1 | 85,05882 | 1 | 165,9481 | - | - | 5 |
| 220 | Кольский | 113 | 1,1 | 3 | 825,55 | 1 | 84,2061 | 1 | 164,2845 | - | - | 5 |
| 221 | Кольский | 117 | 1,1 | 2 | 616,55 | 1 | 62,8881 | 1 | 122,6935 | 1 | 112,2121 | 5 |
| 222 | Кольский | 119 | 1,1 | 3 | 840,18 | 1 | 85,69836 | 1 | 167,1958 | - | - | 5 |
| 223 | Достоевского | 5 | 1,1 | 3 | 1030,37 | 1 | 105,0977 | 1 | 205,0436 | - | - | 5 |
| 224 | Достоевского | 26 | 1,1 | 3 | 869,44 | 1 | 88,68288 | 1 | 173,0186 | - | - | 5 |
| 225 | Кольский | 136/1 | 1,1 | 3 | 844,36 | 1 | 86,12472 | 1 | 168,0276 | - | - | 5 |
| 226 | Кольский | 138/1 | 1,1 | 2 | 668,8 | 1 | 68,2176 | 1 | 133,0912 | 1 | 121,7216 | 5 |
| 227 | Кольский | 140/1 | 1,1 | 3 | 900,79 | 1 | 91,88058 | 1 | 179,2572 | - | - | 5 |
| 228 | Кольский | 144 п.6 | 1,1 | 2 | 386,65 | 1 | 39,4383 | 1 | 76,94335 | 1 | 70,3703 | 5 |
| 229 | Кольский | 144 п.3 | 1,1 | 2 | 386,65 | 1 | 39,4383 | 1 | 76,94335 | 1 | 70,3703 | 5 |
| 230 | Кольский | 146 | 1,1 | 2 | 622,82 | 1 | 63,52764 | 1 | 123,9412 | 1 | 113,3532 | 5 |
| 231 | Кольский | 150/2 | 1,1 | 3 | 892,43 | 1 | 91,02786 | 1 | 177,5936 | - | - | 5 |
| 232 | Беринга | 12 | 1,1 | 2 | 637,45 | 1 | 65,0199 | 1 | 126,8526 | 1 | 116,0159 | 5 |
| 233 | Беринга | 10 | 1,1 | 2 | 411,73 | 1 | 41,99646 | 1 | 81,93427 | 1 | 74,93486 | 5 |
| 234 | Беринга | 6 | 1,1 | 2 | 725,23 | 1 | 73,97346 | 1 | 144,3208 | 1 | 131,9919 | 5 |
| 235 | Кольский | 148 | 1,1 | 3 | 810,92 | 1 | 82,71384 | 1 | 161,3731 | - | - | 5 |
| 236 | Беринга | 20 | 1,1 | 1 | 334,4 | 1 | 34,1088 | 1 | 66,5456 | 1 | 60,8608 | 4 |
| 237 | Беринга | 22 | 1,1 | 3 | 976,03 | 1 | 99,55506 | 1 | 194,23 | - | - | 5 |
| 238 | Ледокольный | 9 (п.3-4) | 1,1 | 2 | 528,77 | 1 | 53,93454 | 1 | 105,2252 | 1 | 96,23614 | 5 |
| 239 | Ледокольный | 7 (п.1-2) | 1,1 | 1 | 250,8 | 1 | 25,5816 | 1 | 49,9092 | 1 | 45,6456 | 4 |
| 240 | Ледокольный | 1 | 1,1 | 2 | 652,08 | 1 | 66,51216 | 1 | 129,7639 | 1 | 118,6786 | 5 |
| 241 | Бондарная | 1 | 1,1 | 4 | 1360,59 | 1 | 138,7802 | - | - | - | - | 5 |
| 242 | Баумана | 43/1 | 1,1 | 4 | 1331,33 | 1 | 135,7957 | - | - | - | - | 5 |
| 243 | Баумана | 45 | 1,1 | 3 | 980,21 | 1 | 99,98142 | 1 | 195,0618 | - | - | 5 |
| 244 | Баумана | 47 | 1,1 | 3 | 848,54 | 1 | 86,55108 | 1 | 168,8595 | - | - | 5 |
| 245 | Баумана | 65 | 1,1 | 3 | 1042,91 | 1 | 106,3768 | 1 | 207,5391 | - | - | 5 |
| 246 | Каменная | 2/1 | 1,1 | 2 | 672,98 | 1 | 68,64396 | 1 | 133,923 | 1 | 122,4824 | 5 |
| 247 | Кольский | 21 | 1,1 | 2 | 633,27 | 1 | 64,59354 | 1 | 126,0207 | 1 | 115,2551 | 5 |
| 248 | Кирова | 31а | 1,1 | 4 | 1412,84 | 1 | 144,1097 |  |  | - | - | 5 |
| 249 | Горького | 8 | 1,1 | 1 | 160,93 | 1 | 16,41486 | 1 | 32,02507 | 1 | 29,28926 | 4 |
| 250 | Фрунзе | 25 | 1,1 | 2 | 524,59 | 1 | 53,50818 | 1 | 104,3934 | 1 | 95,47538 | 5 |
| 251 | Пригородная | 43 | 1,1 | 1 | 150,48 | 1 | 15,34896 | 1 | 29,94552 | 1 | 27,38736 | 4 |
| 252 | Пригородная | 17а | 1,1 | 1 | 89,87 | 1 | 9,16674 | 1 | 17,88413 | 1 | 16,35634 | 4 |
| 253 | Пригородная | 64 | 1,1 | 1 | 108,68 | 1 | 11,08536 | 1 | 21,62732 | 1 | 19,77976 | 4 |
| 254 | Фестивальная | 2-4 | 1,1 | 1 | 68,97 | 1 | 7,03494 | 1 | 13,72503 | 1 | 12,55254 | 4 |
| 255 | Печенгская | 26 | 1,1 | 1 | 66,88 | 1 | 6,82176 | 1 | 13,30912 | 1 | 12,17216 | 4 |
| 256 | П. Круг | 9 | 1,1 | 2 | 618,64 | 1 | 63,10128 | 1 | 123,1094 | 1 | 112,5925 | 5 |
| 257 | Зеленая | 60 | 1,1 | 2 | 405,46 | 1 | 41,35692 | 1 | 80,68654 | 1 | 73,79372 | 5 |
| 258 | Зеленая | 35 | 1,1 | 3 | 802,56 | 1 | 81,86112 | 1 | 159,7094 | - | - | 5 |
| 259 | Лесная | 25 | 1,1 | 1 | 41,8 | 1 | 4,2636 | 1 | 8,3182 | 1 | 7,6076 | 4 |
| 260 | Прибрежная | 6 | 1,1 | 1 | 275,88 | 1 | 28,13976 | 1 | 54,90012 | 1 | 50,21016 | 4 |
| 261 | Смирнова | 22 | 1,1 | 3 | 1067,99 | 1 | 108,935 | 1 | 212,53 | - | - | 5 |
| 262 | Бондарная | 9 | 1,1 | 1 | 175,56 | 1 | 17,90712 | 1 | 34,93644 | 1 | 31,95192 | 4 |
| 263 | Шабалина | 63 (п.2) | 1,1 | 3 | 921,69 | 1 | 94,01238 | 1 | 183,4163 | - | - | 5 |
| 264 | Крупской | 40а | 1,1 | 2 | 675,07 | 1 | 68,85714 | 1 | 134,3389 | 1 | 122,8627 | 5 |
| 265 | Подгорная | 54 | 1,1 | 4 | 1197,57 | 1 | 122,1521 | - | - | - | - | 5 |
| 266 | Кольский | 114/1 | 1,1 | 1 | 242,44 | 1 | 24,72888 | 1 | 48,24556 | 1 | 44,12408 | 4 |
| 267 | Охотничий | 19 | 1,1 | 1 | 290,51 | 1 | 29,63202 | 1 | 57,81149 | 1 | 52,87282 | 4 |
| 268 | Кольский | 167 | 1,1 | 3 | 1013,65 | 1 | 103,3923 | 1 | 201,7164 | - | - | 5 |
| 269 | Ю. Гагарина | 41 | 1,1 | 3 | 827,64 | 1 | 84,41928 | 1 | 164,7004 | - | - | 5 |
| 270 | Героев-североморцев | 76/2 | 1,1 | 2 | 674,3733 | 1 | 68,78608 | 1 | 134,2003 | 1 | 122,7359 | 5 |
| 271 | Свердлова | 74 | 1,1 | 2 | 607,4933 | 1 | 61,96432 | 1 | 120,8912 | 1 | 110,5638 | 5 |
| 272 | Аскольдовцев | 29 | 1,1 | 3 | 783,75 | 1 | 79,9425 | 1 | 155,9663 | - | - | 5 |
| 273 | К. Орликовой | 38 | 1,1 | 2 | 654,17 | 1 | 66,72534 | 1 | 130,1798 | 1 | 119,0589 | 5 |
| 274 | Кольский | 91/3 | 1,1 | 4 | 1124,42 | 1 | 114,6908 | - | - | - | - | 5 |
| 275 | К. Копытова | 13 | 1,1 | 4 | 1191,3 | 1 | 121,5126 | - | - | - | - | 5 |
| 276 | А. Невского | 69/51 | 1,1 | 2 | 395,01 | 1 | 40,29102 | 1 | 78,60699 | 1 | 71,89182 | 5 |
| 277 | А. Хлобыстова | 23 | 1,1 | 3 | 760,76 | 1 | 77,59752 | 1 | 151,3912 |  |  | 5 |
| 278 | Старостина | 17 | 1,1 | 2 | 748,22 | 1 | 76,31844 | 1 | 148,8958 | 1 | 136,176 | 5 |
| 279 | Пономарева | 11 | 1,1 | 1 | 309,32 | 1 | 31,55064 | 1 | 61,55468 | 1 | 56,29624 | 4 |
| 280 | К. Копытова | 29 | 1,1 | 4 | 1193,39 | 1 | 121,7258 | - | - | - | - | 5 |
| 281 | Щербакова | 32 | 1,1 | 2 | 675,07 | 1 | 68,85714 | 1 | 134,3389 | 1 | 122,8627 | 5 |
| 282 | Щербакова | 34 | 1,1 | 4 | 1287,44 | 1 | 131,3189 | - | - | - | - | 5 |
| 283 | Старостина | 27 | 1,1 | 2 | 576,84 | 1 | 58,83768 | 1 | 114,7912 | 1 | 104,9849 | 5 |
| 284 | Адмирала флота Лобова | 50 | 1,1 | 1 | 317,68 | 1 | 32,40336 | 1 | 63,21832 | 1 | 57,81776 | 4 |
| 285 | Брянский | 11 | 1,1 | 1 | 365,75 | 1 | 37,3065 | 1 | 72,78425 | 1 | 66,5665 | 4 |
| 286 | Набережная | 8 | 1,1 | 1 | 344,85 | 1 | 35,1747 | 1 | 68,62515 | 1 | 62,7627 | 4 |
| 287 | Героев-североморцев | 16 | 1,1 | 1 | 355,3 | 1 | 36,2406 | 1 | 70,7047 | 1 | 64,6646 | 4 |
| 288 | Героев-североморцев | 30 | 1,1 | 1 | 367,84 | 1 | 37,51968 | 1 | 73,20016 | 1 | 66,94688 | 4 |
| 289 | Малая Ручьевая | 22 | 1,1 | 1 | 71,06 | 1 | 7,24812 | 1 | 14,14094 | 1 | 12,93292 | 4 |
| 290 | Боровая | 43а | 1,1 | 1 | 163,02 | 1 | 16,62804 | 1 | 32,44098 | 1 | 29,66964 | 4 |
| 291 | Судоремонтная | 71 | 1,1 | 1 | 125,4 | 1 | 12,7908 | 1 | 24,9546 | 1 | 22,8228 | 4 |
| 292 | Судоремонтная | 66 | 1,1 | 1 | 133,76 | 1 | 13,64352 | 1 | 26,61824 | 1 | 24,34432 | 4 |
| 293 | Кильдинская | 1 | 1,1 | 2 | 633,27 | 1 | 64,59354 | 1 | 126,0207 | 1 | 115,2551 | 5 |
| 294 | Героев-североморцев | 22 | 1,1 | 3 | 930,05 | 1 | 94,8651 | 1 | 185,08 | - | - | 5 |
| 295 | Северный | 1 | 1,1 | 1 | 250,8 | 1 | 25,5816 | 1 | 49,9092 | 1 | 45,6456 | 4 |
| 296 | Траловая | 47 | 1,1 | 1 | 158,84 | 1 | 16,20168 | 1 | 31,60916 | 1 | 28,90888 | 4 |
| 297 | Ленина | 29 | 1,1 | 1 | 321,86 | 1 | 32,82972 | 1 | 64,05014 | 1 | 58,57852 | 4 |
| 298 | А. Павлова | 19 | 1,1 | 1 | 317,68 | 1 | 32,40336 | 1 | 63,21832 | 1 | 57,81776 | 4 |
| 299 | Чапаева | 1 | 1,1 | 1 | 48,07 | 1 | 4,90314 | 1 | 9,56593 | 1 | 8,74874 | 4 |
| 300 | Серафимовича | 1 | 1,1 | 1 | 127,49 | 1 | 13,00398 | 1 | 25,37051 | 1 | 23,20318 | 4 |
| 301 | Шолохова | 22 | 1,1 | 1 | 56,43 | 1 | 5,75586 | 1 | 11,22957 | 1 | 10,27026 | 4 |
| 302 | Подгорная | 39 | 1,1 | 1 | 87,78 | 1 | 8,95356 | 1 | 17,46822 | 1 | 15,97596 | 4 |
| 303 | Заречная | 6/2. | 1,1 | 1 | 131,67 | 1 | 13,43034 | 1 | 26,20233 | 1 | 23,96394 | 4 |
| 304 | Новосельская | 24 | 1,1 | 1 | 106,59 | 1 | 10,87218 | 1 | 21,21141 | 1 | 19,39938 | 4 |
| 305 | Новосельская | 31а | 1,1 | 1 | 131,67 | 1 | 13,43034 | 1 | 26,20233 | 1 | 23,96394 | 4 |
| 306 | Прибрежная | 65 | 1,1 | 1 | 29,26 | 1 | 2,98452 | 1 | 5,82274 | 1 | 5,32532 | 4 |
| 307 | А. Хлобыстова | 28 к. 1 | 1,1 | 1 | 169,29 | 1 | 17,26758 | 1 | 33,68871 | 1 | 30,81078 | 4 |
| 308 | Халатина | 7 | 1,1 | 2 | 543,4 | 1 | 55,4268 | 1 | 108,1366 | 1 | 98,8988 | 5 |
| 309 | З. Космодемьян-ской | 15 к.1 | 1,1 | 1 | 321,86 | 1 | 32,82972 | 1 | 64,05014 | 1 | 58,57852 | 4 |
| 310 | Кольский | 151 | 1,1 | 2 | 395,01 | 1 | 40,29102 | 1 | 78,60699 | 1 | 71,89182 | 5 |

Наиболее коммерчески привлекательной является фракция «ПЭТ». Для данной фракции существует множество технологий переработки. Именно поэтому проектом предлагается практически на каждой площадке из сегмента «население» оборудование дополнительного контейнера для сбора данной фракции.

4.4. Разработка графиков и маршрутов движения мусоровозов, обеспечивающих сбор и вывоз отходов в зависимости от мусорообразователя

Согласно СанПиН 2.1.2.2645-10  ТБО следует удалять ежедневно независимо от дня недели, в том числе в выходные и праздничные дни.

Своевременность удаления твердых бытовых отходов достигается детальной разработкой маршрутов движения спецавтотранспорта, предусматривающих последовательный порядок передвижения транспортной единицы от объекта к объекту в пределах одной поездки (т.е. до полного заполнения машины).

Маршруты движения спецавтотранспорта составляют в форме маршрутных карт и графиков. Графики работы спецавтотранспорта, утверждаемые руководителем специализированного предприятия, выдают водителям, а также направляют в жилищно-эксплуатационные организации и территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей.

Маршрутные графики пересматриваются при изменениях количества накапливающихся отходов, при вводе в строй или выбытии объектов обслуживания, изменении условий движения на участке и т.п.

При разработке маршрутов движения спецавтотранспорта в данной работе были учтены следующие параметры:

- сведены до минимума повторные пробеги спецавтотранспорта по одним и тем же улицам;

- объединены объекты, расположенные на улицах с особо интенсивным движением, в маршруты, подлежащие обслуживанию в первую очередь;

- маршруты проложены от центра города в направлении к месту обезвреживания;

- маршруты проложены до полного заполнения кузова;

- при назначении маршрутов сохранена равномерная нагрузка на каждую транспортную единицу.

Время, затрачиваемое на выполнение маршрута, установлено на основании нормативных данных в зависимости от типа мусоровоза, состава бригады и типа установленных контейнеров.

Маршруты составлены на 8-ми часовую рабочую смену.

Для маршрутов применима мусоровозная техника марки КО-440-В1 (или аналог), т.к. использование мусоровозов с задней загрузкой способствует плавному переходу на контейнеры вместимостью 1,1 куб.м.

4.5. Разработка графиков и маршрутов движения техники при механизированной уборке улиц

Определение мест размещения баз спецтехники по обслуживанию системы сбора и транспортирования отходов

ММБУ «УДХ» осуществляет механизированную уборку территории города Мурманска на территории Ленинского, Октябрьского, Первомайского административных округов.

| № п/п | Название района | Наименование организации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ленинский | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| 2 | Октябрьский |  |
| 3 | Первомайский |  |

Расчет необходимого количества спецмашин и механизмов для механизированной уборки улиц

В ведении комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска находятся: улично-дорожная сеть (улицы, дороги, площади) протяженностью 151690,5 м. п.; площадью 2488961,5 кв.м (в том числе механизированная уборка: 2353704,9 кв.м; ручная уборка: 135256,6 кв.м);

Общие сведения о территориях города, подлежащих уборке, приведены в приложении № 8 в таблицах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Расчет необходимого количества спецмашин для механизированной уборки улиц произведен в соответствии с ОДН 218.014-99 «Автомобильные дороги общего пользования. Нормативы потребности в дорожной технике для содержания автомобильных дорог». Расчеты произведены на основании площадей проезжей части каждого района города Мурманска.

Расчеты основывались на технических характеристиках многофункциональной уборочной машины КО-823-0, т.к. данный автомобиль обеспечивает уборку улиц как в летнее, так и в зимнее время.

Поливомоечное и подметально-уборочное оборудование

Расчет техники производится по формуле:

где: F - обрабатываемая площадь проезжей части, кв.м:

кц - коэффициент цикла, характеризующий число обработок площади F за сезон (кц=26 (1 раз в неделю в летнее время));

кпр - коэффициент, учитывающий перекрытие проходов машины (кnp= l,2);

Пэ - эксплуатационная производительность машины, кв.м/ч (Пэ =20000 кв.м/ч (ширина рабочей зоны - 2,5 м; рабочая скорость движения = 8км/ч)) (Рекомендации по технологии уборки проезжей части городских дорог с применением средств комплексной механизации ЖКХ 1989 г).

Тс - продолжительность работы машины в течение суток, ч/сут;

mТ, - число дней возможной работы машины за сезон, сут. (mТ = 130 рабочих дней в течение летнего периода);

кип - коэффициент использования парка (кип=0,7).

где: n - число ездок при полуторасменном режиме;

t1 - время работы на линии на одной заправке водой/до заполнения бункера сметом, ч;

где: T - количество рабочих часов в смену, ч (Т = 12 ч, полуторасменный режим);

t0 - время, затрачиваемое на поездку к месту опорожнения бункера от смета и заправки водой, а также опорожнение бункера и заправку водой, ч.

где: tзв - время работы на линии на одной заправке водой, ч;

Vв - емкость бака для воды, м3 (Vв = 8,5 куб.м);

g - расход воды для увлажнения смета в зоне работы щеток, л/м2 (g = 0,05 л/кв.м);

v - рабочая скорость движения машины, км/ч (v = 8 км/ч);

b - ширина поливки, м (b = 2,5м).

Время работы до заполнения бункера сметом:

где: Vсм - емкость бункера для смета, куб.м (Vсм = 4,куб.м);

p - плотность смета, г/куб.см (p = 1,5 г/куб.см);

Q - уровень засоренности покрытия, г/кв.м (Q = 50 г/кв.м - предельно допустимый уровень для проезжей части дорог грузового движения);

b - ширина подметания, м (b = 2,5 м);

v - рабочая скорость движения машины, км/ч (v = 8 км/ч);

kк - коэффициент качества уборки (kк = 0,8).

Исходя из того, что время работы на одной заправке водой меньше времени заполнения бункера сметом, расчет времени работы машины на линии (t1) ведется по минимальному значению - 8,4 часов.

Время, затрачиваемое на поездку к месту опорожнения бункера от смета и заправки водой, а также опорожнение бункера и заправку водой:

где: tз - время заправки водой, ч (tз = 0,2 ч);

tРсм - время опорожнения бункера смета, ч (tРсм = 0,15  ч);

lв - среднее расстояние до пункта заправки водой/опорожнения бункера смета, км

(lв = 5 км);

v - средняя скорость движения машины, км/ч (v = 40 км/ч).

В расчете произведено округление до целого числа.

Плужно-щеточные снегоочистители

Расчет техники производится по формуле:

где: F - обрабатываемая площадь проезжей части, кв.м :

число обработок площади F за сезон (кц=44 (с периодичностью выпадения снега 1 раз в 3 дня))

ктр - коэффициент трудности снегоборьбы (ктp= 2,0 (Районы трудной и очень трудной снегоборьбы) (ОДН 218.014-99 «Автомобильные дороги общего пользования. Нормативы потребности в дорожной технике для содержания автомобильных дорог»).

Пэ - эксплуатационная производительность машины, кв.м/ч (Пэ =20000 кв.м /ч (ширина рабочей зоны – 2,5м; рабочая скорость движения = 8км/ч));

Тс - продолжительность работы машины в течение суток, ч/сут (Тс = 12ч (полуторасменный режим));

mТ, - число дней возможной работы машины за сезон, сут. (mТ = 132 уборка снега в дни снегопада)

кип - коэффициент использования парка (кип=0,7)

В расчете произведено округление до целого числа.

Распределители противогололедных материалов

Расчет техники проводится по формуле:

где: F - обрабатываемая площадь проезжей части, кв.м :

кц - коэффициент цикла, характеризующий число обработок площади F за сезон (кц = 44 (1 раз в день во время гололеда));

Пэ - эксплуатационная производительность машины, кв.м /ч (Пэ =20000 м2/ч (ширина рабочей зоны - 2,5 м; рабочая скорость движения = 20 км/ч));

Тс - продолжительность работы машины в течение суток, ч/сут;

mТ, - число дней возможной работы машины за сезон, сут. (mТ = 132 работа ведется в дни гололеда) ;

кип - коэффициент использования парка (кип=0,7).

где: n - число ездок при полуторасменном режиме;

t1 - время обработки покрытия технологическими материалами при одной загрузке бункера, ч;

где: T - количество рабочих часов в смену, ч (Т = 12 ч, полуторасменный режим);

t0 - время, затрачиваемое на поездку к месту загрузки бункера технологическими материалами и его загрузку, ч.

где: Vсм - емкость бункера, м3 (Vсм = 4,5 куб.м);

p - плотность ПСС, г/куб.см (p = 1,4 г/куб.см);

Q - плотность посыпки, г/ кв.м (Q = 30 г/ кв.м);

b - ширина посыпки, м (b = 8 м);

v - рабочая скорость движения машины, км/ч (v = 20 км/ч);

тогда:

где: tз - время загрузки технологическими материалами, ч (tз = 0,3 ч);

l - среднее расстояние до пункта загрузки бункера технологическими материалами, км (l = 5 км);

v - средняя скорость движения машины, км/ч (v = 40 км/ч).

В расчете произведено округление до целого числа в сторону увеличения.

Снегопогрузчики

Расчет количества снегопогрузчиков проводится по формуле:

где: V - объем вывозимого снега, куб.м;

Пэ - эксплуатационная производительность машины, куб.м/ч (Пэ =200 куб.м/ч (по техническим данным снегопогрузчика КО-206));

Тс - продолжительность работы машины в течение суток, ч/сут (Т = 12 ч, полуторасменный режим);

mТ, - число дней возможной работы машины за сезон, сут. (mТ = 132 (работы ведутся в течение 3 дней после снегопада));

кип - коэффициент использования парка (кип=0,7).

где: F - обрабатываемая площадь проезжей части, куб.м :

h - высота снежного покрова, м (h = 0,55 м);

kу - коэффициент уплотнения снега (kу = 2);

kдв - коэффициент доли вывозимого снега (kдв=0,5).

В расчете произведено округление до целого числа.

Общая потребность в снегопогрузчиках - 6 ед.

Самосвалы

Расчет количества самосвалов производится по формуле:

где: V - объем вывозимого снега, куб.м:

Vкуз - вместимость кузова самосвала, куб.м (Vкуз =15 куб.м (по техническим данным));

mТ, - число дней возможной работы машины за сезон, сут. (mТ = 132 (работы ведутся в течение 3 дней после снегопада));

кип - коэффициент использования парка (кип=0,7);

n1 - количество рейсов одного самосвала в день при полуторасменном режиме работы

где: T - количество рабочих часов в смену, ч (Т = 12 ч, полуторасменный режим);

t0 - время, затрачиваемое на поездку к месту разгрузки самосвала, ч;

tз - время загрузки снега в самосвал, ч

где: Vкуз - вместимость кузова самосвала, куб.м (Vкуз = 15 куб.м);

Пп - эксплуатационная производительность погрузчика, куб.м /ч (Пэ =200 куб.м /ч (по техническим данным снегопогрузчика КО-206));

где: tр - время разгрузки самосвала, ч (tр = 0,1ч);

l - среднее расстояние до места разгрузки, км (l = 5 км);

v - средняя скорость движения машины, км/ч (v = 40 км/ч).

В расчете произведено округление до целого числа.

Для механизированной уборки городской территории ММБУ «Управление дорожного хозяйства» используется 151 ед спецтехники. Сведения о наименовании спецтехнике представлены в таблице 3.1.1.1.

Графики и маршруты движения техники при механизированной уборке улиц осуществляются согласно «Разработке технологических карт по уборке городских дорог и нормативов на содержание и ремонт дорог», разработанных ГУП «Уральский научно-исследовательский институт» Академии коммунального хозяйства имени К.Д. Памфилова, Руководящий материал том I (Научно-техническая разработка по договору№ 264. Этапы 1, 2, 3), приложения том II (Научно-техническая продукция по договору № 264. Этапы 1, 2 ,3) 1997 г.

4.6. Разработка графиков движения ассенизаторских машин

Согласно СанПин 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» для сбора жидких отходов в не канализированных домовладениях устраиваются дворовые помойницы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций.

Вывоз жидких отходов из не канализированных домовладений осуществляется ассенизационным вакуумным транспортом на сливные станции или поля ассенизации.

Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не менее 20 и не более 100 м.

Своевременность удаления жидких бытовых отходов достигается детальной разработкой графиков движения спецавтотранспорта.

В настоящее время на территории города Мурманска отсутствуют действующие сливные станции, в связи с чем фекальные сточные воды не канализованного жилого фонда из выгребных ям и септиков не организованно и бесконтрольно сливаются в сети хозяйственной фекальной и ливневой канализации. Не исключена возможность несанкционированного слива стоков во внутригородские водоотводные каналы и на рельеф местности, что создает неблагоприятную санитарно-эпидемиологическую обстановку в городе и может привести к вспышкам инфекционных заболеваний, засорению и нарушению работы хозяйственной фекальной и ливневой канализации, нарушению технологического режима работы городских канализационных очистных сооружений из-за поступления запрещенных к сбросу веществ.

Схема движения ассенизаторских машин представлена в приложении № 7 на схеме 
№ 50.

4.7. Технологический регламент вывоза отходов

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент вывоза твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора разработан в целях упорядочения вывоза ТБО и КГО от населения, улучшения экологической и санитарной обстановки, создания благоприятных, здоровых и культурных условий жизни населения, повышения инвестиционной привлекательности города Мурманска.

1.2. Настоящий Регламент устанавливает единые и обязательные для исполнения нормы и требования в сфере санитарного содержания территории города Мурманска, определяет мероприятия, порядок их выполнения, порядок взаимодействия сторон при выполнении мероприятий, источники финансирования.

1.3. Регламент разработан на основании действующего законодательства, санитарных и технических норм и правил, определяющих требования к санитарному содержанию территории города, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории города Мурманска.

2. Основная цель

Основной целью Регламента является совершенствование системы вывоза ТБО и КГО посредством:

2.1. Заключения договоров между хозяйствующими субъектами и мусоровывозящей организацией (далее - Организацией), полным и своевременным выполнением условий договоров.

2.2. Установления единых требований по организации вывоза ТБО и КГО на территории города Мурманска.

2.3. Определения источников финансирования указанных мероприятий.

3. Организация вывоза ТБО.

3.1. Вывоз отходов осуществляется Организацией, имеющей специальный транспорт.

3.1.1. Вывоз отходов должен проводиться в соответствии с графиком, в котором указаны адреса, объемы и время вывоза.

3.1.2. Для обеспечения шумового комфорта жителей бытовые отходы необходимо удалять из домовладений не ранее 7 часов и не позднее 22 часов.

3.2. Вывоз отходов осуществляется разноцелевыми мусоровозами. Первые мусоровозы осуществляют сбор отходов из контейнеров смешанного типа. Вторые мусоровозы осуществляют сбор отходов из маркированных контейнеров для вторсырья. Для соблюдения условий влажности и чистоты вторсырья запрещается замена разноцелевых мусоровозов между собой при движении по маршрутам.

3.3. Предприятия, оказывающие услуги населению по управлению многоквартирными домами, заключают договоры с Организацией на вывоз и размещение ТБО. Договоры заключаются на основе количественных показателей, характеризующих накопление ТБО, согласованных тарифов на вывоз и размещение ТБО, а также согласованных графиков вывоза. Внеплановый вывоз осуществляется по заявкам.

3.4. Вывоз ТБО осуществляется ежедневно, 7 дней в неделю.

3.5. Источником финансирования вывоза и размещения ТБО являются средства собственников отходов.

4. Организация вывоза КГО

4.1. Вывоз отходов осуществляется Организацией, имеющей специальный транспорт.

4.1.1. Вывоз отходов должен проводиться в соответствии с графиком, в котором указаны адреса, объемы и время вывоза.

4.1.2. Для обеспечения шумового комфорта жителей бытовые отходы необходимо удалять из домовладений не ранее 7 часов и не позднее 22 часов.

4.2. Хозяйствующие субъекты, имеющие в своем распоряжении бункеры-накопители заключают договоры с Организацией на вывоз КГО. Договоры заключаются на основе количественных показателей, характеризующих накопление КГО, согласованных тарифов на вывоз и размещение КГО.

4.3. Вывоз КГО от объектов жилого фонда осуществляется по м ере накопления. Вывоз КГО хозяйствующих субъектов осуществляется по заявкам заказчика.

4.4. Источником финансирования вывоза и размещения КГО до утверждения тарифа для населения является средства собственников отходов.

4.8. Регламент механизированной уборки улиц, дорог, площадей, тротуаров и обособленных территорий

Перечень технологических операций и видов работ, производимых в летний период

| № п/п | Наименование вида работ | Един. измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Механизированное летнее содержание проезжей части автомобильной дороги, в том числе: |  |
| 1.1. | Подметание дорожного покрытия подметально-пылесосящей техникой | 1000 м/п |
| 1.2. | Мойка прилотковой части дорог поливомоечными машинами | 1000 м/п |
| 1.3. | Вывоз смета на полигоны ТБО, с учетом затрат на утилизацию | т |
| 2 | Ручная очистка от мусора территории придорожной и разделительной полос автомобильной дороги, в том числе: |  |
| 2.1. | Сбор мусора с придорожной и разделительных полосах вручную в мешки и переноска их к месту временного складирования | кв.м |
| 2.2. | Погрузка мусора в автомашины для транспортировки на полигоны ТБО | т |
| 2.3. | Вывоз мусора на полигоны ТБО, с учетом затрат на утилизацию | т |
| 3 | Ручная очистка обочины автомобильной дороги, в том числе: |  |
| 3.1. | Ручная очистка прилотковой части дороги от грязи | кв.м |
| 3.2. | Подметание прилотковой части дорог и обочины вручную | кв.м |
| 3.3. | Погрузка мусора в автомашины для транспортировки на полигоны ТБО | т |
| 3.4. | Вывоз мусора на полигоны ТБО, с учетом затрат на утилизацию | т |
| 4 | Очистка площадки для кратковременной остановки и стоянки автомобилей на автомобильной дороге, в том числе: |  |
| 4.1. | Подметание площадки подметальной автотехникой | кв.м |
| 4.2. | Мойка карманов поливомоечными машинами | кв.м |
| 4.3. | Очистка карманов от грязи и мусора, листвы | кв.м |
| 4.4. | Подметание карманов вручную | кв.м |
| 4.5. | Погрузка мусора в автомашины для транспортировки на полигоны ТБО | т |
| 4.6. | Вывоз мусора на полигоны ТБО, с учетом затрат на утилизацию | т |
| 5 | Содержание посадочной площадки остановочного пункта общественного пассажирского транспорта, в том числе: |  |
| 5.1. | Подметание остановочного пункта и кармана для заезда транспорта вручную | кв.м |
| 5.2. | Очистка урн от мусора | шт. |
| 5.3. | Погрузка мусора в автомашины для транспортировки на полигоны ТБО | т |
| 5.4. | Вывоз мусора на полигоны ТБО, с учетом затрат на утилизацию | т |
| 6 | Содержание автопавильона на остановочном пункте общественного пассажирского транспорта, в том числе: |  |
| 6.1. | Ремонт элементов металлических конструкций автопавильона | кв.м |
| 6.2. | Ремонт элементов деревянных конструкций автопавильона | кв.м |
| 6.3. | Окраска металлических и деревянных конструкций автопавильона с предварительной очисткой от старой краски и пыли | кв.м |
| 6.4. | Ремонт металлических урн | кв.м |
| 6.5. | Окраска металлических урн | кв.м |
| 6.6. | Очистка павильонов от рекламных объявлений | кв.м |
| 7 | Мойка автопавильона на остановочном пункте общественного пассажирского транспорта, в том числе: |  |
| 7.1. | Очистка стен павильона из монолитного поликарбоната от рекламных объявлений | кв.м |
| 7.2. | Протирка стен павильона из монолитного поликарбоната | кв.м |
| 7.3. | Мойка стен павильона из монолитного поликарбоната | кв.м |
| 8 | Содержание ливневой канализации и водоприемных колодцев, в том числе: |  |
| 8.1. | Прочистка отстойников водоприемных колодцев | куб.м |
| 8.2. | Промывка труб закрытых ливневых канализаций | м/п |
| 8.3. | Прочистка открытых ливневых лотков и канав | м/п |
| 8.4. | Погрузка ила в автомашины для транспортировки на полигоны ТБО | т |
| 8.5. | Вывоз ила на полигоны ТБО, с учетом затрат на утилизацию | т |
| 8.6. | Замена сломанных или похищенных ливневых решеток и люков смотровых и водоприемных колодцев | шт |
| 8.7. | Ремонт левнеприемных колодцев | шт |
| 9 | Содержание криволинейного бруса, в том числе: |  |
| 9.1 | Очистка криволинейного бруса от пыли и грязи | кв.м |
| 9.2 | Мойка поверхности криволинейного бруса | кв.м |
| 9.3. | Ремонт металлических элементов криволинейного бруса | кв.м |
| 9.4. | Окраска поверхностей криволинейного бруса с двух сторон | кв.м |
| 10 | Исправление и замена бортового камня, в том числе: |  |
| 10.1. | Ремонт дорожных бортовых камней | м/п |
| 10.2 | Ремонт аллейных бортовых камней | м/п |
| 10.3. | Замена дорожных бортовых камней | м/п |
| 10.4. | Замена аллейных бортовых камней | м/п |
| 10.5 | Установка новых дорожных бортовых камней | м/п |
| 10.6. | Установка новых аллейных бортовых камней | м/п |
| 11 | Содержание дорожного ограждения и тумбы, в том числе: |  |
| 11.1. | Мелкий ремонт элементов металлических ограждений | кв.м |
| 11.2. | Средний ремонт элементов металлических ограждений | кв.м |
| 11.3. | Окраска дорожных ограждений с предварительной очисткой от пыли и грязи | кв.м |
| 11.4. | Ремонт тумб под флагштоки | кв.м |
| 11.5. | Окраска тумб под флагштоки | кв.м |
| 11.6. | Установка флаговых костров | шт |
| 12 | Содержание подземного пешеходного перехода, в том числе: |  |
| 12.1. | Подметание подземного пешеходного перехода вручную | кв.м |
| 12.2. | Очистка урн от мусора | шт. |
| 12.3. | Очистка дождеприемных отстойников ливневой канализации | куб.м |
| 12.4. | Погрузка смета, мусора, ила в автомобили для транспортировки на полигоны ТБО | т |
| 12.5. | Вывоз смета, мусора, ила на полигоны ТБО, с учетом затрат на утилизацию | т |
| 13 | Устранение повреждений на проезжей части автомобильной дороги, в том числе: |  |
| 13.1. | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог до 25 м2 | кв.м |
| 13.2. | Забивка ям щебеночными и гравийными материалами | куб.м |
| 14 | Скашивание травы на территории придорожной и разделительной полос автомобильной дороги, в том числе: |  |
| 14.1. | Покос травы на придорожной полосе и газонах газонокосилкой | кв.м |
| 14.2. | Покос травы на придорожной полосе и газонах роторной косилкой | кв.м |
| 14.3. | Сбор и погрузка скошенной травы вручную на полигоны ТБО | т |
| 14.4. | Вывоз скошенной травы на полигоны ТБО, с учетом затрат на утилизацию | т |
| 15 | Содержание тротуара, в том числе: |  |
| 15.1. | Подметание тротуаров тракторной щеткой | 1000 п/м |
| 15.2. | Подметание тротуаров и ступеней примыкающих к тротуарам вручную | кв.м |
| 15.3. | Сбор случайного мусора | т |
| 15.4. | Погрузка мусора в автомашины для транспортировки на полигоны ТБО | т |
| 15.5. | Вывоз мусора на полигоны ТБО, с учетом затрат на утилизацию | т |

Основные операции комплексной уборки улично-дорожной сети 
города Мурманска в летний период

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Подметание осевой полосы дорожных покрытий |
| 2 | Подметание лотковой полосы дорожных покрытий |
| 3 | Подметание дорожных покрытий |
| 4 | Мойка дорожного покрытия |
| 5 | Мойка лотковой зоны дорожного покрытия |
| 6 | Мойка осевой полосы |
| 7 | Поливка проезжей части дорог |
| 8 | Уборка опавших листьев |
| 9 | Погрузка и вывоз смета на полигоны ТБО |
| 10 | Уборка куч загрязнений |
| 11 | Уборка грунтовых наносов межсезонного образования и после ливневых дождей |
| 12 | Ручное подметание и сбор случайного мусора с разделительных полос, карманов и островков безопасности |
| 13 | Скашивание травы на разделительных и придорожных полосах |
| 14 | Ручная мойка разделительных и придорожных полос и островков безопасности |
| 15 | Содержание пескобаз |
| 19 | Ремонт металлических ограждений дорожных и колесоотбойного бруса |
| 20 | Окраска металлических ограждений дорожных и колесоотбойного бруса |
| 21 | Содержание ливневых канализаций |

Перечень технологических операций и видов работ, производимых в зимний период

| № п/п | Наименование вида работ | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Механизированное зимнее содержание проезжей части автомобильной дороги, в том числе: |  |
| 1.1. | Плужно-щеточная очистка дорог от снежно-ледяных образований автомашинами | 1000 м/п |
| 1.2. | Плужно-щеточная очистка дорог от снежно-ледяных образований тракторами | 1000 м/п |
| 1.3. | Сдвигание уплотненного снега и формирование в валы автогрейдером | 1000 м/п |
| 1.4. | Скалывание уплотненного снега, снежно-ледяных образований автогрейдером | кв.м. |
| 1.5. | Посыпка дорог песко-соляной смесью | 10000 кв.м |
| 1.6. | Подметание дорог в период отсутствия снега и благоприятных погодных условий | 1000 кв.м |
| 1.7. | Погрузка снега и льда автопогрузчиками | т |
| 1.8. | Вывоз снега и льда автомашинами | т |
| 1.9. | Погрузка мусора для транспортировки на полигоны ТБО | т |
| 1.10. | Вывоз мусора на полигоны ТБО, с учетом затрат на утилизацию | т |
| 1.11. | Дежурство водителей и механизаторов | ч/ч |
| 1.12. | Содержание пескобаз |  |
| 2 | Ручная очистка от случайного мусора территории придорожной и разделительной полос автомобильной дороги, в том числе: |  |
| 2.1. | Сбор мусора на придорожной и разделительной полосах вручную в мешки и переноска их к месту временного складирования | кв.м |
| 2.2. | Погрузка мусора в автомашины для транспортировки на полигоны ТБО | т |
| 2.3. | Вывоз мусора на полигоны ТБО, с учетом затрат на утилизацию | т |
| 3 | Ручная очистка обочины автомобильной дороги, в том числе: |  |
| 3.1. | Очистка обочины от сезонных наносных отложений в виде песка и грязи вручную | кв.м |
| 3.2. | Очистка обочин механизировано | м/п |
| 3.3. | Погрузка грязи вручную | т |
| 3.4. | Погрузка грязи в автомашины погрузчиком | т |
| 3.5. | Вывоз грязи на полигоны ТБО с учетом утилизации | т |
| 4 | Очистка площадки для кратковременной остановки и стоянки автомобилей на автомобильной дороге, в том числе: |  |
| 4.1. | Подметание площадки в период без снега тракторной щеткой | кв.м |
| 4.2. | Подметание площадки в период без снега вручную | кв.м |
| 4.3. | Механизированная очистка площадки от снежно-ледяных образований | кв.м |
| 4.4. | Ручная зачистка площадки от снежно-ледяных образований | кв.м |
| 4.5. | Погрузка мусора в автомашины для транспортировки на полигоны ТБО | т |
| 4.6. | Вывоз мусора на полигоны ТБО, с учетом затрат на утилизацию | т |
| 4.7. | Погрузка снега и льда в автомашины погрузчиком | т |
| 4.8. | Погрузка снега и льда в автомашины вручную | т |
| 4.9. | Вывоз снега и льда в места складирования снега | т |
| 5 | Содержание посадочной площадки остановочного пункта общественного пассажирского транспорта, в том числе: |  |
| 5.1. | Подметание площадки остановочного пункта и кармана для заезда транспорта вручную в период без снега | кв.м |
|  | Погрузка мусора в автомашины для транспортировки на полигоны ТБО | т |
|  | Вывоз мусора на полигоны ТБО, с учетом затрат на утилизацию | т |
| 5.2. | Скалывание снежно-ледяных образований на площадке вручную | кв.м |
|  | Сгребание снега с площадки остановочного пункта | кв.м |
| 5.3. | Механизированная очистка площадки от снежно-ледяных образований | кв.м |
| 5.4. | Обработка площадки песко-соляной смесью вручную | кв.м |
| 5.5. | Погрузка снега и льда в автомашины вручную | т |
| 5.6 | Погрузка снега и льда в автомашины погрузчиком | т |
| 5.7. | Вывоз снега и льда в места складирования снега | т |
| 5.8. | Очистка урн от мусора | шт. |
| 6 | Содержание автопавильона на остановочном пункте общественного транспорта, в том числе: |  |
| 6.1. | Ремонт отдельных элементов конструкции | кв.м |
| 6.2 | Очистка автопавильона от несанкционированной рекламы | кв.м |
| 7 | Содержание ливневой канализации и водоприемных колодцев, в том числе: |  |
| 7.1. | Замена сломанных или похищенных ливневых решеток и люков смотровых и водоприемных колодцев | шт |
| 7.2. | Очистка открытых ливневых канализаций от снежно-ледяных образований вручную | куб.м |
| 7.3. | Поднятие горловин колодцев | шт |
| 8. | Содержание криволинейного бруса, в том числе: |  |
| 8.1. | Ремонт элементов металлических конструкций бруса | кв.м |
| 9. | Содержание дорожного ограждения и тумб, в том числе: |  |
| 9.1. | Мелкий ремонт элементов металлических ограждений | кв.м |
| 9.2. | Средний ремонт элементов дорожных ограждений | кв.м |
| 9.3. | Замена отдельных секций элементов дорожных ограждений | кв.м |
| 9.4. | Очистка флагодержателей от посторонних предметов | шт |
| 9.5. | Установка флаговых костров | шт |
| 10 | Содержание подземного пешеходного перехода, в том числе: |  |
| 10.1. | Очистка подходов к подземному переходу и ступеней от снега и наледи | кв.м |
| 10.2. | Подметание подземного пешеходного перехода в период отсутствия снега и благоприятных погодных условиях вручную | кв.м |
| 10.3. | Посыпка ступеней и подходов подземного перехода противогололедными материалами | кв.м |
| 10.4. | Очистка урн от мусора | шт. |
| 10.5. | Погрузка мусора в автомашины для транспортировки на полигоны ТБО | т |
| 10.6. | Вывоз мусора на полигоны ТБО, с учетом затрат на утилизацию | т |
| 11 | Устранение повреждений на проезжей части автомобильной дороги, в том числе: |  |
| 11.1. | Забивка ям щебеночными и гравийными материалами | куб.м |
| 12 | Содержание тротуара, в том числе: |  |
| 12.1. | Сдвигание и подметание снега тракторной техникой | 1000 м/п |
| 12.2. | Сдвигание снега вручную | кв.м |
| 12.3 | Скалывание льда на ступенях примыкающих к тротуарам вручную | кв.м |
| 12.4. | Посыпка тротуаров противогололедными материалами | кв.м |
| 12.5. | Подметание тротуаров в период отсутствия снега и благоприятных погодных условий | кв.м |
| 12.6. | Очистка урн от мусора | шт. |
| 12.7. | Погрузка мусора в автомашины для транспортировки на полигоны ТБО | т |
| 12.8. | Вывоз мусора на полигоны ТБО, с учетом затрат на утилизацию | т |

Основные операции комплексной уборки улично-дорожной сети 
города Мурманска в зимний период

| N п/п | Наименование операции |
| --- | --- |
| 1. | Распределение противогололедных материалов (8% пескосоляной смеси и технической соли) |
| 2. | Плужно-щеточная снегоочистка дорожных покрытий |
| 3. | Завершающее сгребание и сметание снега на проезжей части дорог |
| 4. | Снегоочистка лотковых зон и формирование валов снега автогрейдерами |
| 5. | Разгребание и сметание валов снега на перекрестках и въездах во дворы |
| 6. | Разгребание валов снега на остановках общественного транспорта и пешеходных переходах |
| 7. | Плужно-щеточная очистка осевых полос с асфальтовым покрытием |
| 8. | Перекидка валов снега на свободные территории |
| 9. | Плужно-щеточное формирование валков и куч в прилотковой зоне |
| 10. | Завершающая зачистка прилотковой полосы после погрузки и вывоза снега, перекидки снега |
| 11. | Сдвигание масс снега (снятие снега с газонов) |
| 12. | Подметание дорожных покрытий в период отсутствия снегопада и благоприятных погодных условий комбинированными машинами (летнее подметание) |
| 16. | Содержание пескобаз |
| 14. | Устранение гололеда и скользкости. Распределение противогололедных материалов (технической соли) |
| 15. | Погрузка ПГМ в кузова распределителей |
| 16. | Погрузка снега, сформированного в валы, и вывоз на снежные свалки |
| 17. | Ручная снегоочистка разделительных полос, карманов и островков безопасности |
| 18. | Ручное подметание разделительных полос и островков безопасности |
| 19. | Содержание пунктов перегруза мусора |
| 20. | Погрузка и вывоз смета на полигоны ТБО |
| 21. | Дежурство |
| 22 | Ремонт дорог |
| 23 | Содержание ливневых канализаций |
| 24 | Содержание подземного перехода |

Тротуары и остановки общественного транспорта

| N п/п | Наименование операции |
| --- | --- |
| 1. | Подметание и сдвигание снега во время снегопада |
| 2. | Сдвигание и перекидка вала снега |
| 3. | Завершающая зачистка от остатков снега после основной уборки |
| 4. | Очистка от снега наносного происхождения при отсутствии снегопада |
| 5. | Распределение противогололедных материалов |
| 6. | Удаление очагов уплотненного снега и накатов после снегоочистки при помощи обработки их противогололедными материалами |
| 7. | Подметание в период отсутствия снега и благоприятных погодных условий |
| 8. | Устранение гололеда и скользкости |
| 9. | Погрузка ПГМ в кузова пескорасбрасывателей |
| 10. | Ручное подметание свежевыпавшего снега |
| 11. | Ручное сдвигание свежевыпавшего снега |
| 12. | Ручная сколка льда |
| 13. | Ручная зачистка бордюрного камня от снежно-ледяных образований |
| 14. | Ручная зачистка лотка от снежно-ледяных образований |
| 15. | Ручная уборка от снежно-ледяных образований под трубами водостоков с применением погрузочных механизмов |
| 16. | Ручная зачистка мест складирования снега на газонах |
| 17. | Ручное распределение противогололедных материалов во время гололеда |
| 18. | Ручная снегоочистка от снега наносного происхождения |
| 19. | Ручная зачистка от наледи и льда |
| 20. | Ручная зачистка площадок остановок общественного транспорта от снежно-ледяных образований |
| 21. | Ручное подметание площадок остановок общественного транспорта в период отсутствия снегопада и благоприятных погодных условиях |
| 22. | Ручная очистка урн от мусора |
| 23. | Ручная промывка урн от мусора |
| 24. | Погрузка и вывоз снега с тротуаров и остановок общественного транспорта на снежные свалки |
| 25. | Погрузка смета с тротуаров и остановок общественного транспорта в автосамосвалы (после ручного подметания) |
| 26 | Ремонт павильонов на обстановках общественного транспорта |

4.9. Мероприятия по рекультивации городской свалки

В соответствии с Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов (Москва, Академия коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова, 1998 г) под рекультивацией мест захоронения отходов понимается комплекс работ, направленный на восстановление продуктивности и хозяйственной ценности восстанавливаемых территорий, а также улучшение окружающей среды. Данное определение необходимо несколько расширить и включить в него восстановление эстетической ценности нарушенного ландшафта.

Прежде чем перейти к принципам рекультивации рассмотрим основные особенности свалки ТБО как источника загрязнения. По отношению к вмещающим породам и окружающим почвам свалки является резкой техногенной геохимической аномалией. Существенная неоднородность состава отходов по площади и в разрезе, разная степень их физико- и биохимического разложения определяют значительную изменчивость физических и химических характеристик толщи отходов, на рисунке 4.9.1. представлен основной состав отходов, размещаемых на свалке. В теле свалки, как правило, формируется техногенный водоносный горизонт, основной приходной статьей баланса которого является инфильтрация атмосферных осадков.

Рисунок 4.9.1.

Инфильтрационное питание на площади свалки существенно больше инфильтрации в естественных условиях и может достигать 40% от годовой суммы атмосферных осадков. Уровни техногенного водоносного горизонта заметно превышают уровни подземных вод нижележащих водоносных горизонтов, что создает предпосылки для перетекания из техногенного горизонта в нижезалегающие водоносные горизонты либо для переливов на поверхность земли. Величина инфильтрации атмосферных осадков в теле свалки – ведущий фактор, влияющий на интенсивность протекания физико- и биохимических процессов в толще отходов и определяющий количество образующегося фильтрата и биогаза. Фильтрат и биогаз, формирующиеся в анаэробной зоне толщи отходов, являются основными агентами воздействия полигонов на окружающую среду. Фильтрат представляет собой уникальный по своей токсичности раствор с минерализацией до нескольких десятков г/л, содержанием ионов аммония до нескольких г/л и высокими концентрациями тяжелых металлов. Содержание органических соединений в фильтрате характеризуется ХПК до 6000 мг О2/л.

Образование биогаза, представляющего собой смесь парниковых газов, происходит в результате жизнедеятельности метанообразущих бактерий. Эмиссии биогаза для среднего полигона может достигать нескольких тысяч тонн биогаза в год (до тысячи тонн с гектара).

Для уменьшения воздействия свалки ТБО на окружающую среду основным и обязательным способом защиты является финальное перекрытие поверхности отходов противофильтрационным экраном. Уменьшение объемов образования фильтрата и биогаза достигается за счет ограничения притока атмосферных осадков в тело свалки. В то же время, организация финального перекрытия способствует продуктивному использованию закрытого полигона и прилегающих территорий.

Финальные перекрытия поверхности свалки также как и подстилающие экраны могут сооружаться из естественного минерального грунта и из синтетических материалов.

Рекультивация свалки выполняется в два этапа: технический (планировка, формирование откосов, разработка, транспортировка, нанесение технологических слоев и потенциально плодородных почв, строительство дорог, гидротехнических и иных сооружений) и биологический (мероприятия по восстановлению плодородия, возобновлению биоты) этапы. Разработке проекта рекультивации должен предшествовать комплекс инженерно-экологических изысканий, которые в ряде случаев могут заменить данные экологического мониторинга. Один из вариантов конструкции финального перекрытия насыпи отходов приводится на рисунке 4.9.2.

Рисунок 4.9.2.

Конструкция финального перекрытия насыпи отходов

|  | 1 |  | Почвенно-растительный и дренажный слой – 0,3-0,5 м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  | Противофильтрационный экран (глины, суглинки) – 0,7-1,0 м |
|  | 3 |  | Газо-дренажный и выравнивающий слой – 1,0-1,5 м |
|  | 4 |  | Толща отходов |
|  | 5 |  | Дренажный коллектор для сбора и отведения поверхностных сточных вод |
|  | 6 |  | Пассивный газовый дренаж |

Частичная или полная рекультивация участков захоронения отходов в общем случае предусматривает выполнение следующих строительных работ:

| 1 этап строительства финального перекрытия насыпи отходов |  | Формирование профиля насыпного холма с покатыми (максимальное заложение откосов 1:3) и террасированными склонами (при высоте насыпи более 12-15 м) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 этап строительства противофильтрационного экрана представлен |  | Устройство слоев финального перекрытия насыпи отходов, в том числе (снизу вверх) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | выравнивающего и газо-дренажного слоя (целесообразно использование песчано-гравийных смесей и отсева от переработки строительных отходов) |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | противофильтрационного глиняного или искусственного экрана, но с учетом возможных просадок насыпи отходов, которые могут привести к повреждению искусственных пленочных покрытий |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | дренажного песчаного слоя |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | почвенно-растительного слоя |  |  |  |  |

| 3 этап |  | Строительство сети пассивных газо-дренажных скважин или других газодренажных сооружений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 этап |  | Строительство дренажного коллектора вдоль подножья насыпного холма для отведения поверхностных вод, стекающих со склонов перекрытой насыпи отходов |  |  |  |
| Территория свалки после проведения рекультивации |  |  |  |  |  |

В состав рабочего проекта по рекультивации свалки бытовых отходов должны войти:

| 1 |  | Топографические изыскания |
| --- | --- | --- |
| 2 |  | Исследования состояния «свалочной массы», в том числе на содержание опасных веществ |
| 3 |  | Геологические изыскания |
| 4 |  | Рабочий проект на рекультивацию. Рабочий проект на рекультивацию должен включать |

| а |  | Пояснительную записку, с отражением характеристики свалочного грунта на всю глубину |
| --- | --- | --- |
| б |  | Исходный план свалки на начало рекультивации |
| в |  | Генплан свалки после рекультивации |
| г |  | Схему перемещения свалочного грунта |
| д |  | Технологию проведения технологического этапа рекультивации со сроками реализации этапов |
| е |  | Характеристику почв и пород, завозимых для рекультивации |
| ж |  | Проект производства работ |
| з |  | Перечень мероприятий по охране окружающей среды |
| и |  | Водоотведение поверхностных стоков |
| к |  | Раздел охраны труда |
| л |  | Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности с планом недопущения возгораний |
| м |  | Сметную документацию в базовых и текущих ценах |

4.10. Мероприятия по организации содержания и уборки дорог, придомовых и обособленных территорий, объектов благоустройства и озеленения, водной глади и береговых откосов от уреза воды до проезжей части, водоохранных зон

Объектами содержания, уборки и благоустройства являются различные типы открытых пространств и их окружения: парки, сады, скверы, набережные, бульвары, площади, улицы (в т.ч. пешеходные), дворы, пляжи, и др.; внешний вид фасадов зданий и сооружений (в т.ч. временных); временные сооружения и их комплексы – торговые киоски, павильоны, стационарные лотки, мини-рынки, летние кафе, автостоянки, гаражные боксы, отдельно стоящие объекты наружной рекламы и др.

Требования к выполнению работ по содержанию объектов озеленения - скверов, бульваров и зелёных насаждений вдоль улиц города, мемориальных комплексов, мест воинских захоронений, малых архитектурных форм на территории города Мурманска устанавливаются в соответствии с Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений, Нормативно-производственным регламентом содержания озелененных территорий, утвержденными приказами Госстроя России от 15.12.1999 № 153, от 10.12.1999 № 145, Правилами благоустройства территории муниципального образования город Мурманск, утвержденными решением Совета депутатов города Мурманска от 26.12.2013 № 68-971; иными действующими нормативно-правовыми актами.

Контроль за выполнением требований настоящих правил возлагается на структурные подразделения администрации города, наделенные полномочиями по осуществлению функций в сфере градостроительства и территориального развития, охраны окружающей среды, дорожной деятельности, коммунального хозяйства и на управления административных округов.

Придомовые и обособленные территории

Содержание дворовых территорий должно осуществляться в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 .

Дворовые и внутриквартальные территории должны содержаться в состоянии, обеспечивающем безопасность для жизни и здоровья граждан и беспрепятственного движения транспорта. Запрещается складировать (хранить) крупногабаритные и строительные отходы на уличной, дворовой и производственной территории вне специально отведенных мест.

Юридические и физические лица, осуществляющие управление многоквартирными домами, обеспечивают уборку дворовых, внутриквартальных и других территорий в пределах земельных участков, сформированных при выполнении кадастровых работ по земельному участку.

4.11. Предложения по развитию системы общегородской канализации, сливных станций, очистных сооружений жидких бытовых отходов

Генеральным планом предусмотрена модернизация Северных канализационных очистных сооружений (КОС) - внедрение биологической очистки с последующим ультрафиолетовым обеззараживанием, а также строительство Южных КОС с применением современных методов очистки, производительностью до 30000 куб.м/сут.

Для очистки канализационных стоков от районов Дровяное и Абрам-Мыс необходимо строительство канализационных сооружений мощностью 1600 куб.м/сут. с использованием технологий биологической очистки. Площадка для утилизации осадков в районе микрорайона Дровяное должна быть увеличена пропорционально увеличению производительности очистных сооружений.

С целью повышения эффективности работы сетей дождевой канализации и перехвата существующих выпусков, осуществляемых в водные объекты, необходимо строительство дополнительных коллекторов. Существующие коллекторы, рассчитанные в перспективе на прием стоков от новых предлагаемых под застройку территорий, следует реконструировать с учетом требуемого увеличения пропускной способности. Коллектор, проходящий через Северную промзону, необходимо проектировать с учетом принятия избыточных объемов воды из озера Большое.

Рельеф городской территории предполагает строительство дождевых сетей, разделенных на ряд бассейнов со своими локальными очистными сооружениями.

Основные проектные решения по развитию систем хозяйственно-бытовой и ливневой канализации города Мурманска отражены в приложении № 3 (схема № 51).

4.12. Предложения по организации и развитию предприятий переработки вторичного сырья

Для создания системы селективного сбора отходов, для начала необходимо определить рынки сбыта отсортированного сырья. Перечень предприятий, осуществляющих прием вторсырья, представлен в таблице 4.12.1.

Таблица 4.12.1.

| Организация | Регион | Контакты | Адрес | Деятельность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «НОРД-ИНТЕЛ» | Мурманск | +7 (8152) 287737 | 183052 , г. Мурманск, ул. Шевченко, д. 40 | Переработка автомобильных шин с целью получения вторичного сырья. |
| ФИЛИАЛ ЗАО «СЕВЕРОМОРСКИЙ ОБОРОНМЕТПЕРЕРАБОТКА» | Мурманск |  | 183017 , г. Мурманск, Нижне-ростинское Шоссе, д. 28 | Переработка вторичного сырья, отходов и лома цветных металлов, извлечение ртути из ламп, термометров |
| ООО «РИК-МАРКЕТ» | Мурманск | +7 (8152) 420829, 421135 | 183038 , г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 38 | Обработка вторичного сырья. Переработка отходов и лома черных металлов, обработка неметаллических отходов и лома |
| ОАО «ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОЙ УТИЛИЗАЦИИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА» | Мурманск | +7 (8152) 455177 | 183038 , г. Мурманск, пр. Ленина, д. 80, оф. 10 | Оптовая торговля металлическими отходами и ломом. Сбор, сортирование, упаковывание, распределение и т.п |
| ОАО «МЕТАЛЛ» | Мурманск | +7 (8152) 434261 | 183034 , г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 14 | Переработка автомобильных шин с целью получения вторичного сырья. |
| ООО «ФИРМА ДИАБАЗ» | Мурманск | +7 (8152) 441248 | 183025 , г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 25/1, кв 2 | Производство новых продуктов из вторичного сырья, прядение пряжи из разволокненного тряпичного сырья, производство бумажной массы из макулатуры или восстановление шин. |
| ООО «БЭСТ-СЕРВИС» | Мурманск | +7 (8152) 474094 | 183038 , г. Мурманск, ул Шмидта, д. 29, кв 1 | Переработка вторсырья, металлических отходов и лома, а также металлических изделий, бывших или не бывших в употреблении, с целью получения втори |
| ООО «АВТОЗАПЧАСТЬ» | Мурманск | +7 (8152) 232592 | 183071 , г. Мурманск, ул Старостина, д. 38, кв 72 | Переработка автомобильных шин с целью получения вторичного сырья. |
| ООО «ВТОРМЕД-СЕРВИС» | Мурманск | +7 (8152) 270027 | 183047 , .г Мурманск, ул. Павлова, д. 6 | Сбор металлического лома. Обработка отходов и лома черных металлов, обработка отходов и лома цветных металлов. Переработка вторичного сырья. |
| ООО «НОРД-ЭКОТЕХ» | Мурманск | +7 (8152) 494242 | 183052 , г. Мурманск, ул. Шевченко, д. 40 | Переработка автомобильных шин с целью получения вторичного сырья. |
| ОАО «СЕВЕРНЫЕ РЕСУРСЫ» | Мурманск | +7 (8152) 230066 | 183074 , г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, д. 21 | Переработка вторичного сырья. Дробление, гранулирование отходов из пластмасс |
| ОАО «МУРМАНСКВТОРМЕТ» | Мурманск | +7 (8152) 441516 | 183025 , г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 35 | Оптовая торговля металлическими отходами и ломом. Сбор, сортирование, упаковывание, распределение и т.п |
| ФИЛИАЛ ЗАО «СЕВЕРОМОРСКИЙ НПП КОНТЕС» | Мурманск | +7 (8152) 220924 | 183034 , г. Мурманск, ул. Позднякова, д. 8 | Переработка автомобильных шин с целью получения вторичного сырья. |
| ООО «МУРМАНСК-РЕСУРС-ПЛЮС» | Мурманск | +7 (8152) 501167 | 183050 , г. Мурманск, ул. Беринга, д. 13, кв. 4 | Обработка вторичного сырья. Переработка отходов и лома черных металлов, обработка неметаллических отходов и лома |
| ООО «МЕТАЛЛПРОМЭКСПОРТ» | Мурманск | +7 (8152) 435676 | 183034 , г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 10 | Переработка вторичного сырья, отходов и лома цветных металлов, извлечением ртути из ламп, термометров |
| ООО «ХАН-СЕРВИС» | Мурманск | +7 (8152) 564459, 250665 | 183008 , г. Мурманск, ул. Кооперативная, д. 4 | Переработка разнообразного вторичного сырья (вторсырье). Обработка отходов резины, обработка отходов и лома пластмасс, обработка отходов и лома стекла, обработка отходов текстильных материалов, обработка отходов бумаги и картона, обработка отходов драгоценных камней. |
| ООО «ПРОСТОР-МУРМАНСК» | Мурманск | +7 (8152) 232593 | 183042 , г. Мурманск, пр. Кольский, д. 45 | Сбор металлического лома. Обработка отходов и лома черных металлов, обработка отходов и лома цветных металлов. Переработка вторичного сырья. |
| ООО «БАРЕНЦ ПОРТАЛ» | Мурманск | +7 (8152) 377230 | 183034 , г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 7 | Оптовая торговля металлическими отходами и ломом. Сбор, сортирование, упаковывание, распределение и т.п |
| ООО «АРГУМЕНТ» | Мурманск |  | 183025 , г. Мурманск, ул. Полярной Правды, д. 6, кв. 56 | Переработка вторсырья, металлических отходов и лома, а также металлических изделий, бывших или не бывших в употреблении, с целью получения вторичного сырьевого материала |
| ООО «КОЛЬСКИЕ СТРАТЕГИИ» | Мурманск | +7 (8152) 443885 | 183025 , г. Мурманск, А/я 292 | Переработка отходов резины, лома пластмасс, стекла, отходов текстильных материалов имногого другого. |

Перечисленные организации принимают вторсырье в чистом виде, без загрязнений.

Расчетное количество возможного вторичного сырья представлено в таблицах 4.12.2. и 4.12.3.

Таблица 4.12.2.

Расчетное количество возможного вторичного сырья от населения

| Фракционный состав ТБО* | Вес, %* | Масса фракции, тыс. т/год | Доля вторичного сырья | Масса вторичного сырья |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Бумага, картон | 19,90 | 24,661 | 0,535 | 13,194 |
| Стекло | 18,40 | 22,802 | 0,431 | 9,828 |
| Пластмасса | 10,20 | 12,640 | 0,570 | 7,205 |

Таблица 4.12.3.

Расчетное количество возможного вторичного сырья 
от объектов инфраструктуры

| Фракционный состав ТБО* | Вес, %* |  | Масса фракции, тыс. т./год |  | Доля вторичного сырья | Масса вторичного сырья |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | до | от | до |  | от | до |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Бумага, картон | 4,1 | 19,9 | 1,452 | 7,046 | 0,535 | 0,777 | 3,770 |
| Стекло | 2,6 | 8,4 | 0,921 | 2,974 | 0,431 | 0,397 | 1,282 |
| Пластмасса | 3,5 | 8,2 | 1,239 | 2,903 | 0,570 | 0,706 | 1,655 |

Из общего количества компонентов, для приведения бизнес-проектов предприятий по переработке вторичного сырья выбраны следующие фракции: пластмасса; бумага, картон; стекло. С условием, что система сбора вторичного сырья будет налажена следующим образом: собранные селективно компоненты ТБО поступают на МСК, после линии сортировки и пакетирования, готовые транспортные партии отходов ждут своего потребителя.

Переработка пластиковых отходов.

Основной целью создания предприятия по переработке является производство наиболее дешевого качественного сырья из пластиковых отходов, которые ничем не отличаются от изделий из первоначального сырья. Потребляют продукцию из пластиковых отходов любые предприятия, производящие пластиковый ширпотреб (за исключением изделий, которые входят в непосредственный контакт с пищевыми продуктами, фармпрепаратами и т.п.).

Из 1 тонны пластиковых отходов можно получить около 800 кг вторичного полиэтилена. Среди этих отходов примерно половина - это полимеры.

Для производственной деятельности по переработке пластиковых отходов необходимо производственное помещение (100 кв.м) и складское (30 кв.м) в соответствии с санитарными и пожарными требованиями и нормами. Данное строение будет находиться недалеко от полигона в промышленной зоне города. Важно, чтобы ближайший жилой дом был расположен не менее чем в 600 м от перерабатывающего производства.

Главная задача, стоящая перед предприятием - расширение рынка сбыта продукции и укрепление завоеванных позиций посредством расширения ассортимента производимых товаров. В целях следования стратегии развития предприятия план необходимых мероприятий выглядит следующим образом:

Для работы предприятия потребуется следующий персонал - шесть грузчиков, два человека для контроля производства, бухгалтер и менеджер.

Основные затраты на производство продукции будет покупка оборудования, аренда, закупка пластиковых отходов для производства регранулята, а так же плата за работу сотрудникам, за электроэнергию и за воду.

Оборудование: гранулятор полимеров (гранулирование РЕ, РР PVC, РЕТ, ABS, PS).  Гранулятор - это оборудование, предназначенное для переработки разных видов изделий из пластмассы, таких как:

- ПВХ профили и трубы;

- пленки и пакеты;

- ящики;

- ПП мешки и биг-бэги;

- бутылки и т.д.

После прохождения отходов через гранулятор, на выходе получаются гранулы. Они пригодны для вторичного применения в качестве сырья для изготовления различных видов продукции.

В базовой комплектации машина имеет:

- бункер с принудительной загрузкой материала (может работать на дробленной пленке и агломерате);

- инвертор на каждом двигателе (4 шт.);

- гидравлическая смена фильтра;

- вакуумная дегазация;

- датчик давления в шнеке;

- узел сушки стренгов;

- стренговая резка с ножом фрезерного типа.

По требованию машина может быть укомплектована:

- шнековой парой с отношением L\D 28:1 или 30:1;

- шнековой парой для работы с мокрым сырьем (влажность до 50%);

- дробилкой для предварительного дробления пленки*.

Краткие технические характеристики.

| Модель | LDS-65 | LDS-80 | LDS-90 | LDS-100 | LDS-110 | LDS-120 | LDS-130 | LDS-140 | LDS-150 | LDS-160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр шнека, мм | 65 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| Отношение длины к диаметру | 25:1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мощность двигателя кВт | 18,5 | 22 | 30 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 75 | 75 |
| Производительность, кг\час | до 60 | до 80 | до 140 | до 160 | до 180 | до 200 | до 230 | до 250 | до 280 | до 320 |

Стоимость оборудования - от 780 000 руб. в базовой комплектации.

* Внешний вид линии грануляции с предварительной дробилкой:

В зависимости от процесса переработки стадий вторсырья, продукт переработки отходов - регранулят, может иметь различные формы полиэтилена высокого давления.  Прежде всего, это, так называемая, «дробленка» – сортированные дробленые отходы. Второй вид вторсырья – «агломерат». Агломерат стрейч-пленки (ВД, LLD) - это предварительно измельченные ножами агломератора куски пленки, спекшиеся в шарики неправильной формы за счет термического воздействия. В зависимости от чистоты и крупности может использоваться сразу при дальнейшем производстве пленки или изделий или направлен на гранулирование. Наконец, наиболее качественным вторсырьем считаются гранулы. Гранула 1 сорт (ВД, LD, светлая) - применяется для изготовления изделий методом литья, выдува и экструзии. Материал профильтрован на сетке 0.26 мм и имеет высокую степень очистки. Используется для производства пленки, упаковочных товаров (пакетов), канистр, ящиков, некоторых игрушек и др. Гранула 2 сорт (ВД, LD, серая) - имеет хорошие диэлектрические характеристики. Материал обладает значительной химической стойкостью, ему присуща стойкость к радиационному излучению. Гранула ПВД легко перерабатывается.

Дополнительная стадия грануляции дробленки или агломерата способствует уплотнению материала и усреднению характеристик вторсырья.

Таблица видов продуктов

| Вид продукта |  | Фасовка, кг | Цена руб./кг | Цена руб./уп. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Регранулят | Агломерат С-П | 30 | 25 | 750 |
|  | Гранула 1 сорт | 30 | 28 | 840 |
|  | Гранула 2 сорт | 50 | 35 | 1750 |

На производственной площадке также можно установить оборудование по производству высококлассного строительного материала как черепица, тротуарная и террасная плитка. Компоненты для производства: любые отходы пластика (пластмассы).

Технология производства

1. АПН ПТ 2002.00.000

Назначение: подготовка массы к формовке

2. Формовочный узел ПТ 2001.00.000

Назначение: формовка изделий из полимер песчаной композиции

3. Экструзионная машина ПТ 2004.00.000

Назначение: регенерация полимера

4. Дробилка полимеров ПТ 2003.00.000

Назначение: измельчение пластмассы

Расходы на открытие и полноценное функционирование производства составят:

- затраты на оборудование - 3400000 руб.;

- непредвиденные расходы - 170000 руб.;

- затраты на электроэнергию, аренду, воду - 340000 руб.;

Вместе получится около 3910000 руб.

Зарплата работникам составит около 217000 руб. в месяц.

Сбыть переработанный пластик можно по цене 23800-25500 руб. за тонну, в зависимости от цвета пластика. А закупочная цена ПЭТ-бутылок равняется 3400 руб/тонну. При 8 часовом рабочем дне и 23-дневном месяце, переработке 1 тонны продукции в день, можно рассчитывать на чистую месячную прибыль в 272000 - 306000 рублей. Окупаемость при таких суммах наступит через 14-18 месяцев.

Из-за растущего объема полимерных отходов их утилизация год от года становится более острой проблемой. Доля пластиковых отходов в общем объеме бытовых отходов приближается к половине. Таким образом, можно сделать вывод, что организация предприятия по переработке отходов пластика и изготовлению различных видов товаров  является не только необходимым, но также прибыльным.

Отходы макулатуры.

В настоящее время существуют три основных вида волокнистого сырья, из которых производятся полуфабрикаты для целлюлозно-бумажной промышленности:

- древесина;

- недревесное сырье;

- вторичное волокнистое сырье - макулатура.

Вторичное волокнистое сырье - макулатура представляет собой бывшие в употреблении изделия или печатную продукцию из бумаги и картона, а также отходы их производства и переработки.

Сегодня в мире перерабатывается чуть более 50% использованной бумаги - макулатуры. Число заводов по переработке макулатуры постоянно растёт. Вместе с тем переработка макулатуры позволяет решить проблему уменьшения количества бытовых отходов в густонаселенных регионах и крупных городах.

В городе Мурманске отсутствует предприятие по переработке макулатуры. Созданное предприятие по переработке макулатуры в городе Мурманске позволит:

- более рационально использовать вторресурсы (макулатуру) региона;

- положительно повлияет на экономическое развитие муниципального образования;

- даст толчок для развития новой отрасли производства в Мурманской области;

- даст возможность сократить расходы на вывоз и утилизацию отходов и увеличить поступления внебюджетных средств.

При этом стоимость вторсырья колеблется в пределах от 500 до 1500 рублей за тонну макулатуры. Покупка производственной линии обойдется примерно в 70 млн. рублей - производство писчей бумаги. Или же более дешевый вариант, за 30 млн. рублей - покупка линии для производства картона. При этом, первая фабрика потребует найма 24 человек обслуживающего персонала. Вторая - 15-20 человек. Средняя мировая стоимость бумаги примерно 22,8 тыс.руб. за тонну. Тонна картона стоит 25,5 тыс.руб. Но это на внешнем рынке. Внутренние же производители предлагают писчую бумагу за 22,8 - 32,2 тыс. руб., картон же от 18,5 до 26,5 тыс. руб. за тонну. Таким образом, даже если считать зарплату сотрудников по максимальным расценкам, и при этом покупать сырье. Месячная прибыль производства составит 5,5 млн. рублей (для бумаги) и 9,6 млн. (для картона).
В итоге, даже если вычесть из прибыли коммунальные платежи за свет и воду, зарплату сотрудников. Чистая прибыль составит 1,4 и 2,4 млн. рублей соответственно. Полная окупаемость бизнеса составит 4 года при производстве бумаги, и менее одного года при производстве картона.

Технология переработки макулатуры:

1. Роспуск. Макулатура замачивается и под действием вращающегося винта мешалки измельчается, превращаясь в жидкую волокнистую массу.

2. Сито.

3. Мешалка.

4. Крупноячеистое сито. Волокнистая масса циркулирует во вращающемся барабане. При этом посторонние тяжелые включения — песок, частицы металла и прочее — опускаются на дно. Под действием вакуума, сквозь сито свободно проходят легкие частицы, но задерживаются более крупные включения (размером в несколько миллиметров) типа кусочков пластика.

5. Подача воздуха.

6. Пена.

7. Формование бумажного полотна. Прошедшая через мелкоячеистое сито бумажная масса, которая примерно на 95% состоит из воды и на 5% - из волокон, выливается на сетку. Здесь большие валики выжимают из нее воду, производя начальное формование бумажного полотна, которое еще более высушивается и подготавливается к дальнейшей обработке в бумагоделательной машине.

8. Мелкоячеистое сито. От перепада давления материал пропускается через мешалку и сито. Волокна, меньшие по размерам, чем оставшиеся молекулы типографской краски и клейких веществ, свободно проходят дальше.

9. Сито.

10. Очистка. Центрифуга разделяет материал по плотности. Волокна, которые имеют меньшую плотность, чем большая часть оставшихся загрязнителей, откачиваются сверху.

11. Флотация. В волокнистую массу подается распыленный сжатый воздух. К пузырькам воздуха, которые стабилизируются на поверхности с помощью пенообразователя, прикрепляются обладающие обычно гидрофобностью частицы типографской краски, красителей, покрытий и клейких веществ. Такие загрязнители снимаются или откачваются вместе с пеной. Второй добавляемый химикат помогает собрать эти частицы, увеличивая степень их прикрепляемости к пузырькам.

12. Волокно.

13. Сетка.

Переработка макулатуры для использования в производстве бумаги и картона осуществляется по мокрой технологии и включает следующие операции:

- роспуск макулатуры;

- очистку макулатурной массы от посторонних примесей;

- дороспуск макулатурной массы;

- тонкую очистку макулатурной массы.

Роспуск макулатуры на волокна осуществляется в водной среде в гидроразбивателях при концентрации 4 - 6%. Под действием гидромеханических усилий происходит процесс измельчения макулатуры на кусочки и разделение на волокна. Гидроразбиватели оснащены ситом с отверстиями (10 - 12 мм). Готовая суспензия макулатурной массы проходит через отверстия сита и поступает на следующую операцию. В гидроразбивателях происходит и отделение грубых включений из макулатуры - тяжелые удаляются из специального грязесборника, а легкие - в виде текстиля, и полимерных пленок удаляются либо в виде жгута постоянно, либо периодически. Макулатурная масса после гидроразбивателя содержит как волокна, так и нераспустившиеся кусочки макулатуры.

Далее макулатурная масса очищается от тяжелых и легких примесей. Очистка от тяжелых примесей - песка, стекла, скрепок и т.д. осуществляется в очистителях макулатуры, представляющих из себя циклон. Тяжелые примеси осаждаются в грязесборнике и периодически удаляются.

Легкие примеси в виде полимерных пленок и кусочков макулатуры удаляются на вибросортировках с отверстием щелевого типа. Прошедшая сито макулатурная масса направляется на дальнейшую перегруппировку. Для снижения потерь макулатурной массы во всех типах очистительного оборудования, как правило, подается вода.

Очищенная макулатурная масса, содержащая как растительные волокна, так и пучки волокон и кусочки макулатуры проходит стадию дороспуска на специальном оборудовании - энтиштиперах различной конструкции типа конических или дисковых мельниц. Необходимым условием нормальной работы энтштиперов является тщательная предварительная очистка массы от тяжелых и легких примесей. Статор и ротор энтштинера оснащены специальной размалывающей гарнитурой, зазор между которыми составляет 0,5 - 2 мм. В результате турбулентных пульсации и трения массы внутри потока происходит разделение кусочков макулатуры и пучков волокон на отдельные волокна. Дороспуск макулатурной массы осуществляется на различного вида центробежных сортировках, сортировках давления с круглыми или щелевыми отверстиями.

Отличительными особенностями конструкции центробежных сортировок является неподвижно расположенное в корпусе цилиндрическое сито, внутри которого вращается лопастной ротор. Несортированная масса подается в центральную часть сортировки, где она подхватывается лопастями ротора и отбрасывается на внутреннюю поверхность сита. Прошедшие через сито волокна направляются на дальнейшую переработку. Неразволокненные пучки волокон и примеси продвигаются вперед и отводятся через потрубок для удаления отходов. Сортировки в зависимости от конструкции и назначения работают как при низкой (0,2 до 1,5%), так и при средней (до 2 - 3%) и высокой (4 - 5%) концентрации массы.

Для окончательной очистки макулатурной массы как от узелков и мелких точечных вкраплений широко применяются вихревые конические очистители, которые как правило, устанавливаются в три ступени. Оптимальная концентрация массы для эффективной очистки составляет 0,5%.

Одним из способов сортирования макулатурной массы с целью ее более рационального использования является фракционирование. Целью последнего является отделение длинноволокнистой фракции макулатурной массы. Как правило длинноволокнистая фракция обогащена волокнами хвойной целлюлозы, имеющих большую длину, чем волокна древесной массы.

Многие виды картона и бумаги имеют сложный состав, включающий битум, воск, парафин, клей и другие вещества. Указанные вещества при переработке макулатуры загрязняют оборудование, забивают сетки и сукна бумагоделательных и картоноделательных машин, налипают на поверхность сушильных цилиндров и т.д. Такая макулатура подвергается термомеханической обработке, которая осуществляется после очистки макулатурной массы при концентрации 25-35%. Целью термомеханической обработки является диспергирование примесей до размеров, при которых их отрицательное действие на процесс дальнейшей переработки не сказывается. Существует два способа термомеханической обработки – холодный и горячий. При холодном способе диспергирование проводится при атмосферном давлении и температуре до 95°С, а при горячем – при повышенном давлении до 0,3-0,5 МПа и температуре 130-150°С.

В зависимости от качества макулатуры и вида производимой картоно-бумажной продукции некоторые из указанных операций на практике могут быть исключены.

Мокрая технология переработки макулатуры характеризуется высокой энергоемкостью производства и высоким удельным расходом воды (до нескольких десятков метров кубических на тонну продукции), а также большим объемом сточных вод. Мощность указанных предприятий составляет от нескольких десятков тысяч тонн до 200 тысяч тонн в год.

Отходы стекла.

Технологическая линия по переработке стеклобоя состоит из нескольких стадий. На первой – происходит ручная сортировка стеклобоя с целью удаления посторонних включений. Затем стеклобой измельчается на молотковой дробилке до размера фракции 8 - 30 мм. Для окончательного удаления магнитных примесей и аппаратного железа используется электромагнитная сепарация. Большая часть технологических линий также включает в себя разделение стекла на цветное и бесцветное. Применяется ручная сортировка.

Основное направление использования вторичного стеклобоя - композиционные материалы, в которых он может выступать в роли, как матрицы, так и наполнителя. Стекольный бой применяют в качестве наполнителя в производстве таких композитов, как «стеклоцемент», «стеклосмола», «гласасфальт», также он используется в производстве бетонов, лакокрасочных материалов, бумаги, абразивных материалов и керамики. Технология получения «стеклосмолы» и «стеклоцемента» предусматривает предварительное измельчение стекла до определенной гранулометрии, добавление связующего (цемента или органических смол) и литье блоков или изделий сложной конфигурации. Для улучшения адгезии стекла со связкой стеклянные частицы обрабатывают поверхностно-активными веществами. Гласасфальтом называют смесь стекла с асфальтом, содержащую 45 - 73 % стеклобоя, 33% каменной муки, 5 % асфальта. Его применяют в дорожном строительстве, так как он имеет ряд преимуществ в сравнении с обычным асфальтом: укладывается при более низких температурах, хорошо виден за счет отражения света фар автомобиля от частиц стекла, на нем лучше торможение, увеличивает срок эксплуатации дороги. Также в пено- и газобетонах замена части портландцемента молотым стеклобоем улучшает качество поверхности материала, снижает удельный вес и стабилизирует процесс вспенивания или газообразования.

Таким образом, диапазон использования стеклобоя в композиционных материалах очень широк и не ограничивается только конструкционными и теплоизоляционными материалами. В настоящее время сфера применения стеклобоя охватывает промышленное и гражданское строительство, химическую промышленность, дорожное строительство и атомную энергетику и в будущем она будет значительно развиваться.

Технология переработки стеклобоя в гранулы, переработка отходов

Эффективная энергосберегающая технология переработки стеклобоя и технических отходов стекла в легкие гранулы, используемые в качестве особо легкого заполнителя для производства строительных блоков, а также в виде эффективной теплоизоляционной засыпки.

Сфера применения: строительная индустрия, промышленное оборудование, установки глубокого и умеренного холода, теплотрассы, сферы использования теплоизоляционных оболочек или легкого гранулированного заполнителя.

Продукция: гранулированное теплоизоляционное пеностекло.

- технические характеристики:

- насыпная плотность-180-250 кг/ куб.м;

- прочность при сжатии - 0.5-1.0 Мпа;

- водопоглошение - до 16 %;

- теплопроводность - 0.07-0.079 Вт/ (м К).

Требуемое сырье и материалы: стеклобой тарного и строительного стекла, бой кинескопов, отходы специальных стекол, бытовые отходы стекла (бутылки, банки и т.д.), порошковый газообразователь, жидкое стекло, песок.

Требование к производственному помещению:

- помещение категории Г, t=16-18°С, W=60%;

- площадь 1300 кв.м.(18х72);

- полезная высота 12м;

- установленная мощность=1000 кВт.ч.

Краткое описание: основным отличием разработанной технологии гранулированного пеностекла является реализация процессов механохимической активации компонентов смеси, гранулирование смеси с последующим вспучиванием гранул стекломассы в пластично-вязком состоянии и их контролируемым затвердеванием.

Состав порошкового газообразователя, связующие компоненты для гранулирования смеси и технологические режимы активации, вспучивания и затвердевания гранул разработаны специально для варианта использования в качестве сырья городских отходов стекла.

Комплектация производства осуществляется на базе стандартизованного отечественного оборудования при незначительном объеме нестандартного специального оборудования.

Преимущества технологии:

- энерго- и ресурсосберегающая технология утилизации городских отходов стекла;

- экономически выгодное промышленное производство особо легкого гранулированного пеностекла теплоизоляционного назначения;

- экологическая чистота, биостойкость и повышенная влагостойкость теплоизоляции;

- отличные потребительские свойства заполнителя (особо низкая плотность, высокие тепло- и звукоизоляционные свойства);

- использование отечественного оборудования и недефицитного сырья.

Экономические характеристики типового проекта реализации технологии: типовая мощность - 20 тыс. тонн в год при 3-х сменной работе. Количество перерабатываемого стеклобоя - 18000 т/год. Окупаемость проекта - 2.25 - 2.75 года в зависимости от стоимости сырья, рынка сбыта и конъюнктуры.

Таким образом, необходимо внедрять раздельный сбор мусора по всему городу Мурманск и в дальнейшем всей Мурманской области.

4.13. Мероприятия по оптимизации организационной структуры системы очистки

На основе анализа исходных данных, разработанных проектных предложений, Генерального плана муниципального образования город Мурманск оптимизация системы санитарной очистки предусматривает:

- организацию селективного сбора отходов;

- организацию строительства мусороперегрузочных станций;

- модернизацию существующего завода по термическому обезвреживанию отходов, при исчерпании его ресурсов - строительство нового завода;

- строительство нового полигона для захоронения неутилизируемых отходов ТБО, отвечающего природоохранным требованиям;

- закрытие и рекультивация территории ныне существующей свалки, не отвечающей современным требованиям природоохранного законодательства;

- строительство мусоросортировочного комплекса;

- строительство мусороперерабатывающего завода;

- организацию централизованного обезвреживания медицинских и  биологических отходов;

- организацию площадки для компостирования осадков сточных вод и в перспективе строительство установки для их сжигания;

- строительство Южных канализационных очистных сооружений;

- модернизация Северных канализационных очистных сооружений;

- развитие системы городской дождевой канализации и очистных сооружений дождевой канализации;

- формирование экологического каркаса города, который построен на взаимодействии естественного природного комплекса и созданной и создаваемой искусственной среды как взаимопроникающих и зависящих друг от друга территориальных структур, обеспечивающих жизнеспособность и устойчивость функционирования территории;

- развитие системы экологического мониторинга за состоянием атмосферы, водных объектов, почв, за воздействием физических факторов (акустическим, электромагнитным загрязнением).

# Раздел 5. Расчет капиталовложений на реализацию 
мероприятий по очистке территории города

Для функционирования Генеральной схемы очистки территории города Мурманска необходимы определенные единовременные капиталовложения. В проекте разработаны два варианта единовременных капиталовложений:

1) без учета имеющейся спецтехники на базах предприятий, обслуживающих систему санитарной очистки города (таблица 5.1.)

2) с учетом имеющейся спецтехники (таблица 5.2.).

Таблица 5.1.

Единовременные вложения для генеральной схемы санитарной очистки (без учета имеющейся техники)

| № п/п | Наименование мероприятия | Расчетное количество единиц | Цена 1 единицы, руб. | Стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование контейнерных площадок |  |  |  |
| 1.1. | Площадка для 1 контейнера вместимостью 1,1 куб.м | 53 | 11638 | 616814 |
| 1.2. | Площадка для 2-х контейнеров вместимостью 1,1 куб.м | 123 | 17257 | 2122611 |
| 1.3. | Площадка для 3-х контейнеров вместимостью 1,1 куб.м | 161 | 24294 | 3911334 |
| 1.4. | Площадка для 4-х контейнеров вместимостью 1,1 куб. м. | 118 | 30936 | 3650448 |
| 1.5. | Площадка для 5-ти контейнеров вместимостью 1,1 куб.м | 163 | 37044 | 6038172 |
| 1.6. | Площадка для бункера-накопителя | 539 | 11290 | 6085310 |
| 2. | Приобретение контейнеров для сбора отходов |  |  |  |
| 2.1. | Евроконтейнеры вместимостью 1,1 куб.м. | 1233 | 13500 | 16645500 |
| 2.2. | Бункеры-накопители закрытого типа вместимостью 8 куб.м | 539 | 23500 | 12666500 |
| 3. | Приобретение спецавтотранспорта |  |  |  |
| 3.1. | Мусоровоз с задней загрузкой КО-440-В1 | 22 | 3849000 | 84678000 |
| 3.2. | Бункеровоз КО-440-А1 | 5 | 1944000 | 9720000 |
| 3.3. | Машина для мойки контейнеров ТГА-100А | 1 | 3955000 | 3955000 |
| ИТОГО: |  |  |  | 150 089 689 |

Таблица 5.2.

Единовременные вложения для генеральной схемы санитарной очистки

(с учетом имеющейся техники)

| № п/п | Наименование мероприятия | Расчетное количество единиц | Цена 1 единицы, руб. | Стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование контейнерных площадок |  |  |  |
| 1.1. | Площадка для 1 контейнера вместимостью 1,1 куб. м. | 53 | 11638 | 616814 |
| 1.2. | Площадка для 2-х контейнеров вместимостью 1,1 куб. м. | 123 | 17257 | 2122611 |
| 1.3. | Площадка для 3-х контейнеров вместимостью 1,1 куб. м. | 161 | 24294 | 3911334 |
| 1.4. | Площадка для 4-х контейнеров вместимостью 1,1 куб. м. | 118 | 30936 | 3650448 |
| 1.5. | Площадка для 5-ти контейнеров вместимостью 1,1 куб. м. | 163 | 37044 | 6038172 |
| 1.6. | Площадка для бункера-накопителя | 539 | 11290 | 6085310 |
| 2. | Приобретение контейнеров для сбора отходов |  |  |  |
| 2.1. | Евроконтейнеры вместимостью 1,1 куб.м. | 1233 | 13500 | 16645500 |
| 2.2. | Бункеры-накопители закрытого типа вместимостью 8 куб. м. | 539 | 23500 | 12666500 |
| 3. | Приобретение спецавтотранспорта |  |  |  |
| 3.1. | Мусоровоз с задней загрузкой КО-440-В1 | 22 | 3849000 | 84678000 |
| 3.2. | Бункеровоз КО-440-А1 | 4 (проект) + 1 (сущ) | 1944000 | 7776000 |
| 3.3. | Машина для мойки контейнеров ТГА-100А | 1 | 3955000 | 3955000 |
| ИТОГО: |  |  |  | 148 145 689 |

# 5.1. Укрупненный расчет тарифа на сбор и вывоз ТБО, КГО

Тарифы на вывоз ТБО устанавливаются в зависимости от расстояния до места их обезвреживания на 1 куб.м бытовых отходов.

В качестве исходной базы для определения тарифов принимаются нормативные себестоимость работ и прибыль. Нормативная себестоимость считается отдельно по следующим операциям:

- сбор и выгрузка бытовых отходов,

- транспортировка бытовых отходов до мест обезвреживания,

- заезды в домовладения при сборе бытовых отходов,

- нулевые пробеги.

В представленном расчете тарифа на сбор и транспортирование ТБО не учтены затраты на захоронение отходов ввиду того, что на сегодняшний день данный показатель неизвестен, поэтому рекомендуется в дальнейшем откорректировать тариф с учетом затрат на захоронение.

Исходные данные для расчета годовых пробегов спецтехники получены на основе трассировки маршрутов движения мусороуборочной техники, выполненной на картографической основе, имеющей координатную привязку.

На рисунке 5.1.1. представлена структура затрат, формирующих укрупненный тариф на сбор и вывоз твердых бытовых отходов.

На рисунке 5.1.2. представлена структура затрат, формирующих укрупненный тариф на сбор и вывоз крупногабаритных отходов.

Анализ затрат показал, что основными расходными статьями являются: общий фонд оплаты труда и затраты на приобретение топлива.

При этом в расчетах по твердым бытовым отходам большая доля принадлежит затратам на оплату труда, что объясняется большим количеством персонала, обслуживающим мусоровозы и двойным количеством рабочих смен.

В расчетах по крупногабаритным отходам большая доля принадлежит затратам на приобретение топлива, что связано с большими годовыми пробегам спецтехники, осуществляющей замену бункеров-накопителей по маршруту «бункер-полигон».

Рисунок 5.1.1.

Структура затрат при формировании тарифа на сбор и транспортировку 
твердых бытовых отходов на территории города Мурманска

Рисунок 5.1.2.

Структура затрат при формировании тарифа на сбор и транспортирование 
крупногабаритных отходов на территории города Мурманска

# 5.2. Поэтапный план внедрения предлагаемых мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Расчетное количество единиц | Цена 1 единицы, руб. | Стоимость, руб | Сроки выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование контейнерных площадок |  |  |  |  |
| 1.1. | Площадка для 1 контейнера вместимостью 1,1 куб.м | 53 | 11638 | 616814 | в зависимости от финансирования |
| 1.2. | Площадка для 2-х контейнеров вместимостью 1,1 куб.м | 123 | 17257 | 2122611 |  |
| 1.3. | Площадка для 3-х контейнеров вместимостью 1,1 куб.м | 161 | 24294 | 3911334 |  |
| 1.4. | Площадка для 4-х контейнеров вместимостью 1,1 куб.м | 118 | 30936 | 3650448 |  |
| 1.5. | Площадка для 5-ти контейнеров вместимостью 1,1 куб.м | 163 | 37044 | 6038172 |  |
| 1.6. | Площадка для бункера-накопителя | 539 | 11290 | 6085310 |  |
| 2. | Приобретение контейнеров для сбора отходов |  |  |  |  |
| 2.1. | Евроконтейнеры вместимостью 1,1 куб.м | 1233 | 13500 | 16645500 | в зависимости от финансирования |
| 2.2. | Бункеры-накопители закрытого типа вместимостью 8 куб.м | 539 | 23500 | 12666500 |  |
| 3. | Приобретение спецавтотранспорта |  |  |  |  |
| 3.1. | Мусоровоз с задней загрузкой КО-440-В1 | 22 | 3849000 | 84678000 | в зависимости от финансирования |
| 3.2. | Бункеровоз КО-440-А1 | 5 | 1944000 | 9720000 |  |
| 3.3. | Машина для мойки контейнеров ТГА-100А | 1 | 3955000 | 3955000 |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 150 089 689 |  |