УТВЕРЖДАЮ:

_________________

«_____»________2015 г.

Ведомость объемов работ

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Мурманск, ул. Павлова, д. 5

(Замена кожухотрубного водоподогревателя на пластинчатый теплообменник с выполнением рециркуляции системы ГВС)

| № п.п. | Перечень выполняемых работ, с указанием наименования применяемого материала и его марки | Ед. изм. | Количество | Подсчет объемов (примечание) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 1 | Демонтаж секций бойлера Ду114 L-4 м.п. | шт | 10 |  |  |  |
| 2 | Демонтаж трубы стальной Ду89 | м.п | 30 |  |  |  |
| 3 | Прокладка трубы стальной Ду89 | м.п | 30 |  |  |  |
| 4 | Демонтаж задвижки Ду80 | шт | 5 |  |  |  |
| 5 | Демонтаж задвижки Ду50 | шт | 2 |  |  |  |
| 6 | Монтаж стальной задвижки Ду80 | шт | 6 |  |  |  |
| 7 | Изготовление и монтаж станины для монтажа пластинчатого теплообменника из профильного уголка 50*50 | М.п | 20 |  |  |  |
| 8 | Монтаж пластинчатого теплообменника (моноблок) или теплообменника из 2-ух ступеней с теплоизоляционным защитным кожухом заводского изготовления | шт | 1 |  |  |  |
| 9 | Монтаж регулятора температуры с термостатическим элементом Ду50 | шт | 1 |  |  |  |
| 10 | Прокладка рециркуляции ГВС из трубы ППУ Ду32 | м.п | 120 |  |  |  |
| 11 | Монтаж фильтров Ду80 | шт | 3 |  |  |  |
| 12 | Монтаж насоса для рециркуляции ГВС Ду32 | шт | 1 |  |  |  |
| 13 | Монтаж обратного клапана муфт. Ду32 | шт | 1 |  |  |  |
| 14 | Монтаж обратного клапана Ду50 СI на ХВС | шт | 1 |  |  |  |
| 15 | Монтаж клапана предохранительного Ду32 | шт | 2 |  |  |  |
| 16 | Монтаж балансировочного клапана муфт. Ду32 | шт | 1 |  |  |  |
| 17 | Врезка штуцера под манометр Ду15 с установкой крана трёхходового Ду15 и манометра на 1,6 МПа | шт | 15 |  |  |  |
| 18 | Врезка штуцера Ду15 и установки крана Ду15 для стравливания воздуха с верхних точек обвязки т/обменника | шт | 3 |  |  |  |
| 19 | Врезка гильз под термометр с установкой термометров с защитным кожухом | шт | 8 |  |  |  |
| 20 | Грунтовка трубопровода эл. сварного Ду89 | М.п. | 30 |  |  |  |
| 21 | Изоляция трубопровода эл. сварного Ду89 мин.ватой толщиной 50мм. и стеклотканью с покраской | М.п | 30 |  |  |  |
| 22 | Изоляция флексом толщиной 40мм трубы ППУ Ду32 | М.п | 100 |  |  |  |
| 23 | Восстановление освещения с установкой защитных плафонов | шт | 3 |  |  |  |
| 24 | Ревизия дренажной системы с установкой защитной решетки |  | 1 | 30см*20см |  |  |
| 25 | Вывоз мусора после окончания работ | тн | 0,9048 |  |  |  |