| НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ВНЕСШЕЙ ПРЕДЛОЖЕНИЕ | СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ | ПРИНИМАЕТСЯ /НЕ ПРИНИМАЕТСЯ ( ОБОСНОВАНИЕ) | ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ РЕДАЦИЯ |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО АПМ «Артель +» | Пункт 9.3.2.2. Для малоэтажных многоквартирных жилых домов, среднеэтажных жилых домов, многоэтажных жилых домов: 1) минимальная площадь земельных участков принимается из расчета на одну квартиру - 60 кв.м (без учета площади застройки). 2) максимальная площадь земельных участков не может превышать 1,5 кратного размера минимальной площади земельного участка под такой дом. Данный пункт противоречит положениям Приложения В "СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*". Необходимо привести в соответствие – для малоэтажных многоквартирных жилых домов – 60 -100 кв. м, для многоэтажных жилых домов 30 – 60 кв. м. | ПРИНИМАЕТСЯ. # В соответствии с приложением В (рекомендуемое) "СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр) «РАЗМЕРЫ ПРИУСАДЕБНЫХ И ПРИКВАРТИРНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ Размеры земельных участков, выделяемых около жилых домов на индивидуальный дом или квартиру, в зависимости от применяемых типов жилых домов, характера формирующейся застройки (среды), ее размещения в структуре городов разной величины следующие: 400 - 600 м2 и более (включая площадь застройки) - при одно-, двухквартирных одно-, двухэтажных домах в застройке усадебного типа на новых периферийных территориях или при реконструкции существующей индивидуальной усадебной застройки малых городов, на резервных территориях малых и средних городов в сельскохозяйственных районах, в новых или развивающихся поселках в пригородных зонах городов любой величины; 200 - 400 м2 (включая площадь застройки) - при одно-, двух- или четырехквартирных одно-, двухэтажных домах в застройке коттеджного типа на новых периферийных территориях малых, средних и больших городов, на резервных территориях больших городов, при реконструкции существующей индивидуальной усадебной застройки и в новых и развивающихся поселках в пригородной зоне городов любой величины; 60 - 100 м2 (без площади застройки) - при многоквартирных одно-, двух-, трехэтажных домах в застройке блокированного типа на новых периферийных территориях малых, средних и больших городов, на резервных территориях больших и крупных городов, в новых и развивающихся поселках в пригородной зоне крупных и крупнейших городов и в условиях реконструкции существующей индивидуальной усадебной застройки городов любой величины; 30 - 60 м2 (без площади застройки) - при многоквартирных одно-, двух-, трехэтажных блокированных домах или двух-, трех-, четырех (пяти)-этажных домах сложной объемно-пространственной структуры (в том числе только для квартир первых этажей) в городах любой величины при применении плотной малоэтажной застройки и в условиях реконструкции. Примечание - В соответствии с [8] при осуществлении компактной застройки населенных пунктов земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства около дома (квартиры) предоставляются в меньшем размере с выделением остальной части участка за пределами жилой зоны населенных пунктов.». | 9.3.2.1. Для объектов индивидуального жилищного строительства, за исключением случая образования земельного участка для бесплатно предоставления в собственность многодетной семье: 1) минимальная площадь земельных участков – 400 кв.м; 2) максимальная площадь земельных участков – 600 кв.м. В случае образования земельного участка для бесплатно предоставления в собственность многодетной семье: 1) минимальная площадь земельных участков – 1000 кв.м; 2) максимальная площадь земельных участков – 1500 кв.м. 9.3.2.2. Для малоэтажных многоквартирных жилых домов, в том числе в застройке блокированного типа: 1) минимальная площадь земельных участков принимается из расчета на одну квартиру - 60 кв.м (без учета площади застройки); 2) максимальная площадь земельных участков принимается из расчета на одну квартиру - 100 кв.м (без учета площади застройки). 9.3.2.3. Для среднеэтажных жилых домов, многоэтажных жилых домов: 1) минимальная площадь земельных участков принимается из расчета на одну квартиру - 30 кв.м (без учета площади застройки); 2) максимальная площадь земельных участков принимается из расчета на одну квартиру - 60 кв.м (без учета площади застройки). 9.3.2.4. Минимальная площадь земельных участков для иных объектов, исключая объекты жилой застройки, принимается в соответствии с "СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*". Максимальная площадь земельных участков не может превышать 1,5 кратного размера минимальной площади земельного участка под объект. |
| ООО АПМ «Артель +» | Пункт 9.3.3. Предельные размеры земельных участков для общественно-деловых зон: Подпункт 2) максимальная площадь земельных участков (исключая объекты жилой застройки) - 1,0 га. Требование чрезмерно, не имеет правового обоснования. Необходимо исключить. | НЕ ПРИНИМАЕТСЯ. В соответствии с пунктом 6.3 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" «В многофункциональных (общегородских и районных) зонах, предназначенных для формирования системы общественных центров с наиболее широким составом функций, высокой плотностью застройки при минимальных размерах земельных участков размещаются предприятия торговли и общественного питания, учреждения управления, бизнеса, науки, культуры и другие объекты городского и районного значения, жилые здания с необходимыми учреждениями обслуживания, а также места приложения труда и другие объекты, не требующие больших земельных участков (не более 1,0 га) и устройства санитарно-защитных разрывов шириной не менее 50 м.» | 9.3.3. Предельные размеры земельных участков для общественно-деловых зон: 1) минимальная площадь земельных участков (исключая объекты жилой застройки) принимается в соответствии с "СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*". 2) максимальная площадь земельных участков (исключая объекты жилой застройки) - 1,0 га. |
| ООО АПМ «Артель +» | Пункт 9.3.4. Предельные размеры земельных участков для производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур: Таблица «Показатели плотности застройки участков» - дублирует положения Приложения Б, таблицы Б.1 "СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*". Необходимо исключить. | НЕ ПРИНИМАЕТСЯ. СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" включен в Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Приказ Росстандарта от 30.03.2015 N 365). Согласно пункту 8 статьи 1, Градостроительного кодекса Российской Федерации" правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений. | Показатели плотности застройки участков Территориальные зоны; Коэффициент застройки; Коэффициент плотности застройки. Промышленная; 0,8; 2,4. Научно-производственная; 0,6; 1,0. Коммунально-складская; 0,6; 1,8. |
| ООО АПМ «Артель +» | Подпункт 2) максимальная площадь земельных участков не может превышать 1,5 кратного размера минимальной площади земельного участка под промышленное предприятие не имеет правового обоснования. Исключить. | НЕ ПРИНИМАЕТСЯ. В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 30 Градостроительного кодекса российской Федерации Правила землепользования и застройки включают в себя градостроительные регламенты. В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 30 Градостроительного кодекса российской Федерации в градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; Согласно подпункту 1 части 1 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства включают в себя предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" определен рекомендуемый размер земельного участка, необходимый для эксплуатации объекта. Законодательное требование о соответствии земельных участков минимальным и максимальным размерам направлено прежде всего на обеспечение рационального использования земельных участков. Так как в случае отсутствия подобных ограничений было бы возможно бесконечное деление земельных участков, в результате которого могли бы появляться так называемые микроучастки, непригодные для полноценного использования. Как правило, появление земельных участков с чрезмерно большой площадью также не способствует их рациональному использованию. Именно это обстоятельство является одной из главных причин применения законодателем ограничений, связанных с предельными размерами земельных участков. В Определении от 24 сентября 2012 г. N 1598-О Конституционный Суд РФ указал, что в соответствии с Конституцией РФ владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами осуществляются их собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц (ч. 2 ст. 36), условия и порядок пользования землей определяются на основе федеральных законов (ч. 3 ст. 36), к числу которых относятся Земельный и Градостроительный кодексы РФ, предусматривающие соответственно в ст. ст. 11.9 и 30 необходимость соблюдения при образовании и изменении земельных участков их предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров, установленных правилами землепользования и застройки. С учетом изложенного оспариваемое заявителями законоположение, направленное по своей сути на обеспечение рационального использования земельных участков, не может само по себе рассматриваться как нарушающее конституционные права граждан. | 2) максимальная площадь земельных участков не может превышать 1,5 кратного размера минимальной площади земельного участка под промышленное предприятие. |
| ООО АПМ «Артель +» | Таблица «Предельные размеры земельных участков общетоварных складов на 1 тыс. чел.» дублирует положения Приложения Г, при этом не учитывает Таблицу Г.2 "СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*". Необходимо исключить. | НЕ ПРИНИМАЕТСЯ. СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" включен в Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Приказ Росстандарта от 30.03.2015 N 365). Согласно пункту 8 статьи 1, Градостроительного кодекса Российской Федерации" правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений. | Минимальные размеры земельных участков общетоварных складов на 1 тыс. чел. Общетоварные склады; Площадь складов, м2; Размеры земельных участков, м2. Продовольственных товаров; 77; 310 <*> ------------- 210. Непродовольственных товаров; 217; 740 <*> ------------- 490. <*> В числителе приведены нормы для одноэтажных складов, в знаменателе - для многоэтажных (при средней высоте этажей 6 м).. |
| ООО АПМ «Артель +» | Положения: «Предельные размеры земельных участков гаражей и стоянок легковых автомобилей в зависимости от их этажности следует принимать на одно машино-место, м2: 1) для гаражей: - одноэтажных .- 30, - двухэтажных - 20, - трехэтажных - 14, - четырехэтажных - 12, - пятиэтажных - 10; 2) наземных стоянок автомобилей - 25. Предельные размеры земельных участков станции технического обслуживания автомобилей из расчета один пост на 200 легковых автомобилей: - на 10 постов - 1,0 га; - на 15 постов -. 1,5 га; - на 25 постов – 2,0 га; на 40 постов - 3,5 га. Предельные размеры земельных участков автозаправочных станций следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей: - на 2 колонки - 0,1 га; - на 5 колонок - 0,2га; - на 7 колонок - 0,3 га; - на 9 колонок - 0,35 га; - на 11 колонок - 0,4 га.» дублируют положения "СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*". Необходимо исключить. | НЕ ПРИНИМАЕТСЯ. Частично внесены изменения. СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" включен в Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Приказ Росстандарта от 30.03.2015 N 365). Согласно пункту 8 статьи 1, Градостроительного кодекса Российской Федерации" правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений. Дополнены минимальные размеры для гаражей ведомственных автомобилей и легковых автомобилей специального назначения, грузовых автомобилей, такси и проката, автобусные и троллейбусные парки, трамвайные депо, а также базы централизованного технического обслуживания и сезонного хранения автомобилей и пункты проката автомобилей согласно СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" | # 9.3.4.2. Для объектов транспортной инфраструктуры: # 1) Минимальные размеры земельных участков: # а) для гаражей легковых автомобилей в зависимости от их этажности следует принимать на одно машино-место, м2: # - одноэтажных - 30, # - двухэтажных - 20, # - трехэтажных - 14, # - четырехэтажных - 12, # - пятиэтажных - 10; # б) для гаражей ведомственных автомобилей и легковых автомобилей специального назначения, грузовых автомобилей, такси и проката, автобусные и троллейбусные парки, трамвайные депо, а также базы централизованного технического обслуживания и сезонного хранения автомобилей и пункты проката автомобилей Объекты; Расчетная единица; Вместимость объекта; Площадь участка на объект, га. Многоэтажные гаражи для легковых таксомоторов и базы проката легковых автомобилей; Таксомотор, автомобиль проката; 100; 0,5. 300; 1,2. 500; 1,6. 800; 2,1. 1000; 2,3. Гаражи грузовых автомобилей; Автомобиль; 100; 2,0. 200; 3,5. 300; 4,5. 500; 6,0. Трамвайные депо:. без ремонтных мастерских; Вагон; 100; 6,0. 150; 7,5. 200; 8,0. с ремонтными мастерскими; 100; 6,5. Троллейбусные парки без ремонтных мастерских; Машина; 100; 3,5. 200; 6,0. То же, с ремонтными мастерскими; 100; 5,0. Автобусные парки (гаражи); 100; 2,3. 200; 3,5. 300; 4,5. 500; 6,5. # в) для наземных стоянок следует принимать на одно машино-место: # - легковых автомобилей - 25 м2; # - грузовых автомобилей - 60 м2. # г) для станции технического обслуживания автомобилей из расчета один пост на 200 легковых автомобилей: # - на 10 постов - 1,0 га; # - на 15 постов -. 1,5 га; # - на 25 постов – 2,0 га; # на 40 постов - 3,5 га. д) для автозаправочных станций следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей: # - на 2 колонки - 0,1 га; # - на 5 колонок - 0,2га; # - на 7 колонок - 0,3 га; # - на 9 колонок - 0,35 га; # - на 11 колонок - 0,4 га. # 2) максимальная площадь земельных участков не может превышать 1,5 кратного размера минимальной площади земельного участка под объект. |
| ООО АПМ «Артель +» | Пункт 9.4.2.1. Отступ от красной линии – это расстояние, измеренное по перпендикуляру от вертикальной плоскости, образуемой красной линией, и на котором в границах земельного участка возможно размещение объектов капитального строительства, предусмотренных градостроительным регламентом. Значение отступа от красной линии измеряется в метрах. Величина минимального отступа от красной линии в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений для всех территориальных зон составляет 3,0 м. Требования не имеют правового обоснования. Необходимо исключит. | НЕ ПРИНИМАЕТСЯ. Частично внесены изменения. В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 30 Градостроительного кодекса российской Федерации Правила землепользования и застройки включают в себя градостроительные регламенты. В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 30 Градостроительного кодекса российской Федерации в градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; Согласно подпункту 2 части 1 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства включают в себя минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений. Пунктом 3.5. Решения Совета депутатов города Мурманска от 03.12.2012 N 55-750 (ред. от 26.11.2015) "Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования город Мурманск" определены требования и рекомендации по установлению красных линий и линий отступа от красных линий, для вновь проектируемых объектов. | 9.4.2.1. Отступ от красной линии – это расстояние, измеренное по перпендикуляру от вертикальной плоскости, образуемой красной линией, и на котором в границах земельного участка возможно размещение объектов капитального строительства, предусмотренных градостроительным регламентом. Значение отступа от красной линии измеряется в метрах. Величина минимального отступа от красной линии в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: 1) для многоквартирных жилых домов - 5 м; 2) для индивидуальных домов, домов блокированного типа до красных линий улиц - 5 м, от красной линии проездов - 3 м, расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов - 5 м. Отступ до красной линии магистральных улиц: для дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций до стены здания - не менее 25м; пожарных депо – не менее 10 м. Величина минимального отступа от красной линии в целях определения мест допустимого размещения для иных зданий, строений, сооружений для всех территориальных зон составляет 3,0 м. Без отступа от красной линии допускается размещать: - жилые здания со встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме помещений учреждений образования и воспитания; - реконструируемые здания, строения и сооружения при условии соблюдения предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; - набережные, причалы, берегоукрепительные и иных гидротехнические сооружения; - линейные и площадные объекты. |
| ООО АПМ «Артель +» | Пункт 9.4.2.2. «Отступ от границы земельного участка – это расстояние, измеренное по перпендикуляру от вертикальной плоскости, образуемой межой земельного участка, и на котором в границах земельного участка возможно размещение объектов капитального строительства, предусмотренных градостроительным регламентом. Значение отступа от границы смежного земельного участка измеряется в метрах. Величина минимального отступа от границы смежного земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений для всех территориальных зон составляет 1,0 м, при этом расстояния между жилыми, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с нормами инсоляции СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"; с нормами освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями. Без отступа от границ смежного земельного участка допускается размещать жилые дома блокированной застройки.» Дополнить: «Без отступа от границ земельного участка допускается размещать площадные объекты капитального строительства: автостоянки, спортивные объекты и т.д., а также объекты капитального строительства, возводимые на смежных земельных участках, принадлежащих одному правообладателю». | ПРИНИМАЕТСЯ. Внесены изменения | 9.4.2.2. Отступ от границы земельного участка – это расстояние, измеренное по перпендикуляру от вертикальной плоскости, образуемой межой земельного участка, и на котором в границах земельного участка возможно размещение объектов капитального строительства, предусмотренных градостроительным регламентом. Значение отступа от границы смежного земельного участка измеряется в метрах. Величина минимального отступа от границы смежного земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений для всех территориальных зон составляет 1,0 м, при этом расстояния между жилыми, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с нормами инсоляции СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"; с нормами освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями. Без отступа от границ смежного земельного участка допускается размещать: - жилые дома блокированной застройки; - линейные и площадные объекты; - здания, строения, сооружения, при наличии согласия в письменном виде правообладателей таких участков. Расстояние от границ участка пожарного депо: 1) до стен общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м; 2) до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и медицинских организаций стационарного типа - не менее 30 м. |
| ООО АПМ «Артель +» | # Пункт 9.4.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка это отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка. Максимальный процент застройки в границах земельного участка определяется в зависимости от вида объекта капитального строительства, размещённого или планируемого к размещению на земельном участке, и составляет: Наименование вида разрешенного использования земельного участка; Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка; Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка. Жилая застройка; 40; 2.0. Для индивидуального жилищного строительства; 40; 2.1. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка; 40; 2.1.1. Блокированная жилая застройка; 30; 2.3. Среднеэтажная жилая застройка; 40; 2.5. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); 40; 2.6. Обслуживание жилой застройки; 80; 2.7. Объекты гаражного назначения; 60; 2.7.1. Коммунальное обслуживание; 60; 3.1. Социальное обслуживание; 80; 3.2. Бытовое обслуживание; 80; 3.3. Здравоохранение; 80; 3.4. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание; 80; 3.4.1. Стационарное медицинское обслуживание; 80; 3.4.2. Образование и просвещение; 80; 3.5. Дошкольное, начальное и среднее общее образование; 80; 3.5.1. Среднее и высшее профессиональное образование; 80; 3.5.2. Культурное развитие; 80; 3.6. Религиозное использование; 50; 3.7. Общественное управление; 80; 3.8. Обеспечение научной деятельности; 70; 3.9. Амбулаторное ветеринарное обслуживание; 50; 3.10.1. Приюты для животных; 50; 3.10.2. Предпринимательство; 50; 4.0. Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы); 70; 4.2. Магазины; 50; 4.4. Банковская и страховая деятельность; 50; 4.5. Общественное питание; 50; 4.6. Гостиничное обслуживание; 50; 4.7. Обслуживание автотранспорта; 60; 4.9. Объекты придорожного сервиса; 60; 4.9.1. Выставочно-ярмарочная деятельность; 60; 4.10. Спорт; 80; 5.1. Туристическое обслуживание; 40; 5.2.1. Производственная деятельность; 80; 6.0. Склады; 60; 6.9. Земельные участки (территории) общего пользования; 100; 12.0. # Для прочих объектов капитального строительства максимальный процент застройки в соответствии с настоящими Правилами землепользования и застройки – 80 %. # Минимальный процент застройки в границах земельного участка для всех видов разрешенного использования не может быть менее 10 %». # не имеет правового обоснования, не подтверждается расчетами. Необходимо исключить. | НЕ ПРИНИМАЕТСЯ. Частично внесены изменения. В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 30 Градостроительного кодекса российской Федерации Правила землепользования и застройки включают в себя градостроительные регламенты. В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 30 Градостроительного кодекса российской Федерации в градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; Согласно подпункту 4 части 1 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства включают в себя максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка. Внесены изменения: - Исключен минимальный процент застройки в границах земельного участка для всех видов разрешенного использования (требование не содержится в Градостроительном кодексе Российской Федерации); - Максимальный процент застройки приведен в соответствие с Таблицей Б.1 «Показатели плотности застройки участков территориальных зон» СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" Территориальные зоны; Коэффициент застройки; Коэффициент плотности застройки. Жилая. Застройка многоквартирными многоэтажными жилыми домами; 0,4; 1,2. То же, реконструируемая; 0,6; 1,6. Застройка многоквартирными жилыми домами малой и средней этажности; 0,4; 0,8. Застройка блокированными жилыми домами с приквартирными земельными участками; 0,3; 0,6. Застройка одно-двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками; 0,2; 0,4. Общественно-деловая. Многофункциональная застройка; 1,0; 3,0. Специализированная общественная застройка; 0,8; 2,4. Производственная. Промышленная; 0,8; 2,4. Научно-производственная <*>; 0,6; 1,0. Коммунально-складская; 0,6; 1,8. <*> Без учета опытных полей и полигонов, резервных территорий и санитарно-защитных зон. Примечания 1 Для жилых, общественно-деловых зон коэффициенты застройки и плотности застройки приведены для территории квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету учреждений и предприятий обслуживания, гаражей, стоянок автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства. Для производственных зон указанные коэффициенты приведены для кварталов производственной застройки, включающей в себя один или несколько объектов. 2 При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по внешним размерам здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются. Подземное сооружение не учитывается, если поверхность земли (надземная территория) над ним используется под озеленение, организацию площадок, стоянок автомобилей и другие виды благоустройства. 3 Границами кварталов являются красные линии. 4 При реконструкции сложившихся кварталов жилых, общественно-деловых зон (включая надстройку этажей, мансард) необходимо предусматривать требуемый по расчету объем учреждений, организаций и предприятий обслуживания для проживающего в этих кварталах населения. Допускается учитывать имеющиеся в соседних кварталах учреждения обслуживания при соблюдении нормативных радиусов их доступности (кроме дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций начального общего образования). В условиях реконструкции существующей застройки плотность застройки допускается повышать, но не более чем на 30% при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных норм с учетом раздела 15.. | # 9.4.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка это отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка. Максимальный процент застройки в границах земельного участка определяется в зависимости от вида объекта капитального строительства, размещённого или планируемого к размещению на земельном участке, и составляет: Наименование вида разрешенного использования земельного участка; Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка; Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка. Жилая застройка; 40; 2.0. Для индивидуального жилищного строительства; 20; 2.1. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка; 40; 2.1.1. Блокированная жилая застройка; 30; 2.3. Среднеэтажная жилая застройка; 40; 2.5. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); 40 60*; 2.6. Обслуживание жилой застройки; 80; 2.7. Объекты гаражного назначения; 60; 2.7.1. Коммунальное обслуживание; 60; 3.1. Социальное обслуживание; 80; 3.2. Бытовое обслуживание; 80; 3.3. Здравоохранение; 80; 3.4. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание; 80; 3.4.1. Стационарное медицинское обслуживание; 80; 3.4.2. Образование и просвещение; 80; 3.5. Дошкольное, начальное и среднее общее образование; 80; 3.5.1. Среднее и высшее профессиональное образование; 80; 3.5.2. Культурное развитие; 80; 3.6. Религиозное использование; 50; 3.7. Общественное управление; 80; 3.8. Обеспечение научной деятельности; 80; 3.9. Амбулаторное ветеринарное обслуживание; 80; 3.10.1. Приюты для животных; 80; 3.10.2. Предпринимательство; 80; 4.0. Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы); 80; 4.2. Магазины; 80; 4.4. Банковская и страховая деятельность; 80; 4.5. Общественное питание; 80; 4.6. Гостиничное обслуживание; 80; 4.7. Обслуживание автотранспорта; 60; 4.9. Объекты придорожного сервиса; 60; 4.9.1. Выставочно-ярмарочная деятельность; 80; 4.10. Спорт; 80; 5.1. Туристическое обслуживание; 80; 5.2.1. Производственная деятельность; 80; 6.0. Склады; 60; 6.9. Земельные участки (территории) общего пользования; 100; 12.0. # *Показатель применяется в случае реконструкции. # Для прочих объектов капитального строительства максимальный процент застройки в соответствии с настоящими Правилами землепользования и застройки – 80 %. |
| Государственное областное унитарное предприятие «Мурманскводоканал» | В кадастровом квартале 51:20:0002405, по адресу: Мурманская обл., г. Мурманск, оз. Большое, расположен объект «Гидротехническое сооружение (плотина)» 4 класса, с кадастровым номером 51:20:0002021:1383, закрепленный на праве хозяйственного ведения за ГОУП «Мурманскводоканал». В целях приведения в соответствие и оформления правоустанавливающих документов на объект и земельный участок, занятый указанным сооружением, ГОУП «Мурманскводоканал» предлагает дополнить пункт 10.8.1.1 «Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства», градостроительный регламент в границах зоны сохраняемых природных ландшафтов (Л-1), проекта решения Совета депутатов города Мурманска основным видом разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, определенным Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540: Наименование вида разрешенного использования земельного участка; Описание вида разрешенного использования земельного участка; Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка. Гидротехнические сооружения; Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений); 11.3. | ПРИНИМАЕТСЯ. Внесены изменения. |  |